# Мерки

- ПОГ – полуокружность груди по высшим очкам груди и по нижним частям лопаток

- ПОТ – полуокружность талии, самое узкое место туловища

- ПОБ – полуокружность бедер, по высшим точкам ягодиц и живота, не  затягивая

- ВГ – от высшей точки плеча до высшей точки груди

- ПВ – полочка вверху, от  соединения руки с плечом до другого

- ПК – полочка по косой,  от соединения руки с плечом  до центра талии через грудь

- ГРВ – грудь в узком месте, между сочленениями руки с туловищем

- РМЦ – расстояние между центрами  груди

- ДТС – длина талии-спинки, от 7-го шейного позвонка до центра талии

- 2ДТС – от высшей точки плеча, до средины  талии через  лопатки

- ШС – ширина спины в узком месте

- СВ -  спинка  вверху от косточки сочленения руки с плечом до другого

- СК – ширина спинки по косой от косточки плеча до средины талии спинки

- ДР –длина руки от сочленения через локоть до кисти, в согнутом состоянии

- ДРЛ – длина руки до локтя

- ОРВ – окружность руки вверху

- ОР – окружность кисти в широком месте

- ДЮБ – длина от талии до желаемой длины

- ПОШ – полуокружность   шеи

- ДТП – длина талии полочки от высшей точки плеча, через  грудь до талии

- ШП -  ширина плеча от основания шеи до сочленения с рукой

## Построение расчетной линейки

Полоску бумаги шириной 2 см и длиной равной ПОГ-2см (при построении выкройки для пальто 2см не вычитаем) 44-2=42

Складываем на 3 равные части, одну часть отрываем, оставшийся отрезок складываем на 32 части.

1 2 3									   32

размер 44 линейка 42 см длиной

## Построение основы юбки

Ставим точку А, опускаем перпендикуляр на желаемую длину, от т. А отложить вправо ПОБ, от ПОБ вниз 1см, расстояние А-ПОБ делим на 2 минус 1 см, задняя часть должна быть уже на 1см и ставим т.Т. От т. Т откладываем пот 3см вправо и влево и вниз т.19 см. От ПОБ 1/10 окружность талии+1,5см (8,1см) и ставим т.Т1, вправо влево по 1,5см на вытачку, от т.Т1  6см влево ставим т.Т2 вправо и влево по 1,5см, длина задних выточек 14 и 16см

От т.А  откладываем 1/10 +2,5см (6,6+2,5) ставим т.Т3. . От т.19 моделируют фасон юбки, клеш, боченочек и пр.

Проверка: =ПОТ – вытачки.