средних и больших размеров. Точка Г6 определяет положение бретели на боковой детали бюстгальтера. Точку Г6 соединяют с точкой Н5 прямой линией.

Верхняя линия боковой детали бюстгальтера. Точку Г6 соединяют с точкой С прямой линией и делят ее пополам:

Сс2 = с2Г6 =0,5 CГ6

Из точки С2 восставляют перпендикуляр к прямой СГ6 и на нем откладывают отрезок С2С3, равный 0,5—0,7 см.

Для оформления верхнего среза боковой детали точки С, С2 и Г6 соединяют плавной кривой линией:

Верхняя линия боковой детали чашки (рис. 27). Из точки Г1 проводят дугу радиусом, равным отрезку Г4С. Из точки г3 проводят вторую дугу радиусом, равным отрезку Сг4. Точку пересечения дуг обозначают буквой С1. Точки C1 и в соединяют плавной вогнутой линией.

Из точки Г1 радиусом, равным отрезку Г1г7, проводят дугу. Точку пересечения этой дуги с прямой Г1г3 обозначают буквой г8. Точку г8 соединяют с точкой С1 плавной линией.

Разведение вытачки вГ1в2 в верхней детали чашки производят с помощью кальки. На кальку переносят контуры боковой части верхней детали Г1вС1г8Г1. По этим контурам лекало разрезают и накладывают на чертеж, совмещая срез Г1в с линией Г1в2. Новый контур детали получают обводкой срезов детали из кальки. На чертеже бюстгальтера новые контуры даны штриховой линией.