§ 3. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА БЮСТГАЛЬТЕРА С ВТАЧНОЙ ОВАЛЬНОЙ ЧАШКОЙ

Конструирование швейных изделий включает расчет и построение чертежа деталей изделия: Конструирование изделий бюстгальтерной группы (бюстгальтера, полуграции) производят не на все типовые фигуры, а на средние размеры каждой конструктивной группы: группа малых размеров—72—0, 72—I и 72—11; группа средних размеров—80—I, 80—II и 80—III; группа больших размеров- 96—I, 96—11 и 96—III. На остальные размеры лекала получают путем технического размножения.

Для ознакомления с методикой конструирования бюстгальтеров принимается базовая конструкция с овальной втачной чашкой, состоящей из трех деталей: верхней и двух нижних. Такая конструкция чашки больше всего соответствует естественной форме грудной железы. На основе этой конструкции чашки моделируют другие ее варианты.

Для построения основы чертежа бюстгальтера используются рекомендации по конструированию корсетных изделий,   разработанные лабораторией конструирования бытовой одежды ЦНИИШПа.

Для построения основы чертежа бюстгальтера берут лист бумаги. В левом нижнем углу листа на расстоянии 7—8 см от бокового и 3—4 см от

нижнего краев ставят точку Т (рис. 22), из которой строят прямой угол.

Построение чертежа выполняют в три этана: первый—построение базисной сетки чертежа; второй—построение чертежей деталей чашки; третий—построение чертежа пояса.

Построение базисной сетки чертежа. Базисная сетка чертежа бюстгальтера состоит из горизонтальных и вертикальных линий, которые определяют основные размеры деталей изделия.

На чертеже бюстгальтера горизонтальная линия, проведенная из точки Т, определяет положение линии талии, а вертикальная линия—линию середины передней части изделия. Остальные линии сетки строят так. От точки Т вверх по вертикали откладывают отрезок, равный расстоянию от линии основания грудных желез до линии талии: ТА=Дгт.

26