Шейная б - вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка.

Точка основания шеи в - точка на пересечении линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам.

Сосковая к - наиболее выступающая точка грудной железы.

Передний угол подмышечной впадины н - высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины, при опущенной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую нужно расправить, чтобы точно определить вершину дуги.

Задний угол подмышечной впадины о -высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую расправляют для точного определения вершины дуги.

Точка высоты линии талии р - точка на боковой поверхности туловища посередине между нижним ребром и гребнем подвздошной кости.

"Корень" грудной железы с - точка па вершине дуги, определяющей верхнюю границу основания грудной железы.

Медиальная т - точка на вершине дуги, образованной при расхождении грудных желез.

Латеральная (боковая) у - точка на середине боковой линии основания грудной железы (определяется при поднятии руки вверх).

Точка основания грудной железы ф - нижняя точка на линии основания грудной железы.