1,5 см—для III. Точки в и в1 соединяют прямыми линиями с точкой Г1. На линии Г1в1 откладывают отрезок Г1в2=Г1в.

При изготовлении лекала его разводят на величину угла вГ1в2.

Для построения передней и верхней линий чашки от точки В вправо откладывают отрезок Вв3, равный 1,5 см  для группы малых, 2 см  средних и 2,5 см  больших размеров. Точку в3 соединяют с точкой г1 прямой линией. Линия в3г1—отведенная линия середины передней детали.

От точки г1 вверх по линии г1в3 откладывают отрезок г1в4, равный 0,5 г1в3 —для гpyпп малых и средних размеров и 0,5 г1в3+ 1 - для группы больших размеров.

Точка в4 - верхняя точка средней линии передней детали. Эту точку соединяют с точкой в2 прямой линией и на ней откладывают отрезки в4в5 и в4в6:

в4в5=1,5 см—для группы малых размеров;

в4в5—1 см—для групп средних и больших размеров;

в4в6= 2 см.

Вправо от точек г1 и г2 но линиям г1Г1 и г2г1 откладывают соответственно отрезки г1г5 и г2г6, равные по 2 см—для группы малых размеров и по 1,5 см — для групп средних и больших размеров. Эти отрезки определяют ширину передней детали бюстгальтера.

Точки в5 и в6 соединяют с точкой г5. На прямой г5в6 откладывают отрезок г5в7 = г5в5. Точку в7 соединяют прямой линией с точкой в2. Линия в7в2 определяет положение верхней линии чашки.

Для оформления верхней линии чашки отрезок в7в2 делят пополам (в7в21= в21в2 =0,5 в7в2). Из точки деления в21 восставляют перпендикуляр к линии в7в2, на котором откладывают отрезок в21в22, равный 0,5—0,7 см. Точки в7, в22 и в2 соединяют плавной вогнутой линией.

Построение боковой линии верхней детали чашки продолжают после построения боковой детали бюстгальтера.

Построение передней детали бюстгальтера (рис. 25). Четырехугольник г1в4в5г5 является верхней частью передней детали бюстгальтера. Этот четырехугольник нижним основанием переносят на линию г2Г1 (г2г6 = г1г5). Из точки г6 проводят дугу радиусом, равным отрезку г5в4, точку пересечения ее с линией  АВ обозначают гс, она является верхней точкой передней детали бюстгальтера. Затем из точки гс описывают дугу радиусом, равным в4в5. Точку пересечения дуг обозначают буквой в8. Точка в8 является верхней точкой линии втачивання чашки в переднюю деталь. Точка а на горизонтали АА2 определяет второй конец линии втачивания чашки в переднюю деталь.

Для оформления линии втачивания чашки в переднюю деталь определяют положение вспомогательной точки 9. Для это-

30