Расчеты для построения чертежа бюстгальтера. Для прак-тического освоения методики построения в табл. 3 приведены расчеты на 9 размеров бюстгальтеров.

Проверка и уточнение конструкции бюстгальтера. По окончании построения чертежа чашки необходимо проверить равенство длины втачивания чашки Двт.ч длине выреза для втачивания чашки в передней и боковой деталях Двт.п:

Вопросы для повторения

1.	Какие  размерные  признаки  женской  фигуры   необходимы    для   кон-
струирования изделий бюстгальтерной группы?

2.	Сколько  типовых  фигур  женщин  принято  у  нас в  стране  для  кон-
струирования  бюстгальтеров?   Почему   обхват   груди   четвертый   принят   как

ведущий  размерный  признак?   Какие  размерные  признаки  определяют  пол-ноту грудных желез? Какая разница между Ог3 и 0г4 соответствует второй полноте грудной железы?

3. Какие вертикальные и горизонтальные линии составляют базисную г у чертежа бюстгальтера? Расскажите, как определить раствор нижней и

боковых вытачек чашки? Чем отличаются конструкции боковой детали бюст-гальтера  в  моделях  с застежкой  на  петли  и  пуговицы  и  с  застежкой  на пряжку с эластичной тесьмой?

§ 4. ПОСТРОЕНИЕ  ЧЕРТЕЖА  ПОЛУГРАЦИИ

Чертеж полуграции  (рис. 28)  на заданный размер вы-полняют па чертеже бюстгальтера такого же размера.

Чертеж полуграции отличается от чертежа бюстгальтера по-

строением передней и боковой деталей. При этом  изменяется

положение линии  низа,  которая  проектируется  в зависимости

от модели на линии талии, выше се  (если полуграция присте-

гивается к поясу) или ниже линии талии.

При построении базисной сетки чертежа расстояние от ос-нования грудных желез до линии талии равно:

Дг.т+1,5—для группы малых и средних размеров; Т1    ДгТ + 2 — для группы больших размеров.

Особенности построения чертежа передней детали. Учиты-вая особенности строения женской фигуры, среднюю линию пе-редней детали для группы больших размеров переносят влево

точки Т, т. е. ТТ0=0,5 см. В группах малых и средних раз-меров средняя линия совпадает с вертикалью ТВ.

В изделиях группы больших размеров переднюю деталь не

уменьшают по ширине, а расширяют, для чего от точки t1 от-

кладывают отрезок Т1Т3 = 0,5 см. В группах малых и средних

размеров расширения не производят, и боковая линия передней

детали совпадает с линией Т1а.

39