Точки С и Г3 соединяют прямой линией и делят ее на три равные части:

Сe = ее1 = е1Г3.

•

Из точек е и е1 опускают вертикальные линии до пересечения с линией талии ТТ5 и от них вправо и влево откладывают на линии АА3 по 0,5 см --для группы малых размеров, 0,75см -средних и 1 см- -больших. Полученные точки соединяют с точками е и е1 прямымл линиями, продолжая их вниз до линии талии. Таким образом построены вытачки, которые необходимо будет заложить в боковой детали, чтобы получить плотное облегание фигуры изделием от линии груди до линии талии.

Дополнительные вытачки по линии талии на передней части изделия размещают на линии нижней вытачки чашки и на средней линии переда ТВ. Для этого от точки Т1 влево, а от точки Т2 вправо откладывают отрезки Т2 Т4 и T1T3, равные по 0,2 см для групп малых и средних размеров и равные 0 для группы больших размеров. Точку Т3 соединяют с точкой а, а точку Т4- с точкой а1 прямыми линиями.

От точки Т вправо откладывают отрезок ТТ0, равный 1см — для группы малых размеров, 0,5 см —средних и 0-больших. Точку Т0 соединяют с точкой гс прямой линией. От точки А вниз по вертикали откладывают отрезок АН, равный 3 см.

Точка Н условно определяет положение линии низа бюстгальтера. Через эту точку вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией Т5Г3. Точки пересечения этой линии с линией аТ1 обозначают буквой Н1, с линией а1Т4- буквой Н2.

32