Методика снятия размерных признаков. Чтобы иметь достаточно полное представление о внешней форме женского тела, необходимо правильно измерить его размерные признаки. Женщин измеряют в трусах и в бюстгальтере, без обуви. Некоторые измерения выполняют на фигуре без бюстгальтера. Парные размерные признаки измеряют только по правой стороне тела.

При измерениях женщина должна стоять прямо, без напряжения, голова должна быть в таком положении, чтобы нижний край глазницы и середина верхнего края наружного слухового прохода были па одном уровне, руки должны быть опущены вдоль тела, пятки вместе, носки раздвинуты.

Измерения тела производят с помощью различных инструментов.

Высоту точек над полом измеряют антропометром (рис. 17). Обхваты, дуги измеряют полотняной сантиметровой лентой

Диаметры измеряют толстотным циркулем (рис. 18) или верхней штангой антропометра с удлиненными линейками. Измерения производят с точностью до 1 мм.

Перед  измерением   на  теле  размечают   антропометрические  точки. Линию талии фиксируют эластичной лентой.

Основные антропометрические точки  (рис.  19).    Верхушечная а - наивысшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали.