Вертикальный диаметр грудной железы dв (см. рис. 20, в). Измеряют проекционное расстояние от «корня» грудной железы до ее основания.

Расстояние между сосковыми точками Цг (см. рис. 20, в). Измеряют горизонтально по обнаженной фигуре между сосковыми точками.

Расстояние от линии основания грудных желез до линии талии Д г.т (см. рис. 20, а). Измеряют лентой в вертикальной плоскости от основания грудных желез вниз до линии талии.

Обхват талии Oт (см. рис. 20, а). Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, для конструирования изделий бюстгальтерной группы даны в табл. 1.

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЮСТГАЛЬТЕРНОЙ ГРУППЫ

Для конструирования изделий бюстгальтерной группы в настоящее время по ОСТ 17-497—83 выделено 27 типовых фигур. Классификация типовых фигур представлена в табл. 2.

Таблица 2

Классификация типовых фигур женщин для проектирования корсетных изделий бюстгальтерной группы

| Конструктивная группа | Размер изделия | Обхват груди третий | Разница величин обхватов груди третьего и четвертого, см | Поперечный диаметр грудной железы, см | Количество типовых фигур | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малые размеры | 68 - 0 | 80 | 12 | 13 | 4 | * |
|  | 72 - 0 | 84 | 12 | 14 |  |  |
|  | 72 - I | 86 | 14 | 15 |  |  |
|  | 72 - II | 88 | 16 | 16 |  |  |
| Средние размеры | 76 - I | 90 | 14 | 15 | 15 |  |
|  | 76 - II | 92 | 16 | 16 |  |  |
|  | 76 - III | 94 | 18 | 17 |  |  |
|  | 80 - I | 94 | 14 | 16 |  |  |
|  | 80 - II | 96 | 16 | 17 |  |  |
|  | 80 - III | 98 | 18 | 18 |  |  |
|  | 84 - I | 98 | 14 | 17 |  |  |
|  | 84 - II | 100 | 16 | 18 |  |  |
|  | 84 - III | 102 | 18 | 19 |  |  |
|  | 88 - I | 102 | 14 | 17 |  |  |
|  | 88 - II | 104 | 16 | 18 |  |  |
|  | 88 - III | 106 | 18 | 18 |  |  |
|  | 92 - I | 106 | 14 | 18 |  |  |
|  | 92 - II | 108 | 16 | 19 |  |  |
|  | 92 - III | 110 | 18 | 20 |  |  |
| Большие размеры | 96 - I | 110 | 14 | 19 | 8 |  |
|  | 96 - II | 112 | 16 | 20 |  |  |
|  | 96 - III | 114 | 18 | 21 |  |  |
|  | 100 - I | 114 | 14 | 20 |  |  |
|  | 100 - II | 116 | 16 | 21 |  |  |
|  | 104 - I | 118 | 14 | 20 |  |  |
|  | 104 - II | 120 | 16 | 21 |  |  |
|  | 108 - I | 122 | 14 | 22 |  |  |

Всего типовых фигур                                                                                                      27