Oт точки Н вверх откладывают отрезок На8, равный 1,5 см -для групп малых и средних размеров и 1 см — для группы больших размеров.

От точек h1 и Н2 вверх откладывают отрезки Н1а9 и Н2а10, равные по 1 см.

Точки а8 и а9 переносят по горизонтали на прямые аТ3 и а4Т4. Точки а8 и а9 соединяют прямой линией. Пересечение этой линии с прямой гcT0 обозначают буквой а11. Точку а11 соединяют с точкой а9 вогнутой линией. Линия а11а9 - линия низа передней детали бюстгальтера.

Для построения лекала боковой детали закрывают ранее по-строенные вытачки с вершинами в точках е и е1. Для этого на кальку переносят линии сетки, линию втачивания чашки на боковой детали Са3  и линии вытачек.

На кальке закрывают вытачки — перегибают вначале по средней линии вытачки, а затем совмещают боковые стороны вытачки. Кальку с закрытыми вытачками накладывают на чер-теж и переносят на него новое положение точек Г3 и Н3. Новое положение точки Н3 обозначают точкой Н31 точки Г3— точкой Г31. Точку Г31 соединяют вспомогательными линиями с точками е и Н31. Линия Г31Н31 определяет среднюю линию бюстгальтера сзади.

Если  в  бюстгальтере  проектируют застежку  на  пряжку с

эластичной лентой, то на чертеже уменьшают длину  боковой детали на 4 см  (так как в готовом виде длина эластичной застежки должна равняться 8 см). Для этого на вспомогательных прямых откладывают отрезки Г31Г4 и Н31Н4, равные по 4 см. Точки Г4 и Н4 соединяют прямой линией.

Линия низа бюстгальтера. От точки а10 на прямой а10Н4 от-

кладывают отрезок а10Н6, равный а10Н4 : 3. В точке Н6 восставляют

перпендикуляр, на котором откладывают   отрезок   Н6Н7, равный 1 —1,5 см. Точки а10, Н7 и Н4 соединяют плавной кривой линией, которая является нижней линией боковой детали бюстгальтера.

Задняя линия боковой детали бюстгальтера.  Бюстгальтеры

группы малых размеров могут иметь застежку на одну пряжку,

бюстгальтеры групп средних и больших размеров должны иметь

застежку на две пряжки. В зависимости от этого ширину за-

застежки бюстгальтера проектируют разной.

На линии Н4Г4 откладывают отрезок H4Н5 , равный ширине

Н4Н5= 4,5 см — для группы малых размеров;

Н4Н5= 7 см — для групп средних и больших размеров.

Чтобы определить ширину боковой детали на линии Г4Н4 от точки Г4 откладывают отрезок Г4Г5, равный 2 см. От точки Г5, влево по прямой Г5С откладывают отрезок Г5Г6, равный 2 см—для группы малых размеров и 3 см — для групп