СОДЕРЖАНИЕ:

Глава 1. Недостаточные размеры деталей одежды.

Горизонтальная складка на спинке под воротником

Горизонтальная складка в верхней части спинки

Горизонтальные складки под проймой спинки

Горизонтальные складки выше линии бедер

Вертикальные складки в верхней части спинки

Вертикальные складки в нижней части спинки

Горизонтальные напряженные складки в локтевой части оката рукава

Горизонтальные напряженные складки передней части оката рукава

Напряженные горизонтальные складки в верхней части рукава

Напряженные горизонтальные складки по локтевому перекату рукава

Напряженные горизонтальные складки около вершины переднего переката рукава

Вертикальные напряженные складки на рукавах

Напряженные горизонтальные складки по переднему шву брюк

Напряженные горизонтальные складки под передним швом брюк

Напряженные горизонтальные складки по боковой части брюк

Напряженные горизонтальные складки на верхней части задней половинки брюк

Напряженные горизонтальные складки под средним швом брюк

Напряженные вертикальные складки на деталях брюк

Напряженные горизонтальные складки на деталях юбки

Напряженные вертикальные складки на деталях юбки

Глава 2. Излишние размеры деталей одежды.

Горизонтальные складки в верхней части спинки

Свободные горизонтальные складки в передней части корпусной одежды

Свободные горизонтальные складки на рукаве

Свободные горизонтальные складки на воротнике

Свободные вертикальные складки на спинке

Свободные вертикальные складки на передней части одежды

Свободные вертикальные складки на рукаве

Свободные вертикальные складки на передней половинке брюк

Свободные вертикальные складки на задней половинке брюк

Свободные вертикальные складки на юбке

Глава 3. Перекосы деталей одежды.

Наклонные складки наиболее часто встречаются в практике конструктора

Наклонные складки у проймы спинки

Наклонные складки (заломы) у бокового шва

Наклонные складки у линии талии спинки

Наклонные складки по среднему шву спинки

Наклонные складки по плечевому шву, идущие от среднего шва спинки

Натяжение верхней части полочки у линии горловины

Наклонные складки у проймы полочки

Натяжение полочки у проймы

Напряженные складки на полочке, направленные от линии горловины к боковому шву

Наклонные складки у линии талии полочки

Наклонные складки от вершины оката рукава

Наклонные складки у рукава реглан

Напряженные наклонные складки по локтевому перекату рукава

Наклонные свободные складки у локтевого переката рукава

Напряженные наклонные складки по переднему перекату рукава

Наклонные складки на шаговых швах брюк

Наклонные складки на боковых швах брюк

Напряженные наклонные складки по боковому шву передней половинки брюк

Наклонные складки по боковым сторонам юбки

Наклонные складки посередине юбки

Глава 4. Несовпадение пространственных форм поверхностей одежды и фигуры человека.

Недостаточная выпуклость спинки в верхней части

Угловые заломы на спинке с кокеткой

Угловые заломы на спинке с вертикальными разрезами

Несовпадение форм фигуры человека и одежды в плечевой области

Недостаточная выпуклость полочки в области живота

Недостаточная выпуклость полочки в области груди

Угловые заломы на боковом участке поясного изделия

Угловые заломы по сгибу задней половинки брюк

Угловые заломы воротников

Глава 5. Нарушение равновесного положения изделия.

Короткая спинка

Длинная спинка

Короткая полочка

Длинная полочка

Кручение рукава

Отклонение рукава назад

Отклонение рукава вперед

Удлинение передних половинок брюк

Удлинение задней половинки брюк

Смещение линии сгиба передней половинки брюк в сторону бокового края изделия

Смещение линии сгиба передней половинки в сторону шагового среза

Глава 6. Дефекты динамического несоответствия.

Затруднение поднимания рук

Затруднение поднимания ног

Глава 7. Дефекты, возникающие при смещении конструктивных точек.

Глава 8. Уточнение конструкции одежды для фигур разного телосложения.

Изменение конструкции деталей одежды для сутулой фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для перегибистой фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для фигуры с низкими плечами

Изменение конструкции деталей одежды для фигуры с высокими плечами

Изменение конструкции деталей одежды для полной фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для женской фигуры с увеличенным размером грудных желез

Уточнение раствора вытачек юбок

Погрешности определения размеров детали не позволяют материалу, из которого сделана деталь, полностью покрыть запроектированный участок поверхности фигуры человека. Контуры соседних деталей не стыкуются друг с другом и там, где между ними образуются зазоры, возникают силы натяжения. Недостаточные размеры детали являются причиной возникновения напряжений ткани, которые приводят к изменению структуры ткани, изгибанию нитей в сторону компенсации недостающего размера и к образованию резких фиксированных морщин и складок.

Важно заметить, что направление сил, вызывающих появление этих дефектов, совпадает с направлением деформации ткани и изгибанием ее нитей. Конечные точки приложения этих сил размещаются на границах области нарушенной структуры ткани. Основная масса дефектов связана с обужением участка детали на определенном уровне и выявляется в виде горизонтальных морщин и складок. Меньшая часть дефектов является следствием недостаточных размеров детали в вертикальном направлении и выявляется в виде натяжения ткани на укороченном участке детали.

Подобные дефекты могут встречаться в деталях спинки, полочки, рукавов, брюк, юбок и т.д. Различия в телосложении людей могут вызвать ослабление или усиление конкретных дефектов, так же как и изменения конструкции изделия. Дефекты исправляют в основном конструктивными способами, поскольку технологические способы не могут оказать заметного влияния на устранение дефектов, связанных с недостаточной шириной или длиной детали. Конструктивные способы могут быть не только прямыми, когда уточняются размеры детали в месте размещения дефекта, но и косвенными, когда перераспределяется имеющаяся ширина, сконцентрированная в ненужном месте. Такие исправления осуществляются изменением положения стыкующихся участков детали в опорной и нижней частях.

В каждом конкретном случае внешний вид дефекта, направление деформаций ткани и область их распространения позволяют определить точки приложения и направление действующих сил, которые образуют данный дефект. Такой анализ является необходимым условием надежного устранения дефекта. Затраты времени на него у специалиста незначительны, поскольку этот процесс происходит очень быстро по схеме внешний вид дефекта — причина возникновения — меры по устранению.

|  | Горизонтальная складка на спинке под воротником. Фиксированная резко выраженная складка располагается под воротником в верхней части спинки и частично переходит на деталь полочки. Она сопровождается перекосами ткани и плотным прилеганием изделия к фигуре на уровне выступающих точек лопатки. На ее образование влияет жесткость воротника, поэтому до втачивания воротника ее можно не заметить. Основные силы растяжения, вызывающие ее появление, направлены от верхних участков проймы полочки к вершине среднего края спинки. Дополнительные силы сжатия действуют перпендикулярно направлению складки со стороны воротника. Причиной возникновения данного дефекта является недостаточная ширина деталей спинки и полочки от среднего края спинки до верхней части проймы. На фигуре с высокими плечами дефект становится более заметным. Усугубляют дефект толстые плечевые прокладки, высокая стойка воротника и недостаточная длина его отлета на участке над плечевыми швами. Конструктивные способы устранения связаны с расширением верхней части спинки, повышением плечевых срезов спинки и полочки и увеличением ширины горловины спинки. Технологические способы устранения дефекта направлены на оттягивание воротника над плечевыми швами и уменьшение высоты стойки. Сходный дефект — горизонтальная складка под воротником — может возникнуть из-за излишней высоты средней части спинки, но в этом случае он не сопровождается перекосами верхней части спинки. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Горизонтальная складка в верхней части спинки. Напряженные горизонтальные складки верхней части спинки могут появляться в разных местах: по среднему шву спинки, около плечевых швов, на верхней части проймы. Для каждого случая точки приложения деформирующих сил располагаются по-разному. Натяжение по среднему шву спинки может быть вызвано недостаточной выпуклостью среднего среза спинки. Горизонтальная фиксированная складка около плечевых швов обусловлена излишним наклоном плечевых срезов. Горизонтальные складки около верхней части проймы сопровождаются такими же складками на задней части оката рукава, они возникают из-за плохой сопряженности линий проймы и оката. В готовых изделиях обычно появляется только одна из разновидностей этого дефекта, одновременное появление сразу 3 складок маловероятно. Любые конструктивные и технологические удлинения дефектного участка усугубляют недостаток: удлинение участков спинки, искривление стачивающей строчки, неравномерная посадка ткани при стачивании или прикреплении плечевых прокладок. Появление подобных дефектов сопровождается излишне плотным прилеганием одежды в области лопаток и в верхней части рук. Причиной возникновения горизонтальных напряженных фиксированных складок является обужение той части детали спинки, где проявляется данный дефект. Местное обужение обычно сопровождается недостаточной общей шириной детали на этом же уровне. Особенно заметны подобные дефекты на худых фигурах, не имеющих достаточного количества мягких тканей в плечевой области. Конструктивные способы устранения дефекта связаны с расширением детали спинки на том уровне, где возникает дефект, и введением специальных прокладок. Очень осторожно следует оценивать возможность углубления горловины спинки, которое рекомендуется для устранения сходного дефекта — горизонтальной мягкой складки: под воротником. |  |
|  | Горизонтальные складки под проймой спинки. Эти складки проявляются не только на детали спинки, но также на полочке по всей ширине проймы вплоть до ее передних срезов. Силы, деформирующие ткань спинки, направлены внутрь подмышечной части рук. Образующиеся складки относятся к напряженным фиксированным. Причиной появления подобных складок является заужение конструктивных участков спинки и проймы вплоть до переднего среза проймы, где она соприкасается с сочленением руки. Поэтому для устранения дефекта расширение проймы может быть более эффективным, чем расширение спинки. Недостаточная глубина проймы усиливает дефект. Особенно резко выявляется этот дефект на сутулых фигурах. Средняя часть спинки в области лопаток плотно прилегает к фигуре человека. В этой части спинки дефект незаметен. Конструктивные способы устранения дефекта должны предусматривать расширение участка спинки от лопаток до бокового среза и проймы. Важное значение, для устранения подобного дефекта имеет правильная технология создания выпуклой формы спинки в области лопаток. Неблагоприятное влияние на посадку спинки оказывают все изгибания нитей, направленные в сторону проймы, что уменьшает выпуклость на облегание лопаток. В существующих конструкциях рассматриваемый дефект почти всегда появляется в боковой части спинки и очень редко со стороны среднего шва спинки. Поэтому можно увеличить отведение среднего среза спинки, что приведет к увеличению выпуклости на облегание лопаток. Данный дефект относится к наиболее трудно устранимым конструктивным недостаткам мужского пиджака. |  |
|  | Горизонтальные складки выше линии бедер. Горизонтальные складки на спинке выше линии бедер располагаются в боковой части изделия или по всей ширине спинки в зависимости от положения зон плотного контакта одежды с поверхностью фигуры человека. Изделие плотно прилегает по линии бедер, и силы трения не позволяют ему опуститься ниже. Это мягкие ненапряженные складки. Они не сопровождаются перекосами и нарушением структуры ткани. Их можно переместить вверх, но нельзя опустить ниже. Причина их возникновения не в излишней длине детали до линии талии, а в недостаточной ширине изделия по линии бедер. Дефект усиливается при всех конструктивных и технологических удлинениях боковых срезов: недостаточной глубине проймы, растянутости боковых швов, их искривлении и т. д. На фигурах с выступающим животом и увеличенным обхватом бедер этот недостаток усугубляется. В изделиях свободного покроя такие дефекты не наблюдаются. Основной причиной появления данного дефекта следует считать обуженность изделия по линии бедер. Конструктивные способы устранения этого недостатка связаны с расширением всего изделия по линии бедер, причем это расширение следует делать в месте наиболее заметного проявления дефекта. В случае концентрации складок по боковому шву рекомендуется перераспределить ширину, детали спинки относительно опорной поверхности путем отведения средней линии спинки в сторону бокового края изделия. При определении величины необходимого расширения детали хорошие результаты дает прием частичного распарывания швов на участке образования дефекта. Под действием сил давления поверхности фигуры детали изделия сами раздвигаются на необходимую величину. Ориентировочную величину расширения можно установить по величине смещения средней линии спинки или при расстегивании застежки изделия по величине смещения линии борта. |  |
|  | Вертикальные складки в верхней части спинки. Недостаточные размеры детали спинки в вертикальном направлении приводят к образованию излишнего натяжения, переходящего в фалды, морщины и складки. Складки могут образоваться на спинке по среднему шву, в верхней, средней и нижней части плечевого шва, там, где будет допущено местное укорочение верхнего контура детали. Следует заметить, что уровень расположения конструктивных точек определяют относительно друг друга. Повышение одной из сопряженных точек отражается на равновесии детали так же, как понижение другой. Например, повышение точек горловины спинки приводит к относительному понижению вершины проймы, но зоны плотного прилегания остаются в плечевой области. Тяжесть всего изделия сосредоточивается в области плечевых точек, а в изделии возникают вертикальные натяжения в боковой части спинки. Чрезмерный прогиб плечевого среза спинки отрицательно сказывается на облегании деталью спинки выпуклой формы лопаток, что приводит к натяжению ткани в этой области и образованию вертикальных складок. Определение причин появления вертикальных складок связано с выявлением точек приложения сил, вызывающих их образование. Эти точки не всегда находятся там, где заканчиваются складки, поскольку условия образования складок на опорных поверхностях отличаются от условий, достаточных для образования складок в зонах слабого контакта одежды с поверхностью тела. Более надежным признаком натяжения является наличие отклонения положения нитей ткани от нормального. Такое отклонение хорошо заметно в тканях, имеющих клетчатый рисунок. В изделиях из гладких тканей деформации нитей не заметны. В этих случаях точки приложения сил следует искать в зоне наиболее плотного прилегания одежды к телу на верхнем контуре детали (линиях горловины спинки, плечевых срезах, швах притачивания кокеток и т. п.). Вертикальное натяжение ткани по среднему шву спинки может быть вызвано необоснованным понижением вершины среднего среза спинки. После притачивания жесткого воротника положение вершины среднего среза изменится относительно верхнего контура спинки, что приведет к изменению структуры ткани и образованию натяжения, переходящего в вертикальную складку. Величину укорочения детали можно ориентировочно определить по величине изгибания уточных нитей в этой области либо по величине заложенной складки по боковому краю спинки, при которой восстанавливается равновесное положение детали спинки (сохранение величины бокового баланса детали). Следует учитывать, что незначительное понижение и отклонение в сторону бокового края вершины среднего среза оказывают положительное влияние на образование объемной формы в верхней части спинки, поскольку возникающие при этом деформации ткани способствуют образованию выпуклости на облегание лопаток. После выявления действующих сил и точек их приложения становятся ясными конструктивные меры по устранению дефекта. Неправильная технологическая обработка (неодинаковая ширина швов, неравномерная посадка плечевых срезов, плохое проутюживание и т. д.) усугубляет дефекты. |  |
|  | Горизонтальные напряженные складки в локтевой части оката рукава. Горизонтальные складки возникают в рукавах по различным причинам. Могут быть локальные обужения локтевого участка оката рукава, которые не сопровождаются общим обужением оката. Область распространения дефекта может ограничиваться рукавом или включать в себя участок проймы спинки. В первом случае деформирующие силы возникают из-за неправильного перевода вершины оката в сторону спинки. Участок рукава между вершиной оката и локтевым перекатом заужен. Напряженная складка становится заметной после надевания изделия на фигуру. Особенно резко выявляются такие дефекты в изделии, надетом на фигуру с полными руками. Во втором случае натяжение образуется между плохо сопряженными срезами проймы и оката при чрезмерной вогнутости проймы или недостаточной выпуклости оката. Следует учитывать, что подобный дефект может появиться из-за недостаточных размеров подкладки. Конструктивные дефекты сопровождаются искажением ткацкого рисунка ткани, причем величина отклонения положения нитей от нормального соответствует ориентировочной величине уточнения недостаточного размера детали. Конструктивные способы устранения дефекта выбирают в зависимости от области его распространения, направления действующих сил и точек их приложения, сопоставления сопряженных конструктивных элементов проймы и оката, положения вершины оката и т.д. При незначительной величине дефекта можно применить технологические способы его устранения путем более равномерного распределения посадки по окату рукава, сутюживания оката, введения дополнительных укрепляющих прокладок и т.п. При этом происходит перераспределение ширин рукава в результате изгибания нитей ткани. |  |
|  | Горизонтальные напряженные складки передней части оката рукава. Причиной появления таких складок может быть локальное обужение передней части оката при неправильном определении наклона переднего контура оката в рукавах с достаточной общей шириной. В костюмах и пальто дефект возникает только на детали рукава, так как полочка укрепляется бортовой прокладкой и дублирующей тканью. Причина дефекта — недостаточная ширина участка между вершиной оката и передним срезом рукава. Складки обнаруживаются в изделии, надетом на фигуру. Особенно резко дефект изделия выявляется у людей с полными руками. Конструктивные способы устранения этого недостатка связаны с переводом вершины оката в сторону спинки, корректированием срезов проймы и оката, уточнением положения монтажных надсечек. Слабо выраженный дефект может быть устранен технологическим способом — проутюживанием оката рукава, равномерным распределением посадки и т.д. |  |
|  | Напряженные горизонтальные складки в верхней части рукава. Возникновение резких напряженных складок по всей ширине оката связано с его недостаточной шириной. Увеличение высоты оката усугубляет дефект. Перекраивание рукава возможно только при выпускании запаса внизу рукава или его укорочении. Предотвратить появление таких дефектов можно при использовании рекомендаций по построению деталей рукава по пройме, которые изложены в разделе «Принципы разработки конструктивных основ». Поворот рукава в пройме может привести к ослаблению дефекта по переднему или локтевому перекату (в зависимости от направления поворота), но этот прием малоэффективен при значительном заужении оката. Не дает положительного результата и применение технологических способов устранения дефекта. |  |
|  | Напряженные горизонтальные складки по локтевому перекату рукава. Натяжение по локтевому перекату рукава, переходящее в горизонтальные напряженные складки, вызывается недостаточной шириной рукава. Оно выявляется на участке от вершины оката до локтевого переката. Дефект образуется на уровне линии локтя при недостаточной величине выпуклости по локтевому срезу верхней части рукава. Движение рук вперед затруднено. Следует учитывать, что рукава мужской одежды должны иметь большую величину выпуклости по сравнению с рукавами женской одежды. При конструктивном устранении дефекта следует обратить внимание на общую ширину рукава и на распределение ширины рукава относительно передней и локтевой его частей. Увеличить ширину локтевой части можно не только расширением по локтевому перекату, но и путем перевода вершины оката в сторону передней части рукава. |  |
|  | Напряженные горизонтальные складки около вершины переднего переката рукава. Конструктивный дефект в виде складок по переднему перекату в верхней части является наиболее распространенным и трудно исправимым дефектом рукавов. Выполняя требование о взаимном согласовании контуров нижней части проймы с окатом рукава, многие конструкторы прибегают к излишне крутому оформлению линии оката, при котором передний перекат подходит очень близко к границам проймы. Между тем при образовании объемной формы рукава путем посадки необходимо предусмотреть отклонение переднего переката рукава от границ проймы на величину, примерно равную половине разности между ширинами рукава и проймы. В процессе соединения рукава с изделием контур оката должен равномерно приближаться к контурам проймы со стороны переднего и локтевого перекатов без создания напряженных зон, где действовали бы противоположно направленные силы. Такие силы действительно возникают, если размещать излишек ткани по ширине рукава за задним контуром проймы при недостаточной ширине передней части рукава. Область распространения натяжений и складок позволяет определить уровни расположения и величины зон обужения. Для устранения дефекта рекомендуем уточнить положение линии среза по пройме. Вертикальные напряженные складки на рукавах. Неправильное оформление линии оката приводит к возникновению вертикальных натяжений на рукавах, которые не позволяют получить красивую форму оката рукава. Между точками проймы и оката существует тесная взаимосвязь: каждой точке проймы при заданной форме оката соответствует только одна точка оката, которая находится на строго определенной высоте. При проектировании оката отдельно от проймы невозможно учесть это требование, поэтому возникают несоответствия между вертикальными и горизонтальными координатами точек оката. Некоторые точки линии оката оказываются заниженными, и при соединении с проймой они насильственно поднимаются. Рукав оказывается в натянутом состоянии, т.е. утрачивается боковой баланс деталей рукава. В завышенных зонах рукава образуется излишек ткани, приводящий к образованию горизонтальных свободных складок. При конструктивном устранении дефекта нельзя только механически удлинить укороченные участки рукава, а следует одновременно определить необходимую величину горизонтального перемещения точек оката, т.е. отыскать точку оката для заданной точки проймы. Проще всего это можно осуществить по рекомендациям для построения рукавов на пройме. При исправлении подобных дефектов нужно правильно определить положение вершины оката и кривизну передней и локтевой частей оката. |  |
|  | Напряженные горизонтальные складки по переднему шву брюк. Возникновение горизонтальных напряженных складок по переднему шву брюк связано с обужением брюк по линии бедер и с неправильным, слишком вогнутым, оформлением линии переднего среза брюк. В том и другом случае заужение выявляется там, где нет плотного контакта изделия с поверхностью фигуры, т.е. по линии переднего среза, а не по линии боковой части изделия, где ткань плотно прилегает к бедренной части ноги. Этот дефект усугубляется в процессе эксплуатации изделия. Растягивающие усилия, образующие дефект, появляются в боковой части изделия. Они вызывают перекос ткани, если выпуклость боковой части изделия не соответствует объемной форме фигуры. Эти силы увеличиваются при сокращении ширины шагового выступа передней половинки и переносе вершины переднего шва в сторону шагового среза. Конструктивные способы устранения дефекта связаны с расширением передней половинки брюк, определением правильной кривизны боковых срезов передней и задней половинок и переводом вершины переднего среза в сторону бокового края брюк. Для определения конкретного места расширения детали полезно проследить за изменением положения нити основы на передней половинке брюк в верхней части. По величине отклонения нити и ее направлению можно установить ориентировочную величину расширения брюк. Рекомендуется очень внимательно изучать зоны наиболее плотного контакта изделия с фигурой и там, где они обнаружены, следует распороть небольшой участок шва, чтобы использовать давление фигуры на изделие для определения величины необходимого расширения. Концентрация прибавки на свободное облегание в боковой части свидетельствует об излишней кривизне боковых срезов и о необходимости перевода вершинных точек брюк в сторону бокового края брюк. |  |
|  | Напряженные горизонтальные складки под передним швом брюк. При размещении горизонтальных напряженных складок в верхней части шагового шва передней половинки погрешности конструкции могут быть обнаружены не только на передней, но и на задней половинке брюк. Силы, образующие дефект, затягивают ткань передней половинки брюк внутрь, в сторону шаговых швов. Нижняя часть изделия плохо сопрягается с его верхней опорной частью. Выявлять силы, вызывающие появление дефекта, удобнее на ткани в полоску или клетку, где хорошо заметно, как изгибаются нити основы. При отклонении этих нитей в сторону бокового шва погрешности конструкции следует искать на передней половинке брюк. При отклонении нитей в сторону шагового среза исправление лучше делать на задней половинке. Если дефект не сопровождается четким отклонением нитей основы в определенную сторону, то рекомендуется прибегать к одинаковому расширению шаговой части передней и задней половинок брюк. В изделиях из гладких тканей такой анализ производится другим способом — путем выявления зон наиболее плотного контакта изделия с фигурой и частичным распарыванием швов. Конструктивные способы устранения дефекта заключаются в смещении опорной поверхности детали в сторону боковых срезов. В верхней части шаговых срезов делается дополнительное расширение. При устранении этого дефекта следует избегать концентрации напряжений в области вершины шаговых срезов, поэтому шаговые срезы рекомендуется оформлять вогнутыми линиями, как показано на рисунке. Предлагаемые нами изменения конструкции более эффективны, чем простое расширение шаговой части брюк путем смещения вершин шаговых срезов. На образование данного дефекта очень влияет правильное формирование деталей брюк, после которого линии их сгибов должны соответствовать контурам передней и задней частей ноги с учетом запроектированной ширины брюк. |  |
|  | Напряженные горизонтальные складки по боковой части брюк. Боковая поверхность брюк плотного облегания находится под давлением со стороны бедренной части ноги. Поэтому образование горизонтальных напряженных складок возможно только при неправильном оформлении выпуклой части боковых срезов передней и задней половинок, отсутствии сопряженности верхних срезов брюк, технологических искажениях. Определение выпуклой формы боковых срезов является весьма важной задачей конструирования брюк с небольшими прибавками на свободное облегание. Для ее решения рекомендуется применять конструктивные полосы ног или способы определения величин изгибания нитей и частичного распарывания швов, изложенные в предыдущих разделах. |  |
|  | Напряженные горизонтальные складки на верхней части задней половинки брюк. На верхней части задней половинки брюк горизонтальные напряженные складки могут появиться только в результате грубых конструктивных просчетов, поскольку в этой области изделие плотно соприкасается с фигурой и небольшие конструктивные погрешности компенсируются изменением структуры ткани. Складки могут возникнуть на среднем и боковом швах, если кривизны контуров срезов задней половинки не соответствуют объемным формам фигуры. Недостаточная выпуклость бокового среза, сопровождающаяся общим обужением брюк по линии бедер, вызывает неравномерное натяжение ткани задней половинки, поскольку давление выпуклой части бедра деформирует участок бокового среза, контуры которого не рассчитаны на образование объемной формы. Неравномерные перекосы ткани приводят к образованию напряженных складок, направление которых совпадает с направлением действия деформирующих сил. Для определения правильной кривизны бокового среза рекомендуется использовать конструктивные полосы ног либо установить величину и уровни области уточнения бокового среза брюк по отклонению положения нитей основы от нормального или с помощью частичного распарывания бокового шва в зоне излишне плотного контакта изделия с телом. Аналогично устраняют складки по излишне вогнутому среднему шву брюк. |  |
|  | Напряженные горизонтальные складки под средним швом брюк. Горизонтальные напряженные складки в верхней части шагового шва возникают при недостаточной ширине шаговой части задней половинки брюк. Нижняя часть брюк оказывается в этом случае сдвинутой по отношению к опорной поверхности в сторону среднего шва. Ширина брюк достаточная, но прибавка на свободное облегание концентрируется только в боковой части. Верхняя часть шагового среза задней половинки втягивается внутрь. Величина деформации уменьшается, если на верхней части среднего шва заложить вертикальную складку. Для равномерного распределения прибавки на свободное облегание рекомендуется сместить опорную часть брюк в сторону бокового края изделия, не изменяя общей ширины брюк. Может оказаться полезным и дополнительное расширение шагового выступа, но в брюках плотного облегания по линии бедра расширение изменяет силуэт изделия. Конструктивный способ устранения дефекта заключается в переводе вершинных точек среднего и бокового швов в сторону бокового края изделия. Ни в коем случае нельзя сокращать длину среднего шва и понижать уровень его вершины. Важное значение для предотвращения появления дефекта имеет способ оформления вогнутой верхней части шагового среза. Она должна проектироваться так, чтобы не возникало напряжений около вершинных точек. Под нагрузкой должен находиться весь верхний участок шагового среза. Это достигается оформлением дополнительной вогнутости ниже вершинных точек средних срезов. |  |
|  | Напряженные вертикальные складки на деталях брюк. Фиксированные резко выраженные вертикальные складки могут образоваться на изделии в области выпуклых опорных поверхностей ноги и по боковой части бедра, если срезы деталей не имеют достаточно выпуклой формы. Давление выступающих точек фигуры на изделие вызывает деформацию плоской ткани. Величину деформации удобно оценивать по величинам изгибания нитей основы и утка, которые хорошо заметны на тканях с клетчатым рисунком. Косвенные способы определения погрешности вертикальных размеров детали заключаются в частичном распарывании швов или в закладывании компенсирующих складок, которые позволяют временно восстановить утраченное равновесие детали. Выступающие точки фигуры, к которым приложены деформирующие силы, располагаются внутри деталей, а не у их срезов. Поэтому конструктивные способы устранения дефектов должны применяться совместно с технологическими, так как создание объемной формы детали, не имеющей конструктивных разрезов, обеспечивается формованием детали. Конструктивное решение каждой детали брюк должно предусмотреть точный расчет длины нитей основы и утка, проходящих через выпуклую часть фигуры, что приводит к удлинению и расширению участков деталей и выявляется в кривизне их срезов. После выполнения операций формования эта плоская кривизна срезов должна переместиться внутрь детали. В тканях подвижной структуры это происходит под действием сил давления фигуры на изделие, а в тканях с жесткой структурой требуется принудительное формование деталей. |  |
| Напряженные горизонтальные складки на деталях юбки. |  |  |
| Напряженные горизонтальные складки на деталях юбки. Недостаточные размеры деталей юбки выявляются в виде горизонтальных фиксированных складок только на о порной поверхности тазобедренного конструктивного пояса (рис.А). Для правильной разработки опорного конструктивного пояса рекомендуется использовать дополнительные измерения фигуры. В существующих методиках конструирования юбок не рассматривается вопрос о распределении суммы растворов вытачек для фигур разного телосложения. Между тем строение тазобедренного конструктивного пояса женской фигуры очень разнообразно. Разность между полуобхватами бедер и талии может выявиться на разных участках боковой и задней частей фигуры. Величину растворов вытачек следует определять по разности измерений соответствующих участков бедер и талии. Для определения величины растворов вытачек можно использовать простое приспособление, состоящее из 4 отвесов, прикрепленных к узкому поясу на линии талии. Два отвеса помещаются посередине спины и груди, а остальные должны делить линию полуобхвата талии на 3 примерно равные части (рис.Б). Величина растворов вытачек устанавливается по разности измерений горизонтальных отрезков на линии бедер и талии, отсекаемых нитями отвесов (рис.В). Для фигур с расширенными бедрами увеличивается раствор боковой вытачки, а у фигур с выступающими ягодицами увеличивается раствор задней вытачки. Измерения и расчеты позволяют установить только величину раствора вытачки, т.е. расстояние между ее вершинами, но не определяют форму контура вытачки. Контуры боковых срезов вытачки определяют на макете или непосредственно во время примерки изделия. Для получения хороших результатов на детали кроя рекомендуется наносить так называемые балансовые вертикали в виде ручных или машинных строчек в направлении нитей основы в тех местах, где на фигуре размещались отвесы. Полезно также проложить горизонтальную строчку по линии бедер Определяя форму контурных сторон вытачек, необходимо следить за вертикальным положением балансовых контрольных линий и горизонтальным положением линии бедер. Подъем или опускание горизонтальной нитки позволяет выявить натянутые или ослабленные участки изделия, а изгибание вертикальных ниток — уточнить форму контурных вытачек. Способ примерки юбки с балансовыми вертикалями позволяет устранить погрешности конструкции изделия для фигур с отклонениями от типового телостожения. По величине отклонения ниток можно определить излишнюю или недостаточную величину раствора вытачки и несоответствие контурных сторон вытачки объемной форме фигуры. В зонах чрезмерного прилегания изделия к фигуре возникают натяжения и перекосы ткани, поскольку кривизна срезов детали не соответствует объемной форме фигуры. При наличии припусков на подгонку рекомендуется частично распарывать шов в месте размещения дефектного участка. Под воздействием сил давления тела на изделие детали сами разойдутся на необходимую для подгонки величину. |  |  |
|  |  | Напряженные вертикальные складки на деталях юбки. Фиксированные резко выраженные складки возникают в юбках по шву притачивания пояса или на участках, соприкасающихся с выпуклыми опорными поверхностями ноги. В первом случае они являются погрешностями определения положения верхних срезов и результатом образования локальных укороченных участков. Во втором случае дефекты появляются в местах укороченных участков, соприкасающихся с выпуклыми поверхностями ягодиц и бедер. Для устранения вертикальных складок около пояса юбки следует проверить плавность линий сопряжения верхних срезов деталей брюк и их соответствие конструктивным поясам данной фигуры. Вертикальные складки на опорных участках изделия устраняют путем повышения уровня точек верхнего среза детали, расположенных над дефектным участком. |
| В том случае, когда срезы соседних деталей заходят друг за друга, возникают сдавливающие силы, отталкивающие ткань от поверхности фигуры. Эти силы направлены перпендикулярно образующимся морщинам и складкам. Чаще всего образование подобных складок не сопровождается нарушением структуры ткани, перекосами углов между нитями основы и утка, отклонением нитей от нормального положения. Конечные точки приложения сил находятся на срезах деформированного участка. Появление горизонтальной складки из-за излишней длины детали воспринимается чаще всего как дефект, чего нельзя сказать о вертикальных складках умеренных размеров. Они улучшают динамическую характеристику швейного изделия. Вертикальные складки и фалды больших размеров также могут иметь важное значение в моделировании одежды. Поэтому знание механизма образования вертикальных складок помогает конструктору точнее воспроизводить особенности модельных образцов одежды, связанные с проектированием конических и цилиндрических расширений по низу швейных изделий. Своеобразно проявляется локальное удлинение верхних срезов детали, приводящее к ослаблению натяжения ткани в вертикальном направлении (вертикальному провисанию участка детали). Равновесное положение детали восстанавливается при подъеме участка ткани с образовавшейся слабиной. Дефекты этой группы встречаются в разных деталях корпусной и поясной одежды. На их внешнее проявление влияют различия в типах телосложения людей и изменения конструкции сопряженных деталей изделия. При устранении ненужных вертикальных складок большое значение имеют косвенные конструктивные способы воздействия на перераспределение ширины детали путем изменения положения стыкующихся участков детали в опорной и нижней частях, т.е. при переводе вершинных точек деталей в сторону размещения складки, поскольку припуск по ширине детали концентрируется в стороне, противоположной направлению смещения опорной точки. При определении причин возникновения дефектов важное значение имеет анализ направлений действия и точек приложений сил, вызывающих образование дефекта одежды. В применяемых в настоящее время методиках конструирования одежды определяются только основные ширины укрупненных участков изделия и не рассматривается вопрос о распределении ширины детали относительно исходных осей, т.е. не устанавливается оптимальная кривизна срезов деталей. Это приводит к концентрации прибавки на свободное облегание на небольшом участке детали вместо распределения ее по всей ширине изделия. Вертикальные складки и горизонтальные натяжения могут возникнуть даже при достаточной ширине детали. Поэтому точный расчет ширины детали есть только необходимое, но недостаточное условие предупреждения дефекта одежды. Для обеспечения достаточных условий следует исключить смещение нижних участков детали относительно их опорных участков. Во время примерки швейных изделий на фигуре человека эти вопросы решаются сравнительно просто и легко. Большое влияние на образование дефектов оказывают структурные свойства тканей. Морщины и складки после достижения определенных углов перекоса в нитях ткани быстрее появляются в жестких и плотных тканях, в то время как в мягких разреженных тканях дефекты незаметны даже при больших величинах деформаций, структуры ткани. |  |  |
|  |  | Горизонтальные складки в верхней части спинки. Покрывание плоской тканью сложной пространственной формы опорной части спины часто сопровождается возникновением мягких ненапряженных горизонтальных складок. Возможно, что этот распространенный дефект одежды появляется в результате неправильного подхода к устранению еще более распространенного в мужской одежде недостатка — горизонтальной складки под проймой спинки. Стремление сократить относительную длину боковой части детали путем удлинения средней части приводит к образованию излишней длины средней части спинки и возникновению горизонтальных складок на верхней части спинки. Излишняя длина детали спинки по-разному выявляется в изделии в зависимости от места приложения сдавливающих сил и ширины спинки на определенных уровнях. В расширенных по низу изделиях излишняя длина приводит к чрезмерному прилеганию детали к фигуре внизу изделия. В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов, когда излишняя длина сопровождается обужением детали, мягкие складки собираются выше обуженного уровня. Необходимым условием образования горизонтальных складок является, наличие сил, противодействующих опусканию ткани вниз. При устранении упомянутых дефекте рекомендуется сначала произвести необходимое расширение детали, а затем скорректировать длину детали в месте размещения дефекта. Удлинение детали на узком участке верхних срезов приводит к вертикальному провисанию ткани. Для установления причин возникновения дефекта недостаточно формально установить внешний вид складки или морщин, а следует определить направление и точки приложения действующих сил. Наиболее точные результаты могут быть получены после анализа изгибания нитей утка в месте появления дефекта. Величина опускания или подъема уточных нитей: равна величине укорочения или удлинения участка детали для восстановления утраченного равновесия изделия. Следует учитывать, что область уточнения верхних срезов нужно определять с учетом изгибания нитей основы в верхней части одежды. В изделиях с плохо заметным расположением уточных нитей применяется менее точный способ уравновешивания детали путем закладывания складок. |
|  |  | Свободные горизонтальные складки в передней части корпусной одежды. Образование мягких горизонтальных складок в верхней части полочки в женской одежде происходит при удлинении детали с обужением ее на уровне расположения экстремальных точек фигуры (выступающих точек грудных желез, живота, бедер). В мужской одежде с каркасными прокладками появление таких дефектов маловероятно. Складки возникают там, где отсутствует плотный контакт изделия с поверхностью фигуры. При нарушении контакта изделия в области горловины с поверхностью фигуры борта могут отклониться от отвесного положения. При застегнутой застежке излишняя длина передней части полочки переходит в складку. Ненапряженные горизонтальные складки в области проймы полочки могут появиться при излишнем удлинении проймы. Ослабление натяжения в боковой части изделия приводит к потере бокового баланса и может вызвать появление мягких складок в области проймы или под проймой. Другая причина относительного удлинения проймы связана с понижением вершины горловины полочки. Усиление натяжения в области горловины может вызвать появление слабины и мягких горизонтальных складок под проймой изделия. |
|  |  | Свободные горизонтальные складки на рукаве. Горизонтальные ненапряженные складки на рукавах появляются при необоснованном удлинении участков верхних срезов рукавов. Удлинение локтевых срезов вызывает появление горизонтальных складок на локтевом перекате рукава. Рукав закручивается в сторону нижней половинки. Из-за излишней ширины оката появляются перекосы в верхней части рукава. Дефект не устраняется после перемещения рукава вперед по пройме. В этом состоит его отличие от сходного дефекта — горизонтальных складок по локтевому перекату рукава, образующихся в результате неправильной постановки рукава в пройме. Необоснованное укорочение локтевых срезов приводит к образованию натяжений по локтевому перекату и появлению излишней относительной длины переднего переката с образованием мягких ненапряженных складок в передней части рукава. Рукав вывертывается в сторону верхней половинки. Обужение оката может привести к появлению горизонтальных напряженных складок в верхней части рукава. Непродуманный подъем вершины оката приводит к возникновению ненапряженных горизонтальных складок в верхней части рукава. В нижней боковой части рукав плотно прилегает к руке. Величина погрешности определения высоты оката может быть установлена способом закладывания горизонтальной складки на окате рукава. Величина складки, при которой восстанавливается равновесность частей рукава равна допущенной погрешности определения высоты оката. |
|  |  | Свободные горизонтальные складки на воротнике. Мягкие, свободные горизонтальные складки могут возникнуть на воротниках, когда излишняя их высота сопровождается обуженностью или расширением нижележащих частей. Иногда эти складки очень декоративны и могут украсить женское платье. В этом случае большое значение имеют свойства тканей и правильное определение направления нитей основы при раскрое деталей воротника. Свободные горизонтальные складки в поясных изделиях. В брюках и юбках величина прибавок на свободное облегание значительно меньше, чем в корпусной одежде, поэтому для образования свободных горизонтальных складок нет условий. Горизонтальные ненапряженные складки небольших размеров в поясных изделиях могут появиться при неправильном оформлении верхних срезов, излишней кривизне соединяемых срезов и неуравновешенности частей брюк (рис.А) и юбок (рис.Б). Такие дефекты могут возникнуть около шва притачивания пояса, на боковой поверхности брюк на переднем и заднем швах и на уровне подъягодичной складки. Необоснованный подъем вершины переднего шва может вызвать образование мягких горизонтальных складок на передних половинках брюк. Появление таких складок тем более вероятно, что в процессе эксплуатации верхняя часть брюк постоянно подвергается сжатию. Другое часто встречающееся месторасположение подобного дефекта находится в верхней части шагового среза передней половинки брюк непосредственно под передним швом. Появление дефекта связано с избыточной длиной шагового среза передней половинки брюк. Горизонтальные складки на задних половинках брюк на уровне подъягодичных складок возникают из-за несоответствия формы сгиба задней половинки форме заднего контура ноги. На боковой части брюк горизонтальные складки могут образовываться при необоснованном подъеме вершины бокового среза или при снижении вершины среднего шва задней половинки брюк, что вызывает относительное удлинение бокового среза той же детали. Горизонтальные складки по боковому краю брюк могут выявиться выше и ниже линии бедер в зависимости от ширины изделия и конфигурации боковых срезов. Меры по устранению дефекта должны определяться после изучения зон плотного прилегания изделия к нижней части фигуры человека или анализа искажений положения уточных нитей в месте образования дефекта. Причина образования горизонтальных складок чаще всего является сложной, поскольку наряду с удлинением срезов в образовании дефектов играют большую роль силы, действующие в горизонтальном направлении. |
|  |  | Свободные вертикальные складки на спинке. Причиной появления свободных вертикальных складок в изделии является избыток ткани по ширине спинки, который может образоваться как в ущерб равномерному распределению прибавки на свободное облегание, так и из-за общего расширения детали. Поскольку в образовании ненапряженных складок участвуют внешние силы, места наиболее вероятного возникновения дефектов находятся около срезов детали. Складки около проймы спинки нужны для обеспечения свободы движения рук и не являются дефектом, пока сохраняется красивая форма спинки. Вертикальные складки по среднему шву спинки появляются, при конфигурации среднего среза спинки, не соответствующей кривизне поверхности спины. Эффективно устранить дефект можно расширением детали на уровнях выше и ниже складки. Конструктивные способы устранения дефектов в виде вертикальных складок в основном связаны с заужением детали и с переводом положения вершинных точек для перераспределения прибавки на свободное облегание. Вместе с этим следует учитывать возможность расширения детали при неправильном определении кривизны среза около места появления дефекта. |
|  |  | Свободные вертикальные складки на передней части одежды. В мужской одежде с каркасными прокладками появление таких дефектов маловероятно, поскольку даже значительное расширение детали приводит к образованию объемной формы без складок. В женской одежде, куртках и сорочках подобные складки встречаются в боковой части около проймы. Незначительное нарушение бокового баланса детали приводит к усугублению дефекта, поскольку действие сдавливающих сил может усиливаться вертикальным натяжением ткани в месте одностороннего укорочения детали. Необоснованное расширение полочки путем перемещения бокового среза может привести к появлению вертикальной свободной складки в боковой части изделия. На фигурах с выступающим животом складки перемещаются в переднюю часть изделия. Неправильное слишком выпрямленное оформление проймы может явиться причиной образования ненапряженной складки на передней части одежды. |
|  |  | Свободные вертикальные складки на рукаве. Вертикальные свободные складки возникают на рукаве при избыточной ширине участка детали, образующейся при смещении вершинной точки оката, несоответствии ширины опорного участка ширине нижних частей, необоснованном расширении деталей рукава и чрезмерно выпуклом оформлении продольных срезов рукава. Смещение вершинной точки оката приводит к перераспределению ткани по ширине рукава. Дефект в виде мягкой вертикальной складки появляется на расширенном участке детали, т.е. в стороне противоположной направлению перемещения вершинной точки. Чрезмерная посадка и закладывание складок создают несоответствие между верхними и нижними участками рукава и приводят к образованию вертикальных складок. Локальное удлинение небольшого участка оката приводит к ослаблению натяжения нижележащих частей, а расположенные рядом участки рукава сохраняют нормальное натяжение. В этом случае на детали появляется слабо выраженная вертикальная свободная складка (продольная слабина). При необоснованном расширении верхней части рукава по локтевому срезу избыточный участок ткани по ширине рукава собирается на участке от вершины оката до локтевого шва. Между деталями спинки и рукава начинают действовать сдавливающие силы, искажающие правильную форму рукава. Расширение верхней половинки рукава по переднему срезу приводит к возникновению мягкой вертикальной складки около переднего переката. Неправильное смещение вершинной точки оката в сторону переднего переката приводит к относительному расширению локтевой части рукава и к обужению передней части рукава, поскольку вершина оката должна совместиться с вершиной проймы. Перераспределение ткани по ширине рукава создает условия для образования свободной вертикальной складки в локтевой части рукава. Такие же явления происходят при смещении вершины оката в сторону локтевого переката, но при этом расширяется передняя часть рукава и там же образуется вертикальная свободная складка. Необоснованное перемещение конструктивных срезов, приводящее к расширению детали, создает условия для образования вертикальных складок на расширенном участке. Такие дефекты возникают при оформлении чрезмерно выпуклыми линиями переднего и локтевого участков оката. Если избыточную ширину заколоть булавками в виде вертикальной складки, то глубина этой складки будет соответствовать величине допущенной погрешности в определении ширины деталей рукава. На возникновение дефектов в рукавах большое влияние оказывает неправильная технологическая обработка: неодинаковая ширина швов, неправильное распределение посадки по окату рукава, смещение положения монтажных надсечек и т.п. При выборе конструктивных мер по устранению дефекта важно убедиться в отсутствии технологических недостатков. |
|  |  | Свободные вертикальные складки на передней половинке брюк. Вертикальные свободные складки образуются около срезов передней половинки брюк из-за необоснованного расширения детали или при отклонении вершинных опорных точек от оптимального положения. Вертикальная складка на внутренней части передней половинки брюк может располагаться около переднего шва, в верхней части шагового шва или по всей внутренней части передней половинки в зависимости от допущенной погрешности в определении ширины детали. Прибавки на свободное облегание в брюках обычно невелики, поэтому концентрация ткани в месте образования вертикальной складки происходит в ущерб равномерному ее распределению по всему периметру брюк. Для понимания процессов возникновения дефектов в брюках полезно сопоставлять конфигурацию деталей брюк с формой соответствующих конструктивных полос ноги. Недостаточно выпуклая форма бокового среза детали передней половинки и чрезмерно выступающая шаговая часть создают условия для образования складок на внутренней части детали. Чрезмерная выпуклость бокового среза способствует появлению вертикальной складки в боковой части брюк в ущерб равномерному распределению прибавки на свободное облегание. Важное значение имеет смещение опорной поверхности детали по отношению к ее нижней части. Смещение вершины переднего среза в сторону бокового среза приводит к расширению шаговой части передней половинки брюк и образованию складок на внутренней шаговой части брюк при чрезмерно плотном облегании остальных участков. В случае смещения вершины бокового среза в сторону передней части брюк в боковой их части возникают свободные вертикальные складки. Появление вертикальной складки на внутренней части передней половинки брюк позволяет сделать вывод, что вершина шагового среза передней половинки смещена в сторону шагового шва. В правильности этого предположения можно убедиться после проведения анализа размещения сил, образующих складку. Эти силы могут возникнуть на передней половинке брюк при большом отклонении вершины переднего шва от вертикальной линии либо со стороны задней половинки при излишней ширине выступе шагового среза задней половинки. Для устранения сил, выталкивающих ткань со стороны задней половинки, рекомендуется внести конструктивные изменения в деталь задней половинки, уменьшив шаговый выступ и сместив вершину бокового среза в сторону среднего шва. После этого улучшатся условия облегания изделием боковой части фигуры и сократится участок выступа шаговой части задней половинки, так как произойдет перераспределение прибавки на свободное облегание. Установить действительное направление сил, порождающих дефект, помогают изложенные выше приемы анализа: наблюдение за изгибанием нитей, закладывание вспомогательной складки, изучение зон натяжений и сопоставление контуров деталей с конструктивными полосами ноги. Возникновение вертикальных свободных складок около бокового шва связано либо с излишней кривизной бокового среза, либо с перемещением опорной части передней половинки брюк в сторону переднего среза. В первом случае появление вертикальных складок происходит непосредственно у бокового шва и не сопровождается изгибанием нитей в опорной части изделия. Во втором случае можно наблюдать перекос нитей ткани в верхней части передней половинки брюк. Для установления сил, действующих в каждом конкретном случае, применяют упомянутые выше приемы анализа дефекта. |
|  |  | Свободные вертикальные складки на задней половинке брюк. Вертикальные свободные складки могут появиться на задних половинках брюк около среднего или бокового шва. Появление складок у боковых швов брюк обусловлено излишней кривизной самого бокового среза по сравнению с соответствующей кривизной боковой поверхности ноги или смещением вершины бокового среза в сторону среднего шва брюк. Непосредственное корректирование ширины задней половинки после закладывания вспомогательной складки и переноса ее величины в боковой срез, брюк приводит к уменьшению прибавки на свободное облегание. Поэтому для исправления рассматриваемого дефекта смещают вершину среднего шва брюк в сторону бокового края изделия. При таком способе исправления ширина задней половинки брюк по линии бедер не меняется, но происходит перераспределение прибавки на свободное облегание, поскольку относительно нового положения вершины среднего шва уменьшается ширина боковой части и увеличивается ширина шаговой части брюк. При чрезмерном смещении опорной поверхности может появиться слабина на другой стороне задней половинки — у среднего шва. Свободные вертикальные складки около среднего шва брюк появляются при чрезмерно выпуклой форме заднего среза. Их можно устранить непосредственным обужением задней половинки после выпрямления дефектного среза, если в образце брюк есть запас по ширине на уровне линии бедер. При отсутствии запасов по боковому шву задней половинки можно использовать запас по среднему шву брюк, прибегая к перераспределению прибавки на свободное облегание после смещения опорной поверхности в сторону среднего шва. Анализ сил, вызывающих появление дефектов на задней половинке брюк, производится по результатам наблюдений за изгибанием нитей основы на опорной поверхности, размещением зон чрезмерного натяжения, закладыванием вспомогательных складок и сопоставлением контуров задней половинки с конструктивными полосами ноги. В каждом конкретном случае появление дефекта сопровождается рядом сопутствующих изменений внешнего вида изделия, по которым удается определить направление действующих сил и точки их приложения. Для проверки правильности выводов рекомендуется сделать пробные смещения опорных точек под линией притачивания пояса к изделию. |
|  |  | Свободные вертикальные складки на юбке. Вертикальные свободные складки на юбке могут возникнуть на боковом участке юбки или около заднего шва юбки. Они возникают при неправильном определении растворов вытачек или чрезмерно выпуклом оформлении срезов деталей юбки. Раствор вытачек в деталях юбки должен быть разным для фигур различного телосложения. Существующие методики конструирования юбок не дают рекомендаций по распределению величин растворов вытачек. Эти вопросы обычно решаются во время примерки изделия. Строение фигур женщин в тазобедренном конструктивном поясе весьма разнообразно. На фигуре человека также нет четких отправных линий, от которых можно было бы производить отсчет необходимых величин, поэтому необходимо применять специальные измерительные приспособления. В юбках для фигур с расширенными бедрами требуется увеличить растворы боковых вытачек или швов, а для фигур с выступающими ягодицами — раствор задних вытачек. Анализ причин искажения хорошей посадки юбки производится методами, рассмотренными выше при описании дефектов брюк, а именно: наблюдением за отклонением нитей основы и утка от нормального положения, выявлением зон натяжения и ослабленного контакта изделия с поверхностью фигуры, закладыванием вспомогательной складки. Особенно эффективно при уточнении конструкции юбок применение конструктивных полос и поясов. Следует отметить, что вертикальные складки и драпировки проектируются специально в моделях расширенных книзу юбок. В этом случае знание причин возникновения и механизма образования вертикальных складок позволяет добиться устойчивого размещения складок на изделии. |
| При несоответствии размеров и формы деталей одежды размерам и форме соответствующей поверхности фигуры человека происходит несовпадение поверхностей одежды и фигуры, возникают силы давления или перекоса, приводящие к появлению заметных по всей ширине детали дефектов посадки одежды, получивших название наклонных складок или перекосов деталей одежды. Дефекты этой группы характеризуются тем, что в изделии, можно выделить участки, где контакт одежды с поверхностью фигуры ослаблен и, наоборот, где существуют области наиболее плотного, даже излишне плотного, прилегания одежды, из-за которого давление одежды на тело концентрируется на небольшом, участке изделия. В результате этого свободные от напряжения поверхности изделия теряют свое равновесное положение и смещаются относительно области наиболее плотного прилегания. Если при этом произойдет превышение допускаемого для данной ткани угла перекоса, то в ней возникнут наклонные складки. Частой причиной возникновения наклонных складок по всей ширине детали является неправильное определение величины бокового баланса, которое проявляется в одностороннем укорочении или, наоборот, удлинении опорного участка детали. Иногда не «сидит» даже правильно сконструированная одежда на фигуре человека нетипового телосложения, например на фигуре с высокими или низкими плечами. Причиной возникновения наклонных складок может стать действие разнонаправленных сил давления на обуженные участки детали. |  |  |
|  |  | Наклонные складки наиболее часто встречаются в практике конструктора. Причины их возникновения заключаются в сложности поверхности тела человека и отсутствии достаточного количества измерений, определяющих взаимное положение основных ориентирных точек при построении разверток деталей одежды. В каждом конкретном затруднительном случае советуем конструктору при примерке не торопиться распарывать изделие, а постараться установить причину возникновения дефекта, продумать возможные способы его устранения и, выбрав правильный методический подход к исправлению дефекта, приступить к его устранению. При устранении наклонных складок используют вспомогательный шаблон и соблюдают такую последовательность работ. Изделие, надетое на человека или манекен, тщательно расправляют, проверяют его симметричность, скрепляют по линии полузаноса полочки. Во время примерки лишнюю ткань детали на дефектном участке изделия закладывают в наклонную складку (рис.А), скалывают булавками и расставляют контрольные знаки. Затем изделие снимают и, не раскалывая булавок, укладывают для обмелки на лист бумаги, на который с помощью резца переводят полученные контуры детали с заложенной на ней складкой и контрольные знаки (рис.Б). По полученным на бумаге контурам вырезают вспомогательное лекало. После этого удаляют булавки и расправляют складку на детали. Полученный шаблон (вспомогательное лекало) укладывают сверху на дефектную деталь, совмещая контрольные знаки, и при обмелке шаблона уточняют контуры детали, устраняют дефект (рис.В). |
|  |  | Наклонные складки у проймы спинки. Характеризуя внешний вид дефекта, замечаем, что изделие плотно облегает плечевую опорную поверхность, а ниже, в соседней зоне, в области лопаток наблюдаются симметричные складки, направленные от проймы спинки, где глубина складок наибольшая, наклонно к верхнему участку среднего шва спинки. Здесь глубина складок сходит на нет. Установим вероятные причины возникновения указанного дефекта. Во-первых, возможно нарушение баланса изделия из-за его неправильного определения. Причина дефекта заключается в излишней (относительно линии основания проймы) длине бокового участка спинки в области проймы по отношению к длине среднего участка этой детали. Во-вторых, возможно, что изделие надето на человека нетипового телосложения, например на фигуру с низкими плечами. В-третьих, изделие может быть слишком узко человеку в плечах, разнонаправленные силы давления участков поверхности тела растягивают ткань опорного участка одежды, а внизу образуется слабина. Рассмотрим способы устранения дефектов, учитывая причины их возникновения. В первом случае (при нарушении баланса) дефект устраняется по общей схеме: выявление складки, ее скалывание, изготовление вспомогательного лекала (шаблона), внесение уточнения в крой детали. Во втором случае, когда фигура человека имеет низкие плечи, если можно, применяют плечевые накладки, а если они уже были, увеличивают их толщину. Если плечевые накладки использовать нельзя, то исправляют дефект так же, как описано выше. В третьем случае расширяют зауженный конструктивный пояс верхнего участка спинки, тем самым ликвидируя растяжение материала опорного участка одежды. |
|  |  | Наклонные складки (заломы) у бокового шва. Дефект, при котором мы часто говорим, что изделие, надетое на фигуру человека, «висит как на вешалке». Несколько наклонных складок (или одна), симметричных относительно середины изделия, направлены из-под проймы, от боковых швов (здесь наблюдается наибольшая глубина складок) наклонно к верхним участкам среднего шва спинки и к линии полузаноса полочки (где складки уже исчезают). При этом изделие наиболее плотно облегает фигуру только в средних частях спинки и полочки. Причины возникновения дефекта могут заключаться в том, что изделие, возможно, надето на фигуру нетипового телосложения, например с низкими плечами. Дефект может появиться и в результате излишней запроектированной в конструкции длины боковых участков спинки и полочки. В обоих случаях дефект устраняется одинаково. В изделии, надетом на человека или манекен, под проймой по боковому шву закалывают булавками образующуюся горизонтальную складку, а затем скалывают получающиеся наклонные складки на полочке и спинке, сводя их глубину на нет. Изделие снимают, не раскалывая булавок, укладывают на лист бумаги и с помощью резца переводят новые контуры деталей; расставляют контрольные знаки. Вырезают шаблоны (вспомогательные лекала) верхних участков полочки и спинки. Затем булавки удаляют, изделие расправляют; сверху на полочку и спинку укладывают соответствующие шаблоны, совмещая контрольные знаки. При обмелке уточняют контуры обеих деталей, тем самым устраняя дефект. |
|  |  | Наклонные складки у линии талии спинки. Дефект проявляется в виде наклонных складок, направленных от боковых швов изделия на уровне линии талии к средней линии спинки в области лопаток. При этом образуется достаточно свободная складка (строго не фиксированная по месторасположению, способная к перемещению на небольшом участке). У средней линии спинки наклонная складка исчезает. Как правило, изделие с таким дефектом излишне плотно облегает бедра. Причина возникновения такого дефекта заключается в излишней длине бокового участка спинки по отношению к длине ее средней части. Дефект усугубляется недостаточной шириной изделия на уровне бедер. Такой дефект может наблюдаться и в правильно сконструированной одежде, надетой на фигуру человека с низкими плечами. Для исправления дефекта в обоих случаях рекомендуется использовать вспомогательное лекало (шаблон). При примерке изделия излишнюю ткань боковой части спинки закалывают булавками в складку, сводя ее глубину на нет в области среднего шва на уровне лопаток, после чего изделие снимают, не раскалывая булавок, спинку укладывают на лист бумаги и резцом копируют новые контуры детали. Расставляют контрольные знаки. Вырезают вспомогательное лекало (по полученным на бумаге контурам), которое укладывают на расправленную деталь спинки с уже удаленными булавками. Совмещают контрольные знаки, обводят контур вспомогательного лекала. |
|  |  | Наклонные складки по среднему шву спинки. В изделии, надетом на человека или манекен, иногда возникают такого рода складки в области среднего шва спинки над линией талии. Внешне такая наклонная складка очень напоминает драпировку с наибольшей глубиной по среднему шву и с минимальной — у верхних участков проймы. Причина такого дефекта заключается в неправильном определении конфигурации и излишней длине среднего среза спинки по отношению к длине боковых срезов спинки. Такой дефект наблюдается в правильно сконструированном изделии, надетом на фигуру с выпрямленной осанкой и достаточно высокими плечами. Для исправления дефекта излишнюю ткань в средней части спинки закалывают булавками в наклонную складку, сводя ее глубину на нет в области верхнего участка проймы. Изготовляют вспомогательное лекало и устраняют дефект, используя описанный выше прием. |
|  |  | Наклонные складки по плечевому шву, идущие от среднего шва спинки. Дефект достаточно сложный. Изделие, надетое на человека, давит на шею сзади, вызывая неприятные ощущения, и оказывается натянутым на участке от среднего шва спинки под воротником, где наблюдается наибольшая глубина складки, к концам ключицы. Здесь складки исчезают. Наклонные складки на полочке возникают в результате перераспределения структуры ткани детали под действием разнонаправленных сил давления участков поверхности тела. Причиной этого дефекта является излишне широкая горловина и более длинный, чем надо, средний срез спинки. Такой дефект может наблюдаться и в правильно сконструированной одежде, надетой на человека с коротким торсом и достаточно высокими плечами. В обоих случаях для устранения дефекта во время примерки сначала закалывают булавками складку, образующуюся на спинке под воротником. Затем вершину горловины полочки переводят в сторону линии полузаноса, используя описанный выше прием с изготовлением вспомогательного лекала. |
|  |  | Натяжение верхней части полочки у линии горловины. Этот недостаток можно обнаружить при первой примерке, а часто и в готовом изделии. У линии горловины (если есть воротник, то из-под воротника) на плечевом участке полочки появляются наклонные напряженные складки. По характеру деформации материала в детали можно судить о направлении растягивающих усилий от плечевого среза полочки к участку среза проймы полочки. По наличию напряженной складки, возникающей под действием растягивающих усилий, можно судить о причине появления дефекта — недостаточной длине полочки на участке от вершины горловины до горизонтали, проходящей через точки основания проймы. Такой дефект может возникнуть и в правильно сконструированной одежде, надетой на человека нетипового телосложения (с перегибистой фигурой). Последняя характеризуется большей, чем у типовой фигуры, величиной Д.т.п. — длины талии спереди. Приемы устранения дефекта в обоих случаях сходные. Так как характер складки на участке детали напряженный и, следовательно, недостаточна ее длина, рекомендуется распороть плечевые швы и выпустить на необходимую величину запас по плечевому срезу полочки. Произведенное при примерке уточнение конструкции изделия отражается в соответствующем чертеже детали. |
|  |  | Наклонные складки у проймы полочки. Дефект проявляется в виде наклонных складок, направленных из-под проймы от боковых швов на уровне линии талии к горловине полочки изделия. При этом образуется достаточно свободная складка (строго не фиксированная и способная перемещаться на определенном участке) с наибольшей глубиной по боковому срезу. К линии горловины раствор наклонной складки сходит на нет. Учитывая характер складки, можно сделать вывод, что причина возникновения такого дефекта заключается в излишней длине бокового участка полочки по отношению к длине ее средней части около линии горловины. Дефект может быть и в правильно сконструированном изделии, надетом на человека с низкими плечами. Для исправления дефекта в обоих случаях рекомендуется использовать вспомогательное лекало (шаблон). При примерке излишнюю ткань в боковой части полочки закладывают в складку, скрепляют булавками, сводя ее глубину на нет в области горловины. Затем изделие снимают, не раскалывая булавок, дефектную деталь полочки укладывают сверху на лист плотной бумаги и резцом переводят на него новые контуры детали, расставляя контрольные знаки. По полученным на бумаге контурам вырезают вспомогательное лекало (шаблон). Удаляют булавки, деталь расправляют, на нее укладывают, совмещая контрольные знаки, вспомогательное лекало, обводят его контур, тем самым корректируя срезы полочки. |
|  |  | Натяжение полочки у проймы. Внешне дефект проявляется в том, что спереди наблюдается плотное облегание плечевой опорной поверхности, но около проймы полочки закладывается несколько наклонных мелких коротких складок, направленных от проймы наклонно вниз к линии полузаноса, до которой они не доходят. Известно, что напряженные складки образуются под действием растягивающих усилий, возникающих в результате действия на участки детали сил давления поверхностей тела человека. В данном случае причиной дефекта является недостаточная длина проймы. Под действием растягивающих пройму почти в вертикальном направлении усилий нити в ткани детали перераспределяются, деформируются участки ткани, образуются мелкие складки. Такой дефект часто возникает и в правильно сконструированной одежде, надетой на человека с перегибистой фигурой и разведенными плечами. Для устранения дефекта нужно удлинить пройму, переведя вершину горловины в сторону линии полузаноса полочки. По направлению наклонных складок лекало детали разводят относительно центра, находящегося на линии полузаноса. Необходимо отметить, что при этом несколько изменяется величина передне – заднего баланса конструкции изделия. |
|  |  | Наклонные складки на шаговых швах брюк. Дефект особенно заметен в брюках, надетых на человека, и создает впечатление мешковатости. Вверху по шаговым швам образуются складки, заметные как спереди, так и сзади. Складки направлены наклонно к верхним участкам боковых швов на передних и задних половинках брюк. Образующиеся складки не фиксируются в том или ином месте и могут перемещаться в направлении, перпендикулярном направлению складок. Образование свободных ненапряженных наклонных складок обусловлено, как указывалось выше, неправильным определением длин соответствующих участков детали изделия — их укорочением или удлинением по отношению к длине другой стороны. Можно сделать вывод, что причиной возникновения наклонных складок по шаговым швам брюк является удлинение шаговых срезов брюк по отношению к их боковым срезам. Для устранения дефекта во время примерки рекомендуется сначала заложить и сколоть булавками образующуюся вверху шагового шва брюк горизонтальную складку, а затем скалывать наклонные складки на передней и задней половинках брюк, сводя глубину складок к верхним участкам боковых срезов на нет. Затем изделие снимают и для корректировки срезов изготовляют вспомогательное лекало-шаблон, используя для этого описанный выше прием: переводят контуры каждой детали (с заложенными складками) на лист бумаги, расставляют контрольные знаки, вырезают шаблоны каждой детали по полученным контурам, исправляют контуры передней и задней половинок. |
|  |  | Напряженные наклонные складки по боковому шву передней половинки брюк. Дефект проявляется в изделии, надетом на человека, в виде напряженных складок, возникающих под действием растягивающих верхний участок детали сил. Направление складок от середины или низа переднего шва брюк до верхних участков бокового шва и их напряжение свидетельствуют о недостаточной ширине детали в этом направлении. Особенно ярко этот дефект проявляется в брюках с карманами в отрезном бочке. Тогда под действием приложенных сил карман как бы раскрывается. Боковая отрезная часть при этом морщинится, виден ее внутренний край. Нужно заметить, что такой дефект может возникнуть и в правильно сконструированных брюках, надетых на фигуру большей полноты. Для исправления дефекта необходимо расширить деталь в направлении действующих сил, т.е. выпустить припуски в углу верхнего и бокового швов передней половинки брюк. Возможно, расширение по боковому шву вверху окажется недостаточным, тогда необходимо будет скорректировать положение и переднего шва (или застежки) брюк, увеличив ширину детали по линии талии. |
| Наклонные складки по боковым сторонам юбки. В изделии, надетом на человека, можно обнаружить недостаточно плотное облегание нижней опорной поверхности. По боковым сторонам закладываются наклонные складки напряженного характера, а в средней части переднего и заднего полотнищ юбки образуется слабина — «наплыв». Изделие имеет, как часто говорят мешковатый вид. Анализируя характер образующихся складок, определяем причину их появления. Она заключается в недостаточной длине боковых срезов юбки по отношению к длине ее средних частей. Этот недостаток, как правило, усугубляется обуживанием юбки по линии бедер. Для уточнения деталей юбки лекала разрезаются по наклонной линии и их части разводятся на необходимую величину относительно середины переднего и заднего полотнищ. При этом детали юбки расширяются и удлиняются по боковой части. Наклонные складки посередине юбки. В дефектном изделии, надетом на человека, можно увидеть наклонные складки, направленные от середины верхних срезов заднего и переднего полотнищ юбки вниз, к ее боковым сторонам. Юбка «вздернута» посередине. Возможно появление такого дефекта только на одной из деталей. Причина возникновения указанного дефекта заключается в неправильно определенной длине средней части юбки и ее боковой части, в недостаточной длине середины деталей переднего и заднего полотнищ. Для исправления дефекта рекомендуется разрезать лекала, по которым изготовлено изделие, по наклонной линии и отвести их части на необходимую величину, как показано на рисунке. |  |  |
| Дефекты одежды, описываемые в настоящем разделе, занимают особое положение среди других дефектов, так как они связаны с процессами совмещения плоского материала с объемной неразвертывающейся поверхностью. Существует очень простой признак для определения неразвертывающихся поверхностей. Развертываться могут только линейчатые поверхности, образованные перемещением прямой в пространстве. Некоторые из линейчатых поверхностей, у которых через две соседние образующие, занимающие положение скрещивающихся линий, нельзя провести плоскость, относятся к неразвертывающимся поверхностям. В развертывающихся линейчатых поверхностях соседние образующие, находящиеся на очень малом расстоянии друг от друга, должны пересекаться или быть параллельными, тогда через них можно провести плоскость. Изучая фигуру человека, можно обнаружить поверхности двойной кривизны в области лопаток, груди, талии, бедер и т.д. На этих участках произвольная прямая может касаться поверхности только в одной точке. Совмещение плоского материала с такими поверхностями возможно лишь на небольшом участке в результате использования деформаций сжатия и растяжения материала. Среди прочих плоских материалов ткани занимают особое положение благодаря их сетчатому строению и способности к изгибанию нитей основы и утка. Объемная форма в тканях получается без изменения длины самих нитей из-за изменения угла наклона между нитями ткани, когда форма элементарной ячейки ткани из прямоугольника превращается в параллелограмм, диагонали которого не равны между собой. Сокращение величины диагоналей в тангенциальном направлении и увеличение ее в радиальном направлении приводят к образованию выпуклых форм, а увеличение диагоналей тангенциального направления с сопутствующим сокращением диагоналей радиального направления позволяет получить вогнутые формы. Различие между выпуклыми и вогнутыми формами заключается в величине телесного угла, который в выпуклых формах меньше, а в вогнутых больше 360°. Сложенная вдвое сформированная деталь по линии сгиба соответственно образует углы меньше или больше 180°. Использование этих кратких теоретических сведений позволяет понять механизм образования дефекта, названного угловым заломом, поскольку его образование связано с несоответствием разверток телесных углов опорной поверхности одежды и фигуры. На деталях с недостаточной выпуклостью возникают натяжение в середине и слабина и заломы по краям детали, на участках изделия с недостаточной вогнутостью — слабина и излишки ткани в середине детали. Для устранения угловых заломов необходима специальная технологическая обработка. Объемная форма крупных деталей, не имеющих продольных или поперечных сечений, может быть получена только в результате выполнения операций формования. Объемная форма деталей, имеющих рельефные швы или иные сечения, может быть образована конструктивным путем при проектировании соединяемых срезов с кривизной различного направления. Силы, образующие угловые заломы, расположены внутри детали, а сами дефекты выявляются только на каком-то участке детали (не распространяются по всей ширине или длине изделия). Чаще всего такие дефекты наблюдаются в мужских пиджаках, детали которых не имеют поперечных или продольных сечений (кокеток, отрезных боковых частей, вытачек), и в брюках. Угловые заломы чаще всего возникают не при погрешностях конструирования одежды, а при неправильном выполнении операций формования или в результате искажений формы изделия в процессе неправильной технологической обработки, когда выпуклость или вогнутость формы деталей оказывается недостаточной или излишней. Образование объемной формы деталей следует рассматривать как результат принудительного соединения срезов, имеющих различную кривизну. Соединение 2 частей детали с выпуклыми срезами дает такие же результаты, как проектирование вытачки с вершиной в середине детали. Вогнутые формы получаются в одежде при соединении деталей с вогнутыми срезами или проектировании вытачек, раствор которых размещается внутри детали. В деталях без конструктивных разрезов образование объемных форм происходит в результате изменения структуры ткани из-за изгибания нитей и изменения диагоналей элементарных ячеек ткани, как было описано выше. Следует заметить, что кривизны срезов и изгибания нитей могут компенсировать друг друга. Тогда объемная форма не образуется. При устранении угловых заломов особое внимание следует уделять контролю за правильностью выполнения операций формования и созданию условий устойчивого сохранения объемной формы в процессе эксплуатации швейных изделий (дублирование ткани прокладками с клеевым покрытием и применение особых паст). |  |  |
| Недостаточная выпуклость спинки в верхней части. Несоответствие выпуклых форм спины и спинки одежды вызывает натяжение участков спинки в области лопаток и образование угловых заломов у проймы спинки. Этот дефект изделия особенно заметен на сутулых фигурах с низкими плечами. На перегибистых фигурах с высокими плечами, а также при использовании высоких плечевых прокладок этот недостаток изделия менее заметен. Силы, образующие перекосы ткани, возникают в результате давления выпуклых поверхностей спины на плоскую ткань. Смещения воротника, проймы и низа изделия направлены в сторону выступающей точки лопатки, а в боковой части спинки как бы образуется излишек ткани, но нарушение бокового баланса связано не с удлинением боковой части детали спинки, а с ее недостаточной длиной в средней части. Величину погрешности в размерах можно определить косвенным путем, закладывая излишки ткани в складку около проймы спинки. Глубина заложенной складки равна величине требующегося удлинения участка детали, проходящего через выступающую точку лопатки. Все виды технологических растяжений и конструктивных удлинений, которые возникают при смещении нижней части детали относительно опорной поверхности спинки, усугубляют дефект. Технологическое растяжение проймы спинки может проявляться не только в изменении длины участков проймы, но также в искажении структуры ткани, которое можно заметить на тканях с клетчатым рисунком. Если нити основы выгибаются около проймы спинки в сторону бокового шва, то выпуклость спинки уменьшается. Проверить величину выпуклости можно по форме линии вертикального или горизонтального сгиба детали спинки. Величина стрелы прогиба линии сгиба характеризует величину выпуклости, детали спинки. Учитывая актуальность изучения причин возникновения рассматриваемого дефекта, проведем конструктивный анализ проектирования спинки в разных силуэтах одежды. Опорная поверхность детали остается постоянной во всех конструктивных решениях, но ее положение по отношению к изменяющейся форме нижней части спинки меняется. В прямом силуэте нижняя часть спинки имеет прямоугольную форму, в прилегающем и свободном — коническую с разным расширением. Верхний срез нижнего конструктивного пояса оформляется разными линиями: от выпуклой в прилегающем силуэте до вогнутой в свободном (на рисунку справа). Величина угла сутюживания при разном сочетании верхних и нижних частей спинки заметно изменяется. Наибольшая величина угла сутюживания проектируется для прилегающего силуэта, наименьшая — для свободного. На степень проявления дефекта оказывают заметное влияние и другие особенности конструкции одежды. Усугубляют дефект заужение проймы и вогнутая форма боковых срезов в верхней части, которые после стачивания образуют слабину под проймой. Применение разных вариантов сочетаний опорной поверхности с нижней частью детали определяет технологическую обработку изделия. Сутюживать можно равномерно по сторонам детали или в одной стороне изделия. Хорошие результаты получают при использовании конструктивных полос. Форма соединяемых срезов конструктивных полос напоминает задний контур фигуры человека в профиль. Это сходство должно сохраняться в обработанной сформованной детали. Растяжения срезов и искажение структуры ткани приводят к потере объемной формы детали, при этом одновременно исчезает и выпуклая форма сгиба спинки в области лопаток, а в изделии появляются угловые заломы от выступающих точек лопаток в сторону боковых срезов. В деталях с продольными или поперечными сечениями объемная форма должна обеспечиваться конструкцией срезов соединяемых частей. Поскольку причина образования угловых заломов заключается в недостаточной величине выпуклости детали спинки в области лопаток, а объемные формы в спинках без продольных и поперечных сечений создаются только влажно-тепловой обработкой, наилучшие результаты устранения дефекта дают технологические мероприятия, а конструктивные имеют вспомогательное значение. Попытки устранения дефекта перемещением боковых швов приводят к удлинению спинки и к нарушению баланса. Не дает желаемого результата сокращение длины бокового среза спинки путем увеличения скоса плечевых срезов, поскольку после этого возникает другой дефект — горизонтальная складка в верхней части спинки. В разумных пределах полезно отведение среднего среза спинки в сторону бокового края изделия. Значительное искривление среднего среза спинки приводит к удлинению самого среза, в то время как удлинять необходимо среднюю часть детали, совпадающую с областью лопаток. Заметное влияние на степень выражения дефекта оказывает конфигурация отрезной боковой части полочки. Правильная конструкция отрезной боковой части должна соответствовать контуру фигуры человека в профиль. Форма бокового среза этой детали не должна мешать свободному распределению прибавки на свободное облегание со стороны спинки. В технической литературе по конструированию одежды рекомендуется способ удлинения спинки с подъемом рассеченной вертикальной линии кокетки. Величина вытачки зависит от величины удлинения спинки, длина проймы при этом не изменяется. |  |  |
|  |  | Угловые заломы на спинке с кокеткой. Проектирование кокетки само по себе не предотвращает дефекта. При недостаточном растворе вытачки между соединяемыми срезами кокетки и нижней части спинки возможно появление угловых заломов, если в определении угла сутюживания детали была допущена погрешность, что приводит к несоответствию объемных форм одежды и фигуры. Уменьшение выпуклости в одежде приводит к натяжению ткани в области лопаток и образованию угловых заломов под проймой. Образование чрезмерной выпуклости менее заметно в одежде. В одежде с конструктивными разрезами несоответствие объемных форм, изделия фигуре человека легко устраняется во время примерки изделия исключением излишков ткани в пройме спинки. При проектировании поперечного сечения детали следует учитывать, что соответствие между положением шва в изделии и в чертеже сохраняется по отношению к нижнему срезу вытачки, а величина всего угла сутюживания переносится в верхний срез вытачки, который оформляется линией, соответствующей выпуклости фигуры. Другие решения искажают горизонтальность шва. Проверить полученную величину выпуклости можно перегибанием сформованной детали, оценивая величину выпуклости по величине стрелы прогиба сгиба спинки. |
|  |  | Угловые заломы на спинке с вертикальными разрезами. Объемная форма детали спинки с отрезной боковой частью, шов притачивания которой совпадет с выступающей точкой лопатки, может быть получена конструктивным способом. При этом величина угла сутюживания должна быть равна раствору вытачки. При образовании недостаточно выпуклой формы в середине детали возникает натяжение и появляются угловые заломы под проймой. Излишняя выпуклость создает слабину в середине детали. При проектировании продольных сечений следует учитывать, что соответствие между положениями швов в изделии и на чертеже сохраняется по отношению к срезу средней части детали, а степень прилегания изделия к фигуре человека обеспечивается оформлением линии среза отрезной боковой части. Поэтому линии срезов вытачки могут быть несимметричными. Для оценки величины полученной выпуклости детали можно использовать рекомендации предыдущего раздела. В одежде, плотно прилегающей к фигуре, нельзя допускать смещения положения экстремальных точек относительно друг друга, поскольку при этом нарушается соответствие между формами одежды и фигуры человека. Предотвратить смещение объемных форм участков одежды можно с помощью балансовых вертикалей, которые в процессе примерки должны занимать положение вертикальных геодезических линий. |
|  |  | Несовпадение форм фигуры человека и одежды в плечевой области. Важнейшим условием хорошей посадки одежды на фигуре человека является соответствие между формами и положением плечевых участков поверхностей фигуры и одежды. Условия облегания тканью плечевого участка фигуры очень сложны, поскольку изгибание верхних участков деталей зависит от кривизны поверхности фигуры человека, которая не поддается количественной оценке известными в конструировании одежды методами. В то же время плечевые швы выдерживают нагрузку массы одежды, малейшая неточность в определении наклона, формы и положения плечевых швов выявляется в изделии в виде перекосов плечевых швов. Дефект усиливается при неправильном оформлении вырезов линий горловины спинки и полочки, когда их кривизна не соответствует кривизне основания шеи. На определение положения плечевых швов оказывают влияние многие факторы: проектируемые способы обработки, конструктивные особенности моделей, свойства волокон и тканей и т.п. Учитывая важность правильного определения размеров и положения плечевых срезов, рассмотрим подробнее условия образования объемной формы плечевой области в конструкции одежды. Боковой баланс спинки определяется величиной наклона плечевого среза и величиной угла сутюживания детали спинки или полочки. Величина угла сутюживания характеризует объемную форму спинки в области лопаток или полочки в области груди и живота и в жестких плотных тканях не может быть уменьшена путем увеличения наклона плечевых срезов, поскольку такие попытки приводят к возникновению другого дефекта — поперечной складки под воротником. В мягких рыхлых тканях подобные изменения конструкции могут иметь успех из-за формующих усилий, которые возникают в готовой одежде, надетой на человека. Фигура человека в области плеч со стороны спины имеет выпуклую поверхность, а со стороны груди — вогнутую, поэтому при проектировании плечевых срезов спинки надо учитывать посадку для образования выпуклой формы, а при определении размеров плечевого среза полочки — растяжение, необходимое для обеспечения плотного прилегания верхней части полочки к плечевой области фигуры. В существующих методиках конструирования нет обоснованных рекомендаций для определения величин посадок и растяжений на конкретную фигуру. Эти величины устанавливаются опытным путем в процессе примерки изделия. При устранении дефекта конструктивным способом важное значение имеет применение правильных приемов перекалывания плечевых срезов во время примерки. Плечевые срезы рекомендуется соединять накладными швами, начиная от середины шва и постоянно контролируя вертикальное положение балансовых контрольных линий и горизонтальное линий груди и талии. Важное значение имеют правильная технологическая обработка плечевых швов и обработка бортовой прокладки. Длина плечевого шва не должна увеличиваться, а бортовая прокладка не должна стягивать плечевые швы. |
|  |  | Недостаточная выпуклость полочки в области живота. Этот дефект по-разному проявляется в одежде различной ширины по низу изделия. В изделиях с небольшой прибавкой по линии бедер возникают перекосы, направленные от выступающих точек живота к лопаткам и ягодицам. Особенно ярко такой недостаток заметен на фигурах с выступающими ягодицами и лопатками и с увеличенной изогнутостью позвоночника в переднезаднем направлении. В одежде с большими прибавками на свободное облегание по линии бедер и низа перекосы не возникают, но давление живота на изделие выявляется в виде вздернутой фалды, направленной от выступающих точек живота к низу изделия. Сопоставление деталей изделия с конструктивными полосами, разработанными на данную фигуру, показывает, что дефект возникает из-за недостаточной выпуклости участков одежды в области выступающего живота. Отделив опорную поверхность от нижней части детали, можно обнаружить стремление к сдвигу нижней части в сторону полузаноса. Если выполнить этот сдвиг и увеличить кривизну полузаноса, то полностью дефект не исчезнет, хотя и будет менее заметным. Полностью дефект устраняется после образования достаточной выпуклости полочки на участке выступания живота. Хорошие результаты получают при проектировании вытачки в прорези бокового кармана и продольного рельефного шва или вытачки в сторону низа изделия. При отсутствии вытачки на боковом участке полочки под проймой образуются слабина или поперечные складки. В результате стачивания вытачки на полочке образуется объемная форма, которая должна быть сохранена в готовом изделии. Если выпуклость будет уменьшаться или полностью исчезнет при неправильной технологической обработке, то линия сгиба полочки будет менее выпуклой или прямой. При устранении этого недостатка важную роль играет деталь отрезной боковой части полочки. Конфигурация отрезной части полочки определяет величину изгибания детали полочки и по форме должна напоминать боковой профиль фигуры человека. Поскольку традиционное положение шва притачивания бочка к полочке смещается в сторону спинки, на детали полочки остается часть вытачки. При совпадении рельефных швов с границами участков с разной кривизной необходимость в вытачках исчезает. Дефект противоположного характера — излишне выпуклая форма полочки — встречается очень редко. |
|  |  | Недостаточная выпуклость полочки в области груди. Рассмотрим этот дефект на примере женского жакета с рельефом на полочке. Угловые заломы в верхней части полочки направлены от боковых швов и проймы в сторону выступающих точек грудных желез. Дефект заметен тем более, чем больше различие между выпуклыми формами изделия и фигуры и чем ниже формовочные свойства ткани. Угловые заломы плохо заметны во время примерок изделий без рукавов и воротника, но резко выявляются в готовом изделии. Дефект проявляется не только в узкой одежде, но и в одежде с большими прибавками на свободное облегание. Увеличение раствора верхней вытачки, как правило, связано с расширением полочки, но кривизна поверхности тела зависит от самой формы грудных желез и положения плеч, а не только от размеров полуобхватов груди. Для фигуры со сравнительно небольшими размерами грудных желез и развернутыми плечами величина раствора вытачки изделия будет больше, чем для фигуры с большими размерами грудных желез, но сведенными плечами и сильной кривизной спины. Конструктивные способы устранения дефекта связаны с расширением полочки и увеличением раствора вытачки для образования выпуклой формы полочки. В изделиях с рельефным швом и припуском на подгонку частично распарывают шов в наиболее натянутом месте. При таком подходе к исправлению дефекта не изменяется наклон верхней части полочки и, следовательно, не увеличивается растяжимость проймы. При отклонении нитей утка от горизонтального положения хорошие результаты дает способ увеличения раствора вытачки путем сдвига разрезанной по вертикали опорной части детали полочки. Образование дефекта противоположного характера — чрезмерной выпуклости полочки — маловероятно. Такой дефект может быть исправлен дополнительными каркасными ватными или поролоновыми прокладками. |
|  |  | Угловые заломы на боковом участке поясного изделия. Угловые заломы на боковом участке юбки чаще всего связаны с образованием недостаточной выпуклости по боковому шву. Напряженные участки изделия располагаются между выступающими точками бедер и ягодиц. Отсеченные боковые участки задней половинки юбки стремятся переместиться в сторону бокового края и пояса юбки в направлении действующих сил. При этом увеличиваются длина и выпуклость бокового среза задней половинки юбки. После достижения достаточной выпуклости дефект исчезает. Наблюдения за изгибанием нитей основы и утка в напряженной области изделия позволяют сделать интересные выводы. Вздергивание или опускание нитей утка указывают на погрешность в размерах детали по длине, а перекосы нитей основы — на неправильное распределение растворов вытачек. При излишней выпуклости боковой части юбки направление угловых заломов изменяется. Их вершина совпадает с наиболее выступающей точкой ягодиц, а участки бокового шва, лишенные поддержки опорной поверхности, спадают мягкими складками по направлению к коленям. Выпрямление бокового среза следует производить совместно с увеличением раствора вытачки на задней половинке для создания более объемной формы изделия в области верхней части задней половинки. После изменения растворов вытачек перераспределяется прибавка на свободное облегание для более равномерного размещения по всей ширине юбки. Процессы образования и проявления угловых заломов в брюках такие же, как в юбках, несмотря на большую сложность условий уравновешивания деталей брюк. В брюках, плотно облегающих фигуру, дефекты выявляются ниже опорных поверхностей, где нет тесного контакта поверхности фигуры с изделием. При устранении дефектов IV группы в брюках большое значение имеет правильное сочетание опорных поверхностей с нижними частями передней и задней половинок. Смещение верхних срезов деталей брюк в сторону шаговых срезов увеличивает кривизну боковых срезов деталей, а смешение в сторону боковых срезов выпрямляет их. Перемещение верхних срезов приводит, к перераспределению прибавки на свободное облегание между боковой и шаговой частями детали. В брюках с увеличенной кривизной боковых срезов прибавка на свободное облегание концентрируется около боковых швов, заломы направлены от выступающих точек ягодиц в сторону колена. В брюках с выпрямленными боковыми срезами наблюдается натяжение в боковой области, а угловые заломы направлены от сгиба задней половинки брюк в сторону выступающих точек бедер сбоку фигуры. При конструктивном устранении дефекта хорошие результаты дает сопоставление деталей брюк с конструктивными полосами ноги, разработка которых производится по методическим указаниям, изложенным выше. |
|  |  | Угловые заломы по сгибу задней половинки брюк. В брюках с небольшой прибавкой на свободное облегание угловые заломы возникают в нижней части брюк. Несформованная деталь задней половинки может перегибаться только по прямой линии. Задний контур ноги имеет сложную форму, которая хорошо выявляется при построении конструктивных полос ноги. В изделии, надетом на человека, линия сгиба задней половинки брюк деформируется под действием давления со стороны выступающих точек ягодиц и икр сзади и передней поверхности бедер спереди. Отличная посадка брюк плотного облегания достигается путем формования детали задней половинки, после которого линия сгиба преобразуется в сложную кривую, совпадающую с задним контуром ноги. При недостаточной кривизне заднего сгиба на детали брюк возникают угловые заломы. В правильно сформованной задней половинке брюк кривизны бокового и шагового срезов должны переместиться к линии сгиба детали. Изменение структуры ткани в процессе формования хорошо заметно на клетчатой ткани. В несформованной детали сохраняются прямые углы между нитями основы и утка, а контуры срезов изогнуты. После формования срезы выпрямляются, нити ткани изгибаются, а линия сгиба детали становится криволинейной. Для проверки результатов формования и степени устойчивости достигнутой формы рекомендуется применять контрольные линии, которые на сформованной детали должны быть прямыми. |
|  |  | Угловые заломы воротников. В отложных воротниках при неправильном проектировании стойки и отлета возможно возникновение слабины по линии сгиба стойки и линии отлета. Недостаточная длина по линии отлета приводит к образованию угловых заломов внутри воротника, а излишняя длина линии отлета сопровождается образованием слабины. Высота стойки и длина линии отлета взаимосвязаны. Удлинение линии отлета приводит к уменьшению высоты стойки, а сокращение длины линии отлета приводит к увеличению высоты стойки. В моделировании воротников сложной формы эти явления используют для достижения эффекта волнистости или драпировки. В воротниках пиджачного типа изменение длины линии отлета связано с изменением положения линии перегиба лацкана. Сокращение длины линии отлета приводит к удлинению лацкана. Для образования криволинейной линии перегиба стойки используют влажно- тепловую обработку. Правильная форма воротника с отрезной стойкой обеспечивается конструктивными способами. |
| Уравновешенность изделия и его частей зависит от многих факторов. Важнейшие из них связаны с особенностями фигуры человека, свойствами материалов, применяемых для изготовления одежды, модельными особенностями одежды и т.д. В первом приближении считается, что равновесие швейного изделия, или его баланс, достигается при правильном определении уровней вершинных точек детали. Например, баланс корпусной одежды устанавливается в результате расчета, определяющего уровень вершины горловины относительно избранной базовой горизонтали (линия груди или талии). Баланс изделия нарушается при расширении горловины и низа изделия, изменении наклонов средней линии спинки и полузаноса, положения боковых швов и т.д. Равновесие изделия зависит от свойств применяемых для его изготовления материалов. Точное балансирование изделия производится во время примерки изделия на фигуре. В одежде различают 3 вида балансов: переднезадний, боковой и баланс, характеризующий разновидность сочетания опорной части детали с ее нижней частью. Нарушения балансов второго и третьего видов рассматривались в предыдущих разделах. Они приводят к образованию дефектов на отдельных деталях. Нарушение переднезаднего баланса корпусной и поясной одежды приводит к образованию дефектов на всем изделии. Нарушение равновесия одежды на фигуре человека происходит в результате неправильного определения уровней опорных поверхностей деталей. Масса изделия распределяется неравномерно по поверхности опорного участка одежды. Участки изделия, неплотно прилегающие к поверхности фигуры, перемещаются вниз под действием массы ткани. В результате взаимодействия сил нижние незакрепленные части изделия закручиваются по спирали. В одежде, плотно прилегающей к фигуре, балансовые нарушения приводят к неравномерному натяжению разных участков изделия и возникновению вертикальных натяжений в зоне плотного контакта поверхностей фигуры и одежды и ослабления, переходящего в складки, в местах ослабленного контакта между ними. Нарушения баланса устраняются преимущественно конструктивными способами. Технологические способы играют вспомогательную роль. Выбор конкретных мер по устранению нарушения баланса зависит от имеющихся в изделии запасов на подгонку, поскольку изменить соотношение уровней вершинных точек детали можно путем удлинения укороченных или укорочения удлиненных деталей. Наиболее точные способы определения баланса изделия должны учитывать размеры и форму конструктивных полос или поясов. |  |  |
|  |  | Короткая спинка. Укорочение спинки относительно полочки приводит к дефектам во многих местах изделия. Воротник отходит от шеи сзади, к лопаткам из-под проймы идут угловые заломы, средний шов спинки вздергивается, боковые швы отходят назад, средняя часть полочки опускается вниз, борта расходятся. Натяжения в верхней части изделия направлены к выступающим точкам лопаток, а нижние участки изделия закручиваются по спирали. В одежде из ткани с хорошо заметной нитью утка можно наблюдать изгибание уточных нитей в зоне лопаток. Величина подъема изогнутых нитей в средней части спинки относительно боковой части равна величине допущенной погрешности в определении баланса изделия. Закладывание складок в области проймы также позволяет восстановить утраченное равновесие изделия. Изучение действующих в изделии сил и изменений структуры ткани позволяет установить, что укорочение в зоне лопаток приводит к появлению угловых заломов по пройме спинки. На сутулых фигурах дефект проявляется наиболее резко. Наиболее надежное устранение данного дефекта достигается на спинках с конструктивными разрезами (поперечными или продольными сечениями) путем увеличения кривизны соединяемых срезов. Хорошие результаты можно получить при формовании деталей на специальных прессах. При небольших размерах запасов на подгонку спинки прибегают к укорочению полочки. В этом случае следует уточнять размеры горловины и проймы. Уменьшение величины баланса обычно сопровождается переносом положения проймы в сторону полочки. Ширина спинки изделия увеличивается, а полочки уменьшается, сама ширина проймы не изменяется. Все важнейшие точки конструкции перемещаются по часовой стрелке вокруг воображаемого центра в области середины изделия по линии талии. |
|  |  | Длинная спинка. Удлинение спинки относительно полочки вызывает появление поперечных складок под воротником и по всей длине спинки, которая плотно прилегает в своей нижней части к фигуре. Боковые швы внизу изделия смещены в сторону полочки, средняя часть полочки вздернута, борта заходят друг за друга. Верхние части спинки опускаются, а у полочки поднимаются. Направление перемещения нижних точек изделия — по спирали с подъемом в сторону полочки. Наиболее резко дефект заметен на перегибистых фигурах. Возможны разные варианты устранения дефекта длинная спинка: укорочение и заужение спинки; удлинение и расширение полочки; одновременное изменение длины обеих деталей. Изменения положения надсечек должны сопровождаться уточнением линии проймы и низа изделия, а изменения плечевых срезов — уточнением линии горловины. |
|  |  | Короткая полочка. Короткая полочка оказывает на баланс одежды такое же влияние, как длинная спинка. Дефект более заметен со стороны спинки, особенно в изделиях с хорошими каркасными прокладками. Особенностью данного нарушения баланса изделия является искажение правильной конструкции полочки, а не спинки, например уменьшение глубины проймы полочки, понижение вершины горловины и др. Для устранения дефекта целесообразно удлинить полочку, а не укорачивать спинку, имеющую оптимальные размеры. |
|  |  | Длинная полочка. Длинная полочка оказывает такое же влияние на баланс одежды, как короткая спинка, но, поскольку нарушение в балансе изделия происходит из-за полочки, изменения следует вносить не в конструкцию спинки, которая сама по себе имеет правильные размеры, а в конструкцию полочки. В изделии с длинной полочкой и чрезмерно глубокой проймой исправлять следует конструкцию полочки, а не спинки, несмотря на то, что баланс изделия восстанавливается и в том, и в другом случае. |
|  |  | Кручение рукава. В результате такого нарушения баланса локтевой шов располагается с внутренней стороны рукава, а передний перекат внизу рукава уменьшается. Менее заметен дефект, при котором рукава закручиваются внутрь. Исправление данного дефекта достигается только после восстановления запроектированного положения перекатов рукава путем устранения перекосов, возникших при стачивании локтевых срезов. Уточнить правильный баланс рукава можно на плоскости, располагая линию переднего переката рукава на одинаковых расстояниях от переднего шва рукава. |
|  |  | Отклонение рукава назад. Внешние признаки данного дефекта выявляются в виде поперечных заломов по переднему перекату и натяжения по локтевому перекату рукава. Положение рукава не соответствует положению опущенной руки в расслабленном состоянии. Отклонение рукавов в мужской одежде больше, чем в женской, что связано с развитием мускулатуры руки и осанкой фигуры. Исправляют дефект путем частичного или полного перемещения монтажных надсечек по пройме изделия, поднимают надсечки на пройме полочки и опускают на пройме спинки. Неравномерное распределение ткани по ширине рукава исправляется перемещением вершины оката. При этом ширина рукава перемещается в сторону, противоположную смещению оката. |
|  |  | Отклонение рукава вперед. Внешние признаки данного дефекта видны со стороны локтевого переката в виде поперечных заломов и со стороны переднего переката в виде натяжений. По сравнению с предыдущим рассматриваемый дефект менее заметен в одежде и почти не ощущается потребителем, поскольку большинство бытовых движений рук направлено вперед. Дефект устраняется перемещением монтажных надсечек проймы полочки вниз, а проймы спинки вверх, перемещение вершины оката приводит к сосредоточению ткани, по ширине рукава в стороне, противоположной направлению перемещения оката. |
|  |  | Удлинение передних половинок брюк. Внешнее проявление дефекта связано с образованием горизонтальных складок на передней половинке брюк и натяжений на задней. Масса, изделия сосредоточена на заднем участке тазобедренного пояса, на фигурах с выступающими ягодицами дефект особенно заметен. Внизу брюки смещаются не в сторону носка, а в сторону пятки, что считается недостатком в размещении ширины низа брюк. Для определения величины излишнего удлинения можно восстановить правильный баланс изделия с помощью заложенной на передней половинке брюк горизонтальной складки. Величина складки соответствует величине укорочения передней половинки брюк или удлинения задней половинки. Эту величину можно распределить на обе половинки брюк так, чтобы сокращение передней и удлинение задней половинки обеспечили равновесное состояние всего изделия. На рисунке показано, что сокращение переднего среза брюк приводит к увеличению кривизны бокового среза передней половинки и улучшению условий правильного облегания брюками боковой поверхности фигуры человека. На передней половинке прибавка на свободное облегание перераспределяется таким образом, что для выпуклых боковых поверхностей ноги создаются лучшие условия облегания. Преобразования задней половинки направлены на увеличение шагового выступа, приводящее к сокращению или исчезновению напряженных горизонтальных складок на передних половинках брюк. |
|  |  | Удлинение задней половинки брюк. Данный конструктивный недостаток брюк создает свободу движения ног, но внешний вид изделия со стороны спины ухудшается. Дефект выявляется в виде горизонтальных складок по всей длине задней половинки, особенно по линиям бедер и над икроножной мышцей. Внизу брюки смещаются в сторону передней части стопы. На фигурах с плоскими ягодицами дефект выявляется наиболее сильно. Общая величина нарушения баланса устанавливается закладыванием горизонтальной складки на задней половинке, которая восстанавливает равновесное положение всех частей брюк. Дефект становится менее заметным или вовсе исчезает при укорочении задней половинки, удлинении передней половинки на участке от линии талии до линии колена или при одновременном изменении обеих половинок брюк. На рисунке показан прием поворота опорных участков брюк вокруг боковых срезов с увеличением выпуклости бокового среза задней половинки и расширением выступа шагового среза передней половинки, что приводит к улучшению условий облегания изделием боковой поверхности ноги сзади и перераспределению прибавки на свободное облегание в шаговой части изделия. |
|  |  | Смещение линии сгиба передней половинки брюк в сторону бокового края изделия. Этот дефект возникает при удлинении шагового среза или укорочении бокового среза передней половинки брюк. Шаговая часть опускается при понижении монтажных надсечек по шаговой стороне задней половинки или подъеме аналогичных надсечек на передней половинке. Боковая часть подтягивается при повышении монтажной надсечки по боковой стороне задней половинки или понижении аналогичной надсечки передней половинки. Таким образом, смещение любой из монтажных надсечек по линии колена вызывает нарушение баланса брюк. Удлинение деталей изделия по линиям переднего и шагового срезов получается при ошибках в определении размеров опорной поверхности, в результате неправильных построения верхнего среза нижней части брюк и сочетания опорной поверхности с нижней частью, приводящих к сокращению длины бокового участка или удлинению шаговой стороны передней половинки брюк и другим технологическим нарушениям (растяжения переднего и шагового срезов, смещения контрольных монтажных надсечек и т.п.). Величину допущенной погрешности можно установить путем закладывания вспомогательной складки во время примерки изделия. Смещение надсечек в разных направлениях может вызвать некоторые затруднения в установлении соответствия между нарушением и исправляющим воздействием на деталь. Для правильного определения направления перемещения монтажной надсечки на передней половинке рекомендуется использовать прием возвращения переднего сгиба брюк в нормальное положение: если сгибы передних половинок расходятся, то шаговый срез передней половинки надо подтянуть, поэтому надсечка на задней половинке перемещается вверх или на передней половинке вниз. Для бокового среза аналогично, т.е. надсечка задней половинки опускается, а передней поднимается. |
|  |  | Смещение линии сгиба передней половинки в сторону шагового среза. По сравнению с предыдущим дефектом все погрешности конструкции брюк имеют противоположный характер. Сгибы передних половинок брюк смещаются внутрь в сторону шагового шва. Причинами такого смещения могут быть укорочение переднего и шагового срезов или удлинение бокового среза. В результате такого смещения линия колена и другие горизонтальные линии детали передней половинки брюк на плоскости превращаются в наклонные. В брюках, надетых на человека, эти наклонные линии превратятся в спиральные кривые, а линия сгиба передней половинки сместится в сторону шагового среза. Величина допущенной погрешности, как и в предыдущем случае, устанавливается закладыванием вспомогательной складки. В изделиях из тканей с хорошо заметным расположением уточных нитей погрешность можно определить по отклонению нитей от горизонтального положения. Для устранения дефекта линию сгиба передней половинки следует возвратить в нормальное положение. Удлинение шаговой стороны брюк достигается понижением монтажной надсечки на шаговом срезе задней половинки или повышением аналогичной надсечки на передней половинке. Укорочение боковой части брюк достигается подъемом монтажной надсечки на боковом срезе задней половинки или снижением аналогичной надсечки передней половинки. После внесения изменений следует проверить длину соединяемых срезов деталей брюк. |
| Дефекты VI группы не имеют заметных внешних проявлений, но выявляются во время движений человека. Например, излишне глубокая пройма, затрудняющая движение рук, незаметна при опущенных руках, а излишняя длина передних срезов брюк выявляется лишь при движениях ног. Показатели динамического соответствия изделия фигуре зависят также от прибавок на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер и т.д. Эти прибавки должны рассчитываться с учетом размеров тела человека в динамике, растяжимости и упругости материала одежды. Улучшение динамической характеристики одежды рекомендуется производить способом последовательного устранения дефектов во время примерки изделий. Для устранения этих дефектов иногда приходится перекраивать детали одежды, что приводит к укорочению и обужению изделия. Поэтому полное устранение таких дефектов достигается при изготовлении повторных образцов одежды. |  |  |
|  |  | Затруднение поднимания рук. Причиной дефекта являются излишне глубокая пройма и узкий рукав. Движение рук вперед затрудняется при смещении проймы в сторону спинки и отклонении рукава назад. Установить конкретную причину возникновения дефекта помогают дополнительные признаки появляющихся дефектов и места их расположения. Подъем рук при углубленной пройме сопровождается подъемом низа изделия в боковой части, а смещение проймы приводит к возникновению резких горизонтальных натяжений на спинке. Исправления выполняются в соответствии с установленной причиной. При сокращении глубины проймы используют припуски по низу изделия, а при переносе ее в сторону полочки — припуски по среднему срезу спинки. При отсутствии припусков на подгонку изделие следует выкроить заново с учетом необходимых исправлений. |
|  |  | Затруднение поднимания ног. Сдерживающее влияние брюк на движение ноги проявляется в виде натяжений на задней половинке и поперечных складок на передней половинке брюк. Возможной причиной такого дефекта может быть недостаточная длина среднего среза задней половинки брюк при излишней длине переднего среза брюк. Исправлять дефект рекомендуется путем поворота опорной поверхности брюк вокруг точек на боковом срезе деталей брюк. Перемещение вершины среднего шва помимо удлинения среднего среза приводит к увеличению ширины участка шагового среза задней половинки. Перемещение вершины бокового среза передней половинки увеличивает его кривизну, что сокращает величину складок по переднему срезу. |
| В процессе проектирования одежды возникает необходимость прогнозировать появление дефектов из-за отклонений конструктивных точек от оптимального положения, а с целью ослабления имеющихся в модельных образцах одежды недостатков можно проектировать дефекты-антагонисты. К таким дефектам относятся вертикальные и горизонтальные складки, левый и правый перекосы, недостаточная или избыточная объемная форма и величина баланса и др. Наиболее важные конструктивные точки располагаются на срезах опорных поверхностей деталей одежды и совпадают с монтажными контрольными точками по срезам деталей. Большинство конструктивных точек смещается в четырех разных направлениях: вверх, вниз, вправо, влево. На деталях спинки и полочки рассматривается 8 точек, а на деталях рукава и брюк — по 6...7 точек. Ниже перечислены дефекты одежды из-за отклонения конструктивных точек от оптимального положения. . |  |  |
| Вид нарушения:; Дефект посадки:. 1 - вершина среднего шва спинки. Удлиненный средний срез; Горизонтальная складка под воротником. Зауженная горловина спинки; Напряженные складки из-под воротника. Укороченный средний срез; Вертикальная складка под воротником. Расширенная горловина; Воротник отходит от шеи, изделие сваливается с плеч. 2 - вершина горловины спинки. Поднятие горловины; Слабина у вершины плечевого среза. Расширенная горловина; Воротник отходит от шеи. Понижение вершины горловины; Наклонные складки из-под проймы, складка под воротником. Зауженная горловина; Перекосы плечевых швов. 3 - плечевой шов спинки. Выпуклая форма шва; Искривленная форма плеча. Вогнутая форма шва; Натяжение в области лопаток. 4 - вершина проймы спинки. Поднятие вершины проймы; Наклонные складки к боковым швам. Расширение плечевого среза; Изделие сваливается с плеч. Понижение вершины проймы; Горизонтальная складка под воротником, излишняя посадка оката рукава. Зауженный плечевой срез; Натяжение в верхней части проймы спинки и оката рукава. 5 - пройма спинки. Недостаточная вогнутость среза проймы; Вертикальная складка у проймы. Чрезмерная вогнутость среза проймы; Горизонтальные морщины проймы и оката. 6 - вершина бокового шва спинки. Удлиненный боковой срез; Горизонтальные складки под проймой. Расширенная спинка; Вертикальные складки у проймы. Укороченный боковой срез; Затруднение поднимания рук. Зауженная спинка; Горизонтальные натяжения под проймой. 7 - монтажная надсечка на линии талии. Поднятие надсечки; Воротник отходит от шеи, натяжение в области лопаток, низ спинки отстает от фигуры, борта расходятся. Понижение надсечки; Горизонтальные складки по всей длине спинки, низ плотно прилегает к фигуре, борта заходят друг на друга. 8 - средний шов спинки. Недостаточная выпуклость; Натяжение в области лопаток, наклонные складки под проймой. Чрезмерная выпуклость в области лопаток; Вертикальная складка у среднего среза спинки. 9 - вершина проймы полочки. Поднятие вершины проймы; Слабина в боковой части полочки. Укорочение плечевого среза; Натяжение в верхней части проймы. Понижение вершины проймы; Слабина под воротником. Удлинение плечевого среза; Изделие сваливается с плеч. 10 - плечевой шов полочки. Выпуклый срез; Овальная форма плеча. Вогнутый срез; Седлообразная форма плеча. 11 - вершина горловины полочки. Поднятие горловины; Слабина под воротником, борта расходятся. Заужение горловины; Борта заходят друг на друга, вертикальная складка у проймы. Понижение горловины; Натяжение в верхней части полочки от горловины к пройме. Расширение горловины; Натяжение из-под воротника. Борта расходятся. 12 - линия полузаноса и борта. Чрезмерная выпуклость в области линии талии; Излишняя ширина полочки. Вертикальная складка у проймы. Недостаточная выпуклость в области линии талии; Обуженная полочка. Натяжение в области живота. 13 - монтажная надсечка бокового среза. Поднятие надсечки; Масса изделия сосредоточена на детали полочки. Борта заходят друг на друга. По всей спинке поперечные складки.. Понижение надсечки; Масса изделия сосредоточена на детали спинки. Косые заломы от проймы. Борта расходятся.. Зауженная полочка; Натяжение от бокового среза к борту. Расширенная полочка; Вертикальная складка у бокового среза. 14 - вершина бокового шва полочки. Поднятие вершины и среза проймы; Горизонтальные складки под проймой. Зауженная пройма; Натяжение у проймы спинки и оката рукава. Углубленная пройма; Затруднено поднимание рук. Расширенная пройма; Вертикальная складка у проймы спинки. 15 - нижняя часть проймы полочки. Чрезмерная вогнутость проймы; Натяжение у проймы и оката рукава. Недостаточная вогнутость проймы; Горизонтальная складка под проймой. 16 - боковая часть проймы полочки. Чрезмерная вогнутость проймы; Искривление линии проймы. Недостаточная вогнутость проймы; Излишняя ширина полочки. 17 - вершина локтевого шва верхней половинки рукава. Поднятие вершины локтевого среза; Поперечные заломы по локтевому перекату. Закручивание рукава внутрь. Зауженная верхняя половинка; Натяжение у локтевой части оката. Понижение вершины локтевого среза; Образование слабины у переднего переката. Расширенная верхняя половинка; Образование вертикальной складки у локтевого переката. 18 - вершина оката верхней половинки рукава. Повышение оката; Горизонтальные складки по окату. Понижение оката; Косые заломы от перекатов к вершине. Смещение в сторону переднего среза; Недостаточная ширина передней части. Вертикальная складка у локтевой части. Смещение к локтевому перекату; Недостаточная ширина локтевой части. Вертикальная складка в передней части. 19 - передняя монтажная надсечка оката рукава. Повышение надсечки; Перемещение низа рукава назад. Понижение надсечки; Перемещение низа рукава вперед. Расширенный окат; Вертикальная складка у переднего переката. Зауженный окат; Натяжение у переднего переката. 20 - вершина переднего шва верхней половинки рукава. Повышение среза; Вывертывание переднего шва наружу. Понижение среза; Закручивание низа рукава внутрь. Расширенная верхняя часть; Вертикальная складка в передней части. Зауженная верхняя часть; Натяжение переднего переката в подмышечной части. 21 - локтевой шов верхней половинки рукава. Уменьшение выпуклости среза; Фиксированные горизонтальные складки по локтевому перекату. Увеличение выпуклости среза; Вертикальная складка у локтевого переката. 22 - верхний участок нижней половинки рукава. Углубление среза; Образование слабины у перекатов рукава. Повышение среза; Натяжение от перекатов к вершине оката. 23 - вершина переднего шва передней половинки брюк. Удлинение переднего среза; Горизонтальные складки по банту брюк. Понижение переднего среза; Горизонтальные складки по боку брюк. Зауженная шаговая часть; Горизонтальные морщины под бантом брюк. Расширенная шаговая часть; Вертикальная складка у банта брюк. 24 - вершина бокового шва передней половинки брюк. Удлинение бокового среза; Горизонтальные складки боковой части над линией бедер. Укорочение бокового среза; Горизонтальные складки в передней части брюк. Смещение вершины в сторону бока; Вертикальная складка в шаговой части брюк. Смещение вершины в сторону переда; Вертикальная складка в боковой части брюк. 25 - боковой шов передней половинки брюк. Излишняя выпуклость среза; Вертикальная складка у боковой части брюк. Недостаточная выпуклость среза; Морщины на боковой части брюк. 26 - боковая монтажная надсечка передней половинки брюк на линии колена. Поднятие надсечки; Смещение передних сгибов внутрь. Понижение надсечки; Смещение передних сгибов наружу. 27 - шаговая монтажная надсечка передней половинки брюк. Поднятие надсечки; Смещение сгиба в сторону бока. Понижение надсечки; Смещение сгиба в сторону шага. 28 - вершина шагового шва передней половинки брюк. Удлиненный шаговый срез; Мягкие складки под бантом брюк. Обуженная шаговая часть; Напряженные морщины под бантом брюк. Понижение вершины; Затруднено поднимание ноги. Расширенная шаговая часть; Вертикальная складка под бантом брюк. 29 - передний шов брюк. Излишняя вогнутость среза; Напряженные морщины по переднему срезу. Недостаточная вогнутость среза; Вертикальная складка по переднему срезу. 30 - вершина среднего шва задней половинки брюк. Повышение среднего среза; Горизонтальные заломы по линии шага. Понижение среднего среза; Горизонтальные складки по боку брюк. Смещение вершины в сторону бока; Заужение боковой части из-за расширения шаговой части брюк. Смещение вершины в сторону шагового среза; Заужение шаговой части при расширении боковой части брюк. 31 - вершина бокового шва задней половинки брюк. Удлинение бокового среза; Образование мягких горизонтальных складок по боку брюк. Укорочение бокового среза; Образование излишней длины по среднему шву брюк. Смещение вершины в сторону бока; Сосредоточение прибавки на свободное облегание в шаговой части брюк. Смещение вершины в сторону шагового среза; Сосредоточение прибавки на свободное облегание в боковой части брюк. 32 - кривизна бокового шва задней половинки брюк. Излишняя кривизна; Вертикальная складка у боковой части. Недостаточная кривизна; Напряженные морщины по боковой части. 33 - боковая монтажная надсечка задней половинки брюк. Поднятие надсечки; Сгибы передних половинок брюк расходятся. Понижение надсечки; Сгибы передних половинок брюк заходят внутрь. 34 - шаговая монтажная надсечка задней половинки брюк. Поднимание надсечки; Сгибы передних половинок брюк внизу смещаются внутрь. Понижение надсечки; Сгибы передних половинок брюк внизу смещаются наружу. 35 - вершина шагового шва задней половинки брюк. Удлинение верхней части среза; Образование мягких горизонтальных складок на задней части брюк. Укорочение верхней части среза; Образование мягких горизонтальных складок на передней части брюк. Заужение шаговой части; Напряженные морщины под средним швом. Расширение шаговой части; Вертикальная складка у среднего шва. 36 - средний шов брюк. Недостаточная вогнутость среза; Вертикальная складка у среднего шва. Излишняя вогнутость среза; Напряженные морщины у среднего шва. |
| Поднятие надсечки; Воротник отходит от шеи, натяжение в области лопаток, низ спинки отстает от фигуры, борта расходятся. Понижение надсечки; Горизонтальные складки по всей длине спинки, низ плотно прилегает к фигуре, борта заходят друг на друга. 8 - средний шов спинки. Недостаточная выпуклость; Натяжение в области лопаток, наклонные складки под проймой. Чрезмерная выпуклость в области лопаток; Вертикальная складка у среднего среза спинки. 9 - вершина проймы полочки. Поднятие вершины проймы; Слабина в боковой части полочки. Укорочение плечевого среза; Натяжение в верхней части проймы. Понижение вершины проймы; Слабина под воротником. Удлинение плечевого среза; Изделие сваливается с плеч. 10 - плечевой шов полочки. Выпуклый срез; Овальная форма плеча. Вогнутый срез; Седлообразная форма плеча. 11 - вершина горловины полочки. Поднятие горловины; Слабина под воротником, борта расходятся. Заужение горловины; Борта заходят друг на друга, вертикальная складка у проймы. Понижение горловины; Натяжение в верхней части полочки от горловины к пройме. Расширение горловины; Натяжение из-под воротника. Борта расходятся. 12 - линия полузаноса и борта. Чрезмерная выпуклость в области линии талии; Излишняя ширина полочки. Вертикальная складка у проймы. Недостаточная выпуклость в области линии талии; Обуженная полочка. Натяжение в области живота. 13 - монтажная надсечка бокового среза. Поднятие надсечки; Масса изделия сосредоточена на детали полочки. Борта заходят друг на друга. По всей спинке поперечные складки.. Понижение надсечки; Масса изделия сосредоточена на детали спинки. Косые заломы от проймы. Борта расходятся.. Зауженная полочка; Натяжение от бокового среза к борту. Расширенная полочка; Вертикальная складка у бокового среза. 14 - вершина бокового шва полочки. Поднятие вершины и среза проймы; Горизонтальные складки под проймой. Зауженная пройма; Натяжение у проймы спинки и оката рукава. Углубленная пройма; Затруднено поднимание рук. Расширенная пройма; Вертикальная складка у проймы спинки. 15 - нижняя часть проймы полочки. |
| 15 - нижняя часть проймы полочки. Чрезмерная вогнутость проймы; Натяжение у проймы и оката рукава. Недостаточная вогнутость проймы; Горизонтальная складка под проймой. 16 - боковая часть проймы полочки. Чрезмерная вогнутость проймы; Искривление линии проймы. Недостаточная вогнутость проймы; Излишняя ширина полочки. 17 - вершина локтевого шва верхней половинки рукава. Поднятие вершины локтевого среза; Поперечные заломы по локтевому перекату. Закручивание рукава внутрь. Зауженная верхняя половинка; Натяжение у локтевой части оката. Понижение вершины локтевого среза; Образование слабины у переднего переката. Расширенная верхняя половинка; Образование вертикальной складки у локтевого переката. 18 - вершина оката верхней половинки рукава. Повышение оката; Горизонтальные складки по окату. Понижение оката; Косые заломы от перекатов к вершине. Смещение в сторону переднего среза; Недостаточная ширина передней части. Вертикальная складка у локтевой части. Смещение к локтевому перекату; Недостаточная ширина локтевой части. Вертикальная складка в передней части. 19 - передняя монтажная надсечка оката рукава. Повышение надсечки; Перемещение низа рукава назад. Понижение надсечки; Перемещение низа рукава вперед. Расширенный окат; Вертикальная складка у переднего переката. Зауженный окат; Натяжение у переднего переката. 20 - вершина переднего шва верхней половинки рукава. Повышение среза; Вывертывание переднего шва наружу. Понижение среза; Закручивание низа рукава внутрь. Расширенная верхняя часть; Вертикальная складка в передней части. Зауженная верхняя часть; Натяжение переднего переката в подмышечной части. 21 - локтевой шов верхней половинки рукава. Уменьшение выпуклости среза; Фиксированные горизонтальные складки по локтевому перекату. Увеличение выпуклости среза; Вертикальная складка у локтевого переката. |
| 22 - верхний участок нижней половинки рукава. Углубление среза; Образование слабины у перекатов рукава. Повышение среза; Натяжение от перекатов к вершине оката. 23 - вершина переднего шва передней половинки брюк. Удлинение переднего среза; Горизонтальные складки по банту брюк. Понижение переднего среза; Горизонтальные складки по боку брюк. Зауженная шаговая часть; Горизонтальные морщины под бантом брюк. Расширенная шаговая часть; Вертикальная складка у банта брюк. 24 - вершина бокового шва передней половинки брюк. Удлинение бокового среза; Горизонтальные складки боковой части над линией бедер. Укорочение бокового среза; Горизонтальные складки в передней части брюк. Смещение вершины в сторону бока; Вертикальная складка в шаговой части брюк. Смещение вершины в сторону переда; Вертикальная складка в боковой части брюк. 25 - боковой шов передней половинки брюк. Излишняя выпуклость среза; Вертикальная складка у боковой части брюк. Недостаточная выпуклость среза; Морщины на боковой части брюк. 26 - боковая монтажная надсечка передней половинки брюк на линии колена. Поднятие надсечки; Смещение передних сгибов внутрь. Понижение надсечки; Смещение передних сгибов наружу. 27 - шаговая монтажная надсечка передней половинки брюк. Поднятие надсечки; Смещение сгиба в сторону бока. Понижение надсечки; Смещение сгиба в сторону шага. 28 - вершина шагового шва передней половинки брюк. Удлиненный шаговый срез; Мягкие складки под бантом брюк. Обуженная шаговая часть; Напряженные морщины под бантом брюк. Понижение вершины; Затруднено поднимание ноги. Расширенная шаговая часть; Вертикальная складка под бантом брюк. |
| 29 - передний шов брюк. Излишняя вогнутость среза; Напряженные морщины по переднему срезу. Недостаточная вогнутость среза; Вертикальная складка по переднему срезу. 30 - вершина среднего шва задней половинки брюк. Повышение среднего среза; Горизонтальные заломы по линии шага. Понижение среднего среза; Горизонтальные складки по боку брюк. Смещение вершины в сторону бока; Заужение боковой части из-за расширения шаговой части брюк. Смещение вершины в сторону шагового среза; Заужение шаговой части при расширении боковой части брюк. 31 - вершина бокового шва задней половинки брюк. Удлинение бокового среза; Образование мягких горизонтальных складок по боку брюк. Укорочение бокового среза; Образование излишней длины по среднему шву брюк. Смещение вершины в сторону бока; Сосредоточение прибавки на свободное облегание в шаговой части брюк. Смещение вершины в сторону шагового среза; Сосредоточение прибавки на свободное облегание в боковой части брюк. 32 - кривизна бокового шва задней половинки брюк. Излишняя кривизна; Вертикальная складка у боковой части. Недостаточная кривизна; Напряженные морщины по боковой части. 33 - боковая монтажная надсечка задней половинки брюк. Поднятие надсечки; Сгибы передних половинок брюк расходятся. Понижение надсечки; Сгибы передних половинок брюк заходят внутрь. 34 - шаговая монтажная надсечка задней половинки брюк. Поднимание надсечки; Сгибы передних половинок брюк внизу смещаются внутрь. Понижение надсечки; Сгибы передних половинок брюк внизу смещаются наружу. 35 - вершина шагового шва задней половинки брюк. Удлинение верхней части среза; Образование мягких горизонтальных складок на задней части брюк. Укорочение верхней части среза; Образование мягких горизонтальных складок на передней части брюк. Заужение шаговой части; Напряженные морщины под средним швом. Расширение шаговой части; Вертикальная складка у среднего шва. 36 - средний шов брюк. Недостаточная вогнутость среза; Вертикальная складка у среднего шва. Излишняя вогнутость среза; Напряженные морщины у среднего шва. |
| В конструкциях одежды должны учитываться особенности телосложения фигур, если отклонения фигур от нормы достигают значительных размеров. Критическая величина искажения конструкции изделия зависит от многих факторов: свойств тканей, особенностей конструкции изделия, вида одежды, модельных особенностей примеряемого образца, технологии обработки и т.п. В нашем описании рассматриваются рекомендации по учету особенностей телосложения для сутулой, перегибистой и полной фигур, фигур с высокими и низкими плечами. В литературе даны разные приемы преобразования лекал деталей одежды для людей различного телосложения. С нашей точки зрения, такие преобразования будут более эффективными на стадии разработки плоских шаблонов внешнего вида деталей одежды. Наши исследования показали, что плоская форма деталей кроя спинки, полочки, половинок брюк, полотнищ юбок должна преобразоваться в объемную форму, когда детали становятся частями изделия. После создания объемной формы совмещение деталей изделия с плоскостью становится возможным только для некоторых участков изделия после перегибания его через наиболее выступающую точку деталей спинки или полочки. Наибольшая кривизна наблюдается у сформованной детали у линии сгиба, к срезам деталей кривизна уменьшается. Исходя из этого, мы считаем, что такие преобразования можно выполнять на деталях одежды, близких по форме к конструктивным полосам и поясам, или во время подгонки уже сформованных деталей, но не в плоских лекалах, так как на этой стадии наряду с полезными изменениями в конструкцию вносятся искажения по срезам деталей. Ниже описываются изменения конструкции бокового участка деталей изделия, от которого в основном зависит посадка одежды. В этом случае обнаруживается прямая зависимость между строением фигуры и контуром соответствующей развертки ее поверхности. На этих боковых участках разверток находятся важнейшие конструктивные точки, положение которых определяет качество посадки одежды на фигуре человека. Уровень вершин плечевых срезов определяет переднезадний баланс, от положения плечевых точек проймы зависит боковой баланс, а от смещения опорной поверхности изделия относительно нижних частей изделия зависит равномерность распределения прибавки на свободное облегание. В подобии между указанными контурами боковой части разверток и профилем фигуры можно убедиться путем непосредственного наблюдения сформованной детали на фоне плоского отображения фигуры человека в соответствующей проекции. Наши исследования показывают, что использование прямого соответствия и подобия между линиями сгиба детали и контурами фигур является важным фактором обеспечения хорошей посадки одежды на фигуре. На сутулой фигуре одежда, предназначенная для фигуры нормального или перегибистого телосложения, имеет плохую посадку. Дефекты одежды связаны с нарушением баланса изделия и неправильным положением проймы: масса одежды сосредоточена на спинке, а полочка опускается. Нижние части изделия закручиваются по спирали: середина спинки отстает от фигуры, боковые швы смещены назад, в сторону спинки, борта расходятся. Под рукавом возникают наклонные заломы от линии талии. При излишней ширине полочки ширина спинки недостаточна. Воротник сзади отходит от шеи. Целесообразные изменения конструкции боковой части изделия должны быть направлены на удлинение, расширение и увеличение кривизны спинки, уменьшение отклонения отрезной боковой части от первоначального положения, выпрямление, укорочение и заужение полочки. Наиболее важным элементом обеспечения хорошей посадки следует считать образование выпуклой формы. Стремление добиться хорошей посадки спинки только путем ее удлинения на практике приводит к образованию горизонтальной свободной складки под воротником. В то же время на сформованной спинке такая складка не появляется даже после подъема рук. |  |  |
|  | При небольшой сутулости фигуры можно уточнять контуры одной детали спинки, а при значительной сутулости исправляют все детали изделия (спинку, отрезную боковую часть и полочку). Полезно обратить внимание на общую направленность изменений всех деталей по часовой стрелке для правой стороны: увеличение выпуклости спинки, удлинение ее, перемещение границ проймы, выпрямление отрезной боковой части, понижение и заужение полочки. |  |
|  | В одежде, спроектированной на нормальную или сутулую фигуру, но надетой на перегибистую, обнаруживаются следующие недостатки: горизонтальные свободные складки под воротником и по всей длине спинки, излишне плотное прилегание внизу, перемещение боковых швов вперед, заход бортов друг за друга, расширение спинки, заужение полочки. Исправление конструкции изделия на перегибистую фигуру заключается в увеличении баланса и смещении проймы в сторону спинки. При этом заужается и укорачивается спинка, увеличивается отклонение боковой отрезной части от первоначального положения, удлиняется и расширяется полочка. Общее направление всех изменении для правой половины изделия — против движения часовой стрелки. Исправление недостатка достигается путем уменьшения выпуклости спинки. Увеличенная выпуклость полочки легко поддерживается прокладкой из бортовой или клеевой ткани. Для повышения формоустойчивости рекомендуется использовать разработанный в МТИЛПе А. Д. Клепцовым способ закрепления объемной формы приклеиванием второго слоя клеевого материала с отклонением нитей основы на угол 30—40°. Определение уровня плечевых точек в чертежах деталей одежды является одной из наиболее сложных задач конструирования. Применяемые способы определения высоты плеч дают значительную погрешность. При использовании проекционных измерений высоты плеч не учитываются длина плечевого ската, разворот плеч и кривизна опорной поверхности, от которых зависит положение плечевой точки в конструкции детали. Размерный признак «высота плеча косая» также не обеспечивает получения точного положения плечевой точки на чертеже детали, так как при его измерении по кратчайшей линии не захватывается выступающая точка лопатки. Для более точного определения бокового баланса приходится учитывать по крайней мере 3 фактора: скос плечевых срезов, величину проектируемого угла сутюживания и величину изгибания исходных осей координат, в которых производят измерения, ибо на поверхностях двойной кривизны криволинейные пространственные оси превращаются на развертке в плоские криволинейные оси. Без учета этой кривизны нельзя правильно рассчитать положение плечевых точек в чертежах деталей одежды. Эта проблема может быть решена объективными методами разработки разверток. |  |
|  | В одежде, предназначенной для фигуры нормального телосложения, но надетой на фигуру с низкими плечами, обнаруживаются слабина и горизонтальные мягкие складки под проймой, плотное прилегание боковых швов, борта, Стороны шлицы заходят друг за друга, а при отсутствии шлицы спинка отстает от фигуры. Такое сочетание недостатков характерно для потери бокового баланса. Дефект устраняется способом закладывания вспомогательной складки, при которой восстанавливается равновесное состояние детали. Наибольшая величина складки выявляется под проймой, а к краям деталей складки исчезают. Для исправления дефекта следует изменить положение всех точек опорной поверхности, а не только плечевых точек. Изменения конструкции деталей верхней части изделия показаны на рисунке. |  |
|  | В одежде, предназначенной для фигуры нормального телосложения, но надетой на фигуру с высокими плечами, масса всего изделия сосредоточена на крайних участках плеч, под воротником возникает слабина, переходящая в горизонтальную мягкую складку, боковые швы отходят от фигуры, борта и шлицы расходятся. Такие же дефекты наблюдаются при применении излишне высоких плечевых прокладок. Величина нарушения бокового баланса устанавливается по величине вспомогательной складки, которая позволяет восстановить утраченное равновесие детали. Наибольшая величина складки выявляется по краям деталей. Изменение конструкции деталей одежды для фигуры с высокими плечами удобнее выполнять путем удлинения боковой части изделия. В лекалах предпочитают изменять положение плечевых точек, так как при этом не изменяется длина изделия. Изменение бокового баланса влияет на конфигурацию воротника, поскольку кривизна опорной поверхности для фигуры с высокими плечами требует большей длины отлетной части воротника, а для фигуры с низкими плечами — меньшей длины. |  |
|  | Одежда, надетая на полную фигуру с выступающим животом, излишне плотно прилегает в области живота, и вздергивается низ изделия. Детали полочки для полной фигуры должны расширяться и удлиняться в области талии. Рекомендации по преобразованию лекал даны на рисунке. Достаточная величина «выпуклости на живот» обеспечивается вытачкой в прорезном кармане или вертикальной вытачкой в сторону низа, которая обычно прикрывается накладным карманом. |  |
| Неправильное определение формы отрезной боковой части полочки приводит к появлению дефектов. При проектировании среднего шва на верхней половинке рукава объемная форма оката может создаваться конструктивным путем при значительном сокращении величины посадки по окату рукава. Форма срезов частей рукава такая же, как у конструктивных полос руки. Нарушение этого условия искажает объемную форму оката. | В женской одежде, предназначенной для фигуры нормального телосложения, но надетой на фигуру с увеличенными размерами грудных желез, выявляются излишне плотное прилегание полочки в верхней части и наклонные угловые заломы около проймы. Для правильного оформления лекал рекомендуется использовать соответствие между силуэтом фигуры в профиль и боковой стороной вытачки. Увеличение раствора вытачки показано на рисунке. Увеличение угла раствора вытачки сопровождается расширением полочки. Аналогичный прием можно использовать для корректирования конструкции одежды для фигуры с небольшими размерами грудных желез. Проектирование кокеток, отрезных стоек воротников, отрезных боковых частей полочек, среднего шва на верхней половинке рукава и других конструктивных сечений позволяет разрабатывать развертки деталей, по форме приближающиеся к форме конструктивных поясов и полос. Объединение мелких деталей в одну цельнокроеную деталь имеет свои преимущества: исключаются припуски на швы, часто улучшается укладываемость деталей в раскладках, улучшаются условия для механизации и автоматизации изготовления одежды благодаря исключению трудоемких операций стачивания и обработки срезов. Рассмотрим некоторые примеры конструкций деталей одежды. Контуры кокетки отличаются от контуров верхней части цельнокроеной детали спинки. Угол сутюживания должен полностью переходить в нижний срез кокетки, а скос плечевого среза уменьшается на величину изменения угла сутюживания. Нарушение этого условия приводит к появлению угловых заломов. Проектирование отрезной боковой части полочки позволяет приближать конфигурацию этой детали к конфигурации конструктивной полосы. Такое решение улучшает условия подгонки одежды по фигуре человека и исключает влажно-тепловую обработку деталей одежды. |  |
| Рассмотрим построение конструкций юбок на фигуры с выступающими бедрами и ягодицами. На фигуре с расширенными бедрами юбка чрезмерно плотно прилегает к боковой части вверху, а низ изделия вздергивается. Раствор вытачек недостаточен. Уточнение конструкции юбки для фигуры с расширенными бедрами показано на рисунке с лева. Ширину юбки по линии бедер увеличивают с учетом изменения обхвата бедер, а раствор боковой вытачки — по разности измерений Ш.б. — Ш.т.б. + П.б., где Ш.б. — ширина участка линии бедер, Ш.т.б. — ширина бокового участка по линии талии, Ш.б. — прибавка по линии бедер на данном участке. На фигуре с выступающими ягодицами юбка сзади излишне плотно прилегает к опорной поверхности, а внизу вздергивается. Спереди она обтягивает колени. В этом случае должен увеличиться раствор заданной вытачки в результате перераспределения суммы раствора вытачек или расширения изделия на рисунке с права. Ш.я. — ширина ягодиц, Ш.т.з. —ширина заднего участка по линии талии. Применение конструктивных сечений оказывает большое влияние на изменение конфигурации детали и проявление дефектов посадки одежды. Когда линии швов модельного образца близки к контурам конструктивных поясов или полос, появляется возможность разработки технологичной конструкции одежды, исчезает необходимость применения влажно-тепловой обработки. В изделиях без бортов по-особому проявляются балансовые дефекты. Увеличение длины полочки (например, переда женского платья) вызывает образование слабины и горизонтальных мягких складок в верхней части изделия и плотное прилегание к ногам нижней части, а укорочение приводит к образованию наклонных заломов в верхней части платья и отставанию нижней части одежды от ног. |  |  |