Приложение 1. Измерения типовой фигуры женщины для построения конструкции плечевых и поясных изделий. Размер 164-96-104, вторая полнотная группа.

| № размерного признака | Наименование измерений | Условное обозначение | Размер, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Высота ключичной точки | ВК.Т | 135,4 |
| 4 | Высота точки основания шеи | ВТ.О.Ш | 139,9 |
| 5 | Высота плечевой точки | ВП.Т | 134,7 |
| 6 | Высота сосковой точки | ВС.Т | 119,1 |
| 7 | Высота линии талии | ВЛ.Т | 103,2 |
| 9 | Высота коленной точки | ВК | 45,4 |
| 10 | Высота шейной точки | ВШ.Т | 141,0 |
| 11 | Высота заднего угла подмышечной впадины | ВЗ.У | 123,6 |
| 12 | Высота подъягодичной складки | ВП.С | 73,6 |
| 14 | Полуобхват груди первый | СГ1 | 45,9 |
| 13 | Полуобхват шеи | СШ | 18.5 |
| 15 | Полуобхват груди второй | СГ2 | 50,4 |
| 16 | Полуобхват груди третий | СГ3 | 48 |
| 17 | Полуобхват груди четвертый | СГ4 | 41,6 |
| 18 | Полуобхват талии | СТ | 38,0 |
| 19 | Полуобхват бедер с учетом выступа живота | СБ | 52,0 |
| 20 | Полуобхват бедер без учета выступа живота | СБ1 | 50,5 |
| 21 | Обхват бедра | ОБЕД | 58,4 |
| 25 | Расстояние от линии талии до пола сбоку | ДСБ | 106,1 |
| 26 | Расстояние от линии талии до пола спереди | ДСП | 104,2 |
| 27 | Длина ноги по внутренней поверхности | ДН | 76,5 |
| 28 | Обхват плеча | ОП | 30,3 |
| 29 | Обхват запястья | ОЗАП | 16,5 |
| 31 | Ширина плечевого ската | ШП | 13,3 |
| 34 | Высота проймы спереди (от шейной точки до линии ОГ1) | ВПР.П | 25,2 |
| 35 | Высота груди | ВГ | 35,5 |
| 35' | Высота груди от точки основания шеи | ВГ1 | 26,6 |
| 35'' | Высота груди вторая (от линии обхвата груди первого) | ВГ2 | 10,3 |
| 36 | Длина талии спереди (от шейной точки) | ДТ.П | 52,9 |
| 38 | Дуга через высшую точку плечевого сустава | ДП | 31,6 |
| 39 | Высота проймы сзади (от шейной точки до линии ОГ1, и ОГ2 ) | ВПР.З | 17,9 |
| 40 | Длина спины до талии (от шейной точки с учетом выступа лопаток) | ДТ.С | 40,3 |
| 41 | Высота плеча косая | ВП.К | 43,6 |
| 43 | Длина спины до талии (от точки основания шеи) | ДТ.С1 | 43,3 |
| 44 | Дуга верхней части туловища через точку основания шеи | ДТ.Т | 87,3 |
| 45 | Ширина груди | ШГ | 17,3 |
| 45' | Ширина груди большая | ШГ.Б | 20,7 |
| 46 | Расстояние между центрами грудных желез | ЦГ | 10,1 |
| 47 | Ширина спины | ШС | 18,3 |
| 50 | Обхват колена в согнутом положении ноги | ОК.С | 38,7 |
| 53 | Плечевой диаметр | dП.Л | 37,2 |
| 54 | Поперечный диаметр шеи | dШ | 11,5 |
| 55 | Поперечный диаметр талии | dТ | 25,0 |
| 56 | Поперечный диаметр бедер | dБ | 34,6 |
| 57 | Передне-задний диаметр руки | DП.З.Р | 11,0 |
| 58 | Диаметр обхвата груди второго | dП.З.Г | 26,1 |
| 61 | Длина талии спереди (от точки основания шеи) | ДТ.П1 | 44,0 |
| 62 | Длина руки до локтя | ДР.ЛОК | 32,0 |
| 68 | Длина руки до запястья | ДР.ЗАП | 55,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 70 | Длина от шейной точки до колена | ДШ.К | 95,6 |
| 74 | Положение корпуса | ПК | 6,3 |
| 78 | Глубина талии первая | ГТ1 | 5,1 |
| 79 | Глубина талии вторая | ГТ2 | 5,4 |

Приложение 3. Сводная таблица рабочей силы, оборудования

и занимаемой площади экспериментального цеха.

| Наименование отделения | Этап разработки модели | Количество рабочих, чел. |  | Оборудование |  |  |  | коэффициент использования площади, | Площадь участка цеха, F, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчётное, NР | фактическое, NФ | Наименование | Габариты, м |  | Количество, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Конструкторское отделение | 1.1. Создание модели | 0,98 | 1 | Стол модельера | 1,3 | 1,0 | 1 |  |  |
|  | 1.2. Разработка конструкции | 0,79 | 1 | Стол конструктора | 1,5 | 1,0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Манекен | Диаметр 0,5 |  | 2 |  |  |
|  | 1.3. Разработка технологии | 1 | 1 | Стол технолога | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф для документации | 1,5 | 0,8 | 1 |  |  |
| Итого: |  |  | 3 |  |  |  | 6 | - | 20 |
| 2. Швейное отделение | 2.1. Нормирование расхода материалов | 0,57 | 1 | Стол нормировщика | 1,3 | 1,0 | 1 |  |  |
|  | 2.2. Изготовление экспериментальных раскладок лекал |  |  | Стол для выполнения экспериментальных раскладок лекал | 6,0 | 1,7 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф для документации | 1,5 | 0,8 | 1 |  |  |
|  | 2.3. Раскрой образцов |  |  | Стол для раскроя образцов | 3,0 | 1,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Стеллаж для кроя и полуфабрикатов | 1,5 | 0,55 | 1 |  |  |
|  | 2.4. Изготовление образцов | 0,64 | 1 | Универсальная швейная машина | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Оверлок | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Петельная машина | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Пуговичная машина | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Утюжильный стол с утюгом | 1,4 | 0,7 | 1 |  |  |
|  | 2.5. Хранение образцов | - | - | Кронштейн для хранения образцов | 2,0 | 0,6 | 4 |  |  |
| Итого: |  | 1,21 | 2 |  |  |  | 14 | 0,5 | 53,97 |
| 3. Лекальное отделение | 3.1. Изготовление лекал | 0,51 | 1 | Стол лекальщика | 2,0 | 1,0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Машина для вырезания наружных контуров лекал ВЛН-2 | 1,8 | 1,0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Машина для высекания внутренних контуров лекал ВЛВ-1 | 1,04 | 0,65 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Станок для клеймления срезов лекал КЛС-1 | 1,1 | 0,7 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Машина для пробивания трафаретов (настольная) со столом | 1,6 | 0,9 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Машина для измерения площадей лекал ИЛ | 3,8 | 1,3 | 1 |  |  |
|  | 3.2. Хранение лекал | - | - | Кронштейн поворотный для лекал | 0,7 | 1,6 | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,4 | 31,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Лаборатория испытания материалов | 4.1. Испытания материалов |  |  | Разрывная машина для ткани и ниток |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор для определения усадки | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор для определения износостойкости | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор для определения драпируемости | - | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор для определения прочности окраски к сухому и мокрому трению | - | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Технические весы | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Утюжильный стол с утюгом | 1,4 | 0,7 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Канцелярский стол | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф для документации | 1,5 | 0,8 | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 9 | 0,5 | 10,12 |
| Итого по цеху: |  | 4,49 | 6 |  |  |  | 36 |  | 115,96 |

Приложение 2. Базовая конструкция жакета полуприлегающего силуэта. Размер 164—96—104.

| Номер системы | Отрезок | Формула | Исходная величина отрезка | Прибавка |  |  | Величина отрезка в готовом изделии | Припуск технологический | Прибавка общая | Величина отрезка в чертеже |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на свободу | на пакет | конструктивная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /A-B/ | ПС | ПП | ПК=ПС+ПП | /A-B/+ПК | ПТ | П=ПК+ПТ | /A-B/+П |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Спинка и перед БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11—91 | Т40+(Т7—Т12)+П | 69,90 | 1,04 | 0,35 | 1,39 | 84,29 | 0,71 | 2,10 | 85,0 |  |
| 2 | 11—21 | 0,3*Т40+П | 12,10 | 0,90 | 0,35 | 1,25 | 13,35 | 0,13 | 1,38 | 13,50 |  |
| 3 | 11—31 | Т39+П | 17,90 | 0,90 | 0,35 | 1,25 | 19,15 | 0,19 | 1,41 | 19,30 |  |
| 4 | 11—41 | Т40+П | 40,30 | 0,90 | 0,35 | 1,25 | 41,55 | 0,41 | 1,66 | 41,95 |  |
| 5 | 41—51 | 0,65*(Т7-Т12)+П | 19,25 | — | — | — | 19,25 | 0,19 | 0,19 | 19,45 |  |
| 6 | 31—33 | 0,5*Т47+П | 18,30 | 0,60 | 0,25 | 0,85 | 19,15 | 0,20 | 1,05 | 19,35 |  |
| 7 | 33—35 | Т57+П | 11,00 | 2,90 | 0,55 | 3,45 | 14,45 | 0,15 | 3,60 | 14,60 |  |
| 8 | 35—37 | 0,5*(Т45+Т15-1,2-Т14)+П | 21,20 | 0,50 | 0,65 | 1,15 | 22,35 | 0,25 | 1,40 | 22,60 |  |
| 9 | 31—37 | /31—33/+/33—35/ +/35—37/ | 50,50 | 4,00 | 1,45 | 5,45 | 55,95 | 0,60 | 6,05 | 56,55 |  |
| 10 | 37—47 | Т40-Т39+П | 22,40 | — | — | — | 22,40 | 0,22 | 0,22 | 22,60 |  |
| 11 | 47—57 | 0,65*(Т7-Т12)+П | 19,25 | — | — | — | 19,25 | 0,19 | 0,19 | 19,45 |  |
| 12 | 47—97 | Т7—Т12+П | 29,60 | 1,00 | — | 1,00 | 43,60 | 0,30 | 1,30 | 43,90 |  |
| 13 | 33—13 | 0,49*Т38+П | 15,50 | 0,30 | 0,942 | 1,24 | 16,74 | 0,17 | 1,41 | 16,90 |  |
| 14 | 35—15 | 0,43*Т38+П | 13,60 | 0,30 | 1,042 | 1,34 | 14,94 | 0,15 | 1,49 | 15,10 |  |
| 15 | 33—33 | П |  | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 4,50 | — | 4,50 | 4,50 |  |
| 16 | 35—351 | П |  | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 4,50 | — | 4,50 | 4,50 |  |
| 17 | 331—341 | 0,62*/33—35/+а17 |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 | а17 = 0,7 |
| 18 | 351—341 | 0,38*/33—35/+а18 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 | а18 = 0,7 |
| 19 | 331—332 | 0,62*/33—35/+а19 |  |  |  |  |  |  |  | 10,05 | а19 = 1,0 |
| 20 | R 332—342 | 0,62*/33—35/+а19 |  |  |  |  |  |  |  | 10,05 |  |
| 20.1 | R 341—342 | 0,62*/33—35/+а19 |  |  |  |  |  |  |  | 10,05 |  |
| 20.2 | Дуга 341-332 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 351—352 | 0,38*/33—35/—а21 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 | а21 = 0,7 |
| 22 | R 352—343 | 0,38*/33—35/— а21 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |
| 22.1 | R 341'—343 | 0,38*/33—35/— а21 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.2 | 341'—352 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 41—411 | 041 | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
| 25 | 51—511 | 051 | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
| 26 | 91—911 | 091 | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
| 27 | 11—12 | 0,18*Т13+П | 6,65 | 0,15 | 0,50 | 0,65 | 7,30 | -0,20 | 0,45 | 7,10 |  |
| 28 | 11—112 | 6,25*/11—12/ |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
| 29 | 12—121 | 0.07*Т13+П4 | 2,60 | (0,3— 0,9) | (0,55— 0,35) | -0,40 | 2,20 | — | -0,40 | 2,20 |  |
| 30 | 13—14 | 3,5—0,08*Т47 | 0,55 | — | — | — | 0,55 |  |  | 0,55 |  |
| 31 | 121—122 | 0,4*/121—14/ |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| 32 | 31—32 | 0,17*Т47+П | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  | 0,50 | 6,70 | П = 0,5*П31—33 |
| 33 | 122—22 | (0,4…0,5)*/122— 32/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 122—22—122' | 34-1,7*tпп-0,9ПС31-33 | 13,5° |  |  |  | 10,4° 5 |  |  | 10,4° |  |
| 35 | R 122—14' | 122'—14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | R22—141 | 22—14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | R I21—141 | 121—14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | R 22—123 | 22—123' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 121—113 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | 11—113 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | R 121-114 | /121—113/-a39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | R 112—114 | /121—113/-а39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 121—112 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 14'—342' | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | 332—342' | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | R 14'—342'' | 14'—342' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Дуга 332—14' | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 47—46 | 0,5*Т46+П | 10,20 |  |  |  | 10,20 |  | 0,70 | 10,90 | П = 0,5*П35—37 |
| 47 | 46—36 | Т36—Т35+П | 17,40 | — | — | — | 17,40 | 0,15 | 0,15 | 17,55 |  |
| 48 | 36—371 | 47—46 |  |  |  |  |  |  |  | 10,90 |  |
| 49 | 36—372 | Т35—Т34+П | 10,30 |  |  |  | 10,30 |  | 0,70 | 11,00 | П = 0,5*П35—37 |
| 50 | R 36—372' | 36—372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | 372—372' | 0,5*(Т15-1,2— Т14) | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  | 3,90 |  |
| 50.2 | R 36—371' | 36—371 |  |  |  |  |  |  |  | 10,90 |  |
| 51 | 371'—361 | 0,18*T13+П | 6,65 | 0,20 | 0,65 | 0,85 | 7,50 | — | 0,85 | 7,50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | R 36—16 | Т44-(Т40+0,07*Т13)-(Т36-Т35)+П | 27,00 | 0,40 | 0,65 | 1,05 | 28,05 | 0,30 | 1,35 | 28,35 |  |
| 53 | R 16—14'' | 121—14 (с чертежа спинки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 16—161 | 0,205*Т13+П | 7,60 | 0,30 | 0,65 | 0,95 | 8,55 | — | 0,95 | 8,55 |  |
| 55 | 16—171 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | 17-171 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | R 16—172 | 16—171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | R 17—172 | 16—171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Дуга 17—16 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 14''—343'- | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | 352—343' | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | R 14''—343'' | 14''—343' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | R 352—343'' | 14''—343' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Дуга 352—14'' | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 411—470 | 0,5*Т18+П | 38,00 | 5,00 | 2,95 | 7,95 | 45,95 | 0,45 | 8,41 | 46,40 |  |
| 62 | 511—570 | 0,5*Т19+П | 52,00 | 3,00 | 2,20 | 5,20 | 57,20 | 0,56 | 5,77 | 57,75 |  |
| Спинка и перед ИМК (рис. 2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | 470—47 (dт) | /31—37/-(/41—411/+/411—470/) |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |  |
| 62.2 | 570—57 (dб) | /31—37/—(/51—511/ + /511—570/) |  |  |  |  |  |  |  | -1,70 |  |
| 62.3 | 351—346 | По модели |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 62.4 | 441—442 | Т25-Т26-0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 62.5 | 411—412 | 0,08*dт |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
| 62.6 | 430—431 | 0,25*dт |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |
| 62.7 | 430—431' | 0,17*dт |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  |
| б2.8 | 442—443 | 0,07*dт |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
| 62.9 | 442—443' | 0,07*dт |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
| 62.10 | 46—461 | 0,18*dт |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |
| 62.11 | 46—461' | 0,18*dб |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |
| 62.12 | 53—531 | 0,25*dб+0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
| 62.13 | 53—531' | 0,25*dб+0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
| 62.14 | 541—542 | 0,125*dб -1,3 |  |  |  |  |  |  |  | -1,50 |  |
| 62.15 | 541'— 542' | 0,125*dб-1,3 |  |  |  |  |  |  |  | -1,50 |  |
| 62.16 | 56—561 | 0,125*dб+0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
| 62.17 | 56—561' | 0,125*dб+0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 63 |  | Расчетные параметры проймы и оката рукава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | ДП | 0,93*Т38+(П33-13+П35-15)+0,57*(Т57+П33-35)+2*/33—331/ |  |  |  |  |  |  |  | 49,60 |  |
| 63.2 | ПОР | Н*ДП=0,07*49,6 |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 |  |
| 63.3 | ДОР | (1+Н)*ДП=1,07*49,6 |  |  |  |  |  |  |  | 53,07 |  |
| Рукав БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 331—351 | 33—35 |  |  |  |  |  |  |  | 14,60 |  |
| 65 | 331—341 | 0,62*/33—35/+а17 |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 |  |
| 66 | 351—341' | 0,38*/33—35]—a18 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |
| 67 | 331—332 | 0,62*/33— 35/+a19 |  |  |  |  |  |  |  | 10,05 |  |
| 68 | R 332—342 | 0,62*/33—35/+а19 |  |  |  |  |  |  |  | 10,05 |  |
| 68.1 | R 341—342 | 0,62*/33—35/+a19 |  |  |  |  |  |  |  | 10,05 |  |
| 68.2 | Дуга 341—332 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 351—352 | 0,38*/33—35/—a21 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |
| 70 | R352—343 | 0,38*/33— 35/— a21 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |
| 70.1 | R341'—343 | 0,38*/33—35/— a21 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |
| 70.2 | Дуга 341’—352 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 351—333 (ШОР) | Т57+4,5+П | 15,50 | 2,50 | 0,65 | 3,15 | 18,65 | 0,20 | 3,35 | 18,85 |  |
| 72 | 333—13 (ВОР) | 0,885*ДОР 0,25-(ШОР/ДОР)2 |  |  |  |  |  |  |  | 16,60 |  |
| 73 | 13—14 | 0,45*/351—333/ |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
| 74 | 13—141 | 0,73*/351— 333/ |  |  |  |  |  |  |  | 13,75 |  |
| 75 | 15—141' | 15—141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 141'—353 | 0,5*/141'—343/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | R 353—354 | 353—343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 141—142 | 141—15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 14—143 | 0,5*/14—141/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 13—131 | 0,3*/333-13/ |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 |  |
| 82 | 131—344 | 0,5*/131—342/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | R344—345 | 344—342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 13—133 | 13—133' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 133—134 | 0,5*/133—131/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 133—144 | 0,5*/133—14/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 2° |  |  |  | 2° |  |  | 2° |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88 | 13—333—93 | Т33—/121—14/+П | (68,90—…) | 3,90 | 1,207 | 5,10 | 60,00 | 0,60 | 5,70 | 60,60 |  |
| 89 | 13—333—43 | T32—/121—14/+П | (45,30—…) | 1,70 | 1,20 | 2,90 | 34,20 | 0,30 | 3,20 | 34,50 |  |
| 90 | 95—931 | 0,5*Т29+П | 8,25 | 4,00 | 1,25 | 5,25 | 13,50 | 0,15 | 5,40 | 13,65 |  |
| 91 | 95—94 | 0,5*/95—931/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 931—932 | 0,5*/93—931/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 45—451 | К |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Шлица в среднем шве спинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина шлицы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Шлицу строят, начиная от линии низа. По линии низа откладывают влево отрезок, равный ширине шлицы, затем вверх откладывают высоту шлицы |
|  | Длина шлицы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Воротник пиджачного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
|  | 121— С1 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. С1 строят на продолжении плечевого среза |
|  | С1Л | К |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. Л находят на линии края борта, контур лацкана и конца воротника оформляют по модели. Модельную линию горловины получают после симметричного отображения контцура лацкана относительно линии сгиба лацкана. К детали полочки пристраивают верхний участок спинки, совмещая вершины горловин и линии плечевых швов. Для построения воротника и лацкана их отображают относительно прямой С1Л |
|  | ДП1 | 11-121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСТ | Д'С | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШОТЛ | СО1 | ВСТ+1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О'О2 | О1О-ДП1-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | К прямой П1О2 пристраивают прямоугольник П1Д'О1О2 |
|  | Д'О1 | ВСТ+ ШОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По модели Рукав двухшовный с передним и задним швами ИМК (рис. 2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93.1 | 131—135 | По модели |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | Вниз по /131—345/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93.2 | R131—135' | Тоже |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | Дуга влево вниз до пересечения с перпендикуляром из 135 к /131—431/, /135'—131/ — прямая, /131—933/ и /135—933/ — прямые, пересечение с линией локтя соответственно точки 432 и 433, /432—433/ — величина локтевого переката |
| 93.3 | 431—434 | 432—433 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вправо по линии локтя, /434—135/ и /434—933/ — прямые |
| 93.4 | 434—434' | 2*/432-433/ |  |  |  |  |  |  |  |  | Влево по перпендикуляру к /431—131/, /434—135'/ — прямая |
| 93.5 | 434—434'' | 2*/432—433/ |  |  |  |  |  |  |  |  | Влево по перпендикуляру к /431—933/, /434''—933/ — прямая, угол 434'—431—434'' — величина сутюживания |
| 93.6 | 351—356 | По модели |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Влево по горизонтали |
| 93.7 | 351—356' | То же |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Вправо по горизонтали |
| 93.8 | 451—452 | То же |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Влево по линии локтя, /452—356/ — прямая, пересечение с линией проймы — точка 357 |
| 93.9 | 452—452' | То же |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | Вправо по перпендикуляру к /451—355/, /452'—356'/ — прямая |
| 93.10 | 452—452'' | То же |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | Вправо по перпендикуляру к /451—951/, угол 452’— 451—452’’ – величина растяжения |
| 93.11 | 951—952 | То же |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Влево по /951—933/, /952—452 — прямая |
| 93.12 | R 951—952' | То же |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Дуга вправо – пересечение дуг – 952’ /952’ — 452’’/ и /952’—951/ - прямые |
| 93.13 | R 452''—952' | 452—952 |  |  |  |  |  |  |  |  | Дуга вниз – пересечение дуг – 952’ /952’ — 452’’/ и /952’—951/ - прямые |
| 93.14 | 355—354' | 355—354 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вниз по продолжению /141—355/ |
| 93.15 | R355—343' | 355—343 |  |  |  |  |  |  |  |  | Дуга вправо – пересечение дуг 343'—центр окружности для оформления передней нижней части оката рукава |
| 93.16 | R351—343' | 351—343 |  |  |  |  |  |  |  |  | Дуга вверх вправо – пересечение дуг 343'—центр окружности для оформления передней нижней части оката рукава |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93.17 | Дуга 354'—357' | К |  |  |  |  |  |  |  |  | Дуга R 343'—354' от 354' до пересечения с продолжением /452'—356'/ в точке 357'. |

Приложение  4. Сводная таблица рабочей силы, оборудования и занимаемой площади подготовительного цеха.

| Наименование отделения | Наименование операции | Специальность, разряд | Затраты времени, с | Количество рабочих, чел. |  | Распределение рабочих по сменам, чел. |  | Оборудование |  |  |  | Коэффициент использования площади, | Площадь участка цеха, F, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётное, NР | фактическое, NФ |  |  | Наименование | Габариты, м |  | Количество, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина | Ширина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | #### II |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Распаковочное отделение | 1.1. Разгрузка и распаковка материалов | Р/2 | 5 | 0,018 |  |  |  | Стоечные поддоны | 1,6 | 1,0 | 2 |  |  |
|  | 1.2. Приёмка материалов | Р/2 | 8 | 0,029 |  |  |  | Канцелярский стол | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Складирование и транспортирование неразбракованных материалов | Р/2 | 2 | 0,007 |  |  |  | Вилочный электропогрузчик ЭП-0801 | - | - | 1 |  |  |
|  | 1.4. Хранение неразбракованных материалов |  |  | - |  |  |  | Двухярусные стеллажи с поддонами | 1,7 | 1,0 | 11 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  | 15 | 0,5 | 45,24 |
| 2. Разбраковочное отделение | 2.1. Разбраковка и промер длины и ширины ткани: а) основной б) подкладочной |  |  | - |  |  |  | Стоечные поддоны | 1,6 | 1,0 | 1 |  |  |
|  |  | М/4 М/4 | 360 640 | 0,330 0,586 |  |  |  | Механизированный промерочный стол | 3,7 | 2,0 | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,916 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0,5 | 18,0 |
| 3. Хранение разбракованных материалов | 3.1. Хранение забракованных материалов |  |  | - |  |  |  | Стоечные поддоны | 1,6 | 1,0 | 1 |  |  |
|  | 3.2. Складирование и транспортирование разбракованных материалов | Р/2 | 2 | 0,007 |  |  |  | Штабелёр ТШП-89 | - | - | 1 |  |  |
|  | 3.3. Хранение разбракованных материалов |  |  |  |  |  |  | Восьмиярусные полочные стеллажи | 1,5 | 1,5 | 15 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 17 | 0,5 | 70,7 |
| 4. Подсортировочное отделение | 4.1. Расчёт кусков материалов | Р/4 | 4 | 0,147 |  |  |  | Канцелярский стол | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  | 4.2. Подбор кусков для настилов и передача их в раскройный цех | Р/3 | 2 | 0,007 |  |  |  | Лотковые тележеки | 1,2 | 0,9 | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 3,6 |
|  | Итого по цеху: |  |  | 0,984 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 35 |  | 137,54 |
| Принимается 1 транспортировщик ткани и 1 рабочий для браковки и промера полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5. Сводная таблица рабочей силы, оборудования и занимаемой площади раскройного цеха.

| Участок цеха | Наименование операции | Специальность, разряд | Затраты времени, с | Количество рабочих, чел. |  | Количество рабочих по сменам, чел. |  | Оборудование |  |  |  | Коэффициент использования площади, | Площадь участка цеха, F, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётное, NР | фактическое, NФ |  |  | Наименование | Габариты, м |  | Количество, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина | Ширина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Участок настилания | 1.1. Настилание 1 м материала и укладывание на настил зарисовки раскладки лекал: а) основная ткань б) подкладочная ткань в) прикладные материалы | Р/3 Р/3 Р/3 | 24 22 13 | 0,041 0,016 0,006 |  |  |  | Настилочный стол | 15 | 2,0 | 1 |  |  |
|  | 1.2. Контроль качества 1 м настила: а) основная ткань б) подкладочная ткань в) прикладные материалы | Р/3 Р/3 Р/3 | 4 4 2 | 0,007 0,003 0,001 |  |  |  | Настилочный стол | «» | «» | «» |  |  |
|  | 1.3. Рассекание 1 м настила на части: а) основная ткань б) подкладочная ткань в) прикладные материалы | М/5 М/5 М/4 | 473 237 240 | 0,800 0,174 0,113 |  |  |  | Настилочный стол | «» | «» | «» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Передвижная раскройная машина с прямым ножом | - | - | 2 |  |  |
|  | 1.4. Укладывание в тележку и транспортировка частей 1 м настила к участку точного вырезания | Р/2 | 5 | 0,014 |  |  |  | Лотковые тележки | 1,2 | 0,9 | 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1,175 | 1 | 1 | - |  |  |  | 8 | 0,5 | 70,8 |
| 2. Участок раскроя | 2.1. Выкраивание деталей 1 м настила: а) основная ткань б) подкладочная ткань в) прикладные материалы |  | 1418 474 903 | 2,397 0,349 0,425 |  |  |  | Лотковые тележки | «» | «» | «» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарная ленточная машина РЛ-1250 | 2,24 | 1,5 | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 3,171 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 0,5 | 6,72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Участок обработки дефектных полотен | 3.1. Раскрой деталей изделий из дефектных полотен (1% общего количества изделий): а) жакет б) юбка, брюки |  | 5950 750 | 0,413 0,417 | 1 | 1 | - | Раскройный стол | 3,0 | 2,0 | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,83 | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 | 0,5 | 12,0 |
| 4. Участок дублирования | 4.1. Дублирование деталей: а) жакет б) юбка, брюки |  | 556 46 | 7,529 0,055 | 8 | 4 | 4 | Пресс непрерывного действия SM-600 «Kannegiesser» | 5,0 | 2,2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лотковые тележки | 1,2 | 0,9 | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 7,584 | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 0,5 | 30,64 |
| 5. Участок обработки кроя | 5.1. Контроль и комплектование деталей в пачки: а) жакет б) юбка, брюки |  | 106 54 | 1,435 2,993 | 1 3 | 2 | 2 | Стол для комплектования деталей кроя | 3,0 | 1,2 | 2 |  |  |
|  | 5.2. Нумерация деталей кроя основной ткани: а) жакет б) юбка, брюки |  | 81 35 | 1,096 0,474 | 1 | 1 | - | Стол для комплектования деталей кроя | «» | «» | «» |  |  |
|  | 5.3. Заполнение контрольного ярлыка для каждой пачки |  | 4 | 0,005 |  |  |  | Канцелярский стол | 1,2 | 0,6 | 1 |  |  |
|  | 5.4. Оформление маршрутного листа для каждой пачки |  | 6 | 0,008 |  |  |  | Канцелярский стол | «» | «» | «» |  |  |
|  | Итого: |  |  | 6,011 | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0,5 | 15,84 |
| 6. Склад кроя | 6.1. Хранение и транспортировка кроя в швейный цех |  | 5 | 0,007 |  |  |  | Лотковые тележки | 1,2 | 0,9 | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,007 | - | - | - |  |  |  | 2 | 0,5 | 4,32 |
| Итого по цеху: |  |  |  | 18,77 | 19 | 10 | 9 |  |  |  |  |  | 140,32 |

Приложение 6. Технологическая последовательность изготовления женских жакетов.

| № | Наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Фактические данные по моделям |  |  |  | Проектируемые данные по моделям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Время изготовления операции по моделям, сек. |  |  | Применяемое оборудование | Время изготовления операции по моделям, сек. |  |  | Применяемое оборудование |
|  |  |  |  | А | Б | В |  | А | Б | В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Заготовительные операции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обработка и сборка подкладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стачать средние срезы спинки подкладки (шов в середине остаётся нестачанным) | М | 2 | 39 | 39 | 39 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 36 | 36 | 36 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 2 | Притачать боковые части подкладки к спинке подкладки | М | 2 | 59 | 59 | 59 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 54 | 54 | 54 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 3 | Притачать боковые части подкладки к полочкам подкладки | М | 2 | 73 | 73 | 73 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 67 | 67 | 67 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 4 | Стачать передние срезы подкладки рукавов, оставляя нестачанной середину рукава длиной 12 см | С | 2 | 49 | 49 | 49 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 43 | 43 | 43 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
| 5 | Стачать локтевые срезы подкладки рукавов | С | 2 | 65 | 65 | 65 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 56 | 56 | 56 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
| 6 | Стачать вешалку | М | 2 | 20 | 20 | 20 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 19 | 19 | 19 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 7 | Нарезать вешалку | Р | 1 | 3 | 3 | 3 | Ножницы | 3 | 3 | 3 | Ножницы |
| 8 | Наметить место притачивания вешалки | Р | 1 | 4 | 4 | 4 | Мел | 4 | 4 | 4 | Мел |
| 9 | Притачать вешалку | М | 2 | 22 | 22 | 22 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 21 | 21 | 21 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 10 | Нарезать размерную тесьму | Р | 1 | 3 | 3 | 3 | Ножницы | 3 | 3 | 3 | Ножницы |
| 11 | Притачать размерную тесьму | М | 2 | 15 | 15 | 15 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 14 | 14 | 14 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 12 | Стачать боковые срезы подкладки, вкладывая эмблему | М | 2 | 58 | 58 | 55 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 53 | 53 | 50 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 13 | Стачать плечевые срезы подкладки | М | 2 | 51 | 51 | 51 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 50 | 50 | 50 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 14 | Втачать рукава подкладки в пройму подкладки, вкладывая полоски для прикрепления плечевых накладок | А | 3 | 129 | 129 | 129 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 123 | 123 | 123 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | Приутюжить подкладку | У | 3 | 82 | 82 | 82 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 82 | 82 | 82 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
|  | Обработка воротника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уточнить контуры воротника и расположения надсечек по лекалу, подрезать неровности по срезам воротника. | Р | 3 | 31 | 31 | 31 | Лекало, мел, ножницы | 31 | 31 | 31 | Лекало, мел, ножницы |
| 17 | Стачать нижний воротник из двух частей | М | 2 | 12 | 12 | 12 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 12 | 12 | 12 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 18 | Разутюжить шов стачивания нижнего воротника | У | 2 | 10 | 10 | 10 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 10 | 10 | 10 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 19 | Обтачать воротник | М | 3 | 71 | 71 | 71 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 68 | 68 | 68 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 20 | Расстрочить воротник | М | 3 | 50 | 50 | 44 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 47 | 47 | 41 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 21 | Высечь припуски на шов в углах воротника, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки | Р | 1 | 30 | 30 | 30 | Лекало, мел, ножницы, спецколышек | 30 | 30 | 30 | Лекало, мел, ножницы, спецколышек |
| 22 | Приутюжить готовый воротник | У | 2 | 80 | 80 | 80 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 80 | 80 | 80 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 23 | Подрезать воротник по линии горловины | Р | 2 | 55 | 55 | 55 | Лекало, мел, ножницы | 55 | 55 | 55 | Лекало, мел, ножницы |
|  | Обработка подбортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Стачать подборты из частей | М | 1 | 23 | 23 | 32 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 22 | 22 | 30 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 25 | Разутюжить швы стачивания подбортов | У | 2 | 16 | 16 | 16 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 16 | 16 | 16 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 26 | Обмелить и обрезать подборты по линиям уступов и углов лацканов | Р | 3 |  |  | 76 | Лекало, мел, ножницы | 0 | 0 | 76 | Лекало, мел, ножницы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | Наметить место расположения эмблемы на подборте | Р | 2 | 6 | 6 | 6 | Лекало, мел, ножницы | 6 | 6 | 6 | Лекало, мел, ножницы |
| 28 | Настрочить эмблему с 4-ех сторон | М | 2 | 34 | 34 | 34 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 31 | 31 | 31 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
|  | Обработка рукавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Стачать углы шлиц на верхних и нижних половинках рукавов | М | 3 | 84 |  | 84 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 84 | 0 | 84 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 30 | Стачать локтевые срезы рукавов | С | 3 | 82 | 82 | 82 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 70 | 70 | 70 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
| 31 | Вывёрнуть и выправить углы шлиц | Р | 1 | 40 |  | 40 | Спецколышек | 40 | 0 | 40 | Спецколышек |
| 32 | Разутюжить локтевые швы рукавов | У | 3 |  | 34 |  | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 0 | 34 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 33 | Рассечь припуски в уголках шлиц, разутюжить локтевые швы рукавов | У | 3 | 48 |  | 48 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 48 | 0 | 48 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 34 | Заутюжить припуски подгибки низа рукава, приутюживая шлицы | У | 3 | 37 |  | 37 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 37 | 0 | 37 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 35 | Стачать передние срезы рукавов | С | 3 | 42 | 42 | 53 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 37 | 37 | 46 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
| 36 | Разутюжить передний шов рукава, приутюжить низ | У | 3 | 42 | 42 | 42 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 42 | 42 | 42 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 37 | Вывёрнуть рукава на лицевую сторону | Р | 1 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 38 | Заутюжить припуски низа шлицы | У | 3 | 27 |  | 27 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 27 | 0 | 27 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 39 | Закрепить шлицу внизу рукава | М | 2 | 38 |  | 38 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 38 | 0 | 38 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | Приутюжить шлицу рукава | У | 3 | 27 |  | 27 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 27 | 0 | 27 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 41 | Нарезать синтепон | Р | 1 | 6 | 6 | 6 | Лекало, ножницы | 6 | 6 | 6 | Лекало, ножницы |
| 42 | Притачать синтепон по окату рукава | М | 3 | 90 | 90 | 90 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 0 | 0 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
|  | Обработка спинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Стачать средний срез спинки | М | 3 | 57 |  | 57 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 52 | 0 | 52 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 44 | Стачать средний срез спинки и верхний срез на обработку шлицы | М | 3 |  | 49 |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 0 | 45 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 45 | Притачать боковые части спинки | М | 3 | 86 | 86 | 86 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 78 | 78 | 78 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 46 | Разутюжить средний шов спинки | У | 3 | 34 |  | 34 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 34 | 0 | 34 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 47 | Разутюжить средний шов спинки, заутюживая правую часть шлицы | У | 3 |  | 40 |  | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 0 | 40 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 48 | Заутюжить левую часть шлицы на 1 см | У | 3 |  | 47 |  | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 0 | 47 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 49 | Разутюжить рельефные швы спинки | У | 3 | 49 | 49 | 49 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 49 | 49 | 49 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 50 | Наметить линию прокладывания отделочной строчки по шлице | Р | 2 |  | 13 |  | Лекало, мел | 0 | 13 | 0 | Лекало, мел |
| 51 | Проложить отделочную строчку по шлице | М | 3 |  | 27 |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 0 | 27 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 52 | Притачать кокетку к спинке | М | 3 | 41 |  |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 38 | 0 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53 | Разутюжить шов притачивания кокетки к спинке | У | 3 | 26 |  |  | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 26 | 0 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 54 | Притачать усилитель к пройме спинки | М | 3 | 45 | 45 | 45 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 42 | 42 | 42 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 55 | Сутюжить пройму после притачивания усилителя | У | 3 | 28 | 28 | 28 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 28 | 28 | 28 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
|  | Обработка полочек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Обмелить клапаны | Р | 3 | 68 | 45 |  | Лекало, мел | 68 | 45 | 0 | Лекало, мел |
| 57 | Обтачать клапаны | М | 2 | 88 | 80 |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 88 | 80 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 58 | Вывёрнуть клапаны на лицевую сторону | Р | 3 | 66 | 52 |  |  | 66 | 52 | 0 |  |
| 59 | Приутюжить клапаны | У | 3 | 72 | 58 |  | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 72 | 58 |  | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 60 | Обмелить и обрезать парные клапаны | Р | 3 | 13 | 13 |  | Лекало, мел, ножницы | 13 | 13 | 0 | Лекало, мел, ножницы |
| 61 | Обмелить и обрезать полочки по линиям уступов и углов лацканов | Р | 3 |  |  | 85 | Лекало, мел, ножницы | 0 | 0 | 85 | Лекало, мел, ножницы |
| 62 | Стачать передние вытачки | М | 3 |  |  | 77 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 0 | 0 | 77 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 63 | Разутюжить передние вытачки | У | 3 |  |  | 30 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 0 | 0 | 30 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 64 | Притачать боковые части полочки | М | 3 | 98 | 122 | 98 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 89 | 111 | 89 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 65 | Разутюжить рельефные швы полочки | У | 3 | 48 | 61 | 56 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 48 | 61 | 56 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 66 | Скрепить срезы полочек и боковых частей, подрезать неровности | Р | 3 |  |  | 38 | Лекало, мел, ножницы, булавки | 0 | 0 | 38 | Лекало, мел, ножницы, булавки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 67 | Притачать кокетку к полочке | М | 3 | 44 |  |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 40 | 0 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 68 | Разутюжить шов притачивания кокетки к полочке | У | 3 | 34 |  |  | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 34 | 0 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 69 | Притачать усилитель к пройме полочки | М | 2 | 46 | 46 | 46 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 43 | 43 | 43 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 70 | Сутюжить пройму после притачивания усилителя | У | 3 | 28 | 28 | 28 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 28 | 28 | 28 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 71 | Наметить места расположения клеевых прокладок для карманов | Р | 2 | 39 | 39 | 39 | Лекало, мел | 39 | 39 | 39 | Лекало, мел |
| 72 | Нарезать клеевые прокладки на места расположения карманов на полочке | Р | 2 | 6 | 6 | 6 | Ножницы | 6 | 6 | 6 | Ножницы |
| 73 | Проложить клеевые прокладки на места расположения карманов на полочке | У | 3 | 30 | 30 | 25 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 30 | 30 | 25 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 74 | Наметить места расположения карманов на полочке | Р | 3 | 48 | 36 | 36 | Лекало, мел | 48 | 36 | 36 | Лекало, мел |
| 75 | Притачать верхние и нижние обтачки к полочкам, разрезая входы в карманы и рассекая уголки карманов | А | 4 | 83 | 62 | 62 | APW-196, «Juki» (Япония) | 83 | 62 | 62 | APW-193N, «Juki» (Япония) |
| 76 | Вывернуть обтачки | Р | 1 | 45 | 31 | 31 |  | 45 | 31 | 31 |  |
| 77 | Закрепить уголки карманов | М | 2 | 138 | 94 | 94 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 138 | 94 | 94 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 78 | Наметить ширину клапанов в готовом виде | Р | 2 | 35 | 22 |  | Лекало, мел | 35 | 22 | 0 | Лекало, мел |
| 79 | Притачать клапаны к верхней обтачке и полочке | М | 4 | 91 | 53 |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 91 | 53 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 80 | Притачать подкладки карманов к клапанам, верхним обтачкам и полочкам | М | 4 | 71 | 46 |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 71 | 46 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 81 | Притачать подкладки карманов к верхним обтачкам и полочкам | М | 4 |  |  | 53 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 0 | 0 | 53 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 82 | Притачать подкладки к нижним обтачкам и полочкам | М | 4 | 85 | 53 | 53 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 85 | 53 | 53 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 83 | Закрепить входы в карманы | М | 3 | 53 | 35 | 35 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 53 | 35 | 35 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 84 | Стачать подкладки карманов | М | 2 | 95 | 65 | 65 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 95 | 65 | 65 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 85 | Приутюжить карманы | У | 3 | 66 | 44 | 44 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 66 | 44 | 44 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
|  | Монтажные операции |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 86 | Нарезать клеевую кромку для лацкана | Р | 1 | 6 | 6 | 6 | Ножницы | 25 | 25 | 25 | Ножницы |
| 87 | Проложить клеевую кромку по перегибу лацкана | У | 2 | 25 | 25 | 25 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 6 | 6 | 6 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 88 | Нарезать клеевую кромку для плечевых швов | Р | 1 | 6 | 6 | 6 | Ножницы | 25 | 25 | 25 | Ножницы |
| 89 | Проложить клеевую кромку по плечевому срезу полочек | У | 2 | 25 | 25 | 25 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) |  |  |  | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 90 | Обтачать борта и лацканы | М | 4 | 203 | 203 | 215 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 184 | 184 | 195 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 91 | Наметить места расстрачивания бортов | Р | 4 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  |
| 92 | Расстрочить борта | М | 4 | 82 | 82 | 82 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 75 | 75 | 75 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 93 | Подрезать припуски швов обтачивания в углах лацканов и бортов | Р | 1 | 21 | 21 | 21 | Ножницы | 21 | 21 | 21 | Ножницы |
| 94 | Вывернуть углы борта | Р | 1 | 30 | 30 | 30 | Спецколышек | 30 | 30 | 30 | Спецколышек |
| 95 | Приутюжить борта, проверить длину борта | У | 3 | 97 | 97 | 92 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 97 | 97 | 92 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 96 | Стачать плечевые срезы | М | 3 | 65 | 65 | 65 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 62 | 62 | 62 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 97 | Разутюжить плечевые швы | У | 3 | 32 | 32 | 32 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 32 | 32 | 32 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 98 | Стачать боковые срезы | М | 3 | 88 | 88 | 88 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 80 | 80 | 80 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 99 | Разутюжить боковые швы | У | 3 | 36 | 36 | 36 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 36 | 36 | 36 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 100 | Втачать воротник в горловину | М | 3 | 214 | 248 | 214 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 193 | 224 | 193 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 101 | Высечь углы шва втачивания воротника, разутюжить шов втачивания воротника | У | 3 | 81 | 125 | 81 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 81 | 125 | 81 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 102 | Приутюжить раскепы | У | 3 | 38 | 38 | 38 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 38 | 38 | 38 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 103 | Наметить линию низа жакета | Р | 3 | 38 | 50 | 38 |  | 38 | 50 | 38 |  |
| 104 | Заутюжить припуск подгибки низа жакета, приутюжить нижнюю часть борта | У | 3 | 28 |  | 28 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 28 | 0 | 28 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 105 | Заутюжить припуск подгибки низа жакета, проверить длину шлицы, заутюжить шлицу | У | 3 |  | 60 |  | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 0 | 60 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 106 | Втачать рукава | А | 3 | 262 | 262 | 262 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 326 | 326 | 326 | 3801-1/05, «Pfaff» |
| 107 | Сутюжить шов втачивания рукавов | У | 3 | 61 | 61 | 61 | Утюг «Tulipano» (Италия), утюжильный стол «Veit vario set» (Германия) | 61 | 61 | 61 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 108 | Притачать плечевые накладки | М | 2 | 133 | 133 | 133 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 133 | 133 | 133 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 109 | Выправить головку рукава | Р | 1 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 110 | Вывернуть рукава | Р | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 111 | Притачать подкладку к подбортам и нижнему воротнику, закладывая три складки | М | 3 | 100 | 110 | 110 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 97 | 106 | 106 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 112 | Наметить линии стачивания низа бортов | Р | 2 | 18 | 18 |  | Лекало, мел | 18 | 18 | 0 | Лекало, мел |
| 113 | Стачать борта по линии низа | М | 3 | 32 | 32 | 32 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 32 | 32 | 32 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 114 | Высечь припуски в углах бортов, вывернуть | Р | 1 | 21 | 21 |  | Ножницы | 21 | 21 | 0 | Ножницы |
| 115 | Притачать подкладку рукава к рукаву по линии низа | М | 3 | 87 | 87 | 87 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 85 | 85 | 85 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 116 | Обмелить и обрезать подкладку по низу изделия | Р | 3 | 35 |  | 35 | Лекало, мел, ножницы | 35 | 0 | 35 | Лекало, мел, ножницы |
| 117 | Обмелить и обрезать подкладку по низу изделия, разрезать шлицу | Р | 3 |  | 92 |  | Лекало, мел, ножницы | 0 | 92 | 0 | Лекало, мел, ножницы |
| 118 | Притачать подкладку по низу изделия, закладывая 3 складки | М | 3 | 46 | 54 | 46 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 42 | 49 | 42 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 119 | Настрочить подкладку на правую сторону шлицы | М | 3 |  | 48 |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 0 | 48 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 120 | Притачать подкладку к левой стороне шлицы, стачивая подкладку вверху шлицы на уголок | М | 3 |  | 41 |  | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 0 | 41 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 121 | Вывернуть жакет через низ изделия | Р | 1 |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |
| 122 | Закрепить подкладку по низу изделия | М | 2 | 87 | 74 | 87 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 87 | 74 | 87 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 123 | Вывернуть жакет через низ изделия | Р | 1 |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |
| 124 | Прикрепить подкладку рукава к рукаву | М | 2 | 32 | 55 | 32 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 32 | 55 | 32 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 125 | Прикрепить подкладку внизу проймы | М | 2 | 66 | 66 | 66 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 66 | 66 | 66 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 126 | Прикрепить верхний воротник к нижнему, закрепить раскепы | М | 3 | 87 | 60 | 87 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 87 | 60 | 87 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 127 | Прикрепить плечевую накладку за полоску ткани к плечевому шву | М | 2 | 40 | 40 | 40 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 40 | 40 | 40 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 128 | Вывернуть рукава, вывернуть пиджак на лицевую сторону через отверстие в рукаве | Р | 1 | 43 | 43 | 43 |  | 43 | 43 | 43 |  |
| 129 | Застрочить пропуск в переднем шве подкладки рукава | М | 2 | 38 | 38 | 38 | 8332/3005 кл. «Текстима» (ГДР) | 38 | 38 | 38 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
|  | Отделочные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Наметить места расположения трёх петель на правом борте жакета | Р | 2 |  | 22 | 22 | Лекало, мел, ножницы | 0 | 22 | 22 | Лекало, мел, ножницы |
| 131 | Наметить место расположения петли на правом борте жакета | Р | 2 | 8 |  |  | Лекало, мел, ножницы | 8 | 0 | 0 | Лекало, мел, ножницы |
| 132 | Обметать три петли с закрепками на правом борте жакета, вынуть «глазки» | С | 3 |  | 64 | 64 | LBH-782 «Джуки» | 0 | 64 | 64 | Singer 299U210W, «Pfaff» |
| 133 | Обметать петлю с закрепкой на правом борте жакета, вынуть «глазки» | С | 3 | 21 |  |  | LBH-782 «Джуки» | 21 | 0 | 0 | Singer 299U210W, «Pfaff» |
| 134 | Обрезать концы ниток после обметывания петель и проставления закрепок | Р | 1 | 5 | 16 | 16 | Ножницы | 5 | 16 | 16 | Ножницы |
| 135 | Проверить расстояния до карманов | Р | 2 | 15 | 15 | 15 | Сантиметровая лента | 15 | 15 | 15 | Сантиметровая лента |
| 136 | Надеть изделие на вешалку «плечики» | Р | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 137 | Приутюжить борта и лацканы | П | 3 | 52 | 52 | 52 | FSRL-S-PKs «Test» | 52 | 52 | 52 | HR-2A07-18/022, «Hoffman» |
| 138 | Приутюжить воротник | П | 3 | 96 | 96 | 96 | ХК-16 «Hoffman» | 96 | 96 | 96 | HR-2A07-18/022, «Hoffman» |
| 139 | Отутюжить изделие на пароманекене | П | 3 | 88 | 88 | 88 | «Mayer» | 88 | 88 | 88 | Пароманекен MGC/E, «Poni» |
| 140 | Наметить места расположения трёх пуговиц на левом борте жакета | Р | 2 |  | 29 | 29 | Мел, ножницы | 0 | 29 | 29 | Мел, ножницы |
| 141 | Наметить место расположения пуговицы на левом борте жакета | Р | 2 | 15 |  |  | Мел, ножницы | 15 | 0 | 0 | Мел, ножницы |
| 142 | Подобрать и пришить пуговицы к левому борту жакета и обрезать нитки | А | 2 |  | 65 | 65 | LK-1854 | 0 | 62 | 62 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 143 | Подобрать и пришить пуговицу к левому борту жакета и обрезать нитки | А | 2 | 27 |  |  | LK-1854 | 26 | 0 | 0 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 144 | Наметить места расположения двух пуговиц на рукавах | Р | 2 | 22 |  | 22 | Лекало, мел, ножницы | 22 | 0 | 22 | Лекало, мел, ножницы |
| 145 | Пришить две пуговицы на рукава | А | 2 | 46 |  | 46 | LK-1854 | 44 | 0 | 44 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 146 | Пришить одну запасную пуговицу для борта | А | 2 | 15 | 15 | 15 | LK-1854 | 15 | 15 | 15 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 147 | Пришить одну запасную пуговицу для рукавов | А | 2 | 27 |  | 27 | LK-1854 | 26 | 0 | 26 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 148 | Очистить жакет от оставшихся следов мела, пыли и загрязнений химическим составом. Обрезать все оставшиеся концы ниток | Р | 1 | 20 | 20 | 20 | Ножницы | 20 | 20 | 20 | Ножницы |
| 149 | Застегнуть три пуговицы | Р | 1 |  | 14 | 14 |  | 0 | 14 | 14 |  |
| 150 | Застегнуть пуговицу | Р | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |
| 151 | Напечатать маркировку | Р | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 152 | Маркировать готовое изделие | Р | 1 | 19 | 19 | 19 |  | 19 | 19 | 19 |  |
|  | Итого на пошив жакета: |  |  | 6253 | 6001 | 5886 |  | 6057 | 5887 | 5691 |  |
|  | Уменьшение времени изготовления изделия, % |  |  |  |  |  |  | 3,14 | 1,90 | 3,32 |  |

Приложение  4. Технологическая последовательность

обработки женских жакетов для моделей 1, 2, 3.

| № | Наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Проектируемые данные по моделям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Время изготовления операции по моделям, сек. |  |  | Применяемое оборудование |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заготовительные операции. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обработка и сборка подкладки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стачать средние срезы спинки подкладки (шов в середине остаётся нестачанным) | М | 2 | 36 | 36 | 36 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 2 | Притачать боковые части подкладки к спинке подкладки | М | 2 | 54 | 54 | 54 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 3 | Притачать боковые части подкладки к полочкам подкладки | М | 2 | 67 | 67 | 67 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 4 | Стачать передние срезы подкладки рукавов, оставляя нестачанной середину рукава длиной 20 см | М | 2 | 43 | 43 | 43 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
| 5 | Стачать локтевые срезы подкладки рукавов | М | 2 | 56 | 56 | 56 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
| 6 | Стачать вешалку | М | 2 | 19 | 19 | 19 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 7 | Нарезать вешалку | Р | 1 | 3 | 3 | 3 | Ножницы |
| 8 | Наметить место притачивания вешалки | Р | 1 | 4 | 4 | 4 | Мел |
| 9 | Притачать вешалку | М | 2 | 21 | 21 | 21 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 10 | Нарезать размерную тесьму | Р | 1 | 3 | 3 | 3 | Ножницы |
| 11 | Притачать размерную тесьму | М | 2 | 14 | 14 | 14 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 12 | Стачать боковые срезы подкладки, вкладывая эмблему | М | 2 | 53 | 53 | 50 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 13 | Стачать плечевые срезы подкладки | М | 2 | 50 | 50 | 50 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 14 | Втачать рукава подкладки в пройму подкладки, вкладывая полоски для прикрепления плечевых накладок | А | 3 | 123 | 123 | 123 | 3801-1/05, «Pfaff» |
| 15 | Приутюжить подкладку | У | 3 | 82 | 82 | 82 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
|  | Обработка воротника |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уточнить контуры воротника и расположения надсечек по лекалу, подрезать неровности по срезам воротника. | Р | 3 | 31 | 31 | 31 | Лекало, мел, ножницы |
| 17 | Стачать нижний воротник из двух частей | М | 2 | 12 | 12 | 12 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 18 | Разутюжить шов стачивания нижнего воротника | У | 2 | 10 | 10 | 10 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 19 | Обтачать воротник | М | 3 | 68 | 68 | 68 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 20 | Расстрочить воротник | М | 3 | 47 | 47 | 41 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 21 | Высечь припуски на швы в углах воротника, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки | Р | 1 | 30 | 30 | 30 | Лекало, мел, ножницы, спецколышек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Приутюжить готовый воротник | У | 2 | 80 | 80 | 80 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 23 | Подрезать воротник по линии горловины | Р | 2 | 55 | 55 | 55 | Лекало, мел, ножницы |
|  | Обработка подбортов |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Стачать подборты из частей | М | 1 | 22 | 22 | 30 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 25 | Разутюжить швы стачивания подбортов | У | 2 | 16 | 16 | 16 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 26 | Обмелить и обрезать подборты по линиям уступов и углов лацканов | Р | 3 | 0 | 0 | 76 | Лекало, мел, ножницы |
| 27 | Наметить место расположения эмблемы на подборте | Р | 2 | 6 | 6 | 6 | Лекало, мел, ножницы |
| 28 | Настрочить эмблему на подборт с 4-ех сторон | М | 2 | 31 | 31 | 31 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
|  | Обработка рукавов |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Стачать углы шлиц на верхних и нижних половинках рукавов | М | 3 | 84 | 0 | 84 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 30 | Стачать локтевые срезы рукавов | М | 3 | 70 | 70 | 70 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
| 31 | Вывёрнуть и выправить углы шлиц | Р | 1 | 40 | 0 | 40 | Спецколышек |
| 32 | Разутюжить локтевые швы рукавов | У | 3 | 0 | 34 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 33 | Рассечь припуски в уголках шлиц, разутюжить локтевые швы рукавов | У | 3 | 48 | 0 | 48 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 34 | Заутюжить припуски подгибки низа рукава, приутюживая шлицы | У | 3 | 37 | 0 | 37 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 35 | Стачать передние срезы рукавов | М | 3 | 37 | 37 | 46 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
| 36 | Разутюжить передние швы рукавов, приутюжить низ | У | 3 | 42 | 42 | 42 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 37 | Вывёрнуть рукава на лицевую сторону | Р | 1 | 6 | 6 | 6 |  |
| 38 | Заутюжить припуски низа шлицы | У | 3 | 27 | 0 | 27 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 39 | Закрепить шлицу внизу рукава | М | 2 | 38 | 0 | 38 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 40 | Приутюжить шлицу рукава | У | 3 | 27 | 0 | 27 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 41 | Нарезать синтепон для подокатника | Р | 1 | 6 | 6 | 6 | Лекало, ножницы |
|  | Обработка спинки |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Стачать средние срезы спинки | М | 3 | 52 | 0 | 52 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 43 | Стачать средние срезы спинки и верхние срезы на обработку шлицы | М | 3 | 0 | 45 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 44 | Притачать боковые части спинки | М | 3 | 78 | 78 | 78 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 45 | Разутюжить средний шов спинки | У | 3 | 34 | 0 | 34 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | Разутюжить средний шов спинки, заутюживая правую часть шлицы | У | 3 | 0 | 40 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 47 | Заутюжить левую часть шлицы на 1 см | У | 3 | 0 | 47 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 48 | Разутюжить рельефные швы спинки | У | 3 | 49 | 49 | 49 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 49 | Наметить линию прокладывания отделочной строчки по шлице | Р | 2 | 0 | 13 | 0 | Лекало, мел |
| 50 | Проложить отделочную строчку по шлице | М | 3 | 0 | 27 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 51 | Притачать кокетку к спинке | М | 3 | 38 | 0 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 52 | Разутюжить шов притачивания кокетки к спинке | У | 3 | 26 | 0 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 53 | Притачать усилитель к пройме спинки | М | 3 | 42 | 42 | 42 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 54 | Сутюжить пройму после притачивания усилителя | У | 3 | 28 | 28 | 28 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
|  | Обработка полочек |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Обмелить клапаны | Р | 3 | 68 | 45 | 0 | Лекало, мел |
| 56 | Обтачать клапаны | М | 2 | 88 | 80 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 57 | Вывёрнуть клапаны на лицевую сторону | Р | 3 | 66 | 52 | 0 | Спецколышек |
| 58 | Приутюжить клапаны | У | 3 | 72 | 58 |  | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 59 | Обмелить и обрезать парные клапаны | Р | 3 | 13 | 13 | 0 | Лекало, мел, ножницы |
| 60 | Обмелить и обрезать полочки по линиям уступов и углов лацканов | Р | 3 | 0 | 0 | 85 | Лекало, мел, ножницы |
| 61 | Стачать передние вытачки | М | 3 | 0 | 0 | 77 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 62 | Разутюжить передние вытачки | У | 3 | 0 | 0 | 30 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 63 | Притачать боковые части полочки | М | 3 | 89 | 111 | 89 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 64 | Разутюжить рельефные швы полочки | У | 3 | 48 | 61 | 56 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 65 | Скрепить срезы полочек и боковых частей, подрезать неровности | Р | 3 | 0 | 0 | 38 | Лекало, мел, ножницы, булавки |
| 66 | Притачать кокетку к полочке | М | 3 | 40 | 0 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 67 | Разутюжить шов притачивания кокетки к полочке | У | 3 | 34 | 0 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 68 | Притачать усилитель к пройме полочки | М | 2 | 43 | 43 | 43 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 69 | Сутюжить пройму после притачивания усилителя | У | 3 | 28 | 28 | 28 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70 | Наметить места расположения клеевых прокладок для карманов | Р | 2 | 39 | 39 | 39 | Лекало, мел |
| 71 | Нарезать клеевые прокладки на места расположения карманов на полочке | Р | 2 | 6 | 6 | 6 | Ножницы |
| 72 | Проложить клеевые прокладки на места расположения карманов на полочке | У | 3 | 30 | 30 | 25 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 73 | Наметить места расположения карманов на полочке | Р | 3 | 48 | 36 | 36 | Лекало, мел |
| 74 | Притачать верхние и нижние обтачки к полочкам, разрезая входы в карманы и рассекая уголки карманов | А | 4 | 83 | 62 | 62 | APW-193N, «Juki» (Япония) |
| 75 | Вывернуть обтачки | Р | 1 | 45 | 31 | 31 |  |
| 76 | Закрепить уголки карманов | М | 2 | 138 | 94 | 94 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 77 | Наметить ширину клапанов в готовом виде | Р | 2 | 35 | 22 | 0 | Лекало, мел |
| 78 | Притачать клапаны к верхней обтачке и полочке | М | 4 | 91 | 53 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 79 | Притачать подкладки карманов к клапанам, верхним обтачкам и полочкам | М | 4 | 71 | 46 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 80 | Притачать подкладки карманов к верхним обтачкам и полочкам | М | 4 | 0 | 0 | 53 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 81 | Притачать подкладки к нижним обтачкам и полочкам | М | 4 | 85 | 53 | 53 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 82 | Закрепить входы в карманы | М | 3 | 53 | 35 | 35 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 83 | Стачать подкладки карманов | М | 2 | 95 | 65 | 65 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 84 | Приутюжить карманы | У | 3 | 66 | 44 | 44 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 85 | Нарезать клеевую кромку для лацкана | Р | 1 | 6 | 6 | 6 | Ножницы |
| 86 | Проложить клеевую кромку по перегибу лацкана | У | 2 | 25 | 25 | 25 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 87 | Нарезать клеевую кромку для плечевых швов | Р | 1 | 6 | 6 | 6 | Ножницы |
| 88 | Проложить клеевую кромку по плечевому срезу полочек | У | 2 | 25 | 25 | 25 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
|  | Монтажные операции |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Обтачать борта и лацканы | М | 4 | 184 | 184 | 195 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 90 | Наметить места расстрачивания бортов | Р | 4 | 17 | 17 | 17 |  |
| 91 | Расстрочить борта | М | 4 | 75 | 75 | 75 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 92 | Подрезать припуски швов обтачивания в углах лацканов и бортов | Р | 1 | 21 | 21 | 21 | Ножницы |
| 93 | Вывернуть углы борта | Р | 1 | 30 | 30 | 30 | Спецколышек |
| 94 | Приутюжить борта, проверить длину борта | У | 3 | 97 | 97 | 92 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 95 | Стачать плечевые срезы | М | 3 | 62 | 62 | 62 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 96 | Разутюжить плечевые швы | У | 3 | 32 | 32 | 32 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 97 | Стачать боковые срезы | М | 3 | 80 | 80 | 80 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 98 | Разутюжить боковые швы | У | 3 | 36 | 36 | 36 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 99 | Втачать воротник в горловину | М | 3 | 193 | 224 | 193 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 100 | Высечь углы шва втачивания воротника, разутюжить шов втачивания воротника | У | 3 | 81 | 125 | 81 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 101 | Приутюжить раскепы | У | 3 | 38 | 38 | 38 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 102 | Наметить линию низа жакета | Р | 3 | 38 | 50 | 38 |  |
| 103 | Заутюжить припуск подгибки низа жакета, приутюжить нижнюю часть борта | У | 3 | 28 | 0 | 28 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 104 | Заутюжить припуск подгибки низа жакета, проверить длину шлицы, заутюжить шлицу | У | 3 | 0 | 60 | 0 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 105 | Втачать рукава, одновременно втачивая синтепон | А | 3 | 326 | 326 | 326 | 3801-1/05, «Pfaff» |
| 106 | Сутюжить шов втачивания рукавов | У | 3 | 61 | 61 | 61 | Утюжильный стол с утюгом «Junior 2», «Poni» |
| 107 | Притачать плечевые накладки | М | 2 | 133 | 133 | 133 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 108 | Выправить головку рукава | Р | 1 | 20 | 20 | 20 |  |
| 109 | Вывернуть рукава | Р | 1 | 4 | 4 | 4 |  |
| 110 | Притачать подкладку к подбортам и нижнему воротнику, закладывая три складки | М | 3 | 97 | 106 | 106 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 111 | Наметить линии стачивания низа бортов | Р | 2 | 18 | 18 | 0 | Лекало, мел |
| 112 | Стачать борта по линии низа | М | 3 | 32 | 32 | 32 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 113 | Высечь припуски в углах бортов, вывернуть | Р | 1 | 21 | 21 | 0 | Ножницы |
| 114 | Притачать подкладку рукава к рукаву по линии низа | М | 3 | 85 | 85 | 85 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 115 | Обмелить и обрезать подкладку по низу изделия | Р | 3 | 35 | 0 | 35 | Лекало, мел, ножницы |
| 116 | Обмелить и обрезать подкладку по низу изделия, разрезать шлицу | Р | 3 | 0 | 92 | 0 | Лекало, мел, ножницы |
| 117 | Притачать подкладку по низу изделия, закладывая 3 складки | М | 3 | 42 | 49 | 42 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 118 | Настрочить подкладку на правую сторону шлицы | М | 3 | 0 | 48 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 119 | Притачать подкладку к левой стороне шлицы, стачивая подкладку вверху шлицы на уголок | М | 3 | 0 | 41 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 120 | Вывернуть жакет через низ изделия | Р | 1 |  | 34 |  |  |
| 121 | Закрепить подкладку по низу изделия | М | 2 | 87 | 74 | 87 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 122 | Вывернуть жакет через низ изделия | Р | 1 |  | 34 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | Прикрепить подкладку рукава к рукаву | М | 2 | 32 | 55 | 32 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 124 | Прикрепить подкладку внизу проймы | М | 2 | 66 | 66 | 66 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 125 | Прикрепить верхний воротник к нижнему, закрепить раскепы | М | 3 | 87 | 60 | 87 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 126 | Прикрепить плечевую накладку за полоску ткани к плечевому шву | М | 2 | 40 | 40 | 40 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| 127 | Вывернуть рукава, вывернуть пиджак на лицевую сторону через отверстие в рукаве | Р | 1 | 43 | 43 | 43 |  |
| 128 | Застрочить пропуск в переднем шве подкладки рукава | М | 2 | 38 | 38 | 38 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
|  | Отделочные операции |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Наметить места расположения трёх петель на правом борте жакета | Р | 2 | 0 | 22 | 22 | Лекало, мел, ножницы |
| 130 | Наметить место расположения петли на правом борте жакета | Р | 2 | 8 | 0 | 0 | Лекало, мел, ножницы |
| 131 | Обметать три петли с закрепками на правом борте жакета, вынуть «глазки» | С | 3 | 0 | 64 | 64 | Singer 299U210W, «Pfaff» |
| 132 | Обметать петлю с закрепкой на правом борте жакета, вынуть «глазки» | С | 3 | 21 | 0 | 0 | Singer 299U210W, «Pfaff» |
| 133 | Обрезать концы ниток после обметывания петель и проставления закрепок | Р | 1 | 5 | 16 | 16 | Ножницы |
| 134 | Проверить расстояния до карманов | Р | 2 | 15 | 15 | 15 | Сантиметровая лента |
| 135 | Надеть изделие на вешалку «плечики» | Р | 1 | 4 | 4 | 4 |  |
| 136 | Приутюжить борта и лацканы | П | 3 | 52 | 52 | 52 | HR-2A07-18/022, «Hoffman» |
| 137 | Приутюжить воротник | П | 3 | 96 | 96 | 96 | HR-2A07-18/022, «Hoffman» |
| 138 | Отутюжить изделие на пароманекене | П | 3 | 88 | 88 | 88 | Пароманекен MGC/E, «Poni» |
| 139 | Наметить места расположения трёх пуговиц на левом борте жакета | Р | 2 | 0 | 29 | 29 | Мел, ножницы |
| 140 | Наметить место расположения пуговицы на левом борте жакета | Р | 2 | 15 | 0 | 0 | Мел, ножницы |
| 141 | Подобрать и пришить пуговицы к левому борту жакета и обрезать нитки | А | 2 | 0 | 62 | 62 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 142 | Подобрать и пришить пуговицу к левому борту жакета и обрезать нитки | А | 2 | 26 | 0 | 0 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 143 | Наметить места расположения двух пуговиц на рукавах | Р | 2 | 22 | 0 | 22 | Лекало, мел, ножницы |
| 144 | Пришить две пуговицы на рукава | А | 2 | 44 | 0 | 44 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 145 | Пришить одну запасную пуговицу для борта | А | 2 | 15 | 15 | 15 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 146 | Пришить одну запасную пуговицу для рукавов | А | 2 | 26 | 0 | 26 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 147 | Очистить жакет от оставшихся следов мела, пыли и загрязнений химическим составом. Обрезать все оставшиеся концы ниток | Р | 1 | 20 | 20 | 20 | Ножницы |
| 148 | Застегнуть три пуговицы | Р | 1 | 0 | 14 | 14 |  |
| 149 | Застегнуть пуговицу | Р | 1 | 10 | 0 | 0 |  |
| 150 | Напечатать маркировку | Р | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 151 | Маркировать готовое изделие | Р | 1 | 19 | 19 | 19 |  |
|  | Итого на пошив жакета: |  |  | 6148 | 5898 | 5781 |  |

Приложение 3. Организационно-технологическая схема потока.

Изделие              жакет   женский

Количество рабочих в потоке         40         чел.

Расчётный выпуск изделий в смену    194   ед.

Такт потока циклический            92,64            с

| № о.о. | № и наименование технологической операции | Специальность и разряд | Затраты времени на выполнение операции по моделям, tР, с |  |  |  | Количество рабочих, чел. |  | Норма выработки по моделям, Н, ед. |  |  | Расценки на выполнение операции по моделям, , коп. |  |  | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Общие | NР | NФ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Заготовительные операции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Стачать средние срезы подкладки спинки, оставляя шов в середине нестачанным на расстоянии 20 см | М/2 | 36 | 36 | 36 | 108 | 0,242 |  |  |  |  | 15,12 | 15,12 | 15,12 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 2. Притачать боковые части подкладки к средней части подкладки спинки | М/2 | 54 | 54 | 54 | 162 | 0,363 |  |  |  |  | 22,68 | 22,68 | 22,68 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 6. Стачать вешалку | М/2 | 19 | 19 | 19 | 57 | 0,128 |  |  |  |  | 7,98 | 7,98 | 7,98 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 7. Нарезать вешалку | Р/1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,020 |  |  |  |  | 1,17 | 1,17 | 1,17 | Ножницы |
|  | 8. Наметить место притачивания вешалки на срезе горловины спинки | Р/1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,027 |  |  |  |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 | Мел |
|  | 9. Притачать вешалку к срезу горловины спинки | М/2 | 21 | 21 | 21 | 63 | 0,141 |  |  |  |  | 8,82 | 8,82 | 8,82 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 10. Нарезать размерную тесьму | Р/1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,020 |  |  |  |  | 1,17 | 1,17 | 1,17 | Ножницы |
|  | 11. Притачать размерную тесьму к срезу горловины спинки | М/2 | 14 | 14 | 14 | 42 | 0,094 |  |  |  |  | 5,88 | 5,88 | 5,88 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/2 | 154 | 154 | 154 | 462 | 1,04 | 1 | 62 | 62 | 62 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 3. Притачать подкладки боковых частей полочки к подкладкам средних частей полочек | М/2 | 67 | 67 | 67 | 201 | 0,451 |  |  |  |  | 28,14 | 28,14 | 28,14 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 24. Стачать подборта из частей | М/1 | 22 | 22 | 30 | 74 | 0,166 |  |  |  |  | 8,58 | 8,58 | 11,7 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 26. Обмелить и обрезать подборта по линиям уступов и углов лацканов | Р/3 | - | - | 76 | 76 | 0,170 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34,96 | Лекало, мел, ножницы, стол |
|  | 27. Наметить место расположения эмблемы на левом подборте | Р/2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0,040 |  |  |  |  | 2,52 | 2,52 | 2,52 | Лекало, мел, ножницы |
|  | 28. Настрочить эмблему на левый подборт с 4-ех сторон | М/2 | 31 | 31 | 31 | 93 | 0,209 |  |  |  |  | 13,02 | 13,02 | 13,02 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 126 | 126 | 210 | 462 | 1,04 | 1 | 62 | 62 | 62 | 52,26 | 52,26 | 90,34 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 3 | 4. Стачать передние срезы подкладки рукавов, оставляя нестачанной середину шва длиной 20 см | С/2 | 43 | 43 | 43 | 129 | 0,289 |  |  |  |  | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
|  | 5. Стачать локтевые срезы подкладки рукавов | С/2 | 56 | 56 | 56 | 168 | 0,377 |  |  |  |  | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
|  | 23. Подрезать воротник по линии горловины | Р/2 | 55 | 55 | 55 | 165 | 0,370 |  |  |  |  | 23,1 | 23,1 | 23,1 | Лекало, мел, ножницы |
|  | Итого: | С/2 | 154 | 154 | 154 | 462 | 1,04 | 1 | 62 | 62 | 62 | 64,68 | 64,68 | 64,68 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 4 | 12. Стачать боковые срезы подкладки, вкладывая эмблему в левый шов | М/2 | 53 | 53 | 50 | 156 | 0,350 |  |  |  |  | 22,26 | 22,26 | 21 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 13. Стачать плечевые срезы подкладки | М/2 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0,336 |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 16. Уточнить контуры воротника и расположения надсечек по лекалу, подрезать неровности по срезам воротника | Р/3 | 31 | 31 | 31 | 93 | 0,209 |  |  |  |  | 14,26 | 14,26 | 14,26 | Лекало, мел, ножницы |
|  | 17. Стачать нижний воротник из двух частей | М/2 | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,081 |  |  |  |  | 5,04 | 5,04 | 5,04 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/2 | 146 | 146 | 143 | 435 | 0,98 | 1 | 66 | 66 | 66 | 62,56 | 62,56 | 61,3 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 14. Втачать подкладки рукавов в пройму подкладки, вкладывая полоски для прикрепления плечевых накладок | А/3 | 123 | 123 | 123 | 369 | 0,827 |  |  |  |  | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 3801-1/05, «Pfaff» |
|  | 21. Высечь припуски на швы в углах воротника, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки | Р/1 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0,202 |  |  |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Лекало, мел, ножницы, спецколышек |
|  | Итого: | А/3 | 153 | 153 | 153 | 459 | 1,03 | 1 | 63 | 63 | 63 | 68,28 | 68,28 | 68,28 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 6 | 15. Приутюжить подкладку | У/3 | 82 | 82 | 82 | 246 | 0,552 |  |  |  |  | 37,72 | 37,72 | 37,72 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 32. Разутюжить локтевые швы рукавов | У/3 | - | 34 | - | 34 | 0,076 |  |  |  |  | 0 | 15,64 | 0 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 33. Рассечь припуски в уголках шлиц, разутюжить локтевые швы рукавов | У/3 | 48 | - | 48 | 96 | 0,215 |  |  |  |  | 22,08 | 0 | 22,08 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 34. Заутюжить припуски подгибки низа рукава, приутюживая шлицы | У/3 | 37 | - | 37 | 74 | 0,166 |  |  |  |  | 17,02 | 0 | 17,02 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | Итого: | У/3 | 167 | 116 | 167 | 450 | 1,01 | 1 | 64 | 64 | 64 | 76,82 | 53,36 | 76,82 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 7 | 18. Разутюжить шов стачивания нижнего воротника | У/2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0,067 |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 22. Приутюжить готовый воротник | У/2 | 80 | 80 | 80 | 240 | 0,538 |  |  |  |  | 33,6 | 33,6 | 33,6 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 25. Разутюжить швы стачивания подбортов | У/2 | 16 | 16 | 16 | 48 | 0,108 |  |  |  |  | 6,72 | 6,72 | 6,72 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 36. Разутюжить передние швы рукавов, приутюжить низ | У/3 | 42 | 42 | 42 | 126 | 0,283 |  |  |  |  | 19,32 | 19,32 | 19,32 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 49. Наметить линию прокладывания отделочной строчки по шлице | Р/2 | - | 13 | - | 13 | 0,029 |  |  |  |  | 0 | 5,46 | 0 | Лекало, мел |
|  | Итого: | У/3 | 148 | 161 | 148 | 457 | 1,02 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63,84 | 69,3 | 63,84 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 19. Обтачать воротник | М/3 | 68 | 68 | 68 | 204 | 0,457 |  |  |  |  | 31,28 | 31,28 | 31,28 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 20. Расстрочить воротник | М/3 | 47 | 47 | 41 | 135 | 0,303 |  |  |  |  | 21,62 | 21,62 | 18,86 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 39. Закрепить шлицу внизу рукава | М/2 | 38 | - | 38 | 76 | 0,170 |  |  |  |  | 15,96 | 0 | 15,96 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 50. Проложить отделочную строчку по шлице | М/3 | - | 27 | - | 27 | 0,061 |  |  |  |  | 0 | 12,42 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 153 | 142 | 147 | 442 | 0,99 | 1 | 65 | 65 | 65 | 68,86 | 65,32 | 66,1 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 9 | 29. Стачать углы шлиц на верхних и нижних половинках рукавов | М/3 | 84 | - | 84 | 168 | 0,377 |  |  |  |  | 38,64 | 0 | 38,64 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 42. Стачать средний срез спинки | М/3 | 52 | - | 52 | 104 | 0,233 |  |  |  |  | 23,92 | 0 | 23,92 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 43. Стачать средний срез спинки и верхние срезы на обработку шлицы | М/3 | - | 45 | - | 45 | 0,101 |  |  |  |  | 0 | 20,7 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 53. Притачать усилитель к пройме спинки | М/3 | 42 | 42 | 42 | 126 | 0,283 |  |  |  |  | 19,32 | 19,32 | 19,32 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 178 | 87 | 178 | 443 | 0,99 | 1 | 65 | 65 | 65 | 81,88 | 40,02 | 81,88 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 10 | 30. Стачать локтевые срезы рукавов | С/3 | 70 | 70 | 70 | 210 | 0,471 |  |  |  |  | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
|  | 31. Вывёрнуть и выправить углы шлиц | Р/1 | 40 | - | 40 | 80 | 0,179 |  |  |  |  | 15,6 | 0 | 15,6 | Спецколышек |
|  | 35. Стачать передние срезы рукавов | С/3 | 37 | 37 | 46 | 120 | 0,269 |  |  |  |  | 17,02 | 17,02 | 21,16 | 3854-1/11, «Pfaff» (ФРГ) |
|  | 37. Вывёрнуть рукава на лицевую сторону | Р/1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0,040 |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 |  |
|  | 41. Нарезать синтепон для подокатника | Р/1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0,040 |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | Лекало, ножницы |
|  | Итого: | С/3 | 159 | 119 | 168 | 446 | 1 | 1 | 65 | 65 | 65 | 69,5 | 53,9 | 73,64 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 38. Заутюжить припуски низа шлицы | У/3 | 27 | - | 27 | 54 | 0,121 |  |  |  |  | 12,42 | 0 | 12,42 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 40. Приутюжить шлицу рукава | У/3 | 27 | - | 27 | 54 | 0,121 |  |  |  |  | 12,42 | 0 | 12,42 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 45. Разутюжить средний шов спинки | У/3 | 34 | - | 34 | 68 | 0,152 |  |  |  |  | 15,64 | 0 | 15,64 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 46. Разутюжить средний шов спинки, заутюживая правую часть шлицы | У/3 | - | 40 | - | 40 | 0,090 |  |  |  |  | 0 | 18,4 | 0 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 47. Заутюжить левую часть шлицы на 1 см | У/3 | - | 47 | - | 47 | 0,105 |  |  |  |  | 0 | 21,62 | 0 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 48. Разутюжить рельефные швы спинки | У/3 | 49 | 49 | 49 | 147 | 0,330 |  |  |  |  | 22,54 | 22,54 | 22,54 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 52. Разутюжить шов притачивания кокетки к спинке | У/3 | 26 | - | - | 26 | 0,058 |  |  |  |  | 11,96 | 0 | 0 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | Итого: | У/3 | 163 | 136 | 137 | 436 | 0,98 | 1 | 66 | 66 | 66 | 74,98 | 62,56 | 63,02 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 12 | 44. Притачать боковые части спинки к средней части спинки | М/3 | 78 | 78 | 78 | 234 | 0,525 |  |  |  |  | 35,88 | 35,88 | 35,88 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 51. Притачать кокетку к спинке | М/3 | 38 | - | - | 38 | 0,085 |  |  |  |  | 17,48 | 0 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 56. Обтачать клапаны | М/2 | 88 | 80 | - | 168 | 0,377 |  |  |  |  | 36,96 | 33,6 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 204 | 158 | 78 | 440 | 0,99 | 1 | 65 | 65 | 65 | 90,32 | 69,48 | 35,88 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 13 | 54. Сутюжить пройму после притачивания усилителя | У/3 | 28 | 28 | 28 | 84 | 0,188 |  |  |  |  | 12,88 | 12,88 | 12,88 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 57. Вывёрнуть клапаны на лицевую сторону | Р/3 | 66 | 52 | - | 118 | 0,265 |  |  |  |  | 30,36 | 23,92 | 0 | Спецколышек |
|  | 58. Приутюжить клапаны | У/3 | 72 | 58 | - | 130 | 0,291 |  |  |  |  | 33,12 | 26,68 | 0 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 62. Разутюжить передние вытачки | У/3 | - | - | 30 | 30 | 0,067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13,8 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 72. Проложить клеевые прокладки на места расположения карманов на полочке | У/3 | 30 | 30 | 25 | 85 | 0,191 |  |  |  |  | 13,8 | 13,8 | 11,5 | Утюжильный стол с утюгом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого: | У/3 | 196 | 168 | 83 | 447 | 1 | 1 | 64 | 64 | 64 | 107,64 | 84,18 | 12,88 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 14 | 60. Обмелить и обрезать полочки по линиям уступов и углов лацканов | Р/3 | - | - | 85 | 85 | 0,191 |  |  |  |  | 0 | 0 | 39,1 | Лекало, мел, ножницы, стол |
|  | 61. Стачать передние вытачки | М/3 | - | - | 77 | 77 | 0,173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 35,42 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 63. Притачать боковые части полочки | М/3 | 89 | 111 | 89 | 289 | 0,648 |  |  |  |  | 40,94 | 51,06 | 40,94 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 89 | 111 | 251 | 451 | 1,01 | 1 | 64 | 64 | 64 | 40,94 | 51,06 | 115,46 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 15 | 64. Разутюжить рельефные швы полочки | У/3 | 48 | 61 | 56 | 165 | 0,370 |  |  |  |  | 22,08 | 28,06 | 25,76 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 67. Разутюжить шов притачивания кокетки к полочке | У/3 | 34 | - | - | 34 | 0,076 |  |  |  |  | 15,64 | 0 | 0 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 69. Сутюжить пройму после притачивания усилителя | У/3 | 28 | 28 | 28 | 84 | 0,188 |  |  |  |  | 12,88 | 12,88 | 12,88 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 84. Приутюжить карманы | У/3 | 66 | 44 | 44 | 154 | 0,345 |  |  |  |  | 30,36 | 20,24 | 20,24 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | Итого: | У/3 | 176 | 133 | 128 | 437 | 1 | 1 | 66 | 66 | 66 | 69,5 | 59,84 | 71,34 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 16 | 59. Обмелить и обрезать парные клапаны | Р/3 | 13 | 13 | - | 26 | 0,058 |  |  |  |  | 5,98 | 5,98 | 0 | Лекало, мел, ножницы |
|  | 65. Скрепить срезы полочек и боковых ча.тей, подрезать неровности | Р/3 | - | - | 38 | 38 | 0,085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17,48 | Лекало, мел, ножницы, булавки, стол |
|  | 66. Притачать кокетку к полочке | М/3 | 40 | - | - | 40 | 0,090 |  |  |  |  | 18,4 | 0 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 76. Закрепить уголки карманов | М/2 | 138 | 94 | 94 | 326 | 0,731 |  |  |  |  | 57,96 | 39,48 | 39,48 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 191 | 107 | 132 | 430 | 0,96 | 1 | 67 | 67 | 67 | 82,34 | 45,46 | 56,96 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 17 | 68. Притачать усилитель к пройме полочки | М/2 | 43 | 43 | 43 | 129 | 0,289 |  |  |  |  | 18,06 | 18,06 | 18,06 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 78. Притачать клапаны к верхней обтачке и полочке | М/4 | 91 | 53 | - | 144 | 0,323 |  |  |  |  | 46,41 | 27,03 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 79. Притачать подкладки карманов к клапанам, верхним обтачкам и полочкам | М/4 | 71 | 46 | - | 117 | 0,262 |  |  |  |  | 36,21 | 23,46 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 80. Притачать подкладки карманов к верхним обтачкам и полочкам | М/4 | - | - | 53 | 53 | 0,119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27,03 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/4 | 205 | 142 | 96 | 443 | 0,99 | 1 | 65 | 65 | 65 | 100,68 | 68,55 | 45,09 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 18 | 77. Наметить ширину клапанов в готовом виде | Р/2 | 35 | 22 | - | 57 | 0,128 |  |  |  |  | 14,7 | 9,24 | 0 | Лекало, мел |
|  | 82. Закрепить входы в карманы | М/3 | 53 | 35 | 35 | 123 | 0,276 |  |  |  |  | 24,38 | 16,1 | 16,1 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 83. Стачать подкладки карманов | М/2 | 95 | 65 | 65 | 225 | 0,504 |  |  |  |  | 39,9 | 27,3 | 27,3 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 85. Нарезать клеевую кромку для лацкана | Р/1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0,040 |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | Ножницы |
|  | 87. Нарезать клеевую кромку для плечевых швов | Р/1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0,040 |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | Ножницы |
|  | Итого: | М/3 | 195 | 134 | 112 | 441 | 0,99 | 1 | 65 | 65 | 65 | 83,66 | 57,32 | 48,08 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 19 | 55. Обмелить клапаны | Р/3 | 68 | 45 | - | 113 | 0,253 |  |  |  |  | 31,28 | 20,7 | 0 | Лекало, мел |
|  | 70. Наметить места расположения клеевых прокладок для карманов | Р/2 | 39 | 39 | 39 | 117 | 0,262 |  |  |  |  | 16,38 | 16,38 | 16,38 | Лекало, мел |
|  | 71. Нарезать клеевые прокладки на места расположения карманов на полочке | Р/2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0,040 |  |  |  |  | 2,52 | 2,52 | 2,52 | Ножницы |
|  | 81. Притачать подкладки к нижним обтачкам и полочкам | М/4 | 85 | 53 | 53 | 191 | 0,428 |  |  |  |  | 43,35 | 27,03 | 27,03 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/4 | 198 | 143 | 98 | 439 | 0,96 | 1 | 66 | 66 | 66 | 87,51 | 61,07 | 58,77 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 20 | 73. Наметить места расположения карманов на полочке | Р/3 | 48 | 36 | 36 | 120 | 0,269 |  |  |  |  | 22,08 | 16,56 | 16,56 | Лекало, мел, стол |
|  | ###### 74. Притачать верхние и нижние обтачки к полочкам, разрезая входы в карманы и рассекая уголки карманов | А/4 | 83 | 62 | 62 | 207 | 0,464 |  |  |  |  | 42,33 | 31,62 | 31,62 | APW-193N, «Juki» (Япония) |
|  | ###### 75. Вывернуть обтачки | Р/1 | 45 | 31 | 31 | 107 | 0,240 |  |  |  |  | 17,55 | 12,09 | 12,09 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого: | А/4 | 176 | 129 | 129 | 434 | 0,97 | 1 | 66 | 66 | 66 | 81,96 | 60,27 | 60,27 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
|  | ###### Итого по заготовительным операциям: |  | 3331 | 2719 | 2866 | 8916 | 19,99 | 20 |  |  |  |  |  |  | Количество оборудования: 25 ед. |
|  | ###### Монтажно-отделочные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 86. Проложить клеевую кромку по перегибу лацкана | У/2 | 25 | 25 | 25 | 75 | 0,168 |  |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 88. Проложить клеевую кромку по плечевому срезу полочек | У/2 | 25 | 25 | 25 | 75 | 0,168 |  |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 94. Приутюжить борта, проверить длину борта | У/3 | 97 | 97 | 92 | 286 | 0,641 |  |  |  |  | 44,62 | 44,62 | 42,32 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | Итого: | У/3 | 147 | 147 | 142 | 436 | 0,98 | 1 | 66 | 66 | 66 | 65,62 | 65,62 | 63,32 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 22 | 89. Обтачать борта и лацканы | М/4 | 184 | 184 | 195 | 563 | 1,262 |  |  |  |  | 93,84 | 93,84 | 99,45 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 90. Наметить места расстрачивания бортов | Р/4 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0,114 |  |  |  |  | 8,67 | 8,67 | 8,67 | Мел |
|  | 91. Расстрочить борта | М/4 | 75 | 75 | 75 | 225 | 0,504 |  |  |  |  | 38,25 | 38,25 | 38,25 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 92. Подрезать припуски швов обтачивания в углах лацканов и бортов | Р/1 | 21 | 21 | 21 | 63 | 0,141 |  |  |  |  | 8,19 | 8,19 | 8,19 | Ножницы |
|  | Итого: | М/4 | 297 | 297 | 308 | 902 | 2,02 | 2 | 32 | 32 | 32 | 148,95 | 148,95 | 154,56 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 23 | 93. Вывернуть углы борта | Р/1 | 30 | - | - | 30 | 0,067 |  |  |  |  | 11,7 | 0 | 0 | Спецколышек |
|  | 102. Наметить линию низа жакета | Р/3 | 38 | - | - | 38 | 0,085 |  |  |  |  | 17,48 | 0 | 0 | Лекало, мел, стол |
|  | 105. Втачать рукава, одновременно втачивая синтепон | А/3 | 326 | - | - | 326 | 0,731 |  |  |  |  | 149,96 | 0 | 0 | 3801-1/05, «Pfaff» |
|  | 115. Обмелить и обрезать подкладку по низу изделия | Р/3 | 35 | - | 35 | 70 | 0,157 |  |  |  |  | 16,1 | 0 | 16,1 | Лекало, мел, ножницы, стол |
|  | Итого: | А/3 | 429 | - | - | 464 | 1,04 | 1 | 62 | 62 | 62 | 195,24 | 0 | 16,1 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 24 | 93. Вывернуть углы борта | Р/1 | - | 30 | 30 | 60 | 0,135 |  |  |  |  | 0 | 11,7 | 11,7 | Спецколышек |
|  | 102. Наметить линию низа жакета | Р/3 | - | 50 | 38 | 78 | 0,175 |  |  |  |  | 0 | 23 | 17,48 | Лекало, мел, стол |
|  | 105. Втачать рукава, одновременно втачивая синтепон | А/3 | - | 326 | 326 | 652 | 1,462 |  |  |  |  | 0 | 149,96 | 149,96 | 3801-1/05, «Pfaff» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 116. Обмелить и обрезать подкладку по низу изделия, разрезать шлицу | Р/3 | - | 92 | - | 92 | 0,206 |  |  |  |  | 0 | 42,32 | 0 | Лекало, мел, ножницы, стол |
|  | Итого: | А/3 | - | 498 | 394 | 892 | 2,00 | 2 | 32 | 32 | 32 | 0 | 226,98 | 179,14 | Количество рабочих мест: 4 ед. |
| 25 | 95. Стачать плечевые срезы | М/3 | 62 | 62 | 62 | 186 | 0,417 |  |  |  |  | 28,52 | 28,52 | 28,52 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 97. Стачать боковые срезы | М/3 | 80 | 80 | 80 | 240 | 0,538 |  |  |  |  | 36,8 | 36,8 | 36,8 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 142 | 142 | 142 | 426 | 0,96 | 1 | 68 | 68 | 68 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 26 | 96. Разутюжить плечевые швы | У/3 | 32 | 32 | 32 | 96 | 0,215 |  |  |  |  | 14,72 | 14,72 | 14,72 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 98. Разутюжить боковые швы | У/3 | 36 | 36 | 36 | 108 | 0,242 |  |  |  |  | 16,56 | 16,56 | 16,56 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 101. Приутюжить раскепы | У/3 | 38 | 38 | 38 | 114 | 0,256 |  |  |  |  | 17,48 | 17,48 | 17,48 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 103. Заутюжить припуск подгибки низа жакета, приутюжить нижнюю часть борта | У/3 | 28 | - | 28 | 56 | 0,126 |  |  |  |  | 12,88 | 0 | 12,88 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 104. Заутюжить припуск подгибки низа жакета, проверить длину шлицы, заутюжить шлицу | У/3 | - | 60 | - | 60 | 0,135 |  |  |  |  | 0 | 27,6 | 0 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | Итого: | У/3 | 134 | 166 | 134 | 434 | 0,97 | 1 | 66 | 66 | 66 | 61,64 | 76,36 | 61,64 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 27 | 99. Втачать воротник в горловину | М/3 | 193 | 224 | 193 | 610 | 1,368 |  |  |  |  | 88,78 | 103,04 | 88,78 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 110. Притачать подкладку к подбортам и нижнему воротнику, закладывая три складки | М/3 | 97 | 106 | 106 | 309 | 0,693 |  |  |  |  | 44,62 | 48,76 | 48,76 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 290 | 330 | 299 | 919 | 2,06 | 2 | 31 | 31 | 31 | 133,4 | 151,8 | 137,54 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 28 | 100. Высечь углы шва втачивания воротника, разутюжить шов втачивания воротника | У/3 | 81 | 125 | 81 | 287 | 0,643 |  |  |  |  | 37,26 | 57,5 | 37,26 | Утюжильный стол с утюгом |
|  | 106. Сутюжить шов втачивания рукавов | У/3 | 61 | 61 | 61 | 183 | 0,410 |  |  |  |  | 28,06 | 28,06 | 28,06 | Утюжильный стол с утюгом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого: | У/3 | 142 | 186 | 142 | 470 | 1,05 | 1 | 61 | 61 | 61 | 65,32 | 85,56 | 65,32 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 29 | 107. Притачать плечевые накладки | М/2 | 133 | 133 | 133 | 399 | 0,895 |  |  |  |  | 55,86 | 55,86 | 55,86 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 108. Выправить головку рукава | Р/1 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0,135 |  |  |  |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |
|  | Итого: | М/2 | 153 | 153 | 153 | 459 | 1,03 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63,66 | 63,66 | 63,66 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 30 | 109. Вывернуть рукава | Р/1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,027 |  |  |  |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 |  |
|  | 111. Наметить линии стачивания низа бортов | Р/2 | 18 | 18 | - | 36 | 0,081 |  |  |  |  | 7,56 | 7,56 | 0 | Лекало, мел |
|  | 112. Стачать борта по линии низа | М/3 | 32 | 32 | 32 | 96 | 0,215 |  |  |  |  | 14,72 | 14,72 | 14,72 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 113. Высечь припуски в углах бортов, вывернуть | Р/1 | 21 | 21 | - | 42 | 0,094 |  |  |  |  | 8,19 | 8,19 | 0 | Ножницы |
|  | 114. Притачать подкладку рукава к рукаву по линии низа | М/3 | 85 | 85 | 85 | 255 | 0,572 |  |  |  |  | 39,1 | 39,1 | 39,1 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 160 | 160 | 121 | 441 | 0,99 | 1 | 65 | 65 | 65 | 71,13 | 71,13 | 55,38 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 31 | 117. Притачать подкладку по низу изделия, закладывая 3 складки | М/3 | 42 | 49 | 42 | 133 | 0,298 |  |  |  |  | 19,32 | 22,54 | 19,32 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 118. Настрочить подкладку на правую сторону шлицы | М/3 | - | 48 | - | 48 | 0,108 |  |  |  |  | 0 | 22,08 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 119. Притачать подкладку к левой стороне шлицы, стачивая подкладку вверху шлицы на уголок | М/3 | - | 41 | - | 41 | 0,092 |  |  |  |  | 0 | 18,86 | 0 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 125. Прикрепить верхний воротник к нижнему, закрепить раскепы | М/3 | 87 | 60 | 87 | 234 | 0,525 |  |  |  |  | 40,02 | 27,6 | 40,02 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/3 | 129 | 198 | 129 | 456 | 1,02 | 1 | 63 | 63 | 63 | 59,34 | 91,08 | 59,34 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 32 | 120. Вывернуть жакет через низ изделия | Р/1 | - | 34 | - | 34 | 0,076 |  |  |  |  | 0 | 13,26 | 0 |  |
|  | 121. Закрепить подкладку по низу изделия | М/2 | 87 | 74 | 87 | 248 | 0,556 |  |  |  |  | 36,54 | 31,08 | 36,54 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 122. Вывернуть жакет через низ изделия | Р/1 | - | 34 | - | 34 | 0,076 |  |  |  |  | 0 | 13,26 | 0 |  |
|  | 123. Прикрепить подкладку рукава к рукаву | М/2 | 32 | 55 | 32 | 119 | 0,267 |  |  |  |  | 13,44 | 23,1 | 13,44 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого: | М/2 | 119 | 197 | 119 | 435 | 0,98 | 1 | 66 | 66 | 66 | 49,98 | 80,7 | 49,98 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 33 | 124. Прикрепить подкладку внизу проймы | М/2 | 66 | 66 | 66 | 198 | 0,444 |  |  |  |  | 27,72 | 27,72 | 27,72 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 126. Прикрепить плечевую накладку за полоску ткани к плечевому шву | М/2 | 40 | 40 | 40 | 120 | 0,269 |  |  |  |  | 16,8 | 16,8 | 16,8 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | 128. Застрочить пропуск в переднем шве подкладки рукава | М/2 | 38 | 38 | 38 | 114 | 0,256 |  |  |  |  | 15,96 | 15,96 | 15,96 | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» (Япония) |
|  | Итого: | М/2 | 144 | 144 | 144 | 432 | 0,97 | 1 | 67 | 67 | 67 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 34 | 127. Вывернуть рукава, вывернуть пиджак на лицевую сторону через отверстие в рукаве | Р/1 | 43 | 43 | 43 | 129 | 0,289 |  |  |  |  | 16,77 | 16,77 | 16,77 |  |
|  | 129. Наметить места расположения трёх петель на правом борте жакета | Р/2 | - | 22 | 22 | 44 | 0,099 |  |  |  |  | 0 | 9,24 | 9,24 | Лекало, мел, стол |
|  | 130. Наметить место расположения петли на правом борте жакета | Р/2 | 8 | - | - | 8 | 0,018 |  |  |  |  | 3,36 | 0 | 0 | Лекало, мел, стол |
|  | 131. Обметать три петли с закрепками на правом борте жакета, вынуть «глазки» | С/3 | - | 64 | 64 | 128 | 0,287 |  |  |  |  | 0 | 29,44 | 29,44 | Singer 299U210W, «Pfaff» |
|  | 132. Обметать петлю с закрепкой на правом борте жакета, вынуть «глазки» | С/3 | 21 | - | - | 21 | 0,047 |  |  |  |  | 9,66 | 0 | 0 | Singer 299U210W, «Pfaff» |
|  | 133. Обрезать концы ниток после обметывания петель и проставления закрепок | Р/1 | 5 | 16 | 16 | 37 | 0,083 |  |  |  |  | 1,95 | 6,24 | 6,24 | Ножницы |
|  | 134. Проверить расстояния до карманов | Р/2 | 15 | 15 | 15 | 45 | 0,101 |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | Сантиметровая лента, стол |
|  | 135. Надеть изделие на вешалку «плечики» | Р/1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,027 |  |  |  |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 |  |
|  | Итого: | С/3 | 96 | 164 | 164 | 424 | 0,95 | 1 | 68 | 68 | 68 | 39,6 | 69,55 | 69,55 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 35 | 136. Приутюжить борта и лацканы | П/3 | 52 | 52 | 52 | 156 | 0,350 |  |  |  |  | 23,92 | 23,92 | 23,92 | Пресс |
|  | 137. Приутюжить воротник | П/3 | 96 | 96 | 96 | 288 | 0,646 |  |  |  |  | 44,16 | 44,16 | 44,16 | Пресс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого: | П/3 | 148 | 148 | 148 | 444 | 1,00 | 1 | 65 | 65 | 65 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | Количество рабочих мест: 1 ед. |
| 36 | 138. Отутюжить изделие на пароманекене | П/3 | 88 | 88 | 88 | 264 | 0,592 |  |  |  |  | 40,48 | 40,48 | 40,48 | Пароманекен |
|  | 147. Очистить жакет от оставшихся следов мела, пыли и загрязнений химическим составом. Обрезать все оставшиеся концы ниток | Р/1 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0,135 |  |  |  |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Ножницы |
|  | 148. Застегнуть три пуговицы | Р/1 | - | 14 | 14 | 28 | 0,063 |  |  |  |  | 0 | 5,46 | 5,46 |  |
|  | 149. Застегнуть пуговицу | Р/1 | 10 | - | - | 10 | 0,022 |  |  |  |  | 3,9 | 0 | 0 |  |
|  | 150. Напечатать маркировку | Р/1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,013 |  |  |  |  | 0,78 | 0,78 | 0,78 | Стол |
|  | 151. Маркировать готовое изделие | Р/1 | 19 | 19 | 19 | 57 | 0,128 |  |  |  |  | 7,41 | 7,41 | 7,41 | Стол |
|  | Итого: | П/3 | 129 | 158 | 158 | 425 | 0,95 | 1 | 68 | 68 | 68 | 60,37 | 61,93 | 61,93 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
| 37 | 139. Наметить места расположения трёх пуговиц на левом борте жакета | Р/2 | - | 29 | 29 | 58 | 0,130 |  |  |  |  | 0 | 12,18 | 12,18 | Мел, ножницы, стол |
|  | 140. Наметить место расположения пуговицы на левом борте жакета | Р/2 | 15 | - | - | 15 | 0,034 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0 | Лекало, мел, стол |
|  | 141. Подобрать и пришить пуговицы к левому борту жакета и обрезать нитки | А/2 | - | 62 | 62 | 124 | 0,278 |  |  |  |  | 0 | 26,04 | 26,04 | 3337-759/11, «Pfaff» |
|  | 142. Подобрать и пришить пуговицу к левому борту жакета и обрезать нитки | А/2 | 26 | - | - | 26 | 0,058 |  |  |  |  | 10,92 | 0 | 0 | 3337-759/11, «Pfaff» |
|  | 143. Наметить места расположения двух пуговиц на рукавах | Р/2 | 22 | - | 22 | 44 | 0,099 |  |  |  |  | 9,24 | 0 | 9,24 | Лекало, мел |
|  | 144. Пришить две пуговицы на рукава | А/2 | 44 | - | 44 | 88 | 0,197 |  |  |  |  | 18,48 | 0 | 18,48 | 3337-759/11, «Pfaff» |
|  | 145. Пришить одну запасную пуговицу для борта | А/2 | 15 | 15 | 15 | 45 | 0,101 |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 3337-759/11, «Pfaff» |
|  | 146. Пришить одну запасную пуговицу для рукавов | А/2 | 26 | - | 26 | 52 | 0,117 |  |  |  |  | 10,92 | 0 | 10,92 | 3337-759/11, «Pfaff» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого: | А/2 | 158 | 91 | 183 | 452 | 1,01 | 1 | 64 | 64 | 64 | 62,16 | 44,52 | 83,16 | Количество рабочих мест: 2 ед. |
|  | Итого по монтажно-отделочным операциям: |  | 2817 | 3179 | 2915 | 8911 | 19,98 | 20 |  |  |  |  |  |  | Количество рабочих мест: 27 ед. |
|  | Итого: |  | 6148 | 5898 | 5781 | 17827 | 39,97 | 40 |  |  |  | 2762,88 | 2645,57 | 2593,51 | Количество рабочих мест: 52 ед. |