# Технологическая часть

Проектирование технологического потока по выпуску женской верхней одежды включает в себя следующие этапы:

- подбор исходных материалов и разработку технического задания на проектирование;

- выбор моделей и материалов;

- выбор методов обработки и оборудования, составление технологической последовательности обработки;

- анализ исходных данных и выбор типа потока;

- основные расчеты и определение условий проектирования технологического потока;

- составление и анализ технологической схемы потока;

- планировку рабочих мест и потока; разработку маршрутной схемы; корректировку технологической схемы потока;

- расчет и составление технико-экономических показателей потока.

## 2.1. Формирование исходной информации для проектирования швейного предприятия

Технологическое проектирование швейных потоков начинают с анализа ассортимента и мощности при проектировании нового или условий производства при реконструкции действующего предприятия. Определяют требования к проектируемому потоку с учетом установленной мощности, условий питания на основе предварительного расчета мощности предприятия (см. п. 1.5). В техническое задание входит предварительный расчет эффективности и план работ по этапам.

В основном в промышленности функционируют многомодельные потоки.

Исходными данными для проектирования потоков швейных цехов являются технологические процессы изготовления швейных изделий, составляющие основу производственных процессов, производственная программа предприятия  (табл. 2.1), план сменяемости моделей (табл. 2.2) и материальная смета  швейного предприятия (табл. 2.3).

Таблица 2.1. Производственная программа швейного предприятия.

| Наименования изделий | Трудоёмкости изготовления изделий, Т, ч | Количество рабочих в швейном потоке, N, чел. | Количество потоков | Количество смен, m | Количество рабочих дней в году, n | Мощность потока, ед. |  |  | Мощность предприятия, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В смену | В день | В год | В смену | В день | В год |
| Жакет женский, модель 1 | 1,71 | 40 | 2 | 2 | 250 | 65 | 130 | 32500 | 130 | 260 | 65000 |
| Жакет женский, модель 2 | 1,64 |  |  |  |  | 65 | 130 | 32500 | 130 | 260 | 65000 |
| Жакет женский, модель 3 | 1,61 |  |  |  |  | 65 | 130 | 32500 | 130 | 260 | 65000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 195 | 390 | 97500 | 390 | 780 | 195000 |
| Юбка женская, модель 4 | 0,83 | 40 | 1 | 2 | 250 | 102 | 204 | 51000 | 102 | 204 | 51000 |
| Юбка женская, модель 5 | 1,21 |  |  |  |  | 102 | 204 | 51000 | 102 | 204 | 51000 |
| Юбка женская, модель 6 | 1,10 |  |  |  |  | 102 | 204 | 51000 | 102 | 204 | 51000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 306 | 612 | 153000 | 306 | 612 | 153000 |
| Брюки женские, модель 7 | 0,55 | 40 | 1 | 2 | 250 | 246 | 492 | 123000 | 246 | 492 | 123000 |
| Брюки женские, модель 8 | 0,74 |  |  |  |  | 246 | 492 | 123000 | 246 | 492 | 123000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 492 | 984 | 246000 | 492 | 984 | 246000 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 993 | 1986 | 496500 | 1188 | 2376 | 594000 |

Таблица 2.2. План сменяемости моделей швейных изделий.

| Наименования изделий | Количество моделей, изготавливаемых в смену | Сменяемость моделей | Пролдолжительность изготовления модели | Общее количество моделей, разрабатываемых в течение года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жакет женский, модель 1 | 1 | 1 раз в 6 месяцев | 2 месяца | 4 |
| Жакет женский, модель 2 | 1 | 1 раз в 6 месяцев | 2 месяца | 4 |
| Жакет женский, модель 3 | 1 | 1 раз в 6 месяцев | 2 месяца | 4 |
| Юбка женская, модель 4 | 1 | 1 раз в 2 месяца | 1 месяц | 6 |
| Юбка женская, модель 5 | 1 | 1 раз в 2 месяца | 1 месяц | 6 |
| Юбка женская, модель 6 | 1 | 1 раз в 2 месяца | 1 месяц | 6 |
| Брюки женские, модель 7 | 1 | 1 раз в 3 месяца | 1,5 месяца | 6 |
| Брюки женские, модель 8 | 1 | 1 раз в 3 месяца | 1,5 месяца | 6 |
| Итого: |  |  |  | 42 |

Таблица 2.3. Материальная смета  швейного предприятия.

| Наименования изделий | Выпуск изделий, М, ед. |  |  | Наименование ткани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в смену, МСМ |  | в день, МДН | Основной материал шириной 1,46 м |  |  |  |  |  | Подкладочная ткань шириной 1,47 м |  |  |  | Прикладные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клеевой флизелин шириной 0,9 м |  |  |  |  |  | Неклеевой флизелин шириной 0,9 м |  |  |  |  |  | Синтепон шириной 1,48 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Норма расхода на 1 ед., Н1, м2 |  | Потребность L, м2 |  |  |  | Норма расхода на 1 ед., Н1, м2 | Потребность L, м2 |  |  | Норма расхода на 1 ед., Н1, м2 |  | Потребность L, м2 |  |  |  | Норма расхода на 1 ед., Н1, м2 |  | Потребность L, м2 |  |  |  | Норма расхода на 1 ед., Н1, м2 |  | Потребность L, м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в смену, LСМ |  | в день, LДН |  |  | в смену, LСМ | в день, LДН |  |  |  | в смену, LСМ |  | в день, LДН |  |  |  | в смену, LСМ |  | в день, LДН |  |  |  | в смену, LСМ |  | в день, LДН |
| Жакет женский, модель 1 | 65 | 130 |  | 2,98 | 193,70 |  | 387,40 |  | 2,15 |  | 139,75 | 279,50 | 1,44 |  | 93,60 |  | 187,20 |  | 0,06 |  | 3,90 |  | 7,8 |  | 0,03 |  | 1,95 |  | 3,90 |  |
| Жакет женский, модель 2 | 65 | 130 |  | 2,66 | 172,90 |  | 345,80 |  | 2,07 |  | 134,55 | 269,10 | 1,43 |  | 92,95 |  | 185,90 |  | 0,07 |  | 4,55 |  | 9,1 |  | 0,03 |  | 1,95 |  | 3,90 |  |
| Жакет женский, модель 3 | 65 | 130 |  | 2,14 | 139,10 |  | 278,20 |  | 1,77 |  | 115,05 | 230,10 | 1,30 |  | 84,50 |  | 169,00 |  | 0,08 |  | 5,2 |  | 10,4 |  | 0,03 |  | 1,95 |  | 3,90 |  |
| Юбка женская, модель 4 | 102 | 204 |  | 1,39 | 141,78 |  | 283,56 |  | 0,04 |  | 4,08 | 8,16 | 0,04 |  | 4,08 |  | 8,16 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Юбка женская, модель 5 | 102 | 204 |  | 1,54 | 157,08 |  | 314,16 |  | 0,05 |  | 5,10 | 10,20 | 0,05 |  | 5,10 |  | 10,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Юбка женская, модель 6 | 102 | 204 |  | 1,48 | 150,96 |  | 301,92 |  | 0,04 |  | 4,08 | 8,16 | 0,04 |  | 4,08 |  | 8,16 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Брюки женские, модель 7 | 246 | 492 |  | 1,62 | 398,52 |  | 797,04 |  | 1,01 |  | 248,46 | 496,92 | 0,13 |  | 31,98 |  | 63,96 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Брюки женские, модель 8 | 246 | 492 |  | 1,72 | 423,12 |  | 846,24 |  | 1,15 |  | 282,90 | 565,80 | 0,15 |  | 36,90 |  | 73,80 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Итого: |  |  |  |  | 1777,16 |  | 3554,32 |  |  |  | 933,97 | 1867,94 |  |  | 353,19 |  | 706,38 |  |  |  | 13,65 |  | 27,3 |  |  |  | 5,85 |  | 11,7 |  |

## 2.2. Предварительный расчет и схема грузопотоков

## швейного предприятия

Проектированию швейного предприятия предшествуют предварительные расчеты по укрупненным показателям, что позволяет установить выбор оптимального варианта предприятия, обеспечивающего удовлетворение потребности населения в одежде нужного ассортимента при высоких технико-экономических показателях.

При предварительном расчете определяют структуру производства (швейная фабрика, производственное объединение), уровень специализации предприятия с обоснованием выбора ассортимента, выбирают мощность, определяют количество производственных рабочих и производственных площадей основных и вспомогательных цехов; выбирают схемы поэтажной планировки цехов (швейных, отделочного, подготовительного, раскройного, экспериментального, склада готовой продукции) с учетом грузопотока и людских потоков.

Расчет выпуска изделий в смену М производят на основании данных, полученных при расчете мощности швейного предприятия (см. форму 1.4):

М = МГ/ТR*n,

где МГ —годовой выпуск изделий, ед.; ТR — количество рабочих дней в году; n — количество смен.

Производственную площадь FПОТ для планировки одного швейного потока определяют по формуле, м2

FПОТ = NР*S

где S — норма площади на одного производственного рабочего с учетом проходов, размещения вспомогательного оборудования и т. д., м2 (табл. 2.4).

Таблица  2.4. Расчёт площади швейного участка.

| Наименования изделий | Количество рабочих мест в швейном потоке, N, чел. | Количество потоков | Количество рабочих мест всего, N, чел. | Заготовительно-монтажный участок |  |  |  | Участок влажно-тепловой обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Удельный вес количества рабочих участка, % | Количество рабочих на участке, чел. | Норма площади на одного рабочего, м2 | Площадь участка, м2 | Удельный вес количества рабочих участка, % | Количество рабочих на участке, чел. | Норма площади на одного рабочего, м2 | Площадь участка, м2 |
| Жакет женский, модели 1, 2, 3 | 40 | 2 | 80 | 83 | 66 | 5,9 | 391,76 | 17 | 14 | 8 | 108,8 |
| Юбка женская, модели 4, 5, 6 | 40 | 1 | 40 | 83 | 33 | 5,9 | 195,88 | 17 | 7 | 8 | 54,4 |
| Брюки женские, модели 7, 8 | 40 | 1 | 40 | 83 | 33 | 5,9 | 195,88 | 17 | 7 | 8 | 54,4 |
| Итого: |  |  | 160 |  |  |  | 783,52 |  |  |  | 217,6 |
| Всего: 1001,12 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица   2.5. Предварительный  расчёт цехов швейного предприятия.

| Цех | Удельный вес площади цеха, % |  | Длины и площади цехов при ширине цеха 24 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётное значение |  | Фактическое значение |  |
|  | Интервал | Принятое значение | Длина цеха, м | Площадь цеха, м2 | Длина цеха, м | Площадь цеха, м2 |
| Швейный | 50-65 | 63 | 41,71 | 1001,12 | 42 | 1008 |
| Подготовительный | 15-20 | 15 | 9,93 | 238,36 | 12 | 288 |
| Раскройный | 15-17 | 17 | 11,26 | 270,14 | 12 | 288 |
| Экспериментальный | 3-5 | 5 | 3,31 | 79,45 | 6 | 144 |
| Итого: | 100 | 100 |  | 1589,08 |  | 1728 |
| Склад готовой продукции | 5-7 | 6 | 3,97 | 95,34 | 6 | 144 |

На основании предварительного расчета по укрупненным показателям производится выбор типа здания и схемы поэтажной планировки. При решении задач поэтажной планировки следует учитывать технологическую последовательность процесса изготовления одежды, а также взаимные связи цехов и отделов.

Наиболее целесообразным принято следующее размещение цехов и служб предприятия по этажам для трехэтажного здания: I этаж — подготовительный цех и склад готовой продукции, раскройный и экспериментальный цехи; II этаж — швейный цех.

Отделочный цех необходимо размещать ближе к месту выпуска продукции швейными потоками, а подготовительный и раскройный — ближе к месту запуска кроя на заготовительных участках потоков. Поступление ткани и других материалов в подготовительный цех и вывоз готовой продукции со склада должны производиться со стороны, обратной фасаду здания.

Для правильной организации технологического процесса и выбора наиболее рационального типа здания составляют несколько схем технологических потоков (без расстановки оборудования и сетки колонн) для зданий различной этажности и конфигурации. На схемах необходимо указывать места поступления сырья, выхода готовых изделий, последовательность расположения переходов производства и движение людского потока по цехам. При разработке схем следует руководствоваться требованиями технологии, организации производства и транспорта с учетом санитарных и противопожарных норм техники безопасности.

| ## Швейный цех | ## 24000 |  |
| --- | --- | --- |

| ## Раскройный цех | ## Подготовительный цех | ## Экспериментальный цех | ## Склад готовой ## продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 42000 |  |  |  |  |

## Рис. 2.1. Планировка этажей швейного предприятия

## и схема грузопотоков

## 2.3. Обоснование выбора моделей швейных изделий,

## предлагаемых к запуску в производство

Подбор коллекции моделей для одного потока — очень ответственный этап, так как от него зависит обеспечение выпуска изделий в широком ассортименте, стабильность и ритмичность работы потока и эффективность производства.

Отбираемые модели должны относиться к высшей или первой категории качества и в наибольшей степени соответствовать потребительским (функциональным, художественно-эстетическим, гигиеническим, эргономическим и т. д.) и промышленно-экономическим (технологичность конструкций, возможность использования прогрессивных материалов, возможность изготовления в условиях массового производства с использованием промышленных методов обработки и сборки при минимальных, экономически целесообразных материальных и трудовых затратах и т. д.) требованиям.

Использование высокопроизводительного оборудования приводит к необходимости увеличения мощности потоков, а это в свою очередь обусловливает неизбежность изготовления в одном потоке разнообразных моделей с частой их сменяемостью. Сменяемость моделей приводит к снижению темпов производства в период освоения новых моделей. В основу отбора моделей в один поток могут быть положены два принципа:

- конструктивная однородность моделей (использование для семейства моделей одной конструктивной основы, унифицированных узлов и деталей);

- технологическая однородность изделий (примерно одинаковая трудоемкость изготовления отдельных узлов и изделия в целом, одинаковая последовательность обработки и сборки  узлов, однотипность методов обработки, используемого оборудования и режимов его работы; однородность свойств используемых для моделей материалов).

Между конструктивной и технологической однородностью моделей отсутствует устойчивая взаимосвязь, т. е. конструктивная однородность моделей не обеспечивает их технологической однородности. Так, введение различного количества отделочных строчек, использование различных прорезных и накладных карманов и других декоративных элементов нарушают технологическую однородность моделей.

Для швейных потоков основным критерием при подборе моделей является их технологическая однородность.

## 2.4. Обоснование выбора материалов, применяемых

## при изготовлении выбранных моделей швейных изделий

Возможно, кто-нибудь из женщин подумет, что для успешного продвижения по службе нужно подражать в одежде мужчинам. Это не так. Конечно, нет ничего плохого, если женщина на работе одета в брючный костюм. Однако, исследования показывают, что больше способствует деловому успеху хороший костюм с юбкой (лучше из естественных тканей).

Для службы не следует шить платье из очень дорогой и нарядной ткани или с большим вырезом и вычурным фасоном.

Для деловых будней сейчас лучше всего подходит костюм. К костюму можно сшить жилет и несколько юбок (в складку, ярусную, из набивной ткани, юбку-тюльпан, юбку-брюки). Вместо жакета можно надеть вязаный свитер Т-образной формы.

В одежде деловой женщины юбка приемлема только как составная часть костюма. Она должна быть на плотном поясе. Предпочтительные ткани: шерсть или под шерсть, твид; летом можно полотно. «Молния» должна быть обязательно под цвет ткани и скрыта в шве.

Ваш костюм может быть и спортивного типа более свободного кроя. В таком костюме хорош блейзер. Блейзер остается модным на протяжении десятилетий. Предпочтительнее выбирать синий или цвета верблюжьей шерсти. Если с блейзером надеть контрастирующее платье, это сразу увеличит доверие к вам и поднимет авторитет. Одежда с блейзером незаменима для худеньких женщин, а еще больше для них подойдет шерстяной костюм в клетку.

Платье наиболее функционально по сравнению с любой другой одеждой и перекрывает все назначения - от строго официального до спортивного. Сегодня модельеры почти не ограничивают вас в выборе цвета, фасона и длины платья. Для службы лучше всего подходит платье с длинным рукавом, причем самое авторитетное - серое платье в мелкую полоску. Лучшие цвета делового платья - темно-синий, рыжевато-коричневый, бежевый, темно-коричневый, серый, умеренно-синий, светло-синий.

Наименее подходят для делового платья зеленый, оранжевый, светло-ржавый, ярко-желтый, пурпурный, нежно-голубой, розовый, ярко-красный цвета.
Все вышеназванные цвета платья деловой женщины определены для однотонной ткани, без рисунка. Это связано с тем, что однотонная ткань для делового платья вообще предпочтительнее, а также с тем, что невозможно исследовать огромное число вариантов одежды, даваемое разными рисунками.

В целом можно сказать, что в одежде делового типа отдается предпочтение различным вариантам полосок и клеточек в серых и серо-синих тонах. В то же время совершенно нежелательны рисунки типа цветов, птиц и т.п., а также яркие абстрактные рисунки. Однотонные платья на службу лучше одевать даже летом.

Незаменимы в гардеробе деловой женщины блузки. Современная блуза подчеркнуто независима; она может быть и спортивной, и романтической, и классической. Явный отпечаток спортивного стиля носит блуза-рубашка. Выполняется она из легких хлопчатобумажных тканей. Уверенно сосуществуют с ними и романтические блузки с рюшами, воланами, придающими мягкость и женственность; исчезает планка застежки, стойка, воротник и манжеты теряют жесткость.

Но для разных фигур нельзя подобрать единого фасона. Поэтому, выбирая фасон, надо учитывать не только моду, но и особенности своей фигуры, свой возраст, рост и комплекцию. Не менее тщательно, чем к выбору фасона, надо относиться к выбору ткани по ее фактуре, цвету и рисунку.

Предметы комплекта, а также основная ткань и отделка могут быть как разных (сочетающихся между собой) цветов, так и одного цвета разной насыщенности.

Так как общий облик фигуры определяется не только формой, но и цветом одежды, необходимо при выборе ткани учитывать и зрительное впечатление от цвета одежды.

В ассортименте тканей, предназначенных для изготовления одежды, для пошива женской верхней одежды можно выделить группу костюмных полушерстяных тканей.

Основной удельный вес среди них занимают шерстяные ткани с лавсаном—30% и вискозой—33%; шерстяные ткани с нитроном составляют 13%, чистошерстяные—13%, с лавсаном и вискозой—6%, с нитроном и вискозой—3%. Наименьший удельный вес занимают полушерстяные ткани с хлопком—2%.

В полушерстяных тканях с лавсаном по составу смеси можно выделить две группы—с 40%-ным содержанием шерсти н 60%-ным содержанием лавсана. В тканях первой группы часто используются комплексные вискозные нити линейной плотностью 16,6 текс или комплексные профилированные капроновые нити линейной плотностью 2,22 тскс вприкрутку.

Основные виды переплетений, используемые в тканях с лавсаном,— комбинированное, полотняное, креповое. Применяются .также переплетения сатиновое, саржевое, рогожка. Масса 1 м2 полушерстяных тканей с лавсаном колеблется в пределах 180— 300 г. Плотность тканей данного вида находится в диапазоне по основе 192—353 нити на 10 см, по утку— 173—250 нитей.

Полушерстяные ткани с вискозой по составу смеси отличаются большим разнообразием. Наибольший удельный вес занимают ткани с содержанием 65—70% или 50% шерсти с соответствующим количеством штапельного волокна. В некоторых тканях используется прикрутка в виде комплексных вискозных нитей линейной плотностью 16,6 текс. В эту группу входят также ткани с 70%-ным содержанием шерсти, где используются вприкрутку капроновые нити линейной плотностью 16,5 текс, 6,66 текс, 2,22 текс или капроновые нити линейной плотностью 15,6 текс и вискозные нити 16,6 текс; ткани с 50%-ным содержанием шерсти, где используются вприкрутку вискозные нити линейной плотностью 16,6 текс или ровница. В смесь тканей некоторых артикулов добавляют обраты шерстяного волокна в количестве 3—6% и капроновое волокно в количестве 10%.

Для выработки тканей с вискозой используется пряжа преимущественно большой линейной плотности (35,7 текс, 31,2 текс, 25 текс) или средней (22,2 тексХ2). Характерными переплетениями для тканей с вискозой являются комбинированное и саржевое. Ткани с вискозой вырабатываются также переплетениями креповым, полотняным, армюрным, гарнитуровым, панама. Масса 1 м2 тканей с вискозой колеблется в пределах 210—340 г. Причем большинство составляют ткани сравнительно тяжелые—250—340 г/м2. Плотность тканей находится в пределах 214—370 нитей на 10 см по основе и 160—280 нитей по утку.

Смесь полушерстяных тканей с нитроном однообразна: 50— 55% шерстяного волокна, остальное—нитрон, пряжа линейной плотностью 22,2 тексх2. Ткани с нитроном в основном вырабатываются комбинированным и саржевым переплетениями. Используются также переплетения креповое и панама. Масса 1 м2 тканей с нитроном находится в пределах 200—257 г. Плотность тканей с нитроном по основе 240—325 нитей на 10 см, по утку — 177—261 нить.

Небольшие группы представляют ткани полушерстяные, в состав которых входят 3 компонента: шерсть, лавсан, вискоза или шерсть, нитрон, вискоза. Полушерстяные ткани с лавсаном и вискозой также однообразны в смеси: шерсти—40%, лавсана— 30%, штапеля—30%, пряжа линейной плотностью 22,2 тексх2.

При выработке этих тканей использовались такие переплетения, как комбинированное, креповое и армюрное. Масса 1 м2 тканей этой группы находится в пределах 230—300 г. Данные ткани характеризуются большой плотностью: по основе—280— 430 нитей на 10 см и но утку— 195—270 нитей.

Смесь полушерстяных тканей с нитроном и вискозой также стандартна: шерсти—30%, нитрона—30%, штапеля—40%, пряжа высокой линейной плотности (25,0 тексх2). Переплетения—комбинированное и гарнитуровое. Масса 1 м2 данных тканей находится в пределах 240—285 г. Плотность тканей с нитроном и вискозой по основе составляет 265—303 нити на 10 см, по утку— 180—230 нитей.

Самая немногочисленная группа полушерстяных костюмных тканей—это ткани, имеющие в смеси хлопчатобумажную пряжу. Эти ткани содержат 50—60% шерсти и соответствующее количество хлопчатобумажной пряжи. Пряжа в этих тканях используется высокой линейной плотности (41,6 текс), переплетение саржевое. Ткани характеризуются большой массой 1 м2 (306— 310 г). Плотность их составляет по основе 269—277 нитей на 10 см, по утку— 186—196 нитей.

Определение качества ткани производится в зависимости от соответствия показателей физико-механических свойств ткани нормам, указанным в табл. 2.6.

Таблица   2.6. Нормативы показателей физико-механических свойств

костюмных тканей.

| Свойство | Норматив | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Толщина, мм | 0,6-1,0 | По ГОСТ 3811—72 |
| Масса 1 м2, г | 220—320 | По ГОСТ 3811—72 |
| Жесткость при изгибе, мкН.см2: по основе по утку | 8000—9000 4000—7000 | По ГОСТ 10550-75 По ГОСТ 10550—75 |
| Несминаемость, %, не менее | 90 | По ГОСТ 9782—61 |
| Стойкость к истиранию, циклы (до изменения внешнего вида), не менее | 800 | ГОСТ 9913—69 с изменением указания о разделе II настоящих требований |
| Усадка от стирки, %, не более | 2,0 | По ГОСТ 5012—66 |
| Разрывная нагрузка, даН, не менее: по основе по утку | 50 35 | По ГОСТ 3813—72 По ГОСТ 3813—72 |
| Стойкость окраски, баллы, не менее: к светопогоде к глажению к сухому и мокрому трению . к поту | 6 5 4 4 | По ГОСТ 9733—61 По ГОСТ 9733—61 По ГОСТ 11151—77 |
| Сопротивление осыпаемости, даН, не менее | 2,9 | По ГОСТ 3814—56 |
| Сопротивление раздвигаемости. нитей, даН, не менее: по основе по утку | 8,0 7,0 | По ГОСТ 3814—56 По ГОСТ 3814—56 |
| Воздухопроницаемость для полушерстяных тканей, дм^м2- с), не менее | 100 | По ГОСТ 12088—77 |

Примечание. Для изготовления костюмов, предназначенных для носки в холодное время года, допускается толщина тканей до 1,15 мм.

Подкладочные ткани предназначены для удобства эксплуатации одежды, оформления ее изнаночной стороны и предохранения одежды от износа и загрязнения. В соответствии с этим подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность, малый коэффициент трения, достаточную стойкость к истиранию и прочность, быть легкими и гигиеничными. Окраска подкладки должна быть стойкой к поту и трению, стирке и химической чистке.

Ассортимент подкладочных тканей представлен тканями следующего волокнистого состава: из вискозных нитей в основе и утке, из вискозных нитей в основе и ацетатных нитей в утке, из капроновых нитей в основе и утке, из вискозных нитей в основе и капроновых нитей в утке, из капроновых нитей в основе и ацетатных нитей в утке, из вискозных нитей в основе и хлопчатобумажной пряжи в утке, из вискозных нитей в основе и вискозной пряжи в утке.

Подкладочные ткани с содержанием ацетатных нитей целесообразно использовать только в изделиях, не подвергающихся интенсивной носке, т. е. в женских костюмах и летних пальто.

Определение качества подкладочных тканей производится в зависимости от соответствия показателей физико-механических свойств и прочности окраски нормам, указанным в табл. 2.7.

Таблица 2.7. Нормативы показателей физико-механических свойств

подкладочных тканей.

| Свойство | Норматив | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Масса 1 м2, г: - для костюмов, плащей, пальто мужского и женского из легких ткансн массой 1 м2 до 200 г - для костюмов мужских и женских из тканей средней массой 1 м2, равной 200— 350 г, детских изделий (костюмов, пальто и полупальто) - для пальто и полупальто мужского и женского демисезонного и зимнего массой 1 м2 материала свыше 350 г - для брюк | До 90 90—120 120—150 До 120 | По ГОСТ 3811—72 По ГОСТ 3811—72 По ГОСТ 3811—72 По ГОСТ 3811—72 |
| Стойкость к истиранию, циклы, нс ниже | 1500 | По ГОСТ 18976—73 |
| Разрывная нагрузка (полоска ткани шириной 50 мм), даН, не менее: по основе по утку | 40,0 30,0 | По ГОСТ 3813—72 По ГОСТ 3813-72 |
| Разрывное удлинение, %: по основе по утку | 15—30 10-20 | По ГОСТ 3813—72 По ГОСТ 3813-72 |
| Прочность на раздира-ние, даН, не менее | 1,5 | По ГОСТ 3813-72 |
| Сопротивление раздвигаемости, даН | Требования ГОСТ 20236-74 | По ГОСТ 15148—09 |
| Усадка от замачивания, %, не более | 2,0 | По ГОСТ 5012-66 |
| Стойкость окраски к воздействию пота, химической чистки, глажения, сухого и мокрого трения, баллы, не менее | 4 | По ГОСТ 9733—61 |

Широкое использование химических волокон при производстве материалов для одежды значительно обогатило ассортимент прокладочных материалов, позволило улучшить физико-механические и эксплуатационные свойства материалов (снизить массу 1 м2, увеличить износостойкость, прочность, несмииаемость, уменьшить усадку).

Одним из направлений развития ассортимента прокладочных материалов является разработка и внедрение в производство нетканых прокладочных полотен, в частности клееных прокладочных полотен.

Клееное прокладочное полотно представляет собой прессованный волокнистый холст, состоящий из смеси различных химических волокон, пропитанный (проклеенный) связующим веществом.

Свойства клееных нетканых полотен зависят от качества и количества связующего вещества, от вида волокон, входящих в состав смеси, от структуры холста и от технологического процесса его изготовления.

В настоящее время промышленностью нетканых материалов выпускается ряд прокладочных нетканых полотен: прокламилин, флизелин.

## 2.5. Методика построения конструкции модели

## швейного изделия

Характерной чертой конца XX века является постоянно расширяющееся многообразие человеческой деятельности. Появление большого числа новых профессий и различных видов досуга, современная культура производства и быта — все это обуславливает неизменно высокий спрос на разнообразную одежду.

Сфера производства одежды в настоящее время нуждается в высококвалифицированных специалистах, способных в минимальные сроки проектировать изделия, экономически целесообразные для производителя и удовлетворяющие растущие культурные запросы потребителей. Проектирование новых моделей одежды — это комплексное решение художественных, эргономических, технических, технологических, экономических и других задач в процессе разработки эскизов, макетов, чертежей, технологии изготовления и образцов изделий рациональных размеров и форм в соответствии с предъявленными к ним требованиями.

Эффективность проектных процедур, оцениваемая сроками и качеством разработки проекта, возрастает при использовании специалистами современных методов создания одежды разнообразных форм, силуэтов и покроев. Совершенствование методов проектирования одежды направлено в настоящее время на их компьютеризацию. Разработаны и действуют системы автоматизированного проектирования (САПР), позволяющие рассчитывать и строить чертежи деталей базовых конструкций (БК) одежды, выполнять градацию деталей; решаются задачи компьютерного конструктивного моделирования с использованием БК.

Вопрос об автоматизации проектирования одежды в нашей стране решался еще в начале 80-х годов, когда ведущие швейные предприятия централизованно оснастили дорогостоящим западным раскройным комплексом. В состав комплекса входила и система автоматизированного проектирования одежды - сокращенно - швейная САПР. Программа обладала, по сегодняшним меркам, довольно ограниченными возможностями, однако ее использование резко повысило производительность предприятий. На западе же САПР уже давно - неотъемлемая часть швейного производства. Жесткая конкуренция заставляет производителей одежды постоянно отслеживать модные тенденции, опережая спрос. А значит, необходим механизм, позволяющий максимально быстро проходить этап от эскиза модели до запуска ее в производство. Этим механизмом как раз и является швейная САПР.

САПР «Ассоль» разработана в Центре «Прикладные Компьютерные Технологии» Московского Физико-технического института на базе мощного графического редактора фирмы Autodesk - мирового лидера в области САПР. При создании системы использованы современные информационные технологии и методы конструирования одежды.

В отличие от ряда других систем САПР «Ассоль» работает с любым серийным перефийным оборудованием (дигитайзеры, плоттеры, каттеры) представленным на отечественном рынке.

САПР «Ассоль» построена по модульному принципу. Она включает в себя Ядро и шесть функциональных модулей:

- Расчет и построение БК;

- Конструктивное моделирование в полуавтоматическом режиме;

- Конструктивное моделирование в интерактивном (ручном режиме), построение припусков и надсечек;

- Работа с лекалами;

- Градация;

- Раскладка.

Конструирование одежды обеспечивается 1-4 модулями.

Подсистема Интерактивного (ручного) конструирования включает 3 и 4 модули. Они обеспечивают выполнение простейших приемов моделирования и оформления лекал. Подсистема может использоваться самостоятельно - в том случае, когда проектирование новых моделей осуществляется в основном путем преобразования существующих лекал: для проектирования любых швейных и трикотажных изделий (кроме цельно вязаных), кожгалантереи и обуви. Возможности подсистемы интерактивного конструирования могут быть расширены подсистемой Полуавтоматического конструирования, которая значительно ускоряет работу и повышает точность при создании новых моделей одежды с нуля.

Подсистема Полуавтоматического конструирования включает 1 и 2 модули. Они обеспечивают построение чертежа конструкции плечевой и поясной одежды по расчетным методикам и их последующее моделирование.  Подсистема Полуавтоматического конструирования может использоваться для проектирования мужской, женской и детской одежды.

Ядро системы присутствует на любом компьютере, где установлена САПР "Ассоль". Ядро обеспечивает функционирование всех прочих модулей (4 модулей Конструирования, Градации и Раскладки). Ядро включает в себя:

- Графический редактор (чертежные средства)

- Ввод с дигитайзера

- Вывод на плоттер и принтер

Применение САПР не снижает требований к квалификации конструктора, который должен:

- иметь представление о конструктивных средствах решения различных форм и покроев одежды, о влиянии свойств материалов на форму и конструкцию изделия, об особенностях типовых покроев одежды, о компьютерном проектировании новых моделей одежды;

- знать размерную характеристику фигуры человека и принципы перехода от размеров фигуры к размерам одежды, требования к внешней форме и конструкции изделий различных видов и покроев, методы конструктивного моделирования путем модификации БК, принципы построения чертежей лекал деталей и их градации;

- уметь рассчитывать и строить БК плечевой и поясной одежды, составлять последовательность процедур модельной модификации БК и использовать рациональные приемы конструктивного моделирования, строить чертежи лекал деталей, выполнять градацию лекал:

- иметь опыт разработки чертежей конструкции по эскизу модели, проведения примерок макетов и изделий на манекене и фигуре человека, выявления конструктивных дефектов одежды и устранения их с последующим уточнением конструкции изделия.

Разработку конструкции одежды выполняют расчетно-графическими методами, которые различаются составом исходных данных, последовательностью и приемами построения. В основе методик конструирования лежит использование измерений фигуры человека и различных прибавок к ним с учетом силуэта объема, формы и удобства проектируемого изделия в динамике.

Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необходимо уметь видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела человека. В конструкции эта взаимосвязь проявляется соотношением ее размеров с измерениями фигуры человека.

Методики конструирования одежды базируются на измерениях тела человека, получаемых в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов. При разработке конструкции одежды на конкретную фигуру соблюдают методику и технику измерений, предусмотренные стандартами; при проектировании на типовую фигуру используют стандартные значения размерных признаков.

Полный перечень измерений для целей конструирования одежды может включать до 70 размерных признаков, основную часть которых получают непосредственным измерением фигуры; ряд признаков рассчитывают как разность измеряемых признаков.

Действующие в настоящее время отраслевые стандарты «Размерные признаки для проектирования одежды» — ОСТ-325-86 и ОСТ-326-81, необходимые для массового производства мужской и женской одежды, предусматривают средние значения размерных признаков для каждого типа фигур, рассчитанные для мужчин и женщин от трех ведущих признаков. В качестве ведущих приняты: рост и обхват груди третий, а также полнотные признаки - обхват талии для мужчин и обхват бедер для женщин.

Интервалы между ведущими размерными признаками (интервалы безразличия) установлены следующие: по росту - 6 см, по обхвату груди третьему - 4 см, по обхвату талии межразмерные - 4 см, межполнотные - 6 см, по обхвату бедер 4 см.

Для производства женской одежды установлено 4 полнотные группы. Принадлежность женской типовой фигуры к определенной полистной группе устанавливают по разности обхватов: груди третьего (ОГ3) и бедер (ОБ). Для 1-ой полнотной группы эта разность равна 4 см, для 2-ой - 8 см, для 3-ей — 12 см, для 4-ой - 16см.

Для женских фигур принято 6 ростов (от 146 до 176) и 14 размеров (от 84 до 136).

Размерные показатели типа фигуры обозначаются полными значениями трех ведущих размерных признаков: роста (Р), обхвата груди третьего (ОГ3) и обхвата бедер с учетом выступа живота (ОБ) для женщин, например, 164-96-104.

В приложении 1 приведены измерения типовых женских фигур второй полнотной группы для базового размеророста.

Первое зрительное впечатление, которое мы получаем при рассматривании одежды, вытекает из степени ее объемности, характера ее силуэта и контуров. Степень объемности в костюме проявляется в ограниченном диапазоне и не выходит за грани служащей опорой для одежды человеческой фигуры |6|. Размеры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека.

Комфортную одежду часто называют «второй кожей», имея в виду, что кожа человека дышит, защищает от холода, тепла и механических повреждений, а также меняет размеры при выполнении человеком движений. Подобные функции одежды обусловлены выбором материалов и ее размерами.

Использование эластичных материалов позволяет проектировать одежду, размеры которой меньше размеров поверхности тела человека (корсетные изделия, спортивная и бытовая одежда из трикотажа). Уменьшение в допустимых пределах размеров конструкции без влияния на свободу движений дает эффект совершенствования формы тела. локально подтягивая и формируя его мягкие ткани. Внутренние размеры других видов одежды могут на отдельных участках либо повторять размеры поверхности тела человека, либо превышать их.

На опорных участках (плечевом и тазобедренном) одежда прилегает к телу, оказывая заметное давление при ощутимой массе изделия: чем больше площадь контакта одежды с опорной поверхностью тела, тем меньше веса изделия приходится на единицу площади контакта, тем меньше давление на тело человека. Увеличение зон контакта положительно сказывается на качестве посадки изделия, на равновесности его свободно падающих участков. Верхние опорные участки плечевой одежды увеличивают введением плечевых накладок, получая при этом разнообразные формы плечевого пояса.

На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами одеваемой фигуры называют прибавками на свободное облегание (ПС).

Прибавки ПС, без которых невозможно использовать изделие из нерастяжимых материалов, называют минимально необходимыми (ПС.МИН). Такие прибавки должны обеспечивать свободу дыхания (по линии груди), свободу движения, наличие воздушной прослойки для вентиляции пододёжного пространства (в одежде из материалов с низкими гигиеническими показателями). В бытовой плечевой одежде в первую очередь контролируют ее размер по линии груди, поэтому минимально необходимую прибавку для нее устанавливают с учетом изменения полуобхвата груди при глубоком вдохе (около 2,5 %):

ПС.МИН = 0,025*СГ3 = 1... 1,7 см (размеры 88...136).

В промышленных конструкциях учитывают возможное отклонение обхвата груди конкретного потребителя от типового значения, увеличивая прибавку к полуобхвату на половину интервала безразличия:

ПС.МИН = 0,025*СГ3 +1 = 2...2,7 см.

Приведенные значения ПС.МИН относятся к однослойной одежде (белье, платье). Внешние размеры многослойной одежды lО больше ее внутренних размеров LВ.О, разность между ними называют прибавкой на пакет (ПП):

Чем больше толщина материалов, составляющих пакет одежды, тем больше ПП. Прибавка на пакет является составной частью минимально необходимой прибавки многослойной одежды:

ПС.МИН = 0,025*СГ3 +1+ ПП

Точный расчет минимально необходимых прибавок проводят, как правило, для моделей плотно облегающих фигуру. Во всех других случаях прибавки на свободное облегание ПС превышают значения минимально необходимых. т.к. помимо перечисленных выше требований к размерам одежды существует необходимость создания разнообразных её форм. Прибавку, включающую в себя ПС и ПП называют конструктивной ПК:

ПК  = ПС + ПП

В практике конструирования бытовой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводятся значения конструктивных прибавок без разделения их на ПС и ПП (табл. 2.7). С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК к МК осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.

При разработке новой модели на этапе выбора конструктивных прибавок целесообразно изучать изделия, аналогичные проектируемому по назначению и форме, объемам и покрою. Конструктивные прибавки по ширине готового образца изделия можно определить, измеряя его стан от середины спинки до середины переда на линиях груди, талии и бедер, а также ширину рукава под проймой, и рассчитывая разность между соответствующими измерениями образца и фигуры.

Таблица 2.8.  Конструктивные прибавки для жакетов различных силуэтов

(по данным АО "Кузнецкий мост")

| Силуэт | ПГ, см | ПТ, см | ПБ, см | ПО.П, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прилегающий | 3...5 | 3...5 | 3,5...5 | 7...8 |
| Полуприлегающий | 5...8 | 8...10 | 4...5 | 8...10 |
| Прямой | 6...9 | - | по модели | 9...11 |

В качестве исходных данных при расчёте чертежа конструкции базовой основы принимают размерные признаки типовых фигур и прибавки к ним в соответствии с силуэтной формой изделий. Количество размерных признаков, положенных в основу построения чертежа конструкции, в различных методиках различно.

Главной особенностью методик, построенных на основе новой размерной типологии, является максимальное использование измерении типовых фигур. Чертежи конструкций строят на основе использования размерных признаков при полном отказе от пропорциональных расчётов.

В качестве исходных линий при построении чертежа конструкции во всех методиках приняты линии симметрии фигуры со стороны спины и переда (центральная сагиттальная плоскость).

Процесс разработки конструкции изделия, заданного эскизом, можно подразделить на разработку конструкции основы заданных размера, роста и полистной группы и конструкции, соответствующей данному эскизу. В свою очередь разработка конструкции основы плечевого изделия включает в себя разработку базисной сетки, определяющей основные габариты изделия; контурные линии плечевого пояса; линии полузаноса и середины спинки; среза низа. При разработке конструкции по эскизу в основу чертежа вносят все изменения, связанные с особенностями эскиза. Это горизонтальные и вертикальные членения, оформление их срезов, швов, бортов, воротника, карманов, рукавов и т.д.

Описания внешнего вида моделей, предлагаемых к запуску

в производство.

Модель № 1. Классический женский жакет полуприлегающего силуэта длиной немного выше колен.

Жакет  однобортный с горизонтальной линией низа и центральной застёжкой на одну пуговицу.

Полочки на кокетке, с вертикальными рельефными швами. На полочках имеются также горизонтально-наклонные боковые прорезные карманы, обработанные с двумя обтачками и клапаном. На правой полочке расположены два кармана один над другим, на левой полочке один карман.

Полочки и боковые части полочек дублированы клеевой прокладкой по всей поверхности.

Спинка с вертикальным средним швом. Спинка и боковые части спинки дублированы зонально.

Воротник классический, пиджачного типа.

Рукава втачные, двухшовные, со шлицей, на которой закреплена одна пуговица.

Жакет с подкладкой.

Модель № 2. Классический женский жакет полуприлегающего силуэта длиной немного выше колен.

Жакет  однобортный с горизонтальной линией низа и центральной застёжкой на три пуговицы.

Полочки с вертикальными рельефными швами. На полочках имеются также боковые горизонтально-наклонные прорезные карманы, обработанные с двумя обтачками и клапаном.

Полочки и боковые части полочек дублированы клеевой прокладкой по всей поверхности.

Спинка с вертикальным средним швом, заканчивающимся шлицей. Спинка и боковые части спинки дублированы зонально.

Воротник классический, пиджачного типа.

Рукава втачные, двухшовные, со шлицей, на которой закреплена одна пуговица.

Жакет с подкладкой.

Модель № 3. Классический женский жакет полуприлегающего силуэта длиной немного выше колен.

Жакет  однобортный с закруглённой линией низа и центральной застёжкой на три пуговицы.

Полочки с рельефными швами и вертикальными вытачками. На полочках имеются также боковые горизонтальные прорезные карманы, обработанные с двумя обтачками.

Полочки и боковые части полочек дублированы клеевой прокладкой по всей поверхности.

Спинка с вертикальным средним швом. Спинка и боковые части спинки дублированы зонально.

Воротник классический, пиджачного типа, с закруглёнными лацканами.

Рукава втачные, двухшовные.

Жакет с подкладкой.

|  | Рис. 2.4. Эскиз модели 3. |
| --- | --- |
|  | Рис. 2.3. Эскиз модели 2. |
|  | Рис. 2.2. Эскиз модели 1. |

Рис. 2.5. Модельная конструкция жакета полуприлегающего силуэта.

Рис. 2.6. Модельная конструкция двухшовного рукава с передним и локтевым швами жакета полуприлегающего силуэта.

## Таблица  2.9. Спецификация деталей кроя.

| № | Наименования деталей | Количество деталей по моделям, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | ### Детали из основной ткани |  |  |  |
| 1 | Средние детали полочки | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Боковые детали полочки | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кокетка полочки | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Средние детали спинки | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Боковые детали спинки | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Кокетка спинки | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Верхние детали рукавов | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Локтевые детали рукавов | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Верхний воротник | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Подворотник | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Подборты | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Клапаны карманов | 3 | 2 | - |
| 13 | Подкладки клапанов карманов | 3 | 2 | - |
| 14 | Обтачки карманов | 3 | 2 | 2 |
|  | ### Детали подкладки |  |  |  |
| 15 | Средние детали полочки подкладки | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Боковые детали полочки подкладки | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Средние детали спинки подкладки | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Боковые детали спинки подкладки | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Верхние детали рукавов подкладки | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Локтевые детали рукавов подкладки | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Подкладки карманов | 3 | 2 | 2 |
| 22 | Вешалка | 1 | 1 | 1 |
|  | ### Прокладочные материалы |  |  |  |
| 23 | Синтепон для подокатника | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Клеевая кромка в лацканы | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Клеевая кромка в плечевые швы | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Усилитель проймы полочки | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Усилитель проймы спинки | 2 | 2 | 2 |
| 28 | Клеевая клапанов карманов | 3 | 2 | 2 |
| 29 | Клеевая на места расположения карманов на полочке | 3 | 2 | 2 |
| 30 | Клеевая средней части полочки | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Клеевая кокетки полочки | 2 | - | - |
| 32 | Клеевая проймы боковой части полочки | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Клеевая подгибки низа боковой части полочки | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Клеевая горловины средней части спинки | - | 1 | 1 |
| 35 | Клеевая проймы боковой части спинки | 2 | 2 | 2 |
| 36 | Клеевая подгибки низа боковой части спинки | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Клеевая кокетки спинки | 1 | - | - |
| 38 | Клеевая оката верхней части рукава | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Клеевая подгибки низа верхней части рукава | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Клеевая оката нижней части рукава | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Клеевая подгибки низа нижней части рукава | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Клеевая шлицы спинки | - | 2 | - |
| 43 | Клеевая шлицы рукава | 2 | - | 2 |

Измерения изделий в готовом виде приведены в табл. 2.10.

Таблица  2.10. Измерения изделий в готовом виде.

| Наименования мест измерений | Размеры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 |
| Длина спинки, см рост 164 рост 170 рост176 | 85,0 87,5 90,0 | 85,0 87,5 90,0 | 85,0 87,5 90,0 | 85,0 87,5 90,0 | 85,0 87,5 90,0 | 85,0 87,5 90,0 | 85,0 87,5 90,0 |
| Ширина спинки на уровне самого узкого места, см | 40,2 | 41,0 | 41,8 | 42,6 | 43,4 | 44,2 | 45,0 |
| Длина полочки, см рост 164 рост 170 рост176 | 88,7 91,2 93,7 | 89,0 91,5 94,0 | 89,3 91,8 94,3 | 89,6 92,1 94,6 | 89,9 92,4 94,9 | 90,2 92,7 95,2 | 90,5 93,0 95,5 |
| Длина рукава, см рост 164 рост 170 рост176 | 62,0 64,0 66,0 | 62,0 64,0 66,0 | 62,0 64,0 66,0 | 62,0 64,0 66,0 | 62,0 64,0 66,0 | 62,0 64,0 66,0 | 62,0 64,0 66,0 |
| Половина ширины рукава под проймой, см | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22,0 |

## 2.6. Организация конструкторско-технологической подготовки производства. Расчет рабочей силы, оборудования и площади экспериментального цеха. Лаборатория испытания материалов

Основной задачей экспериментальных цехов является своевременная и качественная подготовка моделей к запуску в производство, в которую входят: конструкторская и технологическая проработка новых моделей, разработка оптимальных режимов технологического процесса, нормирование расхода всех используемых для изготовления изделия материалов, изготовление лекал, трафаретов, светокопий, подготовка технической документации на модель. В функции экспериментального цеха входят также осуществление авторского надзора за моделями, внедренными в производство, контроль за рациональным использованием материалов, обновление ассортимента изделий с учетом покупательского спроса и направления моды, постоянное совершенствование конструкций и технологии изделий, разработка мероприятий по использованию отходов производства, опробование новых видов оборудования и средств малой механизации, оказание помощи цехам в освоении новых видов изделий, моделей, оборудования, приспособлений.

Расчет цеха выполняется по всему выпускаемому предприятием ассортименту изделий, включая изделия ширпотреба. Основными исходными данными для расчета являются планируемое на год количество подготовляемых для производства моделей, затраты времени на основные и дополнительные виды работ.

Расчет экспериментального цеха целесообразно выполнять по следующим этапам:

- выбор и обоснование основных организационно-технологических решений, способствующих наиболее эффективной работе цеха; составление перечня работ, операций, подлежащих расчету;

- расчет мощности цеха;

- расчет серий;

- установление затрат времени на операции и определение расчетного количества исполнителей и оборудования;

- составление сводной таблицы количества исполнителей, оборудования, занимаемой площади;

- планировка цеха;

- корректировка расчетов, сводной таблицы.

Мощность экспериментального цеха определяется количеством моделей в год, подготовляемых к запуску в производство. Общее количество таких моделей МО складывается из моделей новых МН и переходящих МП.

Планировать разработку моделей в экспериментальном цехе при проектировании нового предприятия нецелесообразно. При реконструкции, реорганизации действующих цехов крупных предприятий, имеющих квалифицированных модельеров и конструкторов, количество моделей собственной разработки следует предусматривать в том объеме, который сложился на предприятии, но не более 10—30 %.

Мощность экспериментального цеха по количеству моделей определяют исходя из мощности предприятия (годового выпуска продукции, тыс. шт.) и среднего тиража моделей.

Готовые швейные изделия предприятия выпускают отдельными партиями в соответствии с заказами торгующих организаций. В заказах определяются сроки поставок, ассортимент продукции, количество единиц изделий по ассортименту (моделям), вид материалов, их расцветка и др. На основе изучения спроса потребителей в заказах указывается шкала размероростов (процентное соотношение выпуска изделий различных размероростов) или количество единиц каждого размера и роста, которое затем пересчитывается в процентах. Шкала составляется на каждую модель или по согласованию с торгующими организациями на вид изделия в целом. На основе этих договоров на предприятии составляется сводный заказ на планируемый период, в котором по каждой модели определяется общий выпуск и шкала размероростов.

В зависимости от размера сводные заказы на модель выполняются по-разному. Небольшие по величине заказы выполняются целиком, шкала размероростов закрывается к моменту выполнения всего заказа. В этом случае заказ равен серии. Большие по величине заказы разбиваются на несколько серий (партий изделий). Серия - это минимальная часть заказа, выполненная в соответствии с полным объемом шкалы размероростов в сроки, заранее согласованные с торгующими организациями. Такая система выполнения заказов называется серийной.

Серийная система обеспечивает периодическое и точное выполнение шкалы размероростов при условии наиболее экономичного хода технологического процесса.

Размер серии оказывает существенное влияние на объем работ в подготовительном и раскройном цехах, себестоимость единицы кроя. В зависимости от размера различают серии нормальную и расчетную. При нормальной серии все настилы имеют максимальную технически возможную высоту, поэтому затраты труда на настилание, обмелку, раскрой и другие операции минимальны. Величину нормальной серии определяют по формуле

CН = h*x*100/y,

где h — максимальная высота настила в полотнах; х — количество комплектов лекал, приходящееся на один размеророст, в раскладке (х=1 при укладке всех детален изделия и х = 0,5 при укладке половины комплекта деталей); у - общий наибольший делитель ряда чисел процентного соотношения шкалы размероростов.

При запуске в поток небольшой мощности одновременно нескольких моделей дневной выпуск изделий определенной модели может быть таким, что предприятие не в состоянии за ограниченный срок изготовить количество изделий этой модели, равное величине нормальной серии. Кроме того, величина заказа на данную модель может быть меньше нормальной серии. В этом случае заказы выполняются расчетными сериями СР, в которых настилы имеют пониженную высоту.

Выполнение заказов небольшими сериями, как и изготовление небольших по величине заказов, приводит к определенным потерям в подготовительно-раскройном производстве, которые становятся тем более заметными, чем больше СР отличается по величине от СН.

Рациональный размер расчетной серии определяется с учетом обеспечения окупаемости расходов на разработку и подготовку модели к запуску в производство и достижения наибольшего экономического эффекта в раскройном производстве; кроме того, учитывается оборачиваемость оборотных средств предприятия.

Рациональный размер расчетной серии, обеспечивающий хорошие показатели работы подготовительно-раскройного производства, зависит от вида изделия и используемых для его пошива материалов.

На основании расчета серий определяется объем работы в цехах: экспериментальном (количество раскладок лекал, объем работы по расчету норм расхода материалов), подготовительном (количество зарисовок раскладок лекал, карт расчета материала), раскройном (количество настилов, их длина и высота, количество пачек кроя).

Последовательность расчета серий следующая:

- установление исходных данных - размера серии, шкалы размероростов и срока ее выполнения (обычно 5 - 10 дней), площадей лекал;

- определение рациональных условий раскроя серии - способа настилания, количества комплектов лекал в раскладках, оптимального количества раскладок каждого вида в зависимости от вида изделия, используемых материалов, длины настилочных столов;

- выбор принципа объединения (сочетания, компоновки) размероростов в раскладках лекал в зависимости от размера серии, вида изделия, вида материала;

- сочетание (компоновка) размероростов в раскладках;

- определение количества и высоты настилов;

- составление графика раскроя серии.

При расчете серий должны быть учтены требования:

- выполнение установленной шкалы размероростов;

- достижение минимального процента межлекальных отходов в раскладках;

- обеспечение высокой производительности труда в раскройном цехе за счет высоты настилов, не ниже достигнутой на передовых предприятиях;

- подготовка условий для безостаткового расчета кусков материалов;

- сокращение количества экспериментальных раскладок за счет применения типовых сочетаний размероростов, облегчающих установление закономерностей в изменении процента межлекальных отходов и расчете остальных норм.

Для сокращения межлекальных отходов материалов (там, где это возможно) настилание полотен выполняют «лицом к лицу». Раскрой в основном производится по многокомплектным раскладкам, в которых процент межлекальных отходов намного меньше, чем в однокомплектных. Однако для безостаткового расчета кусков допускается применение незначительного количества одиночных (коротких) нерациональных раскладок.

Важным условием безостаткового расчета кусков материалов является обеспечение рациональной разницы в длинах раскладок в основном за счет применения раскладок с разным количеством комплектов лекал, а также определенного способа компоновки размероростов в раскладках.

Компоновка размероростов в раскладках лекал может быть выполнена по принципу объединения смежных, одинаковых размероростов, а также на основе анализа экономичности нескольких предварительных экспериментальных раскладок. Очень редко применяется способ последовательного возрастания площади лекал. Выбор того или иного способа компоновки диктуется требованиями снижения потерь от межлекальных отходов, концевых и маломерных (нерациональных) остатков, особенностями применяемых методов расчета норм, условиями выполнения заказов.

Если шкалы размероростов нестабильны, лучше использовать такие сочетания, которые менее зависят от удельных весов в шкале.

При компоновке сочетаний размероростов количество раскладок должно быть определено так, чтобы, с одной стороны, можно было обеспечить большую среднюю высоту настилов, с другой — выполнить требования подбора настилов в одну карту расчета кусков материалов.

Для безостаткового расчета кусков материалов в одну карту включают настилы с разницей в длине не менее 8—10 см, с разным количеством комплектов лекал, а также по раскрою других видов изделий, моделей, если они пошиваются из тех же материалов. Количество настилов в одной карте зависит от рассчитываемости кусков.

Объем работ по расчету серии сводится к определению количества и высоты настилов.

Для обеспечения ритмичной работы раскройного цеха устанавливается очередность раскроя настилов с учетом требований к подбору настилов в одну карту расчета кусков материалов. Количество карт зависит от количества настилов в серии и одном расчете.

Подкладка изделий обычно раскраивается в комплекте с деталями из основной ткани при том же наборе сочетаний размероростов. Детали прикладных материалов раскраивают авансом по максимальной высоте настилов.

Наиболее перспективным является использование ЭВМ для комплексного решения задач расчета серии и нормирования расхода материалов при раскрое.

Наименование и технологическая последовательность операций экспериментального цеха зависят от ассортимента изделий, принятой технологии, форм организации труда и применяемого оборудования.

Для моделей, создаваемых в Домах моделей, работы начинаются с проверки и уточнения конструкции моделей и технической документации. Если модель разрабатывается на предприятии, то цикл работ более длительный. По переходящим моделям выполняются такие операции, как обновление лекал, выполнение раскладок лекал и расчет норм расхода для новых сочетаний размероростов, ширин и видов материалов.

Поскольку затраты времени на выполнение операций экспериментального цеха велики, целесообразно расчет количества исполнителей вести по годовому фонду рабочего времени.

Количество работающих каждой специальности можно определить по общей формуле:

КР = Н/В*

где Н – затраты времени на операцию при подготовке модели i-изделия вида j;  - коэффициент использования времени; коэффициент невыхода на работу по уважительным причинам (при средней величине невыходов, равной 9%,  = 0,91); В — годовой фонд рабочего времени.

Дополнительное время (посещение магазинов с целью изучения спроса, участие в ярмарках, участие в запуске новых моделей и др.) может быть учтено при нормировании затрат труда на операцию, тогда коэффициент в формулу не включается.

Количество модельеров, конструкторов, технологов K определяют по формуле (табл. 2.11):

К = Ф*Н/В,

где Ф — количество новых моделей, разрабатываемых в год

Нормы времени конструкторам могут быть дифференцированы по сложности конструкции, изделиям различной категории качества.

Таблица  2.11. Расчёт  количества модельеров, конструкторов и технологов

в конструкторском отделении экспериментального цеха.

| Наименования изделий | Количество моделей, разрабатываемых в год, Ф, ед. | Годовой фонд рабочего времени, В, ч | Коэффициент использования рабочего времени, 1 | Модельеры |  | Конструкторы |  | Технологи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма времени, Н, ч | Расчётное количество, чел. | Норма времени, Н, ч | Расчётное количество, чел. | Норма времени, Н, ч | Расчётное количество, чел. |
| Жакет женский, модель 1 | 4 | 2000 | 0,6 | 36 | 0,13 | 20,55 | 0,08 |  |  |
| Жакет женский, модель 2 | 4 | 2000 | 0,6 | 36 | 0,13 | 20,55 | 0,08 |  |  |
| Жакет женский, модель 3 | 4 | 2000 | 0,6 | 36 | 0,13 | 20,55 | 0,08 |  |  |
| Юбка женская, модель 4 | 6 | 2000 | 0,6 | 20 | 0,11 | 20,55 | 0,11 |  |  |
| Юбка женская, модель 5 | 6 | 2000 | 0,6 | 20 | 0,11 | 20,55 | 0,11 |  |  |
| Юбка женская, модель 6 | 6 | 2000 | 0,6 | 20 | 0,11 | 20,55 | 0,11 |  |  |
| Брюки женские, модель 7 | 6 | 2000 | 0,6 | 24 | 0,13 | 20,55 | 0,11 |  |  |
| Брюки женские, модель 8 | 6 | 2000 | 0,6 | 24 | 0,13 | 20,55 | 0,11 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0,98 |  | 0,79 |  |  |
| Принимается 1 модельер, 1 конструктор, 1 технолог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество лаборантов-портных определяется прежде всего по количеству изготовляемых и раскраиваемых изделий. По назначению изготовляемые изделия можно подразделить на опытные (проработочные) и образцы-эталоны.

Опытные (проработочные) изделия шьют для уточнения конструкции. При проработке конструкции обычно шьют два изделия среднего размера и роста. Дополнительно могут быть изготовлены опытные изделия при неудачной или сложной конструкции, при проверке крайних размеров и ростов.

Образцы-эталоны изготовляют чаще всего в количестве трех-четырех изделий для экспериментального и швейного цехов, крупных торгующих организаций, для остальных торгующих организаций образцы берут из первой партии изделий массового пошива.

Нормы времени лаборантам-портным обычно устанавливают дифференцированно на пошив первичных изделий Н1 и Н2 на пошив образцов-эталонов. Для последующих проработочных изделий норма времени равна t2.

Количество лаборантов-портных Kлаб для пошива изделий определяют по формуле (табл. 2.12):

Клаб = Ф*Н1+q*Ф*Н2)/В* ,

где Н 1 и Н 2 – соответственно время на пошив образцов-эталонов и проработочных изделий; q – количество проработочных изделий, в данном случае принимается q = 3.

Для сокращения длительности цикла раскрой изделий может выполняться специальным рабочим.

Таблица  2.12. Расчёт  количества лаборантов в швейном отделении

экспериментального цеха.

| Наименования изделий | Количество моделей, по которым изготавливаются образцы, Ф, ед. | Количество образцов |  | Время изготовления образцов, ч |  | Годовой фонд рабочего времени, В, ч | Коэффициент использования рабочего времени, 1 | Расчётное количество лаборантов, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичных (опытных) | повторных (эталонов) | первичных | повторных |  |  |  |
| Жакет женский, модель 1 | 4 | 4 | 12 | 9,0 | 7,0 | 2000 | 0,7 | 0,09 |
| Жакет женский, модель 2 | 4 | 4 | 12 | 9,0 | 7,0 | 2000 | 0,7 | 0,09 |
| Жакет женский, модель 3 | 4 | 4 | 12 | 9,0 | 7,0 | 2000 | 0,7 | 0,09 |
| Юбка женская, модель 4 | 6 | 6 | 18 | 4,5 | 3,5 | 2000 | 0,7 | 0,07 |
| Юбка женская, модель 5 | 6 | 6 | 18 | 4,5 | 3,5 | 2000 | 0,7 | 0,07 |
| Юбка женская, модель 6 | 6 | 6 | 18 | 4,5 | 3,5 | 2000 | 0,7 | 0,07 |
| Брюки женские, модель 7 | 6 | 6 | 18 | 5,4 | 4,2 | 2000 | 0,7 | 0,08 |
| Брюки женские, модель 8 | 6 | 6 | 18 | 5,4 | 4,2 | 2000 | 0,7 | 0,08 |
| Итого: |  | 42 | 126 |  |  |  |  | 0,64 |
| Принимается 1 лаборант |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество рабочих для изготовления лекал зависит от количества комплектов лекал на одну модель, которое определяется по формуле:

Q =p*l*b

где р - количество размеров изделии в одной модели; l  - количество ростов изделии в одной модели. Лекала вырезают на каждый рост изделий (брюки, приталенные изделия, рукава верхней одежды и др.) либо на одном лекале указывают два-три смежных роста, либо на одном лекале указываются все роста (l=1); b - количество комплектов лекал на один размеророст.

Для одного размеророста изготовляют:

- 0,5 комплекта — лекала-эталоны, по которым проверяют остальные комплекты лекал;

- 1—2 комплекта для раскладчиков экспериментального цеха при установлении норм расхода материалов, которые впоследствии передаются обмеловщикам (2 комплекта вырезают, если размер комбинируется сам с собой);

- 1 комплект для раскроя полотен с текстильными дефектами; этот комплект исключается, если зарисовка раскладки лекал (обмеловка) выполняется на верхнем полотне и раскрой полотен с текстильными дефектами выполняется одними и теми же рабочими комплексно-универсальной бригады;

- 0,5 комплекта для выкраивания деталей на ленточной машине (могут изготовляться лекала только мелких деталей);

- 0,5 комплекта для проверки качества кроя, подрезки, подгонки рисунка;

- 1 комплект  вспомогательных лекал (ориентировочно) для швейного цеха (на кратные операции вырезается несколько лекал).

Общее количество комплектов лекал на один размеророст b зависит от ассортимента выпускаемой продукции, производственных условий предприятия и обычно равно 3—5 комплектам. Для расчёта количество комплектов лекал на один размеророст принимается равным 4.

Для переходящих моделей условно считается, что заменяются все лекала.

При изготовлении лекал выполняются следующие операции:

- копирование лекала из разводки на картон;

- вырезание внешних (наружных) контуров лекал;

- вырезание внутренних контуров лекал;

- пробивание отверстий, надсечек;

- нанесение всех реквизитов и технических условий на лекала;

- клеймение краев лекал;

- комплектование лекал;

- проверка качества.

Как правило, все операции по изготовлению лекал выполняются одним и тем же рабочим (индивидуально). Количество рабочих для изготовления лекал КЛЕК рассчитывают по формуле (табл. 2.13):

КЛЕК = Ф*Н*Q*ЛЕК/В,

где Ф – общее  количество моделей; t – затраты времени на изготовление полного комплекта лекал на одну модель;ЛЕК - коэффициент дополнительных затрат времени замену изношенных лекал, принимается ЛЕК = 1,15.

Затраты времени на изготовление могут устанавливаться отдельно для лекал-оригиналов и рабочих лекал. Затраты времени могут дифференцироваться в зависимости от сложности конструкции, устанавливаться на полный объем работ для одной модели, на полный комплект лекал для одного размеророста, на 1 комплект лекал для одного размеророста.

Таблица 2.13. Расчёт  количества рабочих для изготовления лекал

в лекальном отделении экспериментального цеха.

| Наименования изделий | Количество моделей, по которым изготавливаются образцы, Ф, ед. | Количество комплектов лекал, n | Сменяемость лекал в год, m | Количество размеров изделий, q | Норма времени на изготовление 1-го комплекта лекал, Н, ч | Годовой фонд рабочего времени, В, ч | Коэффициент использования рабочего времени,  | Расчётное количество лаборантов, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жакет женский, модель 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1,20 | 2000 | 0,9 | 0,09 |
| Жакет женский, модель 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1,18 | 2000 | 0,9 | 0,09 |
| Жакет женский, модель 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1,15 | 2000 | 0,9 | 0,09 |
| Юбка женская, модель 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0,38 | 2000 | 0,9 | 0,04 |
| Юбка женская, модель 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0,38 | 2000 | 0,9 | 0,04 |
| Юбка женская, модель 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0,38 | 2000 | 0,9 | 0,04 |
| Брюки женские, модель 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0,47 | 2000 | 0,9 | 0,06 |
| Брюки женские, модель 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0,50 | 2000 | 0,9 | 0,06 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
| Принимается 1 рабочий для изготовления лекал |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество рабочих для выполнения экспериментальных раскладок лекал КРАСКЛ определяют по формуле (табл. 2.14):

КРАСКЛ = Ф*Н*QР /В,,

где QР – общее  количество раскладок отдельно для каждого вида материала (основной материал, подкладка, приклад) и вида раскладки (однокомплектная, многокомплектная).

Таблица  2.14.  Расчёт  количества раскладчиков и раскройщиков образцов

в группе нормирования экспериментального цеха.

| Наименования изделий | Годовой фонд рабочего времени, В, ч | Количество раскладчиков |  |  |  |  |  | Количество раскройщиков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество моделей, по которым изготавливаются образцы, Ф, ед. | Среднее количество раскладок на одну модель, n, шт. | Количество ширин тканей, на которых выполняется раскладка, а | Норма времени на выполнение одной раскладки, Н, ч | Коэффициент использования рабочего времени, 1 | Расчётное количество лаборантов, чел. | Количество образцов |  | Норма времени на раскрой, НР, ч |  |  | Коэффициент использования рабочего времени, 2 | Расчётное количество лаборантов, чел |
|  |  |  |  |  |  |  |  | первичных (опытных) | повторных (эталонов) | первичных образцов | повторных образцов |  |  |  |
| Жакет женский, модель 1 | 2000 | 4 | 4 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,07 | 4 | 12 | 3,31 | 1,65 |  | 0,7 | 0,026 |
| Жакет женский, модель 2 | 2000 | 4 | 4 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,07 | 4 | 12 | 3,31 | 1,65 |  | 0,7 | 0,026 |
| Жакет женский, модель 3 | 2000 | 4 | 4 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,07 | 4 | 12 | 3,31 | 1,65 |  | 0,7 | 0,026 |
| Юбка женская, модель 4 | 2000 | 6 | 2 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 6 | 18 | 0,42 | 0,21 |  | 0,7 | 0,005 |
| Юбка женская, модель 5 | 2000 | 6 | 2 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 6 | 18 | 0,42 | 0,21 |  | 0,7 | 0,005 |
| Юбка женская, модель 6 | 2000 | 6 | 2 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 6 | 18 | 0,42 | 0,21 |  | 0,7 | 0,005 |
| Брюки женские, модель 7 | 2000 | 6 | 3 | 3 | 0,75 | 0,5 | 0,04 | 6 | 18 | 1,17 | 0,58 |  | 0,7 | 0,014 |
| Брюки женские, модель 8 | 2000 | 6 | 3 | 3 | 0,75 | 0,5 | 0,04 | 6 | 18 | 1,17 | 0,58 |  | 0,7 | 0,014 |
| Итого: |  | 42 |  |  |  |  | 0,35 | 42 | 126 |  |  |  |  | 0,12 |
| Всего: 0,57 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принимается 1 рабочий для изготовления раскладок, раскроя образцов и нормирования расхода материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для целей производства по каждой модели необходимо иметь нормы расхода для основной ткани, подкладки, приклада по каждому варианту сочетаний размероростов, всем встречающимся ширинам материалов, всем используемым для данной модели видам поверхности основного материала – гладкой, ворсовой, с рисунком в полоску, клетку различного раппорта.

Если изделие изготовляется из гладкой ткани, с рисунком в полоску, клетку различного раппорта, то дополнительно выполняются раскладки для установления влияния вида поверхности материала на расход материала. Количество экспериментальных раскладок должно быть скорректировано в зависимости от стоимости материалов, величины серии, способа набора сочетаний размероростов и количества ширин материалов, а также других конкретных условий.

Количество оборудования для хранения образцов моделей и комплектов лекал зависит от способа их хранения. Наиболее удобным является хранение их на одно- и двухъярусных механизированных кронштейнах, представляющих собой горизонтально замкнутые цепные конвейеры.

В расчете целесообразно определить общую длину кронштейнов LКР;

LКР = Ф*a*m/h*k,

где а – срок  хранения лекал, образцов моделей (обычно 1 год); m – количество изготовляемых образцов каждой модели; h – количество  ярусов кронштейна; k – количество, вмещающихся на 1 пог. м кронштейна; для механизированных кронштейнов учесть обе ветви цепи.

LКР = 42*1*4/1*20 = 8,4 м, т.е. 4 кронштейна длиной по 2 м

Для упрощения расчетов не учитывается, что часть образцов находится в швейных цехах, отправлена торгующим организациям. Образцы переходящих моделей хранятся более года.

В сводной таблице отражены все расчеты экспериментального цеха. При определении фактического количества исполнителей учитывается их специализация по видам изделий (конструктор, лаборант) и материалов (раскладчик). По сводной таблице определяют расчетную площадь экспериментального цеха:

FРАСЧ = FКО+FШО+FЛО+FГН+FЛАБ,

где FКО – площадь занимаемая конструкторским отделением, FШО – площадь занимаемая швейным отделением, FЛО – площадь занимаемая лекальным отделением, FГН – площадь занимаемая группой нормирования, FЛАБ – площадь, занимаемая лабораторией испытания материалов.

Площади этих участков рассчитываются следующим образом:

FКО = SМ*NM+SК*NК+SТ*NТ,

где SМ, SК, SТ – соответственно нормы площади на 1-го модельера (SМ = 6 м2), конструктора (SК = 8 м2), технолога (SТ = 6 м2); NM, NК, NТ – соответственно количество модельеров, конструкторов, технологов.

FШО = FХР ОБР+FОБОРУД/

где FХР ОБР – площадь хранения образцов,FОБОРУД – суммарная площадь, занимаемая оборудованием швейного отделения.

FЛО = FХР ЛЕК+FОБОРУД/

где FХР ЛЕК – площадь хранения лекал,FОБОРУД – суммарная площадь, занимаемая оборудованием лекального отделения.

FГН = Ф*n*а*SН/B**,

где n – количество рабочих в группе нормирования, SН норма площади на 1-го рабочего в группе нормирования

FЛАБ = FОБОРУД/

При расстановке оборудования в цехе, кроме общих, необходимо учитывать и ряд специфических требований. Планировку выполняют с выделением участков: конструирования, нормирования материалов, изготовления изделий, лекал, трафаретов, светокопий, хранения лекал, образцов моделей. При выборе расположения участков цеха должен учитываться характер труда, взаимосвязанность исполнителей. Так, участок по изготовлению лекал лучше разместить в отдельном помещении, чтобы создать благоприятные условия работы остальных групп. Предусматриваются  отдельные помещения для хранения образцов моделей.

В группе лаборантов-портных на каждого исполнителя устанавливается стачивающая машина. Остальные виды оборудования (столы для ручных, утюжильных работ, спецмашина и др.) берутся в том же соотношении, что и в швейных потоках, за исключением отдельных дорогостоящих и малоиспользуемых видов. Следует учесть, что операции влажно-тепловой обработки в экспериментальном цехе в основном выполняют утюгом, прессы используют для окончательной отделки и некоторых операций, где требуется утонение полуфабриката, так как экономически нецелесообразно устанавливать в этом цехе весь комплект оборудования. Оборудование на этом участке размещают так же, как и в пошивочных цехах, группируя его около межстольев.

На некоторых предприятиях имеются группы опытного пошива в составе 15—30 человек, которые проводят пробный запуск моделей для окончательной проверки конструкции, методов и режимов обработки. Здесь же могут пошиваться небольшие заказы моделей.

## 2.7. Организация технологического процесса подготовки материалов к раскрою. Расчет рабочей силы, оборудования и площади подготовительного цеха

Основные задачи подготовительного цеха – прием материалов по качеству и количеству, подготовка материалов к раскрою (промер длины и ширины, отметка на полотне текстильных дефектов), расчет кусков для использования их с минимальными остатками, подбор кусков для раскроя и передача их в раскройный цех, оформление документации. В подготовительном цехе проводится также статистический анализ качества поступающих с различных предприятий материалов.

Однако наряду с достигнутым прогрессом в области механизации одним из основных путей совершенствования подготовительного производства все еще остается комплексная механизация процессов. В ближайшие годы намечено разработать ряд средств для механизации ручных операций по перевалке грузов в поддоны или тележки, размоточные устройства браковочно-промерочного оборудования, устройства по укладыванию в стеллажи рулонов материалов. В оборудовании для разбраковки и промера будут использованы устройства автоматического измерения длины, ширины кусков, определения координат расположения текстильных дефектов, определения разнооттеночности, проставления сигналов (меток) о дефектах. Все это станет базой для создания автоматизированных складов, в которых, кроме основных, будут автоматизированы также операции учета, планирования раскроя, расчета кусков, оперативного анализа использования материалов.

Дальнейшая механизация и автоматизация процессов неразрывно связана с вопросами организации управления промышленностью. Углубление предметной специализации создаст предпосылки для концентрации производства, организации крупных централизованных участков подготовки и раскроя материалов.

При проектировании цеха прежде всего должны быть решены вопросы комплексной механизации, выбора рационального способа хранения материалов.

Выбору схемы комплексной механизации должно предшествовать изучение ассортимента материалов, условий их поставки (величин транспортных партий, способов транспортирования на предприятие, видов и размеров упаковок), общего запаса материалов, объема грузопотока, особенностей конструкции здания (расположения колонн, лифтов, лестниц, высоты этажей), размеров цеха и его расположения по отношению к другим цехам и административно-бытовым помещениям, частоты и особенностей отправки материалов в раскройный цех.

При выборе схемы комплексной механизации необходимо более полно использовать стандартное, серийно выпускаемое, а также унифицированное нестандартное оборудование, обеспечивать эффективное использование производственной площади, поточность производства, удобство и безопасность работы, удобство взаимосвязи между цехами. Сокращению затрат будет способствовать использование в схемах минимального количества разновидностей оборудования, унификация транспортной тары. Особое внимание следует обратить на операции, связанные с перевалкой грузов, механизировать их, тем более что имеется тенденция увеличения массы кусков материалов.

Расчет кусков материалов не связан с грузопотоком. Оборудование для расчета берется в соответствии с применяемыми способами расчета и использования кусков.

Суточную потребность в материалах определяют на основе производственной программы предприятия и отраслевой нормы расхода материала. Отраслевые нормы в квадратных метрах пересчитывают на погонные метры на наиболее часто встречающиеся ширины материалов с кромками. Необходимое  количество материалов рассчитывают для каждого вида изделия и материала. Расчет ведут по формуле:

С = Н*М/Ш ,

где С – суточная  потребность в материалах, пог. м; Н – отраслевая  норма расхода материала, м2; М – суточный выпуск изделий, шт.; Ш – наиболее часто встречающаяся ширина с кромками, м.

При расчете количества оборудования для хранения материалов необходимо знать средние размеры кусков материалов, их массу, суточную потребность в кусках. Эти данные необходимы также для правильного выбора подъемно-транспортного оборудования и определения его количества.

Запас материалов определяют в днях по отношению к их суточной потребности. Общая величина запаса материалов составляет 20—45 дней и зависит от уровня специализации, мощности предприятия и условий снабжения (частота и равномерность поставок, размеры поставляемых партий материалов), от условий запуска материалов в производство.

Для расчета цеха рекомендуется  средняя величина запаса материалов для женской верхней одежды 30-35 дней.

Исходя из общей величины запаса материалов в подготовительном цехе определяют запасы их по всем операциям и зонам для каждого вида материалов отдельно.

Общий запас неразбракованных материалов, включая операции разгрузки, приемки, распаковки и складирования, должен быть не более 10 дней. При расчете запаса в зонах разгрузки, распаковки учитываются величины транспортных партий, виды упаковки материалов (в рулонах, в мягкой упаковке или в ящиках).

Запас разбракованных материалов должен составлять не менее 60% общей величины запаса, чтобы обеспечить правильный подбор кусков в одну карту расчета (одного артикула, ширины, расцветки).

На операциях разбраковки и промера материала запас, как правило, зависит от принятой механизации: совмещены ли во времени разбраковка и промер или проводятся раздельно, как осуществляется подача материала на разбраковку, на промер,  в склад хранения разбракованного материала. Например, у каждого браковочно-промерочного станка будут находиться две тележки-контейнера для неразбракованных и разбракованных кусков, запас в этой зоне будет зависеть от количества станков и емкости двух тележек.

Для материалов некоторых видов разбраковка и промер могут не производиться (прокладочные материалы и т. п.). В этом случае исключаются запасы их в зонах разбраковки и промера, хранения разбракованного и забракованного материала. Эти же материалы раскраиваются без остатков, соответственно исключается запас их в зоне нерациональных остатков.

Результаты расчётов приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15. Расчёт суточной потребности количества кусков материалов

и запаса материалов в подготовительном цехе.

|  |  | Вид материала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основной материал шириной 1,46 м | Подкладочная ткань шириной 1,47 м | Клеевой флизелин шириной 0,9 м | Неклеевой флизелин шириной 0,9 м | Синтепон шириной 1,48 м | Расчётное количество кусков, шт. |
| Суточная потребность, м2 |  | 3554,32 | 1867,94 | 706,38 | 27,3 | 11,7 |  |
| Суточная потребность, м |  | 2434,47 | 1270,71 | 784,87 | 30,33 | 7,91 |  |
| Средняя длина куска, м |  | 30 | 80 | 100 | 100 | 50 |  |
| Суточная потребность в кусках, шт. |  | 81 | 16 | 8 | 0,3 | 0,2 | 105,5 |
| Общий запас материалов на 25 дней в кусках, шт. |  | 2025 | 400 | 200 | 7,5 | 5 | 2637,5 |
| Участок цеха | Разгрузка, распаковка, приёмка материалов, запас на 1 день в кусках, шт. | 81 | 16 | 8 | 0,2 | 0,2 | 105,5 |
|  | Хранение неразбракованных материалов, запас на 8 дней в кусках, шт. | 648 | 128 | 64 | 2 | 2 | 844 |
|  | Разбраковка, промер длины и ширины, запас на 0,25 дня в кусках, шт. | 20 | 4 | - | - | - | 24 |
|  | Хранение разбракованных материалов, запас на 15 дней в кусках, шт. | 1215 | 240 | - | - | - | 1455 |
|  | Подбор кусков для передачи в раскройный цех, запас на 0,25 дня в кусках, шт. | 20 | 4 | 2 | 0,05 | 0,05 | 26,1 |
|  | Хранение забракованных материалов, запас на 0,25 дня в кусках, шт. | 20 | 4 | - | - | - | 24 |

В подготовительном цехе определяют количество рабочих по следующим операциям: разгрузка и распаковка, приемка материалов по количеству, разбраковка, промер длины и ширины кусков, обмелка деталей (эта операция может выполняться в раскройном цехе), подбор и расчет кусков материалов, подача материалов в раскройный цех. Необходимо также предусмотреть рабочих для обслуживания подъемно-транспортных механизмов.

Затраты труда на операции могут быть выражены в секундах на 1 пог. м материала, на единицу изделия, на одну пачку кроя. Соответственно по операциям могут быть даны нормы выработки в пог. м, единицах изделий, пачках кроя.

Количество рабочих всех категорий N определяют по формуле:

N = МДН*H/R,

где МДН – объем работ в день (суточная потребность материалов, пог. м, выпуск изделий, шт., количество обмеловок и др.); Н – норма времени на операцию, ч; R – длительность смены, ч

Нормы времени (выработки) могут быть даны при условии выполнения операции двумя-тремя рабочими.

По предложенным формулам определяется количество рабочих в сутки. Распределение рабочих по сменам лучше показать в сводной таблице количества рабочих и оборудования (табл. ). Можно выполнить расчет количества рабочих на одну смену, подставив в знаменатель формулы число смен работы.

Количество технологического оборудования определяется по количеству рабочих.

Хранение материалов может быть поштучное и пакетами из нескольких кусков, перевязанных ремнями, или на поддоне, в контейнере и т. п. Применение того или иного способа хранения зависит от уровня специализации, мощности предприятия, ассортимента перерабатываемых материалов, площади, высоты цеха, назначения участка хранения (неразбракованных или разбракованных материалов).

Поштучное хранение применяется в основном для разбракованных материалов в тех случаях, когда при комплектовании настилов требуется выборка кусков из стеллажей (верхняя одежда, платья и т. п.).

В швейной промышленности находят применение следующие способы хранения материалов пакетами: бесстеллажное хранение – в стоечных поддонах-контейнерах в два-три яруса, в поддонах в один ярус; в секциях многоярусных стеллажей — на поддонах-платформах, поддонах-контейнерах, тележках-контейнерах или бестарное хранение кусков, перевязанных ремнями. Штабелирование пакетов осуществляется электропогрузчиками, электроштабелерами, кранами-штабелерами. При бестарном хранении используются стеллажи консольного типа («ёлочные»). Для поштучного хранения применяются в основном многоярусные полочные стеллажи при штабелировании напольным рельсовым штабелером ТШП-89. При использовании для поштучного хранения элеваторов возможна полная механизация и автоматизация операций, однако при этом наблюдаются высокая стоимость оборудования и низкий коэффициент использования объема помещения.

Хранение материалов пакетами позволяет увеличить вместимость стеллажей, уменьшить количество перевалок грузов, повысить уровень механизации. Такой способ хранения применяется в основном для неразбракованных материалов. Хранение  разбракованных материалов пакетами применяется на предприятиях по изготовлению производственной, специальной, форменной одежды, бельевых изделий и т. п., когда используется неширокий ассортимент материалов. Количество кусков и метров материала в одном пакете должно быть согласовано с расходом их по карте расчета  –  одну карту расчета материалов должно составлять целое число пакетов, в противном случае будет дополнительная перевалка кусков.

При выборе способа хранения материалов учитываются также стоимость оборудования, затраты на ремонт и обслуживание, коэффициент  использования объема помещения.

Количество оборудования для хранения материалов определяют на основании вместимости оборудования (ячейки, секции стеллажа, поддона, элеватора и др.) и запаса материалов в данной зоне.

При расчете количества оборудования для хранения материалов важно правильно выбрать размеры стеллажей, поддонов и пр. в зависимости от размеров кусков материалов, высоты цеха, сетки колонн, способа хранения, применяемых подъемно-транспортных устройств, требований к хранению. При этом учитывают отклонения от средних размеров кусков, а также не только часто встречающиеся, но и другие ширины, виды намотки рулонов. Количество типов стеллажей, поддонов, контейнеров и пр. должно быть минимальным.

Общая формула при расчете количества оборудования для хранения материалов (секций стеллажей и др.) имеет вид:

KОБ = CК*a/n*h,

где СК –  суточная потребность материалов, количество кусков (табл. 2.14); а – запас материалов в рассчитываемой зоне, дни; n – количество кусков вмещающихся в одну ячейку стеллажа (полку, поддон, контейнер и др.) h  –  количество ярусов по высоте.

Высота уложенных кип, кусков не должна превышать 2 м. Общая масса кусков вместе с поддоном, контейнером и другим оборудованием не должна превышать грузоподъемности подъемно-транспортного механизма.

Широкое применение в промышленности нашел способ хранения на многоярусных полочных стеллажах. Глубина стеллажа, как правило, равна длине куска. Длина секций  должна быть такой, чтобы в них укладывалось целое число кусков и секции стеллажа рационально размещались в цехе (обычно 1—2 м). Высота стеллажей будет зависеть от высоты помещения и максимальной высоты подъема груза штабелером.

Таблица 2.16. Расчет количества стоечных поддонов для хранения

неразбракованных материалов на участке разгрузки и распаковки.

| Материал | Количество кусков материала в зоне хранения, n, шт. | Размеры кусков, м |  | Габариты поддонов, м |  |  | Коэффициент использования объёма,  | Количество кусков на поддоне, шт. | Количество поддонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина, l | диаметр, d | длина, a | ширина, b | высота укладки, h |  |  |  |
| Основной материал | 81 | 1,46 | 0,3 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 39 | 2 |
| Подкладочная ткань | 16 | 1,47 | 0,2 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 87 | - |
| Клеевой флизелин | 8 | 0,9 | 0,15 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 251 | - |
| Неклеевой флизелин | 0,3 | 0,9 | 0,15 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 251 | - |
| Синтепон | 0,2 | 1,48 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 14 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

Количество неразбракованных кусков на поддоне рассчитывается по формуле:

КК = a*b*h/l*(d/2)2**,

где a, b, h – соответственно длина, ширина и высота ячейки стеллажа; l, d – соответственно длина и диаметр куска;  коэффициент использования объёма ячейки стеллажа.

Количество секций двухярусных стеллажей с поддонами для хранения неразбракованных материалов рассчитывается по формуле:

КС = n/КК*m,

где n - количество кусков материала; m - количество ярусов стеллажа .

Количество ячеек для хранения разбракованных материалов рассчитывается по формуле:

КЯ = a*b*h/l*(d/2)2**

Количество секций восьмиярусных полочных стеллажей для хранения разбракованных материалов рассчитывается по формуле:

КС = n/КЯ*m

В таблице 2.17 и 2.19 рассчитывается количество секций полочных стеллажей для хранения неразбракованных и разбракованных материалов.

Таблица 2.17. Расчет количества двухярусных стеллажей с поддонами

для хранения неразбракованных материалов.

| Материал | Количество кусков материала в зоне хранения, n, шт. | Размеры кусков, м |  | Габариты ячеек стеллажей, м |  |  | Коэффициент использования объёма,  | Количество кусков в ячейке, шт. | Количество ячеек стеллажа | Количество секций стеллажей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина, l | диаметр, d | длина, a | ширина, b | высота, h |  |  |  |  |
| Основной материал | 648 | 1,46 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 1,65 | 0,8 | 34 | 19 | 10 |
| Подкладочная ткань | 128 | 1,47 | 0,2 | 1,7 | 1,0 | 1,65 | 0,8 | 76 | 2 | 1 |
| Клеевой флизелин | 64 | 0,9 | 0,15 | 1,25 | 1,0 | 1,65 | 0,8 | 162 | - | - |
| Неклеевой флизелин | 3 | 0,9 | 0,15 | 1,25 | 1,0 | 1,65 | 0,8 | 162 | - | - |
| Синтепон | 2 | 1,48 | 0,5 | 1,7 | 1,0 | 1,65 | 0,8 | 12 | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |

Количество неразбракованных  и  забракованных кусков на поддоне рассчитывается по формуле:

КК = a*b*h/l*(d/2)2**

Количество поддонов рассчитывается по формуле:

КП = n/КК

Таблица 2.18. Расчет количества стоечных поддонов для хранения материалов

на участке разбраковки и промера и забракованных материалов.

| Материал | Количество кусков материала в зоне хранения, шт. | Размеры кусков, м |  | Габариты ячеек стеллажей, м |  |  | Коэффициент использования объёма,  | Количество кусков на поддоне, шт. | Количество поддонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина, l | диаметр, d | длина, a | ширина, b | высота укладки, h |  |  |  |
| Участок разбраковки и промера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | 20 | 1,46 | 0,3 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 39 | 1 |
| Подкладочная ткань | 4 | 1,47 | 0,2 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 87 |  |
| Участок хранения забракованных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | 20 | 1,46 | 0,3 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 39 | 1 |
| Подкладочная ткань | 4 | 1,47 | 0,2 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 87 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

Таблица 2.19. Расчет количества восьмиярусных полочных

стеллажей для хранения разбракованных материалов.

| Материал | Количество кусков материала в зоне хранения, шт. | Размеры кусков, м |  | Габариты ячеек стеллажей, м |  |  | Коэффициент использования объёма,  | Количество кусков в ячейке, шт. | Количество ячеек стеллажа | Количество секций стеллажей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина, l | диаметр, d | длина, a | ширина, b | высота, h |  |  |  |  |
| Основной материал | 1215 | 1,46 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 11 | 110 | 14 |
| Подкладочная ткань | 240 | 1,47 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 24 | 10 | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |

Количество разбракованных кусков на тележке рассчитывается по формуле:

КК = a*b*h/l*(d/2)2**

Количество лотковых тележек рассчитывается по формуле:

КТ = n/КК

Таблица 2.20. Расчет количества лотковых тележек

для подбора кусков и передачи их в раскройный цех.

| Материал | Количество кусков материала в зоне хранения, n, шт. | Размеры кусков, м |  | Габариты тележек, м |  |  | Коэффициент использования объёма,  | Количество кусков на тележке, шт. | Количество тележек, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина, l | диаметр, d | длина, a | ширина, b | высота укладки, h |  |  |  |
| Основной материал | 20 | 1,46 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 16 | 1 |
| Подкладочная ткань | 4 | 1,47 | 0,2 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 36 | - |
| Клеевой флизелин | 2 | 0,9 | 0,15 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 64 | - |
| Неклеевой флизелин | 0,08 | 0,9 | 0,15 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 64 | - |
| Синтепон | 0,05 | 1,48 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 6 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Количество рабочих расчётное рассчитывается по формуле:

NР = МДН*Н/R,

где МДН – дневная мощность цеха (количество кусков); Н – норма времени на выполнение операции.

В сводной таблице должны быть отражены все расчеты цеха. На основании расчетного количества рабочих определяется их фактическое количество и производится распределение рабочих по сменам. При определении количества рабочих на операциях разбраковки и промера, расчета кусков материалов, зарисовки раскладки следует учесть специализацию по виду материалов. Для определения площади, занимаемой оборудованием FОБ, составляют сводную таблицу (приложение 3).

Подготовительные цехи или участки приема материалов размещают чаще на первом этаже зданий, что облегчает механизацию разгрузки материалов.

Кроме общих требований, при расстановке оборудования подготовительного цеха должен быть учтен ряд дополнительных.

1. Все материалы должны располагаться так, чтобы к каждому штабелю, полке, стеллажу был свободный доступ.

2. Расстановку оборудования нужно производить таким образом, чтобы обеспечить наиболее равномерное освещение в цехе. Оборудование не должно загораживать оконные проемы, приборы отопления.

3. С целью экономии производственной площади на участках хранения неразбракованных материалов целесообразно применять двухрядные по глубине стеллажи, а при бесстеллажном хранении располагать поддоны в 2—3 ряда по глубине без проходов с учетом того, что электропогрузчик будет брать их последовательно один за другим.

4. В проходах должна быть предусмотрена полоса транспорта для передвижные транспортных средств (электропогрузчики, тележки и др.). Подача рулонов ткани из подготовительного цеха в раскройный осуществляется лотковыми тележками. Подсобный рабочий-транспортировщик загружает элеваторы, поэтому в проходе учтены полосы движения транспорта в одну и другую сторону.

При расстановке оборудования в цехе важно знать минимальные значения ширины полосы транспорта на прямых участках, на участках поворота, разворота; радиуса закругления ходового пути для подвесного транспорта; расстояние между стеллажами при штабелировании груза. Эти величины указываются в технической характеристике подъемно-транспортных механизмов или рассчитываются. Ширина  проездов для транспорта зависит от габарита груза.

При планировке подготовительного цеха следует предусмотреть отдельный участок для расчета кусков материалов. Склад остатков может относиться к подготовительному или раскройному цехам.

## 2.8. Организация технологического процесса раскроя материалов. Расчет рабочей силы, оборудования и площади раскройного цеха.

Схемы работы и последовательность операций раскройных цехов в основном стабильны, однако в зависимости от мощности предприятия, уровня специализации, ассортимента продукции применяется различное оборудование и средства механизации, меняется содержание или последовательность отдельных операций. Особенно это относится к операциям настилания и им сопутствующим. От ассортимента будут зависеть количество изделий из материалов, требующих подгонки рисунка при раскрое, количество индивидуально раскраиваемых полотен с текстильными дефектами. Количество рабочих по операциям определяют на основании норм времени (выработки) по каждому виду изделия и виду материалов. Расчет производится аналогично расчету количества рабочих подготовительного цеха.

Количество оборудования определяют в соответствии с количеством рабочих в смену на таких операциях, как вырезание деталей на стационарной ленточной машине, нумерация деталей, комплектование деталей и др. [1]

В   производстве высококачественных швейных изделий отклонения в деталях кроя от лекал-эталонов или величин определенных измерений в табеле мер не должны превышать ±1 мм на участках горловины, уступа и раскепа лацкана, плеча и проймы полочек и спинки, по линии оката рукава, переднему и заднему срезам брюк, в воротниках, листочках, клапанах, карманах. По остальным срезам деталей и в деталях подкладки отклонения не должны превышать ±2 мм.

Основными элементами технологического процесса раскроя материалов, обеспечивающего получение точного кроя, являются настилание материалов с использованием настилочных машин, автоматизированный программный раскрой настилов материалов или раскрой с использованием раскройных машин и средств оргтехоснастки.

Настилание материалов. При выполнении настилов должны соблюдаться следующие требования:

- равнение по кромке с отклонением не более ±3 мм;

- ошибка отрезания полотен должна быть не более ±5 мм от длины настила;

- не допускается растяжение и слабина ткани при настилании, а также подтягивание полотен;

- ширина и длина настила должны соответствовать ширине и длине раскладки лекал.

Для механизированного настилания материал наматывают на трубки с равнением по одной из кромок. В накопителе рулоны ткани размещают так, чтобы намотка быпа в одну сторону.

Перед настиланием в соответствии с длиной настила на стол укладывают бумагу.

Полотна настилают в один длиннометражный настил, состыкованный из настилов, включенных в карту раскроя. Первым от исходного положения (со стороны накопителя или загрузчика рулонов) располагают настил наибольшей длины, далее - настилы в порядке убывания длин без разрыва между ними. Такое расположение настилов позволяет максимально использовать машину и рационально использовать материал. [3]

Расчётная длина  настила равна (табл. 2.21):

LH = LДН/k,

где LДН  - суточная  потребность в ткани; k - количество полотен в настиле.

Таблица  2.21. Расчёт нормативных длин настилов.

| Наименование материала | Суточная потребность в ткани, м | Количество полотен в настиле, k | Средняя толщина настила, hН, м | Длина настила расчётная, м в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная ткань | 2434,47 | 50 | 0,06 | 48,69 |
| Подкладочная ткань | 1270,71 | 60 | 0,05 | 21,18 |
| Флизелин | 815,20 | 60 | 0,05 | 13,59 |

Количество настилочных столов определяется в зависимости от принятых способов настилания. [1]

Раскладка лекал. В раскладках, используемых для составления программы автоматизированного раскроя, без зазора могут располагаться прямолинейные параллельные срезы деталей без надсечек; прямолинейные   параллельные срезы деталей, имеющие совпадающие надсечки; прямолинейные параллельные срезы деталей, имеющие надсечки, совпадающие со срезами других деталей. Зазоры 4 мм должны соблюдаться между криволинейными срезами деталей и прямолинейными срезами деталей, имеющих надсечки (кроме вышеперечисленных). Не рекомендуется располагать мелкие детали (обтачки, планки,стойки, воротники, листочки, клапаны и т. д.) в области проймы спинки, полочки, у кромки; допускать большого скопления мелких деталей в одном месте. Длину раскладки выбирают с учётом длин настилочного и раскройного столов.

Для получения точного кроя при использовании раскройных машин зарисовка раскладки лекал должна быть выполнена на бумаге, при использовании САПР - на графопостроителе, при ручной раскладке - путём обводки лекал шариковой ручкой.

Для получения качественной обмелки необходимо при раскладывании лекал деталей соблюдать следующие условия:

- ширина рамки  раскладки должна быть меньше ширины ткани без кромок на 10 мм;

- касание лекал деталей по криволинейным участкам не допускается;

- соприкасающиеся прямолинейные участки деталей необходимо обозначать одной линией;

- детали раскладывать строго по долевому направлению;

- расстояние между надсечками на зарисовке детали не должно иметь отклонение более ±1 мм от соответствующего расстояния налекалах-эталонах;

- расстояние между надсечками в парных деталях должно быть одинаковым;

- к деталям, раскраиваемым методом вырубки, добавляют припуск'не менее 8 мм по всему периметру;

- внутренняя часть линий обводки должна совпадать с контуром лекал.

Раскрой передвижными и ленточными раскройными машинами Бумажную копию раскладки лекал  или зарисовку раскладки лекал на ткани укладывают на настил без перекосов и прикрепляют к настилу зажимами или приспособлениями с иглами. Настил прикрепляют по рамке раскладки, проверяя возможность попадания кромки на деталь, искажения и укорачивания деталей, уложенных по срезам настила.

Для изделий с подкладкой бумажную зарисовку раскладки можно приклеить к настилу, предварительно насыпав на него полиамидного порошка, который используют при изготовлении клеевых прокладочных материалов. Для равномерного нанесения порошка целесообразно из любой пластмассовой банки изготовить приспособление в виде «большой перечницы». После укладывания зарисовки на настил, её приклеивают, проглаживая утюгом или разогретой металлической пластиной.

Для получения точного кроя большие детали вырезают по зарисовке непосредственно из настила «чистым» кроем. Настил на части не рассекают. Раскрой настила начинают в правом углу, со стороны ровняющей кромки. Основные на правления продвижения машины при раскрое - от себя вперёд справа налево. Порядок выполнения разрезов: первый справа - поперечный разрез, второй - ближний к раскройщику продольный разрез вдоль кромки), затем поперечные разрезы при движении слева направо и продольные разрезы (сначала ближний к раскройщику, затем - по мере удалённости). Во избежание смещения полотен при раскрое деталь отсекают от настила при последнем разрезе, при этом он должен быть одним из самыx длинных. [3]

До окончательного вырезания деталь по столу не перемещают. После  раскроя половины настила оставшуюся часть настила перемещают ближе к раскройщику.

По мере вырезания на деталях делают надсечки. Надсечки выполняют надсекателем строго перпендикулярно срезу детали.

Заготовки деталей (рассечённые части настила) перемещают к ленточной машине по плоскости настилочного стола (если столы ленточных машин установлены встык к настилочным столам и на одной высоте от пола) или укладывают в тележки и передают на вырубку к ленточным машинам.

Перед  раскроем мелких деталей на ленточной машине проверяют качество вырезания заготовок.

При раскрое плоскость ножа ориентируют:

- на прямолинейных срезах детали - строго параллельно контуру лекала;

- на криволинейных срезах – по касательной к контуру лекала.

Детали, независимо от их конфигурации, вырезают ножом, производя обход срезов детали по часовой стрелке вокруг центра детали.

Уступы деталей и срезы, имеющие углы, вырезают за несколько приёмов.

Для фиксации на настиле зарисовки раскладки лекал и фиксации полотен в настиле используются зажимы.

Для раскроя небольших используется зажим с ограничительной стойкой. Особенность зажима - в ограничительной стойке. Детали пачки при вырезании упираются в ограничительную стойку зажима и не смещаются.

Для качественного выполнения надсечек рекомендуется применять надсекатель рычажного типа. Используемый в конструкции рычажный привод позволяет делать надсечки в настилах материалов при небольших усилиях, получая одинаковую по глубине надсечку во всех полотнах.

Комплектование и хранение кроя. В процессе хранения и транспортирования кроя должны быть использованы средства, обеспечивающие минимальную деформацию деталей.

Крой чаще хранят на стеллажах консольного типа при штабелировании краном-штабелером или полочных стеллажах при штабелировании напольным рельсовым штабелером ТШП-89. Наиболее удобным является хранение неперевязанного кроя, например в люльках, контейнерах и т. п. В таком виде он меньше мнется, осыпается. [1]

При  комплектовке кроя используют тележки-контейнеры со съёмными плоскостями или полками. Пачки крупных деталей укладывают на полки в развёрнутом виде, пачки мелких деталей скрепляют резинками. [3]

Хранение кроя  в передвижных тележках-контейнерах позволяет уменьшить количество перевалок груза, в этих же тележках крой передается в швейный цех.

Расчет склада кроя сводится к определению количества оборудования для хранения и складирования кроя, которое зависит от принятых способов хранения и применяемых подъемно-транспортных механизмов. Расчет аналогичен расчету количества оборудования для хранения и складирования материалов.

Вместимость оборудования определяется по габариту пачки кроя. Запас кроя в складе зависит от специфических условий работы предприятия и обычно составляет 1—3 дня. [1]

В сводной таблице должны быть отражены все расчеты цеха. Фактическое количество рабочих определяется с учетом загрузки их в пределах ±10-15% расчетного количества.

Кроме основного, должно быть учтено оборудование для размещения кусков материалов у настилочных столов, для разматывания их, отрезания полотен, передачи кусков от одного стола к другому, передачи рассеченных частей настилов к стационарным раскройным машинам и др.

Специальность и разряд рабочих устанавливают по тарифно-квалификационному справочнику.

Расчётное количество рабочих на участке настилания N определяется по формуле:

N = МДН*H1 М/R,

где МДН – объем работ в день (суточная потребность материалов, пог. м); Н1 М – норма времени на обработку 1 м ткани или настила, с; R – длительность смены, с

Расчётное количество рабочих на участке дублирования, обработки кроя (опрерации контроля и комплектования деталей в пачки, нумерации деталей кроя основной ткани) и дефектных полотен N определяется по формуле:

N = МДН*HМОД/R,

где МДН – объем работ в день (суточная потребность материалов, пог. м, выпуск изделий, шт., количество обмеловок и др.); НМОД – норма времени на операцию, по моделям, с.

Расчётное количество рабочих на участке обработки кроя (опрерации заполнения контрольного ярлыка  и оформление маршрутного листа) рассчитывается  для каждой пачки:

N = КП*HП/R,

где КП – количество пачек в день; НП – норма времени на оформление пачки, с.

Количество лотковых тележек рассчитывается по формуле (табл. 2.22):

КТ = l*Ш*hН*N%/a*b*h*

Таблица 2.22. Расчет количества лотковых тележек

для перемещения частей настилов к местам точного вырезания.

| Материал | Размеры настилов, м |  |  | Габариты тележек, м |  |  | Коэффициент использования объёма,  | Количество тележек, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина, l | ширина, Ш | высота, hН | длина, a | ширина, b | высота укладки, h |  |  |
| Основной материал | 48,69 | 1,46 | 0,06 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 3 |
| Подкладочная ткань | 21,18 | 1,47 | 0,05 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1 |
| Флизелин | 13,59 | 0,9 | 0,05 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

После составления сводной таблицы определяют расчетную площадь раскройного цеха.

Планировка раскройного цеха зависит от его размеров, сетки колонн, расположения пунктов подачи кусков материалов из подготовительного цеха, подачи кроя в швейные цехи, ассортимента изделий, применяемого оборудования.

Схема расположения оборудования в цехе в основном предопределяется расположением настилочных столов. На предприятиях, имеющих достаточную ширину цеха, чаще применяется поперечное расположение настилочных столов. Такая расстановка наиболее рациональна для осуществления комплексной механизации раскройных цехов. При небольшой ширине цеха или большой длине настилочных столов применяют продольное расположение настилочных столов.

Торцевые концы настилочных столов, как правило, размещают по одной линии, что облегчает механизацию подачи кусков.

Расположение стационарных ленточных машин по одной линии позволяет применить механизированное удаление обрезков материалов. Для этой цели применяются двух- или трехленточные конвейеры. В настоящее время в проектах комплексной механизации применяются пневматические конвейеры, по которым обрезь перемещается в помещение для прессования отходов (40—50 м2). К пневмосетям подсоединяются и специальные отводы для удаления пыли из зоны действия ленточного ножа. Благодаря пневматическому конвейеру значительно уменьшается запыленность в цехе. Для уменьшения пути транспортирования кроя рабочие места по проверке качества, подрезке, подгонке рисунка, комплектованию, нумерации следует размещать либо в одном агрегате со стационарными ленточными машинами, либо в непосредственной близости от них.

При планировке цеха следует учесть рекомендации по использованию организационно-технологических схем, типового оборудования, рациональной организации рабочих мест и по размещению участков заготовки отдельных деталей и узлов изделий.

## 2.9. Обоснование выбора технологии изготовления

## швейных изделий

Выбор методов обработки и оборудования, составление технологической последовательности обработки – это один из ответственных этапов технологического проектирования, предопределяющих уровень качества изготовляемых изделий, и экономическую эффективность потока.

При выборе методов обработки необходимо учитывать:

- прогрессивность технологии — совершенные методы обработки и сборки с использованием высокопроизводительного оборудования и современных материалов, высокий уровень механизации труда, минимальные трудовые затраты и минимальную стоимость обработки, высокое и стабильное качество швейных изделий;

- универсальность монтажно-сборочных схем основных узлов одежды, возможность использования этих схем при обработке различных моделей на одном и том же оборудовании;

- соответствие производительности выбранного оборудования мощности технологического потока;

- соответствие методов обработки организационной форме — типу потока.

Так, в конвейерных потоках в основном используется типовая технология, основанная на одинаковых последовательности и содержании технологических операций. В агрегатно-групповых потоках целесообразно использовать поузловую и групповую технологию, основанную на общности используемого оборудования и технологической оснастки. Групповая технология позволяет в одном потоке изготовлять различные по конструкции модели однородными методами с использованием однотипного оборудования.

Методы обработки выбирают с учетом опыта передовых швейных предприятий и основных направлений развития швейной промышленности.

На основе анализа подобранных моделей для одного потока разрабатывают единые сборочные схемы основных узлов.

Особое внимание должно быть обращено на стабильность монтажной секции путем сосредоточения отличий в обработке по моделям в заготовительной секции. Монтажная секция должна иметь единую для всех моделей сборочную схему. При большом количестве моделей в потоке большой мощности возможны две схемы сборки изделий при их монтаже. В этом случае монтажная секция должна иметь две поточные линии.

На заключительной стадии обработки — отделке — соблюдают единую последовательность обработки всех моделей одежды.

Одновременно с выбором методов обработки проводят выбор технологического оборудования, оптимальных  режимов его работы и приспособлений на каждой операции. Методы обработки швейных изделий многовариантны. Поэтому необходимо в каждом конкретном случае выбрать наиболее оптимальный вариант, который, обеспечивая высокое качество обработки, позволял бы снизить затраты времени и наиболее полно использовать производительность оборудования (приложение  4).

Экономическую эффективность применения нового высокопроизводительного оборудования или новых методов обработки определяют по показателям:

1) сокращения затрат времени на обработку Т, с

Т = ТС-ТН,

где ТС — трудоемкость изготовления узла или изделия до внедрения прогрессивной технологии, с; ТН — то же, после внедрения прогрессивной технологии, с.

2) повышения производительности труда (РПТ), %,

РПТ= 100*Т/(Тс-Т).

Специальность технологической операции определяют по виду используемого оборудования, разряд устанавливают по тарифно-квалификационному справочнику.

На основании выбранных методов составляют технологическую последовательность обработки (приложение  5).

## 2.10. Характеристика оборудования, применяемого

## при изготовлении швейных изделий

Оборудование для обработки жакетов выбирается в соответствии с современным уровнем технологии и автоматизации производства. Для повышения производительности труда на отдельных операциях следует использовать автоматы.

Применяемое оборудование для влажно-тепловой обработки и пошива жакетов представлено в табл. 2.23 и 2.24.

Таблица   2.23. Оборудование для влажно-тепловой обработки жакетов.

| Наименование оборудования | Класс и фирма-изготовитель | Технические характеристики | Габариты, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Утюжильный стол с утюгом | Стол FVCUTA+GFV», утюг «Junior 2», «Poni» (Италия) | Давление пара 2,5-3 бар, нагрев доски 1 кВт, нагрев утюга 0,8 кВт | 1,40*0,60 |
| Пресс для окончательной отделки воротников и лацканов | HR-2A07-18/022, «Hoffman» (Германия) | Давление пара 5 бар, давление прессования 17500 Н, электропитание 220 В | 1,250*1,250 |
| Пароманекен | MGC/E, «Poni» (Италия) | Электропитание 230/400 В, давление пара 4-5 бар, потребление пара 15-20 кг/ч, автоматическая настройка цикла с таймером | 0,230*1,350 |

# Таблица  2.24 . Швейное оборудование, применяемое для обработки жакетов.

| Наименование оборудования | Класс машины и фирма-изготовитель | Тип стежка | Скорость, мин-1 | Максимальная длина стежка | Приспособления | Для каких тканей применяется | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальная одноигольная машина челночного стежка с автоматической обрезкой ниток (Япония) | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» | 301 | 5000 | 4 мм | Устройство автоматической обрезки ниток | Пальтовые, костюмные |  |
| Машина для выполнения рукавных швов с перерывом и без перерыва шитья (ФРГ) | 3854-1/11, «Pfaff» | 401 | 5500 | 6 мм | Укладчик обработанных деталей | Пальтовые, костюмные, подкладочные | Автоматическое управление, точное наложение контуров, обтачивание по контуру, 2200коротких рукавных швов, 1600 рукавных швов с прерыванием шитья, прострачивание верхнего материала и подкладки |
| Автомат для программированной обработки рукавов и пройм (ФРГ) | 3801-1/05, «Pfaff» | 401 | 3200 | 2,5 мм | Предварительное сборение рукава, величина вшивания большей ширины +40% | Пальтовые, костюмные | Электронное управление, раздельная или попеременная обработка рукавов, автоматическое градирование размеров, вшивание ватина одной операцией, сборочный стежок 6 мм |
| Автоматическая двухигольная машина челночного стежка для обработки карманов «в рамку» (Япония) | APW-193N, «Juki» | 301 | 2200 | 3,4 мм | Центральный нож, раздельные игловодители | Костюмные | Длина обтачки 18-180 мм, запоминающее устройство на 5 образцов |
| Изготовление петель с глазками (ФРГ) | Singer 299U210W, «Pfaff» | 401 | 2000 |  | Подача шнура для петли | Пальтовые, костюмные | Изготовление петель с ушком и без ушка, длина петли с клиновой закрепкой 16-40 мм, без клиновой закрепки 13-32 мм |
| Высокоскоростной короткошовный автомат для пришивания пуговиц двухниточным строчечным стежком (ФРГ) | 3337-759/11, «Pfaff» | 401 | 1800 |  | Свободный нижний рукав, центральный шпульный челнок, устройства для обрезки ниток и управления зажимом для пуговиц с 4-мя и 2-мя отверстиями |  | Электропневматическое управление, размеры пуговиц 10-57 мм или 15-57 мм, высота стойки (в зависимости от вида материала) 6 мм, 24 стежка на 4 отверстия, 12 или 24 стежка на 2 отверстия |

## 2.11. Структура технологического процесса

## изготовления швейных изделий

Поточное производство является наиболее прогрессивным методом организации производства, характеризующимся расчленением производственного процесса на отдельные, относительно короткие операции, выполняемые на специально оборудованных, последовательно расположенных рабочих местах—поточных линиях.

Поточное производство характеризуют следующие требования:

- специализация по изготовлению одного или нескольких однородных изделий в определенный промежуток времени;

- закрепление за технологическим потоком определенного количества рабочих (бригады);

- разделение технологического потока на неделимые операции, выполняемые в определенной технологической последовательности;

- определение содержания организационных операций, состоящих из одной или нескольких неделимых, и закрепление за каждой из них определенного количества рабочих и оборудования;

- согласование длительности организационных операций с общим ритмом потока, согласование пропускной способности организационных операций с мощностью потока;

- размещение рабочих мест в соответствии с ходом технологического процесса при условии минимального пути движения полуфабриката;

- непрерывность и строгая повторяемость технологических процессов.

Поточная форма организации технологических процессов имеет ряд преимуществ. Во-первых, значительно повышается производительность труда за счет специализации потока в целом, специализации рабочих и рабочих мест, многократной повторяемости выполняемых работ, а также за счет повышения трудовой дисциплины, механизации транспортных работ и т. п. Во-вторых, повышается качество продукции, чему также способствует специализация рабочих. В-третьих, в поточном производстве сокращается длительность производственного цикла (время пребывания каждого изделия в цехе от момента поступления его в крое до момента сдачи готовой продукции) за счет повышения производительности труда и ритмичности работы. Кроме того, в поточном производстве повышается коэффициент использования оборудования, создаются благоприятные условия для комплексной механизации и автоматизации производства и т. д.

Однако организация поточного производства требует бесперебойного снабжения потока полуфабрикатами, вспомогательными материалами, электроэнергией, паром и т. п., а также четкой, налаженной работы оборудования. Смена ассортимента и даже моделей требует значительной перестройки всего потока. Отрицательно сказываются на работе потока и случаи невыходов рабочих, нехватка рабочей силы.

Одним из основных показателей поточного производства является ритм его работы.

Под ритмом потока, или тактом (как принято его называть в швейной промышленности), понимается определенный промежуток времени между следующими друг за другом запуском или выпуском единицы продукции.

Обеспечение четкого ритма в поточном производстве является одной из основных задач, решаемых инженерно-техническими работниками, ибо при нарушении ритма поточное производство теряет свои преимущества. Причинами нарушения ритма могут быть: неритмичное поступление полуфабрикатов, их низкое качество, поломка технологического оборудования, неправильное определение норм времени по неделимым операциям, неправильная расстановка рабочей силы, запуск новых сложных моделей или нового ассортимента и т. п.

Такт потока прежде всего зависит от его мощности. В потоках большой мощности при такте в 30 с и менее проявляется монотонность в работе, что приводит к повышенной утомляемости рабочего и в конечном счете к снижению производительности труда. Снижение монотонности работы в потоках большой мощности обеспечивается за счет рациональной организации труда (регулирование ритма работы потока с учетом изменения работоспособности работающих в течение смены), повышения содержательности труда на каждой организационной операции. По данным физиологов, каждая операция должна включать не менее пяти элементов работы различной продолжительности, требующих участия различных мышц. Физиологами доказано также, что чередование труда является активной формой отдыха. В потоках большой мощности повышение содержательности операций достигается за счет увеличения их кратности.

Снижению монотонности способствуют также пачковая система организации работы, использование рациональных средств внутрипроцессной транспортировки, рациональная организация рабочих мест, автоматизация технологических процессов, улучшение санитарно-гигиенических условий, создание оптимальных психологических условий и другие мероприятия.

По структуре (наличию и количеству специализированных секций, участков или групп) потоки делятся на несекционные и секционные.

Большинство действующих в промышленности потоков — секционные. Все секции между собой должны быть строго согласованы по мощности. Организационная форма, структура, транспортные средства, способ запуска моделей, питание по секциям могут иметь различия. Каждая секция может представлять собою поток определенного типа.

В настоящее время в швейной промышленности используют потоки следующих типов:

- агрегатные с прямоточным или зигзагообразным перемещением полуфабрикатов, с поштучным или пачковым запуском, со свободным ритмом, обычно малой мощности при изготовлении малотрудоемких стабильных изделий, с последовательным или последовательно-ассортиментным запуском моделей. Это самая простая, малоэффективная форма организации технологических потоков;

- конвейерные со строгим ритмом, с поштучным цикличным, последовательно-ассортиментным или комбинированным запуском, прямоточным перемещением полуфабриката, средней, реже большой мощности. Используются в монтажных и отделочных секциях при изготовлении трудоемких и крупногабаритных изделий стабильного ассортимента;

- конвейерные со свободным ритмом с пачковым последовательно-ассортиментным или циклическим запуском с прямоточным перемещением полуфабрикатов в ящиках, каретках-зажимах и т. п. используют в монтажных секциях потоков большой мощности по изготовлению брюк, сорочек, курток и других аналогичных изделий. Круговые конвейерные потоки с перемещением полуфабрикатов в ящиках по замкнутой траектории используют при изготовлении платьев, блузок и других подобных изделий небольшими сериями;

- агрегатно-групповые с выделением специализированных групп по обработке отдельных узлов одежды, групповым размещением рабочих мест и узкой их специализацией, пачковым последовательным, последовательно-ассортиментным или цикличным запуском моделей, со свободным ритмом и перемещением полуфабриката внутри групп с помощью различных внутрипроцессных транспортных средств. Применяются при изготовлении стабильных малогабаритных изделий (большая и средняя мощность потока), а также в заготовительных секциях при изготовлении верхней одежды.

Потоки малой мощности по изготовлению нетрудоемких изделий могут представлять собой единый неразрывный поток без выделения каких-либо участков или секций.

В потоках средней и большой, а иногда и малой мощности выделяют специализированные по общности технологии участки или секции. Такие потоки получили в промышленности большое распространение, так как строятся на принципах технологической специализации. В швейных цехах выделяют заготовительную, монтажную секции и секцию влажно-тепловой обработки и окончательной отделки изделий.

В заготовительной секции сосредоточены операции по заготовке отдельных узлов и деталей, т. е. операции, связанные с обработкой модельных особенностей швейных изделий. В свою очередь в заготовительной секции выделяют специализированные участки или группы по обработке отдельных узлов изделий.

В монтажную секцию выносят наиболее стабильные операции и виды работ, которые в меньшей степени зависят от моделей.

Между секциями организуется межсекционный контроль качества полуфабрикатов, препятствующий поступлению бракованной продукции на последующую секцию. Для обеспечения ритмичной работы между секциями предусматривается межсекционный запас. В заготовительную секцию целесообразно выносить как можно больший объем работ, оставляя в монтажной только однородные стабильные операции. Например, в потоках по изготовлению верхней одежды операции в монтажной секции начинаются с соединения боковых срезов изделия и обработки бортов, в потоках по изготовлению мужских брюк — с соединения боковых срезов и т. д.

Преимуществом секционных потоков перед несекционными является повышение качества продукции и производительности труда на 1,5—2 % за счет специализации рабочих мест, обеспечение ритмичной работы потока при перезаправке на новые модели за счет межсекционных запасов и др. Однако организация секционных потоков значительно сложнее по сравнению с несекционными.

В потоках большой мощности возможен различный ритм работы по секциям. Это объясняется тем, что трудоемкость отдельных неделимых операций в заготовительной секции небольшая, а в монтажной, наоборот, большая. В этом случае, чтобы избежать операций с повышенной кратностью, в монтажной секции выделяют два-три параллельных, однотипных потока с суммарной мощностью, равной мощности заготовительной секции.

Отделочную секцию предусматривают в том случае, если на швейном предприятии отсутствует специализированный отделочный цех.

Каждая секция имеет различные варианты размещения рабочих мест. Размещение рабочих мест по отношению к направлению движения полуфабриката называется поточной линией. При размещении одного ряда рабочих мест поток называется однорядным, при размещении двух рядов — двухрядным и т. д.

В агрегатно-групповых потоках применяют групповое размещение рабочих мест.

## 2.12. Расчет основных параметров и условий проектирования швейного потока

Технологические потоки могут быть оценены многими показателями: уровнем используемой техники, организационной формой работы и способом транспортировки полуфабрикатов, мощностью, структурой, количеством одновременно пошиваемых изделий, способом запуска, характером питания и т. д.

Современный уровень техники позволяет применять в промышленности комплексно-механизированные, высокопроизводительные потоки по изготовлению швейных изделий.

В зависимости от уровня используемой техники такие потоки подразделяют на потоки первого и второго поколений. В настоящее время в основном в промышленности действуют потоки первого поколения, основанные на использовании малооперационной технологии, т. е. концентрации на рабочем месте небольшого числа технологических операций. В таких потоках  используют двухигольные машины челночного и цепного стежка, машины для стачивания и одновременного обметывания срезов, машины с дифференцированной подачей материалов, оснащенные средствами механизации и автоматизации вспомогательных приемов (обрезка ниток, выполнение закрепок в начале и конце строчки, останов в заданном положении иглы и т. д.).

Потоки второго поколения предусматривают использование полуавтоматов для сборки узлов швейных изделий и агрегирование швейных машин неавтоматического действия; расширение применения новых видов клеевых, полимерных материалов, для фиксации краев деталей, нетканых материалов с клеевым покрытием и т. д.

В потоках второго поколения используются принципы непрерывной технологии и прежде всего рулонное питание взамен штучной подачи полуфабриката в рабочую зону машины.

Организационная форма потока определяется организацией ритма его работы. По этому показателю потоки швейных цехов могут быть трех видов: со строгим ритмом, со свободным ритмом и комбинированные.

В потоках со строгим ритмом организация ритмичной работы достигается за счет подачи полуфабриката к каждому рабочему месту в строго установленном количестве через определенные интервалы времени. Интервалы времени между следующими друг за другом поступлениями полуфабриката на рабочие места согласуют с тактом потока. Рабочие места располагают в соответствии с последовательностью технологического процесса.

В потоках со строгим ритмом обязательно использование конвейеров или других транспортных средств, скорость продвижения которых согласована с тактом потока. Конвейеры в этом случае не только механизируют подачу полуфабриката на рабочие места, но прежде всего принудительно поддерживают строгий ритм работы всего потока и этим способствуют укреплению трудовой дисциплины, повышению роста производительности труда. Использование потоков со строгим ритмом целесообразно в условиях выпуска стабильного ассортимента швейных изделий. При необходимости же выпуска изделий широкого ассортимента с частыми сменами моделей организация работы в таких потоках усложняется. Кроме того, в потоках со строгим ритмом работы снижается возможность использования индивидуальной производительности труда рабочих.

В потоках со строгим ритмом обязательно использование конвейеров или других транспортных средств, скорость продвижения которых согласована с тактом потока. Конвейеры в этом случае не только механизируют подачу полуфабриката на рабочие места, но прежде всего принудительно поддерживают строгий ритм работы всего потока и этим способствуют укреплению трудовой дисциплины, повышению роста производительности труда. Использование потоков со строгим ритмом целесообразно в условиях выпуска стабильного ассортимента швейных изделий. При необходимости же выпуска изделий широкого ассортимента с частыми сменами моделей организация работы в таких потоках усложняется. Кроме того, в потоках со строгим ритмом работы снижается возможность использования индивидуальной производительности труда рабочих.

Конвейерные потоки со строгим ритмом работы (с тактом 70—100 с) целесообразно применять в монтажных секциях при изготовлении верхней одежды (пальто, пиджака). При уменьшении мощности потока увеличивается такт, и конвейер теряет роль регулятора строгого ритма.

В потоках со свободным ритмом работы отсутствует чёткий регулятор ритма. Полуфабрикат на рабочие места в таких потоках подается, как правило, партионно (пачкой) с помощью различных бесприводных внутрипроцессных транспортных средств или конвейеров различной конструкции- имеющих постоянную скорость движения. Конвейеры в этом случае выполняют только функцию транспортирующего устройства.

Потоки со свободным ритмом по сравнению с потоками строгого ритма имеют ряд преимуществ. Прежде всего они отличаются маневренностью при выпуске изделий различных моделей, так как в них в большей степени, чем в конвейерных, используют принципы поузловой и групповой технологии, т. е. перестройка потока при смене моделей или ассортимента происходит не по всем операциям, а только по отдельным группам. В таких потоках лучше используется рабочее время исполнителей за счет снижения времени монтажно-переместительных приемов (пачковая система работы, рациональные расположение и подача полуфабрикатов в рабочую зону и т. д.). В потоках со свободным ритмом увеличивается возможность использования индивидуальной производительности отдельных рабочих. Групповое размещение рабочих мест позволяет лучше использовать технологическое оборудование.

Потоки, в которых на одних участках использована организация строгого ритма, на других—свободного, называются комбинированными.

В потоках первого поколения приемлемы все организационные формы работы: со строгим ритмом, со свободным ритмом и комбинированные. В потоках второго поколения предпочтение отдается организации работы со свободным ритмом.

Организационная форма работы потока не может быть решена в отрыве от средств внутрипроцессного транспортирования полуфабрикатов.

Технологический процесс (ТП) изготовления швейных изделий осуществляется в потоке с  определенным количеством рабочих. Ритмичность их работы достигается применением различных способов запуска моделей и изделий в поток.

Наибольшее применение в швейной промышленности имеют три способа запуска: циклический, последовательно-ассортиментный и комбинированный (последовательно-циклический).

Последовательно-ассортиментный запуск (ПАЗ) моделей имеет в промышленности самое широкое применение и используется во всех типах многомодельных потоков. При организации потоков с таким запуском моделей должны быть выполнены следующие условия:

- однотипность методов обработки, оборудования и технологической оснастки;

- однотипность технологических свойств материалов и режимов их обработки;

- небольшие различия в трудоемкости изготовления следующих друг за другом моделей, которые не должны превышать 15 % —в потоках малой мощности, 7 % —в потоках средней и 3 % —в потоках большой мощности;

- небольшое количество моделей (до шести).

Выпуск по каждой отдельной модели может быть любым.

Циклический запуск прежде всего целесообразно использовать в конвейерных потоках с регламентированным ритмом при следующих условиях:

- одновременное изготовление небольшого числа моделей (две-три) в равном или кратном количестве;

- использование однотипного оборудования и однотипных средств технологической оснастки; использование однотипных по свойствам и режимам обработки материалов и возможность применения для моделей, входящих в цикл согласования, материалов, близких по расцветке; смена ниток внутри цикла согласования не допускается;

- изготовление моделей одежды различной сложности и трудоемкости (отклонения до 15—20%) с отклонениями в по следовательности обработки отдельных узлов. В этом основ ное преимущество потоков с цикличным запуском. Отклонения в трудоемкости по моделям до 15—20 % допустимы при таком запуске потому, что выравнивание времени организационных операций с тактом потока производится не на одном изделии, а на цикле С моделей. За счет этого в одном потоке можно одновременно изготовлять различные модели и даже изделия. Поскольку выравнивание времени операций с тактом потока происходит на нескольких изделиях, входящих в цикл, все расчеты ведутся по средним показателям: ТСР. ВЗВ., СР. ВЗВ, tСР. ВЗВ.

Комбинированный запуск применяют в потоках всех типов при необходимости изготовления большого числа моделей и условиях, отвечающих требованиям последовательно-ассортиментного и цикличного способов запуска. Возможность изготовления в одном потоке моделей различной трудоемкости достигается за счет деления всех моделей на группы таким образом, чтобы различия в средней трудоемкости групп были минимальными и соответствовали требованиям потоков с последовательно-ассортиментным запуском, а различия в трудоемкости моделей внутри группы были значительными и соответствовали требованиям потоков с цикличным запуском.

Определяется способ запуска для потока средней мощности:

- для моделей 1 и 2: 100*(Т1 – Т2)/ Т2= 100*(6148-5898)/ 5898 = 4,24%

- для моделей 2 и 3: 100*(Т2 – Т3)/ Т3= 100*(5898-5781)/ 5781= 2,02%

- для моделей 1 и 3: 100*(Т1 – Т3)/ Т3= 100*(6148-5781)/ 5781= 6,35%

Следовательно, поток последовательно-ассортиментный. Однако, сравнивая трудоёмкости на отдельных участках изготовления изделий, было замечено, что различия в большинстве случаяев превышают 7%-ный предел:

а) заготовительный участок:

- для моделей 1 и 2: 100*(Т1 – Т2)/ Т2= 100*(3331-2719)/2719 = 22,51%

- для моделей 2 и 3: 100*(Т2 – Т3)/ Т3= 100*(2719-2866)/2866 = 5,13%

- для моделей 1 и 3: 100*(Т1 – Т3)/ Т3= 100*(3331-2866)/2866 = 16,22%

б) монтажно-отделочный участок:

- для моделей 1 и 2: 100*(Т1 – Т2)/ Т2= 100*(2817-3179)/3179 = 11,39%

- для моделей 2 и 3: 100*(Т2 – Т3)/ Т3= 100*(3179-2915)/2915 = 9,06%

- для моделей 1 и 3: 100*(Т1 – Т3)/ Т3= 100*(2817-2915)/2915 = 3,36%

Следовательно, поток циклический.

Расчеты технологических потоков сводятся к определению расчетной величины такта , допустимых отклонений времени организационных операций от расчетного такта (основное и дополнительное условия согласования) и расчетного количества рабочих.

Расчетный такт потока , с, может быть определен по-разному в зависимости от способа задания мощности потока, т. е. в зависимости от заданного выпуска изделий в смену Мсм или заданного количества рабочих в потоке N по формулам:

R/Мсм , или Т/N

где R — продолжительность смены, с; Т — затрата времени, необходимая для изготовления одного изделия, с.

Для  многомодельного потока для вычисления такта необходимо определить сначала средневзвешенную трудоёмкость изготовления изделий:

Тср взв = (Т1*С1+Т2 *С2+Т3 *С3)/С,

где ТА , ТБ  и ТВ - соответственно трудоёмкости изготовления моделей 1, 2 и 3; С1, С2 и С3 - соответственно количество  изготавливаемых  одновременно изделий моделей 1, 2 и 3 в соотношении; С - общее количество  изготавливаемых моделей в потоке.

ТСР.ВЗВ. = (6148*1+5898*1+5781*1)/3 = 17827/3 = 5942 с

Такт рассчитывается следующим образом:

 СР.ВЗВ. Т СР.ВЗВ. /N = 5942/40 = 5942/40 = 148,55 с

ЦИКЛ  C*Т СР.ВЗВ./N = 3*5942/40 = 5942/40 = 445,65 с

Следующим этапом технологического расчета потока является комплектование технологических операций в организационные (содержащие одну или несколько неделимых операций), время выполнения которых равно или кратно такту.

При комплектовании технологических операций в организационные не всегда можно достичь точного согласования (совпадения) времени, затрачиваемого на выполнение организационной операции, с установленным тактом потока. Поэтому продолжительность организационных операций имеет отклонения от такта в определенных пределах. Границы допустимой загрузки операций являются основным условием согласования длительности организационных операций с тактом потока.

Для расчёта принимаются допустимые отклонения от такта ±5 %.

При комплектовании организационных операций может оказаться, что затрата времени на их выполнение больше такта, но кратна ему. Такие операции носят название кратных и соответственно выполняются количеством рабочих Nфакт, равным кратности операций k.

Рассчитывается условие согласования  с отклонением от такта  ±5 % по формуле:

tр = (0,95…1,05)*С*k*ср взв

где tр – расчётное время организационной операции; С - общее количество  изготавливаемых моделей в потоке; k – кратность исполнителей на данной организационной операции.

Рассчитанное условие представляется в форме таблицы (табл. 2.25):

Таблица  2.25. Расчёт условия согласования потока.

| Количество рабочих, выполняющих организационную операцию, k, чел. | #### Интервалы изменения времени выполнения #### организационной операции, с |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальное значение, tP MIN | Максимальное значение, tP MAX |
| 1 | 424 | 468 |
| 2 | 848 | 936 |
| 3 | 1272 | 1404 |
| 4 | 1696 | 1872 |

Затем определяют основные условия проектирования потока (условия составления технологической схемы):

- соблюдение последовательности организационных операций в соответствии с технологической последовательностью обработки изделия;

- максимальная специализация организационных операций, т. е. объединение в одну организационную операцию однородных работ (по используемому оборудованию, технологической оснастке, режимам обработки, виду обрабатываемых материалов, тарифному разряду и т, д.);

- рациональная организация труда (исключение монотонности в работе, удобство выполнения  операций  и т. д.).

## 2.13. Разработка организационно-технологической схемы

## швейного потока

Формирование организационно-технологической схемы потока начинается с комплектования технологических операций процесса изготовления изделия в организационные. Комплектование производится по графу технологического процесса изготовления изделия, соблюдая требования компоновки технологических операций и условия согласования времени организационных операций с тактом потока.

В процессе комплектования технологических операций в организационные следует стремиться максимально использовать параллельность в обработке отдельных деталей и узлов изделия. Это позволит сократить производственный цикл изготовления в проектируемом потоке.

Параллельно выполняемыми операциями ни графе изготовления швейного изделия следует считать те, которые не лежат  на самой длительной по времени цепочки работ, начиная от вершины графа до его последней операции. Указанная цепочка работ  графе является самой напряженной по времени выполнения и её называют критическим путем графа. С технологической точки зрения данная цепочка работ будет являться «стержнем» процесса изготовления изделия в потоке. Увеличивать ее по времени выполнения не рекомендуется, т.к. она определяет то минимальное время, в течение которого изделие может быть изготовлено в потоке при условии выполнения всех других работ параллельно.

Наиболее важным моментом в процессе комплектования технологических операций в организационные является сохранение технологических связей процесса изготовления изделия, его структуры. Для использования параллельности в обработке деталей и узлов изделия, а также в целях сокращения вспомогательно-переместительных приемов работы в потоке, вначале проверяется возможность комплектования технологических операций в ветвях TП без смешивания операций соседних ветвей. Если этого сделать не удается по тем или иным  причинам (специализации работы, совместимости оборудования или времени выполнение операций), производится подбор ветвей с однотипным оборудованием и делается попытка скомплектовать их операции совместно. Ветви ТП при этом подбираются сначала попарно, затем по три, четыре и т.д.

Может случиться, что условие проектирования (мощность процесса, такт потока) не позволяют выделить ни одной самостоятельной группы обработки. В этом случае комплектование технологических операций в организационные смешивается («сквозное» комплектование) и параллельность в обработка изделия, определённая технологией ее изготовления, не используется.

При комплектовании операций кроме условий согласования времени выполнения организационных операций должны быть соблюдены следующие основные производственные требования:

1. Сохранение последовательности организационных операций в соответствии с последовательностью обработки изделия. В отдельных случаях в групповых с пачковым запуском потоках может быть допущена в одной организационной операции обработка нескольких различных деталей, что не нарушит общей последовательности обработки, однако вызовет возвратные движения деталей.

2. Объединение неделимых операций, сходных по виду выполняемых работ

(машинных, утюжильных, ручных) и по типу применяемого оборудования. При этом нельзя объединять в одну организационную операцию неделимые операции, выполняемые на швейных машинах различных классов или на швейной машине и прессе или утюжильном столе.

3. Объединение неделимых операций с одинаковыми или смежными разрядами.

Учитывая изложенное, можно рекомендовать для комплектования технологических операций в организационные следующие схемы объединения операций, расположенные в порядке снижения их эффективности:

| Последовательно-смежная комплектация. Рис. 2.7. | Характеризуется сокращением числа организационно-технологических связей операций в потоке (2 вместо 3), обеспечивает поузловую обработку изделия (рис. 2.7). |
| --- | --- |
| Параллельная смежная комплектация. Рис. 2.8. | Характеризуется сокращением числа организационно-технологических связей операций в потоке (5 вместо 6), обеспечивает только групповую обработку нескольких деталей изделия (рис. 2.8). |
| Параллельная несмежная комплектация. Рис. 2.9. | Характеризуется объединением в одну организационную операцию двух или более технологических операций, лежащих в параллельных ветвях графа ТП. Количество связей не сокращается, но и не увеличивается. Производственный цикл не увеличивается (рис. 2.9). |
| Последовательная несмежная комплектация. Рис. 2.10. | Характеризуется объединением в одну организационную операцию двух или более технологических операций, лежащих на одном пути в графе, но не смежных. Приводит к возникновению возврата деталей на одно рабочее место. На критическом пути увеличивает производственный цикл изготовления изделия в потоке (рис. 2.10). |

Объединение технологических операций в организационные производится на основе условия согласования времени организационных операций с тактом потока, совместимости оборудования на одном рабочем месте исполнителя, квалификации выполняемых исполнителем работ.

По результатам комплектования технологических операций в организационные составляется подсобная таблица (компоновка операций швейного потока), которая в пояснительную записку не помещается, а служит основанием для составления организационно-технологической схемы потока.

При составлении технологической схемы разделения труда графы в таблице  заполняют, руководствуясь требованиями, указанными ниже.

Номер неделимой операции. Соответствует номеру операции в технологической последовательности выполнения изделия.

Содержание организационной операции состоит из описания неделимых операций, вошедших в данную организационную операцию.

Специальность определяется видом работы, выполняемой по каждой неделимой операции, и имеет свое условное обозначение:

- А – работа, выполняемая с помощью специализированной швейной машины

- С – работа, выполняемая с помощью специализированной швейной машины

- М – работа, выполняемая с применением стачивающей (общего назначения) швейной машины

- П – работа, выполняемая на прессе

- У – работа, выполняемая утюгом

- Р – работа, выполняемая вручную

Разряд работы устанавливается по тарифно-квалификационному справочнику и соответствует разряду работ в технологической последовательности обработки по неделимым операциям.

Затрата времени на выполнение организационных операций складывается из суммы затрат времени на выполнение технологически неделимых операций:

TО.О = tТ.О. 1+ tТ.О. 2+ tТ.О. 3)

где tТ.О. - затрата времени на выполнение технологически неделимой операции, с

Расценка по организационной операции определяется умножением секундной тарифной ставки на норму времени на выполнение операции. Если в организационную операцию входят неделимые операции различных разрядов, то расценку следует рассчитывать по каждой неделимой операции:

Т.О. СТРi р * t Т.О.

где СТРi P - секундная тарифная ставка i-того разряда, коп. (табл. 2.26)

Расценка по организационным операциям определяется суммарно:

О.О.  Т.О.

Таблица 2.26. Секундные  тарифные ставки для некоторых разрядов.

| Разряд , i | СТРi Р, коп. |
| --- | --- |
| 1 | 0,39 |
| 2 | 0,42 |
| 3 | 0,46 |
| 4 | 0,51 |

Норма выработки устанавливается по каждой модели делением продолжительности рабочей смены на время, затрачиваемое на выполнение организационной операции.

Н = R*C1/tО.О.; Н = R*C2/tО.О Н = R*C3/tО.О.;

где R - продолжительность рабочей смены, с; C1, C2 и C3  –  соттветственно количество моделей 1, 2, 3.

Расчетное количество рабочих рассчитывается по каждой организационной операции путем деления времени выполнения организационной операции на такт потока.

NРАСЧ = tО.О/ЦИКЛ.

Фактическое количество рабочих устанавливается по расчетному количеству рабочих с применением правила округления для каждой организационной операции.

Применяемое оборудование соответствует оборудованию, принятому в технологической последовательности неделимых операций.

Количество оборудования на одну организационную операцию определяется умножением количества оборудования, необходимого для выполнения одной организационной операции, на фактическое количество рабочих на данной операции.

Руководствуясь вышеизложенными требованиями, составляется организационно-технологическая схема потока (приложение 6).

## 2.14. Анализ организационно-технологического построения

## швейного потока

Анализ технологической схемы проводят в такой последовательности:

- определяют соответствие содержания организационных операций условиям выбранного типа потока;

- уточняют затраты времени на выполнение операций с учетом организации труда;

- проверяют загрузку потока в целом и по секциям;

- проверяют соответствие структуры потока технологической последовательности обработки.

Для обеспечения ритмичной работы потока прежде всего проверяют соответствие содержания каждой организационной операции условиям согласования и организации выбранного типа потока. Выявляют те операции, которые имеют отклонения от этих условий, и разрабатывают мероприятия для обеспечения ритмичной работы.

Проверка выполнения условий специализации и загрузки исполнителей осуществляется по коэффициенту использования оборудования, графику согласования времени организационных операций потока и коэффициенту загрузки исполнителей.

Коэффициент  загрузки согласования потока КЗ позволяет проверить правильность согласования времени операций всего потока:

КЗ = ТСР.ВЗВ/ СР. ВЗВNФАКТ

Поток в целом согласован правильно, если КЗ = 1. Допускается отклонение коэффициента загрузки потока не более, чем на 2% от единицы.

КЗ = 0,98…1,02

При отклонении Кз от единицы за указанные пределы необходимо произвести уточнение первоначального такта потока, т. е. Определить новый такт, приняв в приведённой выше формуле КЗ = 1.

Коэффициент  загрузки потока равен:

КЗ = 39,97/40 = 0,99925

Следовательно, уточнения первоначального такта потока не требуется.

Для выявления отклонения от такта потока времени отдельных организационных операций составляется диаграмма их согласования.

При построении диаграммы согласования времени организационных операций по оси абсцисс откладывают номера организационных операций, по оси ординат—время их выполнения в произвольном масштабе. Для кратных операций откладывают среднее время на одного рабочего. На графике отмечают линии такта и допускаемых от него отклонений. Далее по времени операций находят точки. Соединяя их, получают диаграмму согласования времени организационных операций. График синхронности дает наглядное представление о загрузке организационных операций потока.

При анализе диаграммы согласования времени организационных операций следует обратить особое внимание на операции, расположенные в зоне допускаемых пределов отклонений от такта потока. Квалификация исполнителей на них должна обеспечить бесперебойную работу на операции.

На построенной  на основе организационно-технологической схемы потока диаграмме согласования времени организационных операций (рис. 1 отклонений от такта потока нет, следовательно все исполнители должны выполнить  свою работу в соответствии с тактом потока и вовремя передать предметы труда следующему рабочему.

Рис. 2.11. Диаграмма согласования времени организационных  операций.

400

410

420

430

440

450

460

470

480

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

## 2.15. Разработка организационно-технологической структуры швейного потока. Выбор транспортных средств

В процессе разработки оргнизационно-технологической схемы потока под воздействием условий его проектирования происходит перегруппировка первоначальных технологических связей операций технологического процесса (ТП). Структура графа ТП изготовления изделия изменяется, в результате чего может измениться величина критического пути, его местоположение на графе. Возникают дополнительные связи между операциями потока.

Для оценки изменений в структуре технологических связей операций по изготовлению изделия в потоке по оргнизационно-технологической схеме потока строится граф организационно-технологических связей операций потока. В вершинах графа, характеризующих факт выполнения организационных операций, указывается специальность выполняемых на организационной операции работ - С   - (основная); кратность исполнителей на операции (их число) - К; количество единиц применяемого оборудования на одного исполнителя на операции - В   и номер организационной операции по организационно-технологической схеме потока. Над дугами графа, характеризующими организационно-технологическую связь операций потока, указывается время их выполнения.

Построение графа организационно-технологических связей операций потока осуществляется вначале произвольным расположении вершин графа на листе бумаги. Затем, начиная от нулевой вершины (операции запуска), стрелками указывают организационно-технологическую связь операций между собой. Наличие связи устанавливают по организационно-технологической схеме потока, прослеживая переход деталей изделия в процессе обработки с одной операции на другую. Связь между операциями потока показывается только один раз независимо от количества деталей переходящих с операции на операцию.

Полученное в результате построения графическое изображение процесса изготовления изделия в потоке напоминает неупорядоченную сеть  и неудобно для проведения дальнейшего анализа, поэтому его целесообразно упорядочить.

Упорядочение графического изображения процесса изготовления изделия в потоке производится на основе рассчитанной по полученному графу длительности критического пути и его местоположения. Определив  напряжённую по времени цепочку работ от исходной вершины графа до завершающей, операции потока, входящие в критическую цепочку работ, располагаются на одной линии. Операции, выполняемые параллельно критической цепочке работ, располагаются по обе стороны от него.

Длительность критического пути на графе организационно-технологических связей потока, как правило, отличается от длительности пути на графе ТО. Это свидетельствует о неиспользованных возможностях технологии изготовления изделия. В процессе анализа необходимо установить причину данного явления.

Причинами расхождения в длительности критических путей могут быть: нерациональная мощность потока  либо недостаточно качественное комплектование технологических операций в организационные  (нерациональный их подбор).

Для второго случая необходимо произвести частичную или полную перекомплектовку операций потока.

Под организационно-технологической структурой потока понимают членение его на самостоятельные производственные участки (секции, группы, модули непрерывной обработки деталей и т.п.)

Необходимость членения потока на участки вызвана существующими нормами их обслуживания, сложностью управления потоками большой протяжённости, возможностями более полного использования синхронности в обработке отдельных сборочных единиц изделия повышением непрерывности работы потоков.

По технологическому признаку в швейных потоках, большой протяжённости (свыше 50 рабочих мест по нормам управляемости) выделяются участки заготовки,  сборки и отделки изделия (ТСУ).

Выделение подетально-специализированных участков (ПСУ) связано как с технологической специализацией  отдельных этапов обработки изделия, так и с сокращением величины производственного цикла его изготовления за счёт параллельной обработки изделия на данных участках.

Выделение подетально-специализированных групп с последовательным циклом их обработки в общем процессе не производится, т.к. при этом нарушается непрерывность производственного процесса, требуется создание межгрупповых запасов незавершенного производства, что при параллельной работе в группах делать не надо, т.к. эти запасы входят в межсекционный задел полуфабрикатов.

Полученные в результате членения структуры потока производственные участки (ТСУ и ПСУ) могут иметь как простые, так и сложные структурные образования организационно-технологических связей операций, осуществить которые в процессе расстановки оборудования сложно. Кратность исполнителей на  организационных операциях, количество единиц оборудования, приходящееся на одного исполнителя могут так разветвить траекторию движения полуфабриката, что собрать его вновь на одно, два рабочих места без посторонней помощи исполнитель сам не может (без потери рабочего времени). Поэтому при определенных условиях возникают так называемые разрывы в непрерывной (самими исполнителями) передаче полуфабриката в потоке. Указанные разрывы приводят к  образованию организационно-технологических) групп обработки (или модулей непрерывной передачи полуфабриката). При размещении оборудования в потоке данные группы (ОТМ) образуют планировочные модули (ПМ).

Процесс членения организационно-технологической структуры потока (графа ОТС) начинают с выделения технологически специализированных участков (ТСУ). По нормам управляемости последовательное разбиение процесса обработки оправдывает  себя при численности исполнителей в секции  20…35 человек. При этом для выделяемой группы исполнителей предусматривается мастер. Для численности в 10…20 человек – бригадир из числа рабочей группы.

Выделение ТСУ осуществляют на основе информации о заготовительных, сборочных и отделочных операциях потока. При этом на основе подсчёта количества исполнителей на указанных участках обработки изделия и сопоставлении его с нормами управляемости, приведёнными выше, определяют необходимость выделения ТСУ.

Если количество исполнителей в ТСУ  превышает допустимые пределы, то ТСУ  делят на несколько специализированных участка (секции).

Если количество исполнителей в предполагаемом для выделения ТСУ меньше нижнего предела (10 человек), то объединяют данную группу операций со смежной группой.

В потоках с общей численностью исполнителей менее 25…30 человек выделение секций нецелесообразно.

Установление границ заготовительных, монтажных и отделочных операций по графу ОТС потока возможно только для заготовки. Заготовка деталей заканчивается в момент появления на критическом пути графа операции, имеющей количество входных связей 2 и более, т.е. там, где начинается соединение деталей.

Начало отделочных операций структурно выделить не представляется возможным ввиду последовательного характера обработки. Сделать  это можно посредством анализа организационно-технологической схемы потока по моменту завершения сборки изделия и началу его отделки.

Следующим этапом членения структуры потока является выделение подетально-специализированных участков. Для этого используется метод максимальных путей в графе. По графу ОТС подсчитываются длительности всех возможных путей от нулевой до завершающей вершины графа. Расчет путей производится посредством суммирования времени выполнения операций, указанного под дугами связей операций, либо посредством суммирования количества исполнителей в вершинах графа. В данном случае имеется:

- 3 – длительность пути  462 с

- 2 – длительность пути  462 с

- 1, 4, 5 – длительность пути   1356 с

- 9, 10, 6, 7, 11, 8 – длительность пути 2674 с

- 14, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 18 – длительность пути  3522 с (критический путь)

- 12 – длительность пути  440 с

При оценке длительности путей на графе в каждом последующем пути исключаются вершины, ранее вошедшие в предыдущий путь. Оставшиеся являются группой  или отдельными рабочими местами параллельной обработки деталей или узлов изделия. Возможность выделения существует при наличии 3...9 человек. При большем количестве исполнителей ПСУ переходит в разряд ТСУ. При меньших значениях эти операции присоединяют к другой (выделившейся) группе, с которой они имеют наибольшее количество связей по графу ОТС.

Выделяется ПСУ:

- 1, 2, 3, 4, 5  – длительность пути 2280 с

- 9, 10, 6, 7, 11, 8 – длительность пути 2674 с

- 12, 14, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 18 – длительность пути  3962 с

Распределение  операций и размещение исполнителей по участкам потока приведено в табл. 2.27:

Таблица 2.27 . Выделение участков потока.

| Участок | Операции | Кол-во исполнителей | Кол-во единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСУ 1 | Заготовительные | 20 чел. | 25 ед. |
| ПСУ 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1+1+1+1+1= 5 чел. | 1+2+1+1+1= 6 ед. |
| ПСУ 2 | 9, 10, 6, 7, 11, 8 | 1+1+1+1+1+1= 6 чел. | 1+1+1+1+1+1= 6 ед. |
| ПСУ 3 | 14, 13, 15, 16, 17, 19, 12, 20, 18 | 1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 9 чел. | 2+1+1+2+1+2+1+1+2 = 13 ед. |
| ТСУ 2 | Монтажно-отделочные | 20 чел. | 27 ед. |
|  | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 1+2+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 20 чел. | 1+2+2+4+1+1+2+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2 = 27 ед. |

Для  ТСУ 1 и ТСУ 2 выделяется по одному мастеру.

Следующим моментом  в  разработке организационно-технологической структуры потока является выделение в ТСУ и ПСУ модулей непрерывной обработки деталей и узлов - ОТМ (организационно-технологических модулей потока). Для этой цели нужно воспользоваться  матрицей для определения возможной непрерывной передачи полуфабриката.

Матрица состоит из двух частей: для прямолинейного к группового размещения рабочих мест. Вначале нужный вариант отыскивается в первой части матрицы, если он отсутствует, то во второй ее части. При этом принцип пользования матрицей следующий: вначале выписывается структурная формула ПСУ или ТСУ. Под структурной формулой понимают схему, изображающую на плоскости порядок взаимной связи организационных операций, записанных величинами кратностей исполнителей умноженными на количество единиц оборудования, приходящееся на одного исполнителя.

Для  выделения организационно-технологических модулей (ОТМ) выбирают сначала первые три цифры кратности исполнителей и отыскивают в строке матрицы с индексом «Самостоятельное существование», т.е. проверяется возможность непрерывной передачи полуфабриката между исполнителями для указанных цифр. Если стоит знак «минус», то самостоятельное существование такой передачи полуфабриката невозможно. В  этом случае граница модуля проходит  между второй и третьей операциями.

Для  знака «плюс», то анализ продолжается. Из структурной формулы берётся четвёртая цифра и отыскивается решение  в графе «Кратность последующей операции». При положительном решении первая цифра отбрасывается и анализ продолжается  с прибавлением следующей цифры из  структурной формулы. И так далее. При кратности исполнителей, превышающей 4, непрерывность передачи полуфабриката невозможна.

Выделяется ОТМ (табл. 2.28):

Таблица  2.28. Разделение потока на организационно-технологические модули.

| Участок | Операции | Передача предметов труда от исполнителя к исполнителю | Номера вариантов |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСУ 1 |  | 25 ед. |  |
| ПСУ 1 |  |  |  |
| ОТМ 1 | 1,2,3,4,5 | 3-1-1-1 | 3101-1101-1101 |
| ПСУ 2 |  |  |  |
| ОТМ 2 | 9,10,6,7,11,8 | 1-1-2-1-1 | 1101-1201-2101-1101 |
| ПСУ 3 |  |  |  |
| ОТМ 3 | 14,13,16,17,20 | 2-1-2-1-2 | 2101-1201-2101-1201 |
| ОТМ 4 | 15,19,18,12 | 1-2-2 | 1201-2201 |
| ТСУ 2 |  | 26 ед. |  |
| ОТМ 5 | 21,25,26,27,28,29,30 | 1-1-1-2-1-1-1 | 1101-1101-1201-2101-1101-1101 |
| ОТМ 6 | 22,23,24 | 2-2-2-2 | 2201-2201-2201 |
| ОТМ 7 | 31,32,33,34,35,37,36 | 1-1-1-2-1-2-2 | 1101-1101-1201-2101-1201-2201 |

Транспортные средства призваны обеспечить перемещение полуфабриката в  потоке в строго определенное условиями согласования время. Основой для выбора транспортных средств служат организационно-технологические связи операций в потоке и полученная в результате размещения оборудования траектория движения полуфабриката. Организационно-технологические связи операций определяют время допустимого графом ОТС перемещения, траектория движения полуфабриката - выбор типа транспортного устройства.

Поскольку маршрут перемещения полуфабриката по своей траектории может различаться при переходе от секций к группам, от групп к модулям и далее к рабочим местам, вначале рассматривается вопрос выбора возможных транспортных средств для групп потока, затем секций и в заключении для потока в целом. На последнем этапе возможных транспортных средств для групп и секций стремятся выбрать один или два вида с тем, чтобы не увеличивать их разнообразие в потоке по технико-экономическим соображениям и условиям обслуживания.

Выбор транспортного средства определяется также условиями работы потока или участка и капитальными затратами на приобретение средств перемещения полуфабриката в случае реконструкции цеха. Условия работы потока можно охарактеризовать максимальными значениями кратности, исполнителей на операциях, количество одновременно обрабатываемых на операции сборочных единиц, изделия, видом обрабатываемого изделия, специализацией участка и т.д. Данная информация содержится в графе процесса (кратность исполнителей берется из вершин графа, количество одновременно обрабатываемых сборочных единиц определяется количеством входящих и исходящих связей из операции (полустепень захода Р+(X) и полустепень исхода Р-(Х)); вид изделия задан в исходной информации на проектирование, специализация участка определяется общим количеством сборочных единиц изделия, обрабатываемых в выделенном участке).

На основе подученной информации об условиях работы потока, а также классификации транспортных средств применительно к этим условиям (табл. 9), определяющим признакам которой является непрерывность перемещения п/ф, производится выбор возможных транспортных средств для ПСУ потока, в заключение по возможности выбирается один, общий, учитывая необходимость  их единства с точки зрения обслуживания в цехе предприятия.

При выборе транспортных средств перемещения полуфабриката в потоке следует учитывать не только связь рабочих мест в группах или секциях потока, но и между ними. Время перемещения полуфабриката между группами потока не должно превышать тех значений, которые определены графом организационно-технологических связей операций потока. В случае, если время перемещения полуфабриката с группы на сборку не превышает такта потока, то связь группы потока со сборочной операцией монтажа изделия должна осуществляться непосредственно транспортным средством без разрыва (т.е. территориального удаления друг от друга), так как иначе произойдет рассогласование времени выполнения операции и времени подачи полуфабриката на рабочее место исполнителя. Во всех других случаях наличие запаса времени на транспортирование позволяет делать территориальные разрывы между группами обработки изделия или подавать полуфабрикат на сборку с некоторыми интервалами, не превышающими запасов времени между группами.

Для обеспечения согласования времени выполнения организационных операций потока и времени на перемещение полуфабриката транспортными устройствами приводим расчет данного условия для выбранных транспортных средств (табл. 2.29).

Таблица  2.29. Выбор транспортных средств.

| Условия выбора | Максимальная степень вершин графа | Участок | Максимальное кол-во исполнителей на раб. месте, не более | Ассортимент моделей | Специализация участка | Возвраты | Вид транспортного средства | Марка транспортного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Со свободным ритмом работы | 2 и более | ПСУ 1, ПСУ 2, ПСУ 3, ТСУ 2 | Не ограничено | Не ограничен | Не ограничена | Есть | Круговой транспортёр без автоматического адресования п/ф | ТМС-1, ТМС-2 (СССР), транспортёры фирм «Текстима» (ГДР), «Варион» (Швеция), «Дюркопп» (ФРГ) |
|  |  |  | Не ограничено | Не ограничен | Не ограничена | Есть | Круговой транспортёр с автоматическим адресованием п/ф | Транспортёры фирм «Текстима» (ГДР), «Варион» (Швеция), «Дюркопп» (ФРГ), «Адлер» (ФРГ) |
|  |  | ПСУ 2 | 1 | Не ограничен | Не ограничена | Нет | Стационарные с прямолинейным прямоточным размещением рабочих мест | ВТП-1 (СССР), тележки Т-РМ00.000 (СССР), тележки ТКТ-00.000 (СССР) |
|  |  | ПСУ 1, ПСУ 2, ПСУ 3, ТСУ 2 | 2 | Лёгкая одежда | Не ограничена | Нет | Стационарные с прямолинейным зигзагообразным размещением рабочих мест | ВТП-1 (СССР), тележки Т-РМ00.000 (СССР), тележки ТКТ-00.000 (СССР) |
|  |  |  | 4 | Не ограничен | Не ограничена | Нет | Стационарные с групповым размещением рабочих мест | ВТП-1 (СССР), тележки Т-РМ00.000 (СССР), тележки ТКТ-00.000 (СССР) |
|  | Бесприводные | ПСУ 1, ПСУ 2, ПСУ 3, ТСУ 2 | 2 | Лёгкое платье, бельё | Не ограничена | Есть | Нестационарные | Тележки ПХТ-6-19, СП6-34, ДТ-1 (СССР), устройства фиксации и транспортирования деталей 1Р-15, 1Р-22, 6-25 (СССР) |
| Для всего потока |  |  |  |  |  |  | Круговой транспортёр с автоматическим адресованием п/ф | Транспортёры фирм «Текстима» (ГДР), «Варион» (Швеция), «Дюркопп» (ФРГ), «Адлер» (ФРГ) |
|  |  |  |  |  |  |  | Нестационарные | Тележки ПХТ-6-19, СП6-34, ДТ-1 (СССР), устройства фиксации и транспортирования деталей 1Р-15, 1Р-22, 6-25 (СССР) |

## 2.16. Разработка планировочного решения швейного потока

Планировка рабочих мест в потоке предусматривает выполнение следующих этапов:

- выбор типов и размеров рабочих мест по операциям потока;

- выбор расположения рабочих мест по поточным линиям, группам,секциям;

- определение количества поточных линий, их длины и занимаемой площади.

Рабочее место—это место непосредственного выполнения технологической операции. Оно должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечивались максимум комфорта и безопасность работы исполнителя. Рабочее место включает стол с установленным на нем оборудованием, инструментами и приспособлениями, стул, зону хранения полуфабриката до и после выполнения операции и т. д. Рациональная организация рабочих мест — один из основных факторов, определяющих высокие технико-экономические показатели работы потоков.

В швейной промышленности в основном применяются рабочие места прямоугольной формы, размеры которых зависят от габаритов устанавливаемого на них оборудования и обрабатываемых изделий.

По характеру расположения относительно поточной линии рабочие места могут быть:

- с поперечным расположением — самая распространенная форма, позволяющая рационально использовать производственную площадь;

- с расположением рабочих мест под углом  — форма, обеспечивающая наиболее короткое движение рабочего на приеме «взять и отложить изделие»;

- с продольным размещением — редко встречаемая форма;

- с произвольным размещением — форма, используемая в агрегатно-групповых потоках.

Для сокращения потерь площади (за счет уменьшения зазора) между прессом и соседним рабочим местом устанавливают экраны, в этом случае этот зазор равен 300 мм. Рабочие места располагают таким образом, чтобы рабочий брал и возвращал полуфабрикат левой рукой, а движение конвейера было на рабочего. Расстояние между колонной и рабочим местом должно быть не менее 50—100 мм.

В агрегатно-групповых потоках рабочие места располагают произвольно, но таким образом, чтобы переместительные приемы были оптимальными (самыми короткими, выполняемыми левой рукой). Планировка рабочих мест в агрегатно-групповых потоках представляет большие трудности, особенно при различной кратности операций. В некоторых случаях допускается такая планировка, при которой рабочий берет полуфабрикат правой рукой, откладывает его вправо, назад или вперед. Минимальные расстояния между соседними рабочими местами такие же, как и в конвейерных и агрегатных потоках: для ручных и утюжильных работ стоя — 500 мм, для машинных сидя — 550 мм; между прессами—800—900 мм и т. д.

В круговых потоках рабочие места имеют поперечное расположение или под углом относительно конвейера или междустолья, для хранения коробок с полуфабрикатом имеются специальные площадки или наклонные плоскости шириной 270— 290 мм.

Количество поточных линий в агрегатных и конвейерных потоках зависит от длины всего потока LПОТ., м:

LПОТ = L*NФАКТ.*f,

где L — шаг рабочего места, мм; NФАКТ. — количество   рабочих	(по проекту); f — коэффициент, равный 1,05—1,15.

Длина поточных линий не должна превышать 50 м, так как это затруднит руководство, потоком. Обычно длину поточных линий принимают равной 20—35 м, а в агрегатных потоках еще меньше. Тогда количество поточных линий определяется как частное от деления длины потока на длину одной поточной линии.

LПОТ = 0,6*40*1,15 = 27,6 м

Количество поточных линий зависит от организационной структуры потока. Планировку рабочих мест в каждой секции и группе проводят отдельно, определяют их площадь, а затем выбирают рациональный вариант размещения поточных линий, групп и секций на плане цеха.

## 2.17. Характеристика и условия работы швейного потока.

## Технико-экономические показатели

По  количеству одновременно изготовляемых изделий или моделей потоки делятся на узкоспециализированные, т. е. специализированные по выпуску одного вида изделия или одной модели на протяжении длительного времени, многомодельные и многоассортиментные. В многомодельных потоках одновременно изготовляют несколько моделей одного вида изделия, в многоассортиментных — несколько видов изделий.

Так как в потоке изготовляется 3 модели жакетов, то поток считается многоассортиментным.

По характеру питания потоки могут быть с централизованным и децентрализованным запуском. В первом случае запуск изделий осуществляется с единого центра полным комплектом всех деталей, во втором — отдельные узлы и детали подаются только на те рабочие места, где их обрабатывают.

Централизованный запуск может быть поштучным и пачковым, децентрализованный — только пачковым.

Поштучный запуск применяется в конвейерных потоках со строгим ритмом или на участках технологических потоков, где изделие находится в собранном виде, например в отделочной секции или на заключительных стадиях монтажной секции.

Пачковый запуск обычно применяют в заготовительных секциях. Количество изделий в пачке, поступающей на рабочее место, называется транспортной партией. При пачковой системе работы сокращаются затраты времени на вспомогательные приемы. Наибольшая экономия времени на выполнение вспомогательных приемов достигается при так называемой работе цепочкой, когда машинные операции выполняются без отрыва одной детали от другой.

Пачковый запуск способствует более полному использованию индивидуальной производительности труда рабочих, облегчает распределение работы при отсутствии отдельных исполнителей. Но при пачковом запуске возрастает объем незавершенного производства, требуется более высокая сознательность рабочих для поддержания ритма работы.

Запуск изделий в поток централизованный пачковый.

Величина транспортной партии зависит от вида и размеров изделия, организационной формы потока, используемых средств для транспортирования пачек и т. д. Величина ее должна быть такой, чтобы не появлялась монотонность в работе, т. е. продолжительность обработки одной пачки не должна превышать 30 мин.

По преемственности смен потоки делятся на съемные и несъемные.

В съемных потоках каждая смена рабочих специализируется на выпуске изделий определенного вида или определенной модели. По окончании смены все изделия, находившиеся на различных стадиях обработки, снимают с потока и укладывают на хранение до следующего рабочего дня. При такой организации возможно на одном потоке изготовлять большое количество моделей или изделий, имеющих существенные конструктивные и технологические различия, значительно упрощается учет выработки рабочих, легче выявить виновника недоброкачественной продукции. Съемные потоки имеют малую или среднюю мощность. Съемным потокам присущи существенные недостатки:

- потери времени на подготовительно-заключительную работу составляют 2—3 %;

- почти в два раза возрастает запас незавершенного производства по сравнению с несъемными потоками;

- для хранения полуфабрикатов каждой смены требуется дополнительная площадь, что в свою очередь ухудшает гигиенические, эстетические условия и пожарную безопасность в цехе. При хранении полуфабрикатов на стеллажах изделия мнутся, что может привести к их повторной влажно-тепловой обработке. Как правило, съемные потоки применяют при изготовлении изделий легкой женской одежды.

Несъемные потоки отличаются большей непрерывностью, так как обработку изделий, запущенных в поток в одной смене, продолжают рабочие другой смены. В основном в промышленности применяют несъемные потоки, представляющие собой более высокую форму организации производства.

Поток несъёмный, что позволяет уменьшить потери времени на подготовительно-заключительную работу и запас незавершенного производства, избежать повторной влажно-тепловой обработки.

На основе организационно-технологической схемы составляют сводную таблицу рабочей силы потока.

Сводная таблица рабочей силы (табл. 3.30) характеризует технический уровень потока: квалификацию (разрядность работ) и механизацию работ. Такие показатели, как средний тарифный коэффициент или сумма тарифных коэффициентов, используют для проверки стоимости обработки и т. д.

Таблица 2.30. Сводная таблица рабочей силы.

| Разряд | Количество рабочих по специальности |  |  |  |  |  | Общее количество рабочих по разряду | Сумма тарифных разрядов | Тарифный коэффициент | Сумма тарифных коэффициентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | С | М | П | У | Р |  |  |  |  |
| 1 | - | - | 0,166 | - | - | 2,361 | 2,527 | 2,361 | 1,000 | 2,527 |
| 2 | 0,751 | 0,666 | 7,152 | - | 1,049 | 1,431 | 11,050 | 2,862 | 1,088 | 12,022 |
| 3 | 3,020 | 1,074 | 8,435 | 1,588 | 6,655 | 2,123 | 22,895 | 6,370 | 1,204 | 27,565 |
| 4 | 0,464 | - | 2,899 | - | - | 0,114 | 3,478 | 0,457 | 1,350 | 4,695 |
| Итого: | 4,235 | 1,740 | 18,652 | 1,588 | 7,704 | 6,030 | 39,949 | 12,051 | 4,642 | 46,809 |
| Уд. вес, % | 10,60 | 4,36 | 46,69 | 3,97 | 19,28 | 15,09 | 100,00 |  |  |  |

Качественную оценку технологического потока проводят по его технико-экономическим показателям (ТЭП). Эти показатели используют для определения себестоимости и рентабельности продукции, для расчета экономической эффективности производства, для сопоставления результатов с другими потоками и т. д. Нормативного перечня ТЭП потоков нет. Для швейных потоков рассчитывают следующие ТЭП:

- трудоемкость обработки изделия;

- расчетную мощность потока М, единиц в смену;

- количество рабочих в потоке (по проекту);

- выработку на одного рабочего, или производительность труда одного рабочего ПТСР, единиц в смену (показатель ПТСР наиболее полно отражает уровень техники, технологии, организации производства и труда швейного потока);

- коэффициент загрузки потока КЗ показывает расчетный уровень использования рабочего времени в потоке;

- средний тарифный разряд ТР. СР и средний тарифный коэффициент ТК. СР характеризуют квалифицированную сторону применяемой технологии, так как рассчитываются по неделимым операциям, но не прогрессивность потока (показатель ТК. СР используют для проверки расчета стоимости обработки изделия);

- суммарная расценка , коп., определяется как сумма расценок по неделимым или организационным операциям (для потоков с циклическим способом запуска сумма расценок по операциям дает среднюю суммарную расценку одного изделия конкретной модели, коп.; чтобы исключить ошибку в расчете суммарной расценки на изделие, ее определяют расчетным путем с учетом полученного значения среднего тарифного коэффициента);

- коэффициент механизации потока КМ (показатель КМ определяет удельный вес механизированных операций к общей трудоемкости и носит условный характер, так как не учитывает прогрессивности оборудования);

- коэффициент использования оборудования КИ.О учитывает занятость оборудования в течение смены, характеризует качество технологической схемы потока по специализации рабочих мест (так же как и КМ, показатель КИ.О не учитывает действительного времени использования оборудования);

- съем продукции, шт., с квадратного метра площади.

Кроме указанных ТЭП, могут быть рассчитаны и другие показатели (табл. 2.31).

Таблица 2.31. Технико-экономические показатели потока.

| № | Наименование показателя | Формула расчёта | Расчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рабочих заданное | NЗАД | 40 чел. |
| 2 | Количество рабочих расчётное | NРАСЧ | 39,97 чел. |
| 3 | Количество рабочих фактическое | NФАКТ | 40 чел. |
| 4 | Количество моделей | С = С1+С2+С3 | 3 |
| 5 | Соотношение моделей | С1:С2:С3 | 1:1:1 |
| 6 | Трудоёмкость изготовления модели 1 | Т1 | 6148 с |
| 7 | Трудоёмкость изготовления модели 2 | Т2 | 5898 с |
| 8 | Трудоёмкость изготовления модели 3 | Т3 | 5781 с |
| 9 | Трудоёмкость средневзвешенная | Т СР. ВЗВ = (Т1+Т2+Т3)/3 | (6148+5898+5781)/3 = 5942,3 с |
| 10 | Такт потока средневзвешенный |  СР. ВЗВ ТСР. ВЗВ /NЗАД | 5942,3/40 = 148,56 с |
| 11 | Такт потока циклический | ЦИКЛ = (Т1+2*Т2)/ NЗАД | (6148+5898+5781)/40 = 445,68 с |
| 12 | Мощность потока в смену | МСМ = R/ СР. ВЗВ | 28800/148,56 = 195 изд. |
| 13 | Мощность потока в смену по модели 1 | М 1 = NЗАД*R/ ТСР. ВЗВ | 40*28800/5942,3 = 65 изд. |
| 14 | Мощность потока в смену по модели 2 | М 2 = NЗАД*R/ ТСР. ВЗВ | 40*28800/5942,3 = 65 изд. |
| 15 | Мощность потока в смену по модели 3 | М 3 = NЗАД*R/ ТСР. ВЗВ | 40*28800/5942,3 = 65 изд. |
| 16 | Производительность труда одного рабочего в смену | ПТСР = МСМ/NФАКТ | 195/40 = 4,875 изд. |
| 17 | Коэффициент загрузки | КЗ = ТСР.ВЗВ/СР. ВЗВ*NФАКТ | 39,95/40 = 0,999 |
| 18 | Коэффициент использования оборудования | КИ.О = ТМТ.О/ТМО.О | 11692/14260 = 0,82 |
| 19 | Коэффициент механизации | КМЕХ =  ТМТ.О/(Т1+Т2+Т3) | 11692/17827 = 0,656 |
| 20 | Средний тарифный разряд | ТР. СР = ТР/NРАСЧ | 106,366/39,95 = 2,533 |
| 21 | Средний тарифный коэффициент | ТК. СР= ТК/NРАСЧ | 46,809/39,95 = 1,172 |
| 22 | Суммарная расценка изготовления модели 1 |  | 2762,88 коп. |
| 23 | Суммарная расценка изготовления модели 2 |  | 2645,57 коп. |
| 24 | Суммарная расценка изготовления модели 3 |  | 2593,51 коп. |
| 25 | Средняя суммарная расценка одного изделия | С | (2762,88+2645,57+2593,51)/3 = = 2667,32 коп. |
| 26 | Средняя расчётная стоимость обработки изделия по всем организационным операциям | СОБРАБ СР= ДТС1 Р* *ТК. СР*NРАСЧ /МСМ | 11232 *1,172*39,95/195 = = 2696,91 коп. |
| 27 | Съем продукции с квадратного метра площади потока | CКВ. М = МСМ*n/FПОТ | 195*2/288 = 1,32 изд. |

На основе технологической схемы составляют сводную таблицу оборудования потока и приспособлений (табл. 2.32). Количество запасного и резервного оборудования зависит от типа машин и предусматривается в количестве от 5 до 10 % основного оборудования. Для  расчёта количество оборудования принимается в размере 10 % основного оборудования.

Таблица  2.32. Сводная  таблица применяемого оборудования.

| Тип и класс оборудования | Количество оборудования, ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленное в потоке |  | Резервное | Всего |
|  | Основное | Запасное |  |  |
| DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» | 21 | 2 | 2 | 25 |
| 3854-1/11, «Pfaff» | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3801-1/05, «Pfaff» | 4 | 0 | 0 | 4 |
| APW-193N, «Juki» | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Singer 299U210W, «Pfaff» | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3337-759/11, «Pfaff» | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пароманекен | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Прессы | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Утюжильные столы и утюги | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Столы для ручных работ | 12 | 1 | 1 | 14 |
| Итого: | 53 | 4 | 4 | 61 |

## 2.18. Расчет швейного цеха. Разработка планировочного решения потоков в цехе.

Точную планировку цехов выполняют в масштабе l:100 или 1:200 с расстановкой оборудования и рабочих мест. При этом необходимо сделать несколько вариантов расположения оборудования при данной сетке колонн, чтобы иметь возможность выбрать лучший из них.

При размещении технологических процессов, планировке цехов, участков, выборе схемы поэтажной планировки здания необходимо учитывать следующие факторы:

- вид производственного здания, сетку колонн, оснащенность цехов инженерными коммуникациями, расположение лифтов, лестниц, места приема и вывоза грузов, расположение административно-бытовых помещений;

- удобство взаимосвязи между участками, цехами, административно-бытовыми помещениями;

- количество рабочих, административного аппарата и обслуживающего персонала;

- правильность и непересеченность людского и грузовых потоков;

- эффективное использование производственной площади;

- последовательность выполнения технологических операций при наикратчайшем пути перемещения предметов труда (без возвратов, лишних пробегов, обходов и т. п.) с обеспеченностью за счет этого поточного производства;

- количество, вид, размеры, массу оборудования, особенности его монтажа, ремонта, подводки инженерных коммуникаций (электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и др.), работы на нем;

- свойства сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, особенности их хранения, транспортировки;

- удобство работы обслуживающего персонала;

- создание благоприятных условий для работы подъемно-транспортных устройств;

- возможность гибкой планировки технологического процесса в случае изменений ассортимента изделий, технологии, оборудования;

- требования техники безопасности и противопожарной техники.

При планировке участка, цеха должны быть решены вопросы, касающиеся выбора типа, размера и организации рабочих мест, расположения их в потоках, определения общей длины потоков, их количества, занимаемой ими площади, размещения агрегатов, конвейеров, потоков на площади цеха, выбора пути движения предметов труда по цеху, механизации транспортировки предметов труда.

Особое внимание должно быть уделено планировке рабочего места как первичной ячейке предприятия. Рациональная организация рабочего места способствует достижению высокой производительности труда, снижению утомляемости и сохранению здоровья человека.

Под планировкой рабочего места понимается система размещения на определенном участке производственной площади (в зоне рабочего места) всех элементов его оснащения.

Планировка рабочего места должна отвечать требованиям НОТ: рациональное пространственное расположение оборудования, оргоснастки, материалов, полуфабрикатов, местоположение самого рабочего. Соблюдение этих требований обеспечивает высокопроизводительную работу с наименьшими трудовыми затратами, удобство и безопасность в работе, способствует экономному использованию производственной площади, целесообразному расположению рабочих мест относительно друг друга.

Расположение рабочих мест должно быть координировано и по отношению к соседним участкам цеха, колоннам, стенам, проходам и т. д. При этом для достижения максимального удобства и достаточной свободы движения рабочего в процессе выполнения операции следует соблюдать допустимые нормами расстояния между смежными рабочими местами, а также между рабочими местами и колоннами или стенами.

Средства механизации и автоматизации подъемно-транспортных работ должны обеспечивать повышение эффективности производства, ликвидацию тяжелого и трудоемкого ручного труда, улучшение санитарно-гигиенических условий труда, сокращение потерь времени у основных производственных рабочих, повышение коэффициента использования технологического оборудования.

При составлении схемы грузопотоков выявляют последовательность выполнения производственных операций, вид, количество, массу, габариты, особенности хранения и транспортировки грузов, устанавливают связь между рабочими местами, участками, цехами.

При планировке цехов, участков с целью повышения эффективности производства, снижения затрат на перемещение грузов необходимо соблюдать следующие требования:

- поток грузов по возможности должен быть прямолинейным, исключающим встречные, петлеобразные, повторные перемещения;

- технологические операции, следующие друг за другом, должны быть по возможности территориально расположены близко друг к другу;

- должно быть сокращено до минимума промежуточное складирование, накопление грузов;

- целесообразно совмещать вспомогательные технологические операции с транспортными;

- по возможности использовать стандартное подъемно-транспортное оборудование, унифицированную тару;

- в выбранной схеме транспортировки должно быть минимальное количество пунктов перегрузки;

- схема транспортировки должна предусматривать минимальное количество машин и устройств.

При определении количества и ширины проходов (проездов) необходимо учитывать ширину зоны обслуживания оборудования, интенсивность движения людского потока и транспорта, условия работы транспорта. В проходах (проездах) нельзя размещать материалы, полуфабрикаты, инструменты и т. п.

При длине поточных линий более 35 м необходимо проектировать поперечные проходы шириной 1,5—2 м. В конвейерных потоках должны быть предусмотрены продольные проходы между двумя лентами конвейера шириной 0,5 м.

При размещении потоков в цехе необходимо учесть следующие требования:

- рациональное использование площадей помещения с тем, чтобы площадь на одного рабочего не превышала установленной нормы;

- рабочие места, с которых происходит запуск изделий, располагать у места поступления кроя, а места, на которых происходит выпуск, располагать около мест сдачи готовой продукции.

- запуск и выпуск с потоков целесообразно размещать в разных концах цеха;

- при длине агрегатов более 35 м и через одинаковые участки агрегатов проходы шириной 1,5-2,0 м следует проектировать поперечные. Располагать эти проходы по одной линии для всех агрегатов.

При  размещении потоков (агрегатов) на  плане цеха применяют следующие размеры проходов по длине и ширине помещения:

- от торцевых стен до начала и конца агрегатов 3,5-4,5 м;

- от боковых стен до агрегатов (до машинных столов) 1,1-1,2 м;

- расстояние между агрегатами по ширине цеха при размещении 3-х и 4-х агрегатов 1,5-2,0 м;

- расстояние между двумя прессами не менее 0,7 м;

- расстояние между ручным рабочим местом и прессом 0,5 м ;

- расстояние между прессом и машинным столом 1,2 м.

В проходах около торцевых стен помещения располагаются места подготовки кроя к пошиву, места хранения кроя, места комплектования и временного хранения продукции (столы, стеллажи, кронштейны).

В помещениях с колоннами агрегаты располагают так, чтобы колонны не  находились против поперечных проходов и переходных мостиков. Рабочие места агрегата должны отстоять от колонн на расстоянии не менее 0,2-0,4 м. В случае, если колонна расположена против промежутков между рабочими столами, то расстояние  от колонн до рабочих мест должно быть не менее 0,5 м.

Габариты рабочих мест  приведены в табл. 2.33.

Таблица  2.33. Размеры рабочих мест.

| Наименование | Габариты рабочих мест |  | Количество исполнителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Длина, м |  |
| Машинное место | 1,2-1,4 | 0,6-0,8 | 35 |
| Ручное место (работа на столе) | 1,2-1,4 | 0,7-0,8 | 11 |
| Ручное место (работа на коленях) | 1,2-1,4 | 0,43 | 4 |
| Утюжильное место (при обработке основных деталей) | 1,3-1,4 | 0,7-0,8 | 4 |
| Утюжильное место (при обработке мелких деталей) | 1,1-1,4 | 0,6-0,8 | 1 |
| Пресс | 1,25 | 1,25 | 1 |
| Пароманекен | 0,23 | 1,35 | 1 |
| Стол запуска | 0,8-1,0 | 1,8 | 2 |

Поточные линии в цехе могут располагаться как в продольном, так и поперечном направлении. Характер их размещения зависит от размеров цеха, сетки колонн, типа потока, изготовляемого ассортимента.

Главный проход должен быть прямым и направленным к главному выходу, остальные - к запасным выходам и санитарно-бытовым помещениям. При наличии в проходе одного ряда колонн ширина прохода определяется расстоянием между колонной и оборудованием, а при двух рядах колонн - расстоянием между колоннами.

На плане цеха должны быть нанесены не только поточные линии, но и оборудование для хранения кроя, полуфабрикатов, межсекционных запасов, готовой продукции, места комплектования изделий, приема готовой продукции, межэтажные подъемники, элеваторы и т. д.

При планировке цехов в соответствии с нормами должны быть определены размеры следующих участков:

- зон технологического обслуживания или ремонта оборудования;

- рабочих проходов между машиной и колонной, машиной и стеной, смежными машинами;

- монтажных проходов и разрывов между оборудованием;

- полос эвакуации людей в проходах;

- полос транспорта в проходах;

- зон размещения запасов полуфабриката, технологической тары, стационарных и нестационарных устройств для хранения и перемещения предметов труда, отходов;

- ширины коммуникаций и другого вспомогательного оборудования, в том числе монтируемого на высоте до 2 м от пола.

Для обеспечения безопасности движения в проходах предусматривается полоса транспорта для всех транспортных напольных средств или перемещающихся на высоте менее 2 м от пола. Исключение составляют стационарные транспортные средства (конвейеры, элеваторы, бункера и т. п.), размеры которых учитывают при расчете ширины проходов как самостоятельные величины.

Ширина полосы для обеспечения быстрой эвакуации работающих в экстренных случаях определяется по формуле:

Л == 0,8+Л,

где Л  = 0,1*(Р-50)/30; Р—общее число людей, пользующихся полосой. Если полосой эвакуации пользуются 10—50 человек, то ширина ее принимается равной 0,8 м, а если менее 10 человек, то 0,6м.

Л == 0,8+0,1*(Р-50)/30 = 0,8+0,1(80-50)/30 = 0,9 м

Общецеховые проходы для движения людей и транспорта могут быть центральными (между смежными рядами машин) и пристенными (между стеной и рядом машин), а по назначению—главными (направленными к главному выходу из цеха) и вспомогательными (направленными к запасным выходам и санитарно-бытовым помещениям).

Расстояние от самого удаленного рабочего места до ближайшего цехового прохода не должно превышать 40—50 м.

Ширина общецеховых проходов включает ширину всех участков (зон обслуживания, полосы эвакуации людей, полосы транспорта, ширины стеллажей, зон хранения полуфабриката и др.), входящих в них.

Полосы эвакуации людей могут совмещаться с другими участками, но при определенных условиях. Например, полоса эвакуации людей совмещается с полосой транспорта при интенсивности движения менее 5 рейсов в час.

## 2.19. Склад готовой продукции

Склад готовой продукции предназначен для временного хранения изделий перед отправкой их в торговую сеть. При организации складов готовых изделий экономически целесообразной является комплексная механизация всех процесссов и участков — приемки изделий из цехов окончательной влажно-тепловой обработки или швейных, хранения, отгрузки. С точки зрения механизации операций приемки изделий из пошивочных цехов и отправки в торгующие организации рационально расположение складов на I этаже здания под или рядом с цехом окончательной влажно-тепловой обработки и отделки.

На складах применяются партионные и поштучные способы приемки, хранения, транспортирования и отгрузки. На выбор средств механизации влияют требования к хранению и транспортированию изделий. Такие изделия как костюмы, плащи, шерстяные и шелковые платья и т. п. должны храниться в подвешенном состоянии; хлопчатобумажные платья — в упакованном виде.

В промышленности накоплен большой опыт по организации и комплексной механизации складов готовых изделий.

Из швейных цехов и цеха окончательной влажно-тепловой обработки и отделки изделия доставляют на склад в подвешенном состоянии партиями на кронштейне-каретке по монорельсу или на кронштейне-тележке посредством грузоподъемника или поштучно навешивают на цепной конвейер и спускают в склад, где изделия автоматически сбрасываются на накопитель. Изделия, не требующие транспортирования в подвешенном состоянии, доставляют в склад тележками по грузоподъемнику, в пачках или коробках с помощью вертикального цепного полочного элеватора или по склизам.

Широкое применение находит хранение изделий на горизонтально-замкнутых цепных конвейерах.

Рекомендуется также пакетный способ хранения изделий с применением кронштейн-кареток для размещения изделий как в подвешенном виде, так и в пачках, коробках.

Способы хранения изделий в пачках и коробках на стеллажах, применяемое погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование такие же, как и в подготовительном цехе на участках хранения материалов.

Количество рабочих на операциях приемки на склад, размещения, комплектования, отгрузки изделий определяется обычным путем.

В основном расчет склада сводится к определению количества оборудования для хранения и складирования изделий и его расстановке. Количество оборудования для хранения изделий определяется так же, как количество оборудования для хранения кусков материалов, исходя из общего запаса изделий, габаритов изделий и вместимости оборудования.

Запас изделий (в днях работы предприятия) должен быть в пределах 2-5.

Габариты изделий зависят от их вида и способа хранения (в подвешенном виде, в пачках, коробках) и учитываются при расчете вместимости оборудования.

Длина монорельса рассчитывается следующим образом :

L = a*m/h*k = 2*2376/2*25,

где а – запас изделий (2 дня); m – количество выпускаемых в день изделий; h – количество  ярусов кронштейна (2 яруса); k – количество, вмещающихся на 1 пог. м кронштейна (20 ед.)

Площадь склада равна (табл. 3.34):

FЛАБ = FОБОРУД/

где 

Таблица. 2.34. Сводная таблица оборудования склада готовой продукции.

| Наименование операции | Количество рабочих, чел. | Оборудование |  |  |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Габариты, м |  | Количество, ед. |  |
|  |  |  | Общая длина l | Ширина с изделиями b |  |  |
| 1. Хранение изделий | 1 | Монорельс с двухярусными подвесными кронштейнами-каретками | 95,04 | 0,8 | 1 |  |
| 2. Оформление документации |  | Канцелярский стол | 1,2 | 0,6 | 1 |  |
| Итого: | 1 |  |  |  | 2 | 191,88 |

Требования к планировке склада те же, что и для основных помещений.

Коэффициент использования площади в зависимости от планировки склада и используемых средств механизации колеблется в пределах 0,35-0,6.

Изделия в складе должны быть ограждены от попадания на них прямых солнечных лучей.

## 2.20. Стандартизация и управление качеством

## выпускаемой продукции

Важной задачей контроля качества выполнения технологических операций является наиболее раннее выявление брака и исполнителя, допустившего неправильное выполнение операции. Это позволяет поручить исполнителю своевременно устранить допущенный дефект и в дальнейшем улучшить качество своей работы. Кроме того, такая организация выявления и исправления брака позволяет значительно сократить количество случаев возврата узлов деталей на переделку из одного участка или секции на другие участки и секции технологической линии, а также сократить затраты труда на исправление брака, выявленного на финишных операциях изготовления изделия.

При организации контроля качества технологических операций и качества полуфабрикатов предусматривается осуществление ряда мероприятий.

Самоконтроль качества обязывает каждого исполнителя (рабочего) проверить соответствие выполнения операции техническим условиям.

Взаимоконтроль заключается в том, что каждый исполнитель перед началом выполнения операции обязан проверить правильность выполнения предыдущей операции, в случае обнаружения дефекта — вернуть полуфабрикат предыдущему исполнителю для ликвидации брака.

Время на выполнение контроля должно предусматриваться при нормировании трудозатрат.

Межоперационный контроль качества готовых узлов изделия перед подачей их в монтажную секцию поточной линии и контроль изделия перед передачей его в отделочную секцию осуществляют высококвалифицированные исполнители, выполняющие конечные операции по обработке узла или изделия.

Мастера и бригадиры осуществляют контроль качества на вверенных им участках производства. Они следят за соблюдением режимов обработки, правильным использованием и обслуживанием оборудования, а также принимают необходимые меры по срочному устранению отклонений от установленного функционирования технологического процесса и по регулированию количественной загрузки рабочих мест деталями кроя и полуфабрикатами.

Выборочный  поузловой   контроль осуществляется контролерами из отдела технического контроля (ОТК) или отдела управления качеством (ОУК). Общее количество контролеров ОТК в поточной линии устанавливается согласно «Типовым нормам на разбраковку основных видов готовых швейных изделий».

Вводимое количество пунктов контроля качества и численность контролеров зависят от фактического количества случаев возврата на переделку (т. е. от мастерства и квалификации исполнителей, а также от вида изготовляемого изделия).

После выборочной проверки качества, если обработка деталей, узлов и изделия не имеет дефектов, контролер ставит штамп на сводной ведомости учета переделок, беря на себя ответственность за качество проверенной продукции. В случае обнаружения дефектов производится возврат полуфабриката исполнителю для устранения дефекта. Результаты контроля фиксируются также в сводной карте исполнителей и доводятся до сведения мастера, который обязан установить контроль за устранением дефекта в случае его наличия и принять меры к недопущению повторных случаев возникновения дефектов.

Усиленный контроль (до 100 %) целесообразно применять на всех секциях поточной линии на стадиях за пуска новых моделей или пуска новых поточных линий.

По мере освоения технологии в поточных линиях организуется выборочный контроль качества обработки деталей и узлов швейных изделий. Контролеры закрепляются за определенными группами, но объем продукции, подлежащий проверке, устанавливается укрупненно. Пользуясь информацией о качестве обработки деталей и узлов разными исполнителями и статистикой возвратов, контролеры проверяют качество обработки на тех рабочих местах, где наиболее часто зарегистрировано возникновение дефектов.

Основные требования, общетехнические и организационно-методические правила и нормы, методы и средства контроля качества, являющиеся едиными для всех швейных изделий, изложены в государственных стандартах. К ним относятся следующие стандарты:

ГОСТ 17037—83 «Изделия швейные. Термины и определения»;

ГОСТ 4103—82 «Изделия швейные. Методы контроля качества»;

ГОСТ 23948—80 «Изделия швейные. Правила приемки»;

ГОСТ 12566—81 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности»;

ГОСТ 12807—79 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов»;

ГОСТ 10581—82 «Изделия швейные и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

В приведенных ниже отраслевых стандартах, подразделенных по видовым признакам изделий на группы, содержатся требования к их изготовлению:

ОСТ 17-835—80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам»;

ОСТ 17-771—78 «Изделия швейные бытового назначения. Классификация»;

ОСТ 17-240—86 «Одежда верхняя мужская и женская костюмного ассортимента. Общие технические условия».

Кроме требований, изложенных в государственных и отраслевых стандартах, качество обработки швейных изделий должно соответствовать образцу-эталону и техническим условиям на изготовление модели.

Отдел технического контроля (ОТК) является самостоятельным структурным подразделением промышленного предприятия (подразделения). В состав ОТК входят все работники цехов, занятые только техническим контролем. Возглавляет ОТК начальник отдела, который непосредственно подчиняется директору (руководителю) предприятия.

Главные задачи ОТК следующие: предотвращение выпуска предприятием продукции, не соответствующей требованиям стандартов и технических условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической документации, условиям поставки и договоров, или некомплектной продукции, а также укрепление производственной дисциплины и повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции.

Предприятие может реализовать лишь продукцию, принятую ОТК или изготовленную лицами, работающими в условиях самоконтроля. На продукцию должен быть оформлен сертификат, паспорт, товарный ярлык, формуляр или другой документ, удостоверяющий соответствие этой продукции установленным требованиям.

Отдел технического контроля осуществляет следующую работу:

1. Обеспечивает развитие и совершенствование системы технического контроля как одного из важнейших элементов управления качеством продукции на предприятии.

2. Осуществляет различные виды контроля: входной (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и инструмента), операционный контроль, приемочный контроль готовой продукции и другие операции, которые предусмотрены утвержденным технологическим процессом.

3. Назначает и проводит не предусмотренные утвержденным технологическим процессом проверки качества готовой продукции, качества работы технологического оборудования и его состояния, условий производства, упаковки, хранения сырья, готовой продукции, а также другие проверки, необходимые для обеспечения выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями.

4. Осуществляет выборочный контроль соблюдения технологической дисциплины — соответствия производственных операций требованиям утвержденных технологических карт и другой технологической документации.

5. Оформляет документы, удостоверяющие соответствие принятой готовой продукции установленным требованиям, а также документы, содержащие техническое обоснование материалов, забракованных при входном контроле.

6. Совместно с работниками других подразделений предприятие предъявляет готовую продукцию представителю заказчика.

7. Участвует в испытании и внедрении новых образцов продукции.

8. Проводит разработку мероприятий по устранению недостатков продукции и предупреждению брака.

9. Ведет учет претензии на несоответствие поставленной продукции установленным требованиям.

10. Участвует в подготовке продукции к оценке качества.

И. Контролирует выполнение работ по изолированию забракованной продукции и соответствующей ей маркировки.

12. Осуществляет выборочный контроль качества выпускаемой продукции.

13. Принимает участие в подготовке договоров на поставку предприятию сырья и различных материалов.

14. Разрабатывает предложения по повышению требований к качеству изготовляемой продукции и совершенствованию нормативно-технической документации.