# 4. Безопасность жизнедеятельности

При проектировании предприятий необходимо учитывать всевозможные ситуации, с которыми сталкиваются работники в процессе труда. Для  обеспечения комфортных условий работы разрабатываются различные меры безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

В данном случае проектируемый объект представляет собой швейное предприятие по выпуску женской верхней одежды, расположенное в двухэтажном здании.

На первом этаже расположены экспериментальный, подготовительный, раскройный цехи и склад готовой продукции. На 2-ом этаже производственного здания расположен швейный цех, который является основным предметом наблюдений.

В  цехе расположены 4 поточных линии по 40 рабочих мест в каждой. Каждое рабочее место – ограниченное пространство, предусмотренное в соответствии с санитарно-техническими нормами для выполнения машинной, утюжильной или ручной операции. На рабочем месте расположено оборудование, необходимое для работы, габариты которого содержатся в его технических характеристиках, и свободное пространство, необходимое для выполнения операции и прохода к рабочему месту.

Таблица 4.1. Оборудование рабочих мест швейного цеха.

| Наименование оборудования | Класс машины и фирма-изготовитель |
| --- | --- |
| Швейные машины и автоматы |  |
| Универсальная одноигольная машина челночного стежка с автоматической обрезкой ниток (Япония) | DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» |
| Машина для выполнения рукавных швов с перерывом и без перерыва шитья (ФРГ) | 3854-1/11, «Pfaff» |
| Автомат для программированной обработки рукавов и пройм (ФРГ) | 3801-1/05, «Pfaff» |
| Автоматическая двухигольная машина челночного стежка для обработки карманов «в рамку» (Япония) | APW-193N, «Juki» |
| Изготовление петель с глазками (ФРГ) | Singer 299U210W, «Pfaff» |
| Высокоскоростной короткошовный автомат для пришивания пуговиц двухниточным строчечным стежком (ФРГ) | 3337-759/11, «Pfaff» |
| Оборудование для ВТО |  |
| Утюжильный стол с утюгом | Стол FVCUTA+GFV», утюг «Junior 2», «Poni» (Италия) |
| Пресс для окончательной отделки воротников и лацканов | HR-2A07-18/022, «Hoffman» (Германия) |
| Пароманекен | MGC/E, «Poni» (Италия) |

## 4.1. Параметры воздуха рабочей зоны.

Метеорологические условия на производстве, т.е. состояние воздушной среды оказывает влияние на течение жизненных процессов в организме человека и характеризует гигиенические условия труда на производстве. Эти условия определяются: температурой воздуха, относительной влажностью воздуха %, подвижностью воздуха, м/с; барометрическим давлением, мм рт. ст.

Состояние воздушной атмосферы и микроклимата на производстве контролируется путем измерения температуры, влажности, скорости движения и состава воздуха. Полученные данные сопоставляются с допускаемыми санитарными нормами.

Температура воздуха в производственных помещениях измеряется в нескольких точках на рабочих местах в разное время на высоте 1,3-1,5 м от пола и не ближе 1 м от нагревательных приборов и наружных стен. Для измерения температуры в цехе (выше 0 оС) применяются ртутные термометры.

Относительную влажность воздуха измеряют психрометрами и гигрометрами. Простейший психрометр статический (психрометр Августа), состоящий из 2 термометров - сухого и влажного.

На основе показаний влажного и сухого термометров по таблицам определяется относительная влажность.

Скорость движения воздуха измеряется анемометрами: от 0,4 до 10 м/с применяются крыльчатые анемометры, от 1 до 35 м/с - чашечные.

Для замера малых скоростей менее 0,4 м/с используются электроанемометры.

Для комфортного теплового самочувствия человека важно определенное сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. Нормальной температурой окружающей среды можно считать 15-25 оС.

Повышенная влажность (более 85 %) затрудняет терморегуляцию вследствие снижения испарения пота, а слишком низкая (менее 20 %) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Нормальной считается влажность 40-60 %.

Движение воздуха в помещении способствует теплоотдаче организма, но при низкой температуре является неблагоприятным фактором. В зимнее время года скорость движения воздуха не должна превышать 0,3-0,5 м/с, а летом 0,5-1 м/с.

Для регулирования микроклимата на производстве используют системы вентиляции и отопления.

В зимнее время в помещении швейного цеха предусмотрена отопительная система батарей  с автоматической регулировкой подачи горячей воды.

## 4.2. Вентиляция

Важным средством обеспечения нормальных санитарно-гигиенических и метрологических условий в производственных помещениях является вентиляция - это организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха.

Вентиляция предприятия осуществляется механическим способом (приточно-вытяжной системой) с подачей в тёплый период года наружного воздуха, а в холодный и переходный периоды – наружного подогретого.

Приточная система вентиляции производит забор воздуха через воздухозаборное устройство, затем воздух проходит через калорифер, где воздух нагревается и увлажняется и вентилятором подается по воздухопроводам в помещение через насадки для регулировки притока воздуха. Загрязненный воздух вытесняется через двери, окна, фонари, щели. Вытяжная вентиляция удаляет загрязненный и перегретый воздух через воздухоотводы и очиститель, а свежий воздух поступает через окна, двери и неплотности конструкций.

Приточно-вытяжная система вентиляции состоит из приточной и вытяжной, работающих одновременно.

## 4.3. Рабочая зона помещений.

В соответствии с санитарными нормами СаНПиН 2.2.4.548-96, ГОСТ 12.1.005-88 устанавливаются оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочей зоны помещений - это пространство высотой 2 м над уровнем пола, где находятся рабочие места.

Категория выполняемых работ характеризуется показателями энергозатрат: Iа, Iб – лёгкая работа, характеризующаяся энергозатратами до 150 Вт, IIа, IIб – работа средней тяжести, 151-250 Вт, IIIа, IIIб – тяжелая работа, более 251 Вт. Для этих категорий существуют оптимальные, допустимые и комфортные нормы показателя микроклимата на рабочем месте.

## 4.4. Санитарно-технические требования

## к производственным помещениям.

Производственные помещения должны иметь не менее 15 куб.м объема и 4,5 кв.м площади на каждого работающего, а вредные помещения соответственно 13 куб.м и 4 кв.м. Высота всех помещений от пола до потолка должна быть не менее 3,2 м. Стены и потолки должны быть малотеплопроводными и не задерживающими пыль, полы - ровными, не скользкими, если они холодные (цемент и т.п.), то около рабочих мест кладутся коврики или деревянные решетки.

Станки и оборудование в помещениях располагаются с проходами не менее 1 м шириной и так, чтобы не требовалось перемещения грузов над рабочими местами.

Освещение производственных помещений должно соответствовать СНиП 11-4-79.

На предприятии предусматриваются санитарно-бытовые помещения: гардеробные, умывальные, душевые, уборные, помещения личной гигиены женщин, столовые или буфеты (СНиП 11.92-76. Нормы проектирования вспомогательных зданий и сооружений).

Так как на предприятии более 300 человек работающих, организуется здравпункт.

## 4.5. Освещение

Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят от освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в целом.

Неправильное освещение может быть причиной травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают или вызывают полную потерю зрения, ориентации.

Неправильная эксплуатация осветительных установок в пожароопасных цехах может привести к взрыву, пожару и несчастным случаям.

Обычно пользуются естественным, искусственным и совмещенным (естественное и искусственное совместно) освещением. Нормирование освещения внутри и вне зданий, мест производства работ, наружного освещения городов и др. населенных пунктов производится по СНиП 23-05-95.

Согласно санитарным нормам все помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

Искусственное освещение осуществляется в темное время суток при помощи осветительных приборов, состоящих из светильников.

В осветительных установках промышленных предприятиях применяют лампы накаливания и газоразрядные источники света. Основные характеристики ламп: номинальное напряжение, электрическая мощность, световой поток, световая отдача и срок службы.

Искусственное освещение нормируется согласно СНиП 23-05-95.

Освещение цеха осуществляется двумя способами: естественным – через окна, расположенные по двум продольным сторонам цеха, и искусственным – с помощью газоразрядных (люминесцентных) ламп.

## 4.6. Виды и вредность промышленной пыли

Многие производственные процессы сопровождаются значительными выделением пыли. Промышленная пыль также оказывает вредное воздействие на организм человека.

Промышленная пыль - это размельченные частицы твердых веществ, образующиеся при различных производственных и способные находится во взвешенном состоянии в воздухе.

Вредность пыли зависит от: ее количества, дисперсности и состава. Чем больше пыли витает в воздухе, чем мельче пыль, тем она опаснее. Неядовитые пыли, образующиеся при производстве одежды, раздражают кожу, глаза, уши, десны, и проникая в легкие, вызывают профессиональные заболевания - пневмокониозы, которые ведут к ограничению дыхательной способности легких (силикоз, антракоз и др.).

Для предотвращения загрязнения воздуха пылями применяется очистка воздуха.

Очистка воздуха от взвешенных частиц производится при помощи газоочистительных аппаратов-пылеуловителей и фильтров:

1) механические пылеуловители  - пылеосадительные камеры, циклоны и пр., в которых отделение частиц от газов происходит за счет внешних сил;

2) фильтры – это  устройства, в которых запыленный воздух пропускается через пористые, сетчатые материалы и конструкции способные задерживать или осаждать пыль.

## 4.7. Влияние шума на организм человека

Под влиянием шума притупляется острота зрения, изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности, наступает понижение трудоспособности, ослабленность внимания. Кроме того, шум вызывает повышенные раздражимость и нервозность. Длительность воздействия шума приводит к глухоте, особенно с превышением уровня 85-90 дБ и в первую очередь снижается чувствительность на высоких частотах.

Для измерения уровня шума используется шумомер.

Нормирование уровней шума в производственных условиях осуществляется по СН 2.2.4.12.1.8.562-96Для уменьшения уровней шума применяются технические, строительно-акустические и организационные мероприятия, а также средства индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.051-87. Средства индивидуальной защиты органа слуха).

Способы защиты от шума:

1. Подавление шума в источниках его образования;

2. Предупреждение распространения шума - звукоизоляция и звукопоглощение;

3. Строительные и организационные меры: а) увеличение расстояния от источника шума; б) покрытие внутренних поверхностей помещения звукопоглощающими облицовками; в) размещение в помещениях штучных звукопоглощателей; г) закрытие машин звукоизоляционными кожухами; д) рациональный режим труда и отдыха; е) контроль уровней шума на рабочих местах.

В случае невозможности снижения шума до нормативного вышеуказанными методами применяются средства индивидуальной защиты - противошумы. Противошумы по ГОСТ 12.4.011-75 подразделяются на три типа: наушники, закрывающие ушную раковину; вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал (пробка); шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину.

Расчёт подбора средств индивидуальной защиты (СИЗ) от шума:

Таблица 4.2. Результаты измерений шума на рабочем месте.

| Вид работы | Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Обработка деталей изделий на швейной машине DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» | 76 | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | 81 | 80 | 86 |

Таблица 4.3. Допустимые уровни звукового давления на рабочем месте.

| Рабочее место | Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Постоянное рабочее место в производственном помещении | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Требуемое снижение уровней звукового давления рассчитывается по формуле:

LТР = LОБЩ-LДОП,

где LОБЩ – измеренный уровень звукового давления на рабочем месте; LДОП – дополнительный октавный уровень звукового давления на рабочем месте.

Таблица  4.4. Требуемое снижение уровней звукового давления.

| Вид работы | Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Обработка деталей изделий на швейной машине DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» | -19 | -3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 |

Таблица  4.5. Уровни звукового давления на рабочем месте

с учётом использования СИЗ.

| Вид работы | Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Обработка деталей изделий на швейной машине DDL-5550N-1-00/NP-1, «Juki» | 76 | 76 | 76 | 69 | 60 | 56 | 41 | 42 |  |

С учётом условий труда и степени ослабления звука в зависимости от свойств противошумов выбранным средством защиты являются наушники ВЦНИИОТ-2, обеспечивающие снижение уровня шума до необходимого.

4.8. Опасность вибрации для человека.

Рис.  4.1.

График уровней шума на рабочем месте  с

учётом применения СИЗ.

0

20

40

60

80

100

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Результаты

измерений шума

Допустимый

уровень звукового

давления

Уровень шума с

учётом

применения СИЗ

Колебания материальных тел при низких частотах (3-100 Гц) с большими амплитудами (0,5-0,003) мм, ощущаются человеком, как вибрация и сотрясения. Вибрации широко используются на производстве: уплотнение бетонной смеси, бурение шпуров (скважин) перфораторами, рыхление грунтов и др.

Однако вибрации и сотрясения оказывают вредное влияние на организм человека, вызывают виброболезнь – неврит. Это заболевание сопровождается головными болями, головокружением, повышенной утомляемостью, онемением рук. Особенно вредны колебания с частотой 6-9 Гц, частоты близки к собственным колебаниям внутренних органов и приводят к резонансу, в результате происходят перемещения внутренних органов (сердце, легкие, желудок) и раздражению их.

По способу передачи на человека вибрация подразделяется (ГОСТ 12.1.012.-78. Вибрация. Общие требования безопасности) на общую, передающуюся на тело человека через опорные поверхности; локальную, передающуюся через руки человека.

Общая вибрация по источнику ее возникновения подразделяется на 3 категории: 1) транспортная (при движении по местности); 2) транспортно-технологическая (при движении в помещениях); 3) технологическая (от стационарных машин, рабочие места).

Для швейного производства наиболее характерна технологическая вибрация.

Величины нормируемых параметров вибрации приведены в ГОСТ 12.1.012-78.

Вибробезопасные условия труда обеспечиваются применением вибробезопасных машин (механизмов); применением средств защиты; организационно-технических мероприятий; проектировочным решением, обеспечивающими нормы вибраций на рабочих местах.

Вибробезопасность машин (механизмов) достигается виброизоляцией их по ГОСТ 12.4.046-78 за счет установки на фундаменты, виброизолированные от пола специальные амортизаторы (прокладки из войлока, резины, пружины т.п.); балансировкой вращающихся частей; применением виброизолирующих мастик и др.

Средства виброзащиты делятся на средства виброизоляции – демпфирование, упругие прокладки, введение инерционного элемента; средства динамического вибропогашения – ударные виброгасители (пружинные, маятниковые); динамические виброгасители (пружинные, маятниковые, эксцентриковые, гидравлические).

Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства для рук оператора (рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки); для ног оператора (специальную обувь, подметки, наколенники).

## 4.9. Виды воздействия электрического тока на человека.

Проходя через человека, электрический ток оказывает тепловое, химическое и биологическое воздействие.

Тепловое воздействие проявляется в виде ожогов участков кожи тела, перегрева различных органов, а также возникающих в результате перегревов, разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон, иногда наблюдается обугливание тканей или своеобразные образования – «жемчужные бусы» – расплавление костного вещества с выделением фосфорно-кислого кальция.

Химическое действие ведет к электролизу крови и других содержащихся в организме растворов, что приводит к изменению их физико-химических свойств. Образующиеся при электролизе газы пары придают тканям ячеистое строение. При соприкосновении тела человека с металлами при электролизе возникает металлизация кожи с изменением цвета в зависимости от цвета металла.

Биологическое действие электрического тока проявляется в опасном возбуждении живых клеток и тканей организма, в результате чего они могут погибнуть.

Действие электрического тока на человека может привести к двум видам поражений: электротравма и электроудар.

Электрические травмы - это местные поражения тканей организма, которые делятся на электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи и механические повреждения.

Электрический удар - общее поражение, представляет наибольшую опасность. Электрическим ударом называется такое действие тока на организм человека, в результате которого мышцы тела (рук, ног) начинают судорожно сокращаться. В тяжелых случаях теряется сознание и нарушается работа сердечно-сосудистой системы, что ведет к смертельному исходу. Электрический удар наблюдается при малых (до нескольких миллиампер) токах и чаще при напряжении до 1000 В. При этом выделение тепловой энергии мало и не вызывает ожога. Ток действует на нервную систему и на мышцы, причем может возникнуть паралич поврежденных органов. Паралич дыхательных мышц, а также мышц сердца может привести к смертельному исходу.

Чаще всего у человека, пострадавшего от электричества наблюдается одновременно несколько видов поражения.

## 4.10. Документы, регулирующие правовые вопросы охраны

## окружающей среды и безопасности труда.

Правовая сторона охрана природы представляет собой совокупность государственных мероприятий, закрепленных в правовых документах в целях сохранения и улучшения благоприятных природных условий.

Правовая сторона охраны окружающей среды основывается на Конституции РФ, в соответствии с которой земля и ее недра, леса, воды, являются всенародным достоянием.

С 1 января 1977 года мероприятия по охране природы регламентируются ГОСТами 17.0.001-76 (Основные положения), 17.2.1.1.01-76 (атмосфера) и 17.1.1.02-77 (гидросфера), которые предусматривают ограничение выбросов в атмосферу, рациональное использование и охрану земли, водоемов и др.

## 4.11. Охрана труда женщин и молодежи.

Особо регулируется законом труд женщин и молодежи. Женщины физически слабее мужчин, более восприимчивы к неблагоприятным условиям труда, поэтому применение женского труда в ряде производств ограничено. Женщины не допускаются к тяжелым и опасным работам, для них установлены нормы по переноске тяжестей.

Подростки также менее устойчивы к воздействию неблагоприятных условий труда. Имеется список производств, профессий, специальностей и работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. Прием на работу лиц моложе 14 лет запрещен.

## 4.12. Виды инструкций по охране труда.

Состояние и соблюдение норм охраны труда на предприятии в большой степени зависят от инструктажа, обучения и повышения квалификации работающих на предприятии.

Согласно "Положению о разработке инструкций по охране труда (Утв. Госкомтруда СССР и ВЦСПС 05.12.85 г.) разрабатываются инструкции от ОТ – это  нормативный документ, устанавливающий требования безопасности при выполнении рабочими и служащими (работающими) работ в производственных помещениях и иных местах, где работающие выполняют порученную им работу или служебные обязанности.

Инструкции по ОТ подразделяются на типовые инструкции (для отрасли) и инструкции для работающих на данном предприятии. Инструкции могут разрабатываться как для работающих отдельных профессий, так и на отдельные виды работ. Инструкции должны включать только те требования, которые касаются безопасности труда и выполняются самими работающими.

Инструкции должны содержать следующие разделы:

- общие требования безопасности;

- требования безопасности перед началом работы;

- требования безопасности во время работы;

- требования безопасности в аварийных ситуациях;

- требования безопасности по окончании работы.

## 4.13. Обучение работающих безопасности труда

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 обучение и инструктаж по безопасности труда проводят на всех предприятиях и учебных заведениях.

Инструктаж работающих подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

Все виды инструктажа и проверки знаний, а также допуск к самостоятельной работе фиксируется в журнале регистрации подписью инструктируемого и инструктирующего.

Вводный инструктаж проводится инженером по охране труда или лицом, назначенным приказом со всеми принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на практику, а в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем работ (мастером) со всеми, принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на практику, с работниками, выполняющими новую для них работу.

После этого и проверки знаний рабочие допускаются к самостоятельной работе.

Повторный инструктаж проходят все работники с целью повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда.

Внеплановый инструктаж проводят при: изменении правил по охране труда; изменении технологического процесса; замене, модернизации оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда; нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; перерывах в работе.

Целевой инструктаж проводят с работниками перед производством разовых работ, а также перед работами, на которые оформляется наряд - допуск..

## 4.14. Противопожарный инструктаж и обучение

Все рабочие и служащие должны проходить специальную противопожарную подготовку: противопожарный инструктаж (первичный и вторичный) и занятия по пожарно-техническому минимуму по специальной программе.

Первичный (вводный) инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу рабочими и служащими, чаще всего одновременно с вводным инструктажем по технике безопасности.

Вторичный инструктаж проводится на рабочем месте.

## 4.15. Пожаробезопасность и системы ее обеспечения.

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб (ГОСТ 12.1.004-76).

Пожарная безопасность (ГОСТ 12717033-81) – состояние  объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. Пожарная безопасность на предприятиях обеспечивается двумя системами: предотвращения пожара (организационные, технические меры и средства, обеспечивающие невозможность проникновения пожара) и системой пожарной защиты (предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара).

Для каждого цеха предприятия на основе типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий разрабатывают общеобъектную и цеховые противопожарные инструкции. В инструкциях должны быть определены основные требования пожарной безопасности для данного цеха или участка производства (по содержанию территории предприятия, дорог, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, подходов и подъездов к зданиям и сооружениям, о порядке движения транспорта по территории предприятия, о применении открытого огня и курения и т.д.). В противопожарных инструкциях устанавливается также порядок вызова пожарной помощи на случай возникновения пожара на предприятии. Определяется порядок хранения легковоспламенимых (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей, обтирочных материалов и производственных отходов.

## 4.16. Классификация пожароопасных зон

Пожароопасные зоны подразделяются на следующие четыре класса:

- П-I зоны в помещениях, где обращаются ГЖ с температурой вспышки более 61оС;

- П-II - горючие пыли или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 объема воздуха,

- П-IIа - твердые горючие вещества,

- П-III - зоны помещений с обращением веществ по кл. П-I и П-IIа.

Швейный цех можно отнести к категории пожароопасности П-II.

При проектировании и строительстве производственных зданий  необходимо учитывать категорию пожароопасности производства. Согласно СНиП 2-90-81 в зависимости от характеристики обращающихся в производстве веществ и их количества производства подразделяются по пожарной и взрывной опасности на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д и Е. Производства категорий А, Б, В характеризуется обращением горючих газов, жидкостей, пылей с различными показателями пожароопасности от более опасных (категория А) до менее опасных (категория Е).

## 4.17. Классификация по огнестойкости

Способность конструкции задерживать распостранение огня (пожара) определяется их огнестойкостью - это свойство их сохранять несущую и ограждающую способность в условиях пожара.

Швейное предприятие можно отнести ко II степени огнестойкости.

## 4.18. Классификация взрывоопасных зон

Взрывоопасная зона (согласно ПУЭ 7.3.22.) - это помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в которой имеются или могут образовываться взрывоопасные смеси, в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата.

Взрывоопаных зон в швейном цехе нет.

## 4.19. Расчёт молниезащиты для швейного предприятия,

## расположенного в г. Рязань

Размеры предприятия: длина здания 60 м, ширина 24 м, высота 9,6 м.

Согласно "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" РД 34.21.122-87 здания и сооружения или части их в зависимости от их назначения, ожидаемого количества поражений молний в год защищаются с учетом категории молниезащиты и типа зоны защиты.

Имеются три категории устройств молниезащиты: I и II – защищает от прямых ударов, электростатической и электромагнитной индукции и заноса высоких потенциалов. III – от прямых ударов и заноса высоких потенциалов. Зона защиты молниеотвода – это часть пространства внутри которого объект защищен от ударов молнии с определенной степенью надежности: зона типа А - 99,5%  и выше, Б - 95%  и выше.

Для приема электростатичекого заряда молнии и отвода ее токов в землю служат специальные части молниезащиты – молниеотводы.

Ожидаемое количество поражений молнией в год:

# N = (S+6*h)*(L+6*h)*n/1000000,

где S - ширина защищаемого объекта, м; h - наибольшая высота объекта, м; n - среднегодовое число ударов молний в 1 км2 земной поверхности.

При выполнении молниезащиты также необходимо учитывать следующее: для повышения безопасности необходимо заземлители молниеотводов размещать в редко посещаемых местах, в удалении на 5 м и более от проезжих и пешеходных дорог; для исключения заноса высоких электрических потенциалов в защищаемые объекты по подземным коммуникациям, необходимо размещать заземлители и токоотводы к ним на достаточном расстоянии (согласно СН 305-77) от этих коммуникаций, для исключения перекрытия разряда от молниеприемника на достаточном (согласно СН 305-77) расстоянии от элементов объекта.

Для г. Рязань среднегодовое число ударов молний в 1 км2 земной поверхности n  равно 2. Ожидаемое количество поражений молнией в год:

N = (24+6*9,6)*(60+6*9,6)*2/1000000 = 81,6*117,6*2/1000000 = 0,02

Таблица  4.6. Категории молниезащиты и типы зон защиты.

| Здания и сооружения, класс | Местоположение | Типы зон защиты при использовании стержневых и тросовых молниеотводов | Категория молниезащиты |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения и их части, которые согласно ПУЭ относятся к зонам классов П-I, П-II, П-IIа | В местности со средней продолжительностью гроз 20 ч/год и более | 0,02<N<2, зона Б, III, IV, V степени огнестойкости | III |

Так как N = 0,02, а здание относится к классу П-II, то предприятие относится к зоне защиты Б, категория молниезащиты III.

Здания и сооружения, относящиеся к III категории молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заносов высокого потенциала через наземные металлические коммуникации. Зона защиты Б обладает надёжностью 95% и выше.

Определение размеров и форм зоны зашиты:

h0 = 0,92*h, r0 = 1,5*h

rХ = 1,5*(h- hх/0,92)

hХ = h = 9,6 м

rХ = (L/2)2+(S/2)2 = 32,31 м

h-hХ/0,92 = rХ/1,5

h = rХ/1,5+ hХ/0,92 = 32,31/1,5+9,6/0,92 = 31,97 м

h0 = 0,92*31,97 = 29,42 м

r0 = 1,5*31,97 = 47,96 м

Рис.  4.2. Зона молниезащиты предприятия

## 4.20. Пожарная техника и пожарные машины

Система пожарной защиты объектов наряду с мерами предотвращения пожара и распостранения его, также предусматривает применение средств пожаротушения и пожарной сигнализации и связи.

Согласно ГОСТ 12.4.009-75 пожарная техника подразделяется на группы: пожарные машины, установки пожаротушения, огнетушители, средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации, пожарные спасательные устройства, пожарное оборудование, пожарный ручной инструмент, пожарный инвентарь.

Для тушения пожаров внутри зданий применяют спринклерные и дренчерные установки, как автоматические, так и с ручным управлением.

Спринклерные и дренчерные автоматические установки предназначены для тушения пожара водой или воздушно-механической пеной с одновременной подачей сигнала тревоги. Согласно СНиП 11-Г.-1-70 определяются помещения, где должны оборудоваться эти установки в зависимости от площади помещений (500 м2 и более).

Спринклерные и дренчерные установки пенного пожаротушения применяются для местного автоматического пожаротушения. Для ручного тушения небольших очагов пожара применяется стационарная установка газового пожаротушения (2БР-2М) состоящая из баллона с углекислым газом.

## 4.21. Опасные зоны оборудования

Опасная зона – это пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного или вредного производственного фактора.

Для обеспечения безопасности необходимо предусматривать применение устройств, исключающих либо снижающих возможность контакта человека с опасной зоной.

Средства защиты работающих по характеру их применения делятся на две категории: коллективные и индивидуальные. Согласно ГОСТ 12.4.125-83 (ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация) средства коллективной защиты разделяются на устройства: оградительные, предохранительные, автоматического контроля и сигнализации, знаки безопасности.

Оградительные устройства препятствуют появлению человека в опасной зоне. Они предназначены для защиты работающих от опасности, вызываемой движущимися частями производственного оборудования, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей.

Предохранительные защитные средства предназначены для автоматического отключения агрегатов и машин при выходе определенного параметра оборудования за пределы допустимых значений, что исключает аварийные режимы работы.

Устройства автоматического контроля и сигнализации дают информацию о работе технологического оборудования, а также об опасных и вредных производственных факторах.

Важную роль играют знаки безопасности, которые подразделяются по ГОСТ 12.4.026-76*.

Средства индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация.) применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может быть достигнута конструкцией оборудования, организацией производственных процессов и средствами коллективной защиты; к ним относятся средства защиты органов дыхания, зрения и др.