Жакет/пальто полуприлегающего силуэта.

Нужны мерки :

Сш (полуобхват шеи) =18 см

Сг (полуобхват груди) =48 см

Ст ( полуобхвыт талии) = 37,5 см

Сб ( полуобхват бедер) = 47 см

Шг (ширина груди,измеряется от сочленения одной руки с туловищем до другой,горизонтально,выше бюста.Записывается в половинном размере.) =16,7 см

Шс ( ширина спины,измеряется от одной руки до другой через лопатки горизонтально.Записывается в половинном размере) = 16,5 см

Ди ( длина до талии / вся длина изделия) = 38,5 /66,5 см

Б (балланс.Измеряется от линии талии на спинке,через плечо,у основания шеи, и до центра груди и потом до линии талии переда ) = 69,5 – 90,5 см  (по первой величине баланса можно определить какая фигура.Например,69-сутулая,71-нормальная,73-перегибистая.Это при стандартном размере бюста)

Друк ( длина плеча,длина рукава,полуобхват руки) = 12—59 –17 см

Припуски : по груди = 8 см     расширение ростка = 2 см       расширение проймы = 1,5 см   углубление проймы = 3 см

Построение :

Спинка.

Построить прямой угол,точка  Р. От нее вниз отложить линию талии,бедер,изделия. РУ = 13 см (постоянна).  РТ = 38,5    ТБ = 20  РН = 66,5

От этих точек перпендекуляры вправо.

Найти величину ширины ростка  РР1 = СШ / 3 + расширение = 18 / 3 + 2 = 8 см.

Высота ростка  Р1Р2 = РР1 / 2 – 1 = 8 / 2 – 1 = 3 см.

Оформить линию горловины РР2 плавной линией.

Маленькое примечание : 1) если изделие прямого силуэта ,но со швом по спинке,то для лучшего прилегания воротника от точки Р вправо 0,5-1см  РРо =0,5-1см, РоР1 =по формуле.Точку У соеденить с Ро      2) если изделие с воротником стойкой или фасона реглан/кимано, то надо поднять высоту ростка РР’ =1cм.   Точки Р’Р2 соеденить плавной кривой.

Ширина проймы  Шпр = Сг + припуск / 4 + расширение  =48 + 8 / 4 +1,5= 56 / 4 + 1,5 =15,5 см.

Надо найти окончательную ширину груди и спинки : ( Сг + пр ) – (Шпр + Шг + Шс ) = ( 48+8 )- ( 15,5+17+16,5 ) = 56-49=7 см

Эту величину делим  на три части и 2/3 прибавляем к Шг   и 1/3 к Шс

Шпр = 15,5    Шг = 17+4.5=21.5   Шс =16,5+2.5=19

РП3 = Шс = 19,5

Глубина проймы П3 К2 =Сг * 0,1 + Шпр + 3 =48*0,1+15,5+3=4,8+18,5=23,5 см

От этой точки провести линию –перпендекуляр (параллельную линии талии)

К2К4 = Ш пр , но для прилегающего силуэта К2К4 = Шпр + 2 см =15,5+2=17,5

Ширина груди К4К3 = Шг = 21,5 см

Проверка : КК3 = Сг + пр + 2 = 48+8+2=58 см

Длина плеча  Р2П4 = дл. плеча + 1/1,5 см (на посадку) =  12+1 =13 см

Если есть выточка,то  Р2П4 = дл. плеча + 2 см. Отрезок Р2П3 / 2  ,от этой точки вправо и влево по 1 см и опустить перпендекуляр длиной 9 см .Нарисовать выточку.

Вспомогательная точка для проймы : П3О = П3К2 / 2 = 23,5 / 2 = 11,7 см

От точки О вправо перпендекуляр  ОО1 = 0,5-1 см

Ширину проймы делим пополам  К2К5 = К2К4 / 2 = 17,5 / 2 =8,7 см

От точки К5 вправо и влево откладываем по 1 см

По спинке рисуем пройму П4 О1 1

На линии талии от Т вправо откладываем 2,5 см

От точки Н аправо откладываем 2,5 см

Рисуем линию середины спинки Р У  2,5 2,5

Бочок спинки : КК2 / 4 =19 / 4 = 4,7 см

От К2 влево отложить полученную величину,т.е. 4,7 см.Опустить вниз перпендекуляр.На пересечении с линией талии вправо и влево отложить по 1,5 см , оформить линии бочка (смотреть по чертежу)

По боковому срезу : от К5 вниз перпендекуляр, на линии талии в обе стороны отложить по 2 см ,по низу по 1 см (перед и спинка заходят друг на друга)

Оформить линию бока (смотреть чертеж)

ПОЛОЧКА :

К4К3 = Шг =21,5 см

Балланс : Т3Р8 = Б – Р2Т0 =90,5-41,5=49 см

Ширина горловины Р8Р9 = РР1 =8 см

Эту линию продлеваем влево до пересечения с перпендекуляром из точкм К4 ------------ получаем точку Р10

Находим величину нагрудной выточки Р10Р11 = Сг * 0,1 + 2 (1) =48 * 0,1 + 2 = 4,8 + 2 =7 см

Находим центр нагрудной выточки К4К6 = К4К3 / 2 =21,5 / 2 = 10,5 см

Вверх проводим перпенднкуляр .Центр груди – точка К8

Р9К8 = первая мерка балланса – Р2Т0 = 69,5 – 41,5 = 28 см

Для нахождения точки П12 ,надо из точки П4 провести вправо параллель.Из точки Р11 вниз опустить перпендекуляр.От точки пересечения перпендекуляра с параллелью вниз отложить 1см.Поставить точку П12

Отрезок Р11П12 разделить пополам = 12 / 2 = 6 см

Эту точку соеденить прямой с Р9

Р9Р13 = 4 см

П12Р14 = Р2П4 – ( Р9Р13 + 1 см ) =13 – (4+1)=8 см

Оформляем нагрудную выточку Р9К8 =К8Р14

Для горловины  от Р9 вниз 6 см, от Р8 вниз 11 см

Для проймы : К4К7 = 4см

П12О2 = П12К7 / 2

О2О3 = 1,5 см

Оформляем линию проймы П12 О3 К7 1

Бочок :Б3Б4 = К3К6 + 1,5 (2)см, линию Р9К6 продлеваем до низа.На линии талии вправо откладываем 1 см,влево 1,5 см.Оформляем бочок (смотреть чертеж)

От точки Т3 вниз  1см – линия талии (смотреть чертеж)

От точки Н3  вниз 1см – линия низа

Заход 2,5-3 см

Рукав :

Прямой угол с вершиной в точке Г

Высота оката ГБ=П3К2 (из чертежа спинки) – 5см = 23,5 – 5 =18,5см

Линия локтя  ГЛ = ГН / 2 + 6 = 59 / 2 + 6 =35,5 см

Линия низа  ГН= 59 см

ГГ1 = Cрук +4см =17+4 =21см

ГГ2=ГГ1 / 2 =21 / 2 =10,5

ББ3 = 3 см

ББ2 = 3 см

ББ4  = 3 см

Г1О = Г1Б1 / 3 + 1 см = 18,5  / 3 +1=7см

ОО2 = 4см

От точки О2 вправо О2О1 =3,5

От точки О2 влево О2О3  =О2О1 =3,5см

От точки Б1вправо отложить 2,5-3 см   Б1Б6 =2,5-3см

Отрезок ГГ2 делим пополам. Отрезок Г2Г1 / 2

Точки Б2  Г2 О О1 соединяем прямой.

На прямой Б2Г2 строим перпендекуляр к точке  ГГ2 / 2  ,и также точку ГГ2/2 соеденяем прямой с точкой Б2

Таже операция с отрезком Г2О

Отрезки этих перпендекуляров делим пополам.Через эти точки будет проходить линия оката рукава.

Чертим линию оката    Б3 Б2 Г2 О О1

По низу от точки  Н влево откладываем  5 см    НН1 = 5см

Точки Н1 Б3  соединяем прямой

От точки пересечения с линией локтя вправо откладываем 1см

Оформляем линию переднего среза рукава  Б3 1 Н1

По низу от Н1 вправо откладываем 6см Н1Н2 = 6см

Н1Н3 = Н1Н2 / 2 = 3 см

Ширина рукава внизу  Н3Н4 = 16+1 =17 см ( по модели)

Линию Г1 Б1 опускаем вниз до пересечения с линией локтя --- точка  Л1

Точки Л1 и  Н4 соединяем прямой и продлеваем вниз

Н4 Н5 = 3,5-4 см

Оформляем локтевой срез  Н5 Н4 Л1 Б6 О1

Шлица  длина 10см, ширина 4 см

Точки Н5 Н3 соединяем прямой

Верхняя часть рукава  Н1 1 Б3 Б2 Г2 О О1 Б6 Л1 Н4 Н5 Н3 Н1

От точки Н5 влево откладываем  2см

От точки Л1 влево  откладываем  3см

О3О4 = 0,5см

От точки Г2 вниз перпендекуляр до пересечения с линией Б

Эту точку соединить прямой с точкойО4 ,отрезок разделить пополам,опустить перпендекуляр вниз на 1см

Б4Б5 =1см

Оформляем линию оката плавной линией (смотреть  чертеж)

На линии локтя от точки 1 вправо откладываем 6см ,эту точку соединяем с точкой Н2 и продлеваем до линии низа рукава верхней части.

Нижняя часть рукава  Н2 6 Б4Б5    1 О4 3 2 Н2

Проверяем величину посадки рукава в пройму : из длины оката рукава отнимаем длину проймы   (посадка ~ 2-4см)