# ТАБЛИЦА ИГЛ  /двух-трехголовочные иглы

|  | Система и номер иглы | Длина стежка | Ширина строчки | Расстояние между иглами | #### Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130/705 Н-ZWI номер: 80 | 2,5 мм 2,5 мм | - - | 1,6 мм 2,0 мм | Нормальные защипки Нормальные защипки |
|  | 130/705 Н-ZWI номер: 80 номер: 90 номер: 100 | 2,5 мм 2,5 мм 3,0 мм | - - - | 2,5 мм 3,0 мм 4,0 мм | Широкие защипки Очень широкие защипки Очень широкие защипки |
| ### Получение декоративных узоров двухголовочными иглами Прежде, чем приступить к выполнению желаемого узора, поворотом маховичка убедитесь, что оба острия иглы правильно входят в отверстие игольной пластинки. Этим вы в значительной мере предупредите поломку иглы. |  |  |  |  |  |
|  | ## Узоры из декоративных / зигзагообразных строчек |  |  |  |  |
|  | 130/705 Н-ZWI номер: 80 номер: 80 номер: 80 | 0,5-1,5 мм 0,5-1,5 мм 0,5-1,5 мм | широкая узкая узкая | 1,6 мм 2,0 мм 2,5 мм | Украшения Украшения Украшения |
|  | Мережка /специальная двухголовочная игла |  |  |  |  |
|  | 130/705 Н-ZWI-HO номер: 80 номер: 80 | 2,3-3,0 мм 2,0-3,0 мм | очень узкая очень узкая | - | Декоративный эффект ажурных строчек. Особенно красиво обрабатываются сильно апретированные ткани и органди. |
| Трехголовочная игла Прежде, чем приступить к выполнению желаемого узора, поворотом маховичка убедитесь, что острия иглы правильно входят в отверстие игольной пластинки. Этим вы в значительной мере предупредите поломку иглы. |  |  |  |  |  |
|  | 130/705 номер: 80 номер: 80 | 0,5-1,5 мм 0,5-1,5 мм | очень узкая очень узкая | 2,5 мм 3,0 мм | Украшения Украшения |