Меховые пальто из больших овчин и шкур ягнят мехом внутрь.

Разновидностью меховых изделий являются изделия, изготовленные ножевой тканью наверх, а волосяным покровом внутрь. Типичный пример такой одежды — дубленка. Раньше ее изготовляли из овчин только с толстой ножевой тканью, сейчас же используют овчины с тонкой кожевой тканью и совсем легкие.

Если при подборе шкур на меховое пальто с волосяным покровом наружу важно подобрать их по оттенкам, то для полушубков, прежде всего, имеет значение однородность свойств кожевой ткани: цвет, толщина, эластичность, равномерность шлифования. Другим фактором является размер шкуры, так как важно раскроить детали полушубков, обходя пороки (или с очень незначительными исправлениями); следовательно, шкуры должны быть без плешин и пашин.

Подбор шкур из дубленочных материалов и мехового велюра можно и даже целесообразно производить после расправки, когда площадь шкур уже установлена

Рекомендуется, чтобы на верхней части рукава волосяной покров был направлен вниз, а на нижней части — вверх. Это необходимо для того, чтобы при вытягивании или сжатии волосяного покрова не скручивались рукава одежды.

На стане полушубка целесообразно располагать волосяной покров, как жесткий, так и мягкий, вниз.

Воротник и лацканы выкраивают симметрично, на деталях не должно быть редкого волосяного покрова, особенно на изгибах.

Обтачки сшивают, но так, чтобы швы обходили места отверстий петель. На карманы используют редковолосую шкуру или с плешинами. Волосяной покров меховых карманов, как правило, стригут, хотя, если шкура редковолосая, это необязательно (рис. 79).

Плешины или далеко заходящие пашины устраняют подборкой на оголенное место кусочка шкуры. Цвет кусочка должен быть такой же, как и цвет основной шкуры, но кожевая ткань должна быть более тонкой и эластичной. Затем кусочек шкуры выкраивают по форме исправляемого места и пришивают его вручную со стороны волосяного покрова обметочным стежком. Стежки выполняют так, чтобы игла не пробивала ткань насквозь, а прокалывала только лицевой слой.

Перед соединением деталей полушубка их края подстригают (иногда только некоторые — в зависимости от применяемых швов) вручную ножницами. Толстые края рекомендуется обработать со стороны волосяного покрова вручную с помощью закройного ножа на отшлифованной мраморной плите. Во время стрижки или обработки надо стараться не растянуть края шкуры, для чего в процессе сшивания на один из краев наметывают или наклеивают отделочную тесьму.

Слишком тонкий нижний воротник укрепляют, прошивая его вместе с прокладочным материалом (бортовкой или нетканым материалом). Отвороты укрепляют, приметывая или приклеивая бортовку.

Воротник и лацканы изнутри можно простегать или проклеить по краям клеем «Момент». Так же обрабатывают и петли, прошитые внутри. Затем с внешней стороны петли прострачивают.

Сборку деталей производят на швейных машинах. Качество сборки проверяют на примерке, что позволяет избежать позднейших исправлений.

### Важной заключительной операцией является глажение через сухую хлопчатобумажную или льняную ткань, после которого изделие должно
иметь идеально прямые внешние края и ровную поверхность. Для глажения применяют тяжелый ручной утюг. Готовое изделие необходимо аккуратно протрясти и вычистить ножевую ткань.

Последовательность пошива меховой одежды

Соединение изделия с прокладочной тканью

Ниточное крепление прокладочной ткани. Ниточное крепление прокладочной ткани к кожевой ткани мехового верха выполняют в два этапа: предварительное скрепление вручную (наметывание) и окончательное соединение (на машине и вручную).

Предварительное с крепление (наметывание) производят для обеспечения равномерного расположения прокладочной ткани на меховом верхе для последующего правильного соединения их на машине, иначе могут появиться перекосы, морщины, складки.

Наметывают стан вручную пятью долевыми строчками: две строчки вдоль линии бортов на расстоянии 5 см от края, начиная от низа и заканчивая у уступа лацкана; две строчки — по линии боковых швов, начиная от низа и заканчивая у пройм; одна строчка — по середине спинки, начиная от низа и заканчивая у горловины. Длина наметочного стежка 2-4 см. На рукава прокладочную ткань накладывают, уравнивая нижние срезы и выпуская прокладочную ткань по срезам оката, локтевым и передним срезам на 1-1,5 см. Наметывание производят кругом, прокладывая строчку на расстоянии 6 см от меховых срезов.

Накладывая прокладочную хлопчатобумажную ткань на верхний и нижний воротники, уравнивают срезы по линии втачивания в горловину, а по отлету и концам выпускают ткань на 1—1,5 см. На манжетах прокладочная ткань выступает за срезы меховой детали на 1—1,5 см. Наметывают воротники и манжеты кругом на расстоянии 3 см от срезов меховых деталей.

На расправленный на столе (волосяным покровом вниз) меховой скрой накладывают прокладочную ткань, выпуская края ее на 1—1,5 см за срезы мехового скроя по горловине, пройме, плечевым срезам, срезам борта и низа и прикрепляют к ножевой ткани вручную, располагая строчки вдоль изделия по направлению волосяного покрова (рис. 99). Припосаживание ткани не допускается. Первую строчку прокладывают на расстоянии 4 см от срезов борта, остальные — параллельно первой на расстоянии 5-7 см друг от друга. Длина стежка 3— 3,5 см. Необходимо следить за тем, чтобы начало и конец каждой строчки были расположены на расстоянии 4-5 см от краев срезов деталей, чтобы стежки не мешали выполнению следующей операции — заделке краев ткани (забоковка).

На рукавах края прокладочной ткани выпускают за срезы меховых деталей скроя на 1-1,5 см по окатам и локтевым срезам, уравнивая их по срезам низа. Прикрепляют прокладочную ткань к рукавам вручную, располагая строчки вдоль рукава. Первые строчки прокладывают на расстоянии 3—4 см от локтевого среза рукава, остальные — параллельно первой на расстоянии 3—4 см от нее.

На воротнике прокладочную ткань выпускают на 1—1,5 см по отлету и концам, уравнивая срезы по линии втачивания воротника. Первую строчку прокладывают на расстоянии 3-4 см от среза отлета воротника. На манжетах прокладочная ткань должна выступать за срезы мехового верха на 1— 1,5 см по всему периметру манжет. Первую строчку прокладывают на расстоянии 3—4 см от верхнего края манжет. Расстояние между остальными строчками 3—4 см.

Окончательное прикрепление хлопчатобумажной прокладочной ткани к изделию, изготавливаемому из дорогостоящего меха, производится вручную.

# Забоковка

Заделка краев ткани перед дальнейшим соединением деталей в скорняжной терминологии называется забоковкой. Излишки прокладочной хлопчатобумажной ткани обрезают ножницами по всем краям деталей, оставляя припуск на забоковку. Размеры припуска зависят от способов обработки краев: на машине или вручную.

При обработке срезов деталей необходимо избегать перекосов мехового верха и прокладочной ткани, неравномерного расположения подогнутого края по отношению к краю кожевой ткани мехового верха, неправильного прикрепления прокладки к кошевой ткани в местах заделки. Подогнутый край прокладочной ткани должен располагаться на расстоянии 0,1 см от края мехового верха по всей его длине.

Несоблюдение условий выполнения забоковки приводит к растяжению мехового верха и снижает качество изделия.

Правильность выполнения забоковки проверяют оттягиванием прокладки от мехового верха; при оттягивании прокладка не должна отделяться от кожевой ткани.

При изготовлении изделий улучшенного качества из дорогостоящих видов меха хлопчатобумажную прокладочную ткань подрезают следующим образом:

— на стане — по бортам и низу изделия, одной стороне вытачек, плечевым срезам на спинке, оставляя припуск 0,8-1 см. По горловине, плечевым срезам на полочках и кругом по всей пройме края прокладки не должны доходить до края мехового верха на 0,4 см;

— на рукавах — по окату в изделиях без манжет, оставляя припуск 0,8-1 см. В изделиях с манжетами края прокладочной ткани не должны' доходить до срезов низа рукава на 0,4 см;

— на верхнем воротнике — по линии отлета и одной стороне вытачек. Величина припуска 0,8—1 см. По второй стороне вытачек края прокладочной ткани не должны доходить до срезов мехового верха на 0,4 см. По линии горловины срезы прокладочной ткани и мехового верха воротника должны совпадать;

— на нижнем воротнике — по одной стороне вытачек и всем срезам, оставляя припуск 0,8— 1 см;

— на манжетах — по верхнему и боковым срезам. Величина припуска 0,8-1 см. По нижнему срезу манжет края прокладочной ткани не должны доходить до срезов мехового верха на 0,4 см.

Выступающие края прокладочной ткани подгибают внутрь с таким расчетом, чтобы они отставали от краев меховых деталей на 0,1 см, и прикрепляют к кожевой ткани вручную наметочной строчкой (несквозными стежками длиной 1-1,5 см). Расстояние строчки от подогнутого края прокладки 0,2-0,3 см.

# Прикрепление бортовой прокладки и кромки

Для придания воротнику, манжетам и бортам изделия формоустойчивости к деталям мехового верха прикрепляют льняные прокладочные ткани. Прокладочные материалы располагают на бортах, лацканах, нижнем воротнике, а также поясе и манжетах, если они предусмотрены моделью.

Детали из прокламелина можно располагать при раскладке в любом направлении.

На борта, нижний воротник и манжеты льняную ткань или флизелин раскраивают таким образом, чтобы обрезные края прокладки не доходили до обрезных краев меховой детали на 1 см. Ширина бортовой прокладки в низу полы в женских изделиях — 8-9 см, в детских — 6-7 см, на уровне пришива пуговиц она должна быть не менее удвоенной ширины полузаноса. Вверху прокладка должна на 3-5 см заходить за линию сгиба лацкана. Длина бортовой прокладки должна быть равна длине борта. При наличии надставок их прикрепляют к бортовой прокладке швом встык, подкладывая полоску хлопчатобумажной ткани (бязь, коленкор) шириной 2—2,5 см, или накладным швом на швейной машине. Надставки можно не притачивать, а просто накладывать на прокладки таким образом, чтобы их края заходили друг за друга на 1-1,5 см.

Бортовую прокладку прикрепляют тремя продольными строчками потайного стежка, располагая две строчки на расстоянии 1,5-2 см от срезов прокладки и одну строчку посередине. В изделиях для маленьких детей прокладку прикрепляют двумя продольными строчками, прокладывая их на расстоянии 1,5-2 см от срезов прокладки.

На нижний воротник и манжеты льняную прокладку накладывают на расстоянии 0,8-1 см от срезов меховых деталей и прикрепляют на машине потайного стежка, прокладывая строчки параллельно отлету воротника и срезам манжет. Первая строчка находится на расстоянии 1-1,5 см от краев прокладки. Расстояние между строчками 2,5-3 см. Количество строчек зависит от ширины воротника и манжеты.

При наличии лацканов их выстегивают тремя-четырьмя строчками параллельно линии перегиба лацкана. Первую строчку прокладывают на расстоянии 1 см от линии сгиба лацкана. Концы строчек не доводят до краев борта и уступа лацкана на 1,5-2 см.

Кромка. Хлопчатобумажная прокладочная ткань не может по всем краям проходить по направлению нити. Для обеспечения прочности и формоустойчивости изделия к краям бортов, низу изделий, проймам и горловине прикрепляют кромку, представляющую собой льняную или полульняную бортовую тесьму, или кромку с клеевым покрытием.

### Кромку прикрепляют и к меховым скроям, изготовленным из шкур крупных видов. Однако на меховые скрои с приклеенной хлопчатобумажной тканью кромку не ставят. Перед прикреплением кромки на ножевой намечают линии перегиба бортов и низа стана, линии низа рукавов и манжет, а также линию перегиба лацканов. На полочке и спинке кромку располагают по линиям перегиба борта, лацкана и низа полочки, по краю среза лацкана, плечевому срезу со стороны полочки, одной стороне вытачек, срезам горловины и проймы.

При выкраивании изделий сложных фасонов, в изделиях с отрезной талией кромку располагают в скроях с несшитыми боковыми срезами и по линии талии лифа. На рукавах кромку прикрепляют к переднему срезу и одной стороне вытачек; на верхнем воротнике — по линии втачивания воротника в горловину. Внешний край кромки должен совпадать с линией перегиба борта и низа полочек, но отставать на 1 см от линии перегиба лацкана (в сторону проймы). На остальных участках кромку прокладывают на расстоянии 0,1—0,2 см от срезов деталей мехового верха и прикрепляют к скрою машинным, ручным или клеевым способом. На прямолинейных участках кромку прикрепляют на расстоянии 0,2—0,3 см от внешнего края изделия.

Кромку с клеевым покрытием (типа липкой ленты) накладывают на меховой скрой, слегка прижимая руками. Проводя специальной лопаточкой с легким нажимом,  производят окончательное скрепление.

В изделиях из дорогостоящих видов меха кромку прикрепляют вручную наметочной строчкой (по внешнему краю кромки), чередуя ее с крестообразными стежками на всю ширину кромки. Расстояние между крестообразными стежками 3-4 см. Длина наметочного стежка 0,8-1 см.

# Обработка бортов и застежек

Как при машинном, так и при ручном способе крепления кромки необходимо обеспечить посадку краев борта. Посадку распределяют следующим образом: на уступе — 0,2-0,3 см, на лацкане — 4-5 см, между каждой парой петель — по 0,2-0,3 см. На остальной части борта кромку пришивают без посадки.

Величина припосаживания зависит от конструкции изделия и вида применяемого меха. При изготовлении изделий из шкурок среднего и мелкого размеров предусматривают большую посадку, так как шкурки имеют значительную потяжку и в большей степени деформируются, чем изделия из шкур крупных размеров.

После прикрепления кромки к бортам по контрольным знакам приметывают лацканы, одновременно их припосаживая. Величина посадки зависит от формы лацканов, толщины ножевой ткани, высоты и плотности волосяного покрова. Места посадки слегка проглаживают утюгом.

Соединяют лацканы с бортами на скорняжной машине. При соединении следят за тем, чтобы строчка проходила по краю кромки, не было перекосов и морщин. Если на лацкане предусмотрена петля, из шнура, ее втачивают одновременно с выполнением строчки.

Затем лацкан вывертывают на лицевую сторону, расправляют углы и вспушивают со стороны полочки на расстоянии 0,7 см от края борта стежками 0,5—0,7 см без захвата волоса в шов. При вспушивании лацкан перегибают в сторону полочки на 0,3-0,5 см. Дальнейшую обработку борта производят после притачивания подкладки к меховому верху.

Меховые изделия могут иметь следующие застежки: потайные, прорезные с навесными петлями, на крючках и петлях, застежки-молнии. На женской одежде и одежде для девочек петли располагают на правой полочке, на мужской и для мальчиков — на левой. Петли должны быть прочными и правильно обработанными. Расположение петель на бортах производят согласно вспомогательным лекалам.

При потайной застежке обработку борта производят следующим образом. На правой полочке (для женских изделий) намечают начало и конец потайной застежки. По намеченной линии накладывают долевую полоску из подкладочной ткани шириной 7-8 см и притачивают к краю борта на швейной машине. Затем перегибают ее на лицевую сторону и наметывают стежками 0,5—0,7 см на расстоянии 0,7 см от края борта. После этого на расстоянии 1 см от края борта производят вспушивание. Дальнейшую обработку выполняют после соединения подкладки с потайной застежкой.

Навесные петли изготавливают из подкладочной ткани или шелкового шнура. С этой целью шнур разрезают на равные части (в соответствии с длиной петли, определенной по модели). Концы шнура должны быть длиннее петли на 2—3 см с каждой стороны. С помощью специального приспособления — иглы, в которую вдет шнур, со стороны льняной прокладки делают сквозные отверстия для каждой петли отдельно. Петли накладывают по контрольным знакам на край борта, совмещая их обрезные края, и притачивают на расстоянии 0,3— 0,6 см от края на машине двумя параллельными строчками, закрепляя концы обратными стежками.

Навесные петли пришивают на швейной машине и обработку производят следующим образом. В отверстие по линии перегиба или по контрольным знакам вставляют концы петель, на них накладывают долевую полоску из хлопчатобумажной ткани и прострачивают одной строчкой со стороны кожевой ткани, одновременно зашивая отверстие.

Обработку застежек на крючках и петлях производят по контрольным меткам. На полочках в местах расположения петель и крючков делают проколы специальной иглой с продетым в ушко иглы отрезком кромки длиной 4—5 см. В полученное отверстие вставляют крючок и пришивают его к полочке вручную, закрепляя ушки крючка и концы кромки. Одновременно зашивают прорезные отверстия (вручную). Аналогично обрабатывают петли.

Обработку застежки-молнии производят на изделиях с отделочными планками. На лицевую сторону планки накладывают застежку-молнию, располагая внутренний край звеньев молнии на расстоянии 1 — 1,2 см от края планки, и притачивают на расстоянии 0,2-0,3 см от края молнии. На планку с тесьмой накладывают подборт лицевой стороной внутрь,

уравнивают отрезные края и соединяют швом шириной 0,5—0,7 см. Швы расправляют, подборт перегибают на изнаночную сторону изделия и прикрепляют в соответствии с образцом.

# Обработка карманов

Прорезные карманы. Для предохранения кармана от растяжения к краям прорези на расстоянии 0,1—0,2 см от линии разреза прикрепляют
кромку. Кромка должна быть длиннее прорези кармана на 3-4 см с каждой стороны.

Подкладку кармана изготавливают из подкладочного материала. Половинки кармана накладывают друг на друга лицевыми сторонами, совмещая контрольные знаки, и стачивают на швейной машине швом шириной 1 см с трех сторон, оставляя незашитым наружный край кармана длиной 15-16 см. Концы швов закрепляют обратной строчкой.

Для повышения прочности и улучшения внешнего вида прорезные карманы в меховых изделиях обрабатывают долевыми полосками меха или ткани — обтачками, листочками или клапанами.

Прорезные карманы с обтачками. На лицевую сторону половинки подкладки кармана накладывают подзор из меха лицевой стороной вверх, выпуская край подкладки на 0,8—1 см, и притачивают по всему контуру на машине на расстоянии 0,1 — 0,2 см от срезов. Аналогичным образом ко второй половинке подкладки кармана пришивают обтачку из меха. Готовую подкладку с обтачкой и подзором вставляют в прорезь кармана и притачивают на швейной машине. Затем заправляют ее в прорезь кармана, вывертывая на изнаночную сторону, и расправляют швы. По нижнему краю кармана выпускают кант (внутрь кармана) шириной 0,2—0,3 см. Затем нижний край кармана с изнаночной стороны вспушивают на скорняжной машине слабо натянутой ниткой. Строчку прокладывают на расстоянии 0,6-1 см от края кармана. Концы кармана закрепляют поперечной строчкой длиной 0,7—0,8 см. Вспушивание кармана и выполнение закрепок в изделиях улучшенного качества производят вручную. Вспушивание выполняют потайными стежками.

Прорезные карманы с листочками.

При выкраивании листочки из меха (шириной вдвое больше детали в готовом виде) с изнаночной стороны намечают линию сгиба. На нижнюю половинку листочки накладывают прокладку из льняной ткани или флизелина. Указанная прокладка не должна доходить до линии сгиба на 0,1-0,2 см. На прокладку накладывают льняную кромку и притачивают одной строчкой на расстоянии 0,3-0,4 см от сгиба листочки. Затем листочку складывают пополам в продольном направлении и вспушивают потайными стежками на расстоянии 0,7—1 см от линии сгиба. Обработанную листочку помещают на нижний край прорези кармана с лицевой стороны полочки, накладывают на нее подкладку кармана с подогнутым на 0,8—1 см краем и пришивают скорняжным швом высотой 0,2—0,3 см. Затем на верхний край прорези кармана накладывают вторую часть подкладки (лицевой стороной внутрь) с подгибом среза на 0,8—1 см на изнаночную сторону и притачивают. Подкладку кармана заправляют в прорезь и пришивают к верхнему краю прорези» Боковые стороны листочки вшивают в боковые прорези кармана. Готовую листочку выправляют и приутюживают.

Прорезные карманы с клапанами.

Карманы с клапаном обрабатывают аналогично карманам с листочкой, с той лишь разницей, что клапан обрабатывают с трех сторон, оставляя четвертую долевую сторону с обрезными краями. Затем вывертывают его на лицевую сторону, выправляют швы и углы и приутюживают. Готовый клапан вспушивают с изнаночной стороны на расстоянии 0,6-0,7 см от края, выпуская кант с изнаночной стороны клапана I шириной 0,2—0,3 см.

Дальнейшая обработка прорезных карманов аналогична обработке карманов с листочками. После притачивания долевого края клапана поперечные края накладывают на меховой верх и вспушивают вручную на расстоянии 0,6—0,7 см от края.

Накладные карманы.

Детали накладных карманов изготавливают из меха и подкладочного материала. На меховых деталях с изнаночной стороны намечают линию перегиба и, отступив от нее 0,1—0,2 см, пришивают кромку (или прикрепляют клеевую кромку). Затем готовые детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают по верхнему краю на скорняжной машине с подгибом среза подкладки на изнаночную сторону на 0,8-1 см.

По намеченной линии верхний край кармана перегибают на изнаночную сторону и приутюживают, а затем шов притачивания прикрепляют к кожевой ткани кармана (вспушивают). Углы меховой детали кармана стачивают, края загибают по намеченной линии и прикрепляют к кожевой ткани несквозными стежками. Края детали из подкладки подгибают внутрь на 1 см, заутюживают и прикрепляют по линии перегиба к меховой детали.

По контрольным меткам на кожевой ткани полочек делают сквозные проколы иглой с белой или цветной ниткой таким образом, чтобы нитки были видны со стороны волосяного покрова.

Обработанный карман накладывают на полочку по контрольным знакам и наметывают по трем его сторонам на расстоянии 1,5—2 см от края кармана, а затем прикрепляют с трех сторон на машине или вручную

# Утепляющая прокладка

Количество слоев и длина утепляющей прокладки зависят от теплозащитных свойств меха. На пальто и полупальто, изготовленные из шкурок мелких видов и частей шкурок со слабой кожевой тканью, а также из шкурок стриженого кролика ватин ставят в два слоя: один слой на всю длину изделия, второй — на 2/3 его длины. На пальто и полупальто из шкурок кролика стриженых или стриженых с удаленным остевым волосом, а также из шкурок козлика и кошки прокладку пришивают в один слой по всей длине изделия. На верх пальто и полупальто из шкурок нутрии и кролика нестриженых, ондатры, колонка, норки, овчины, каракуля, смушки, жеребка, опойка, сурка, хребтов белки, а также лап шкурок каракуля, песца, лисицы ватин ставят в один слой на 2/3 длины изделия. Для мехового верха из нестриженых шкурок лисицы, песца, зайца-беляка и т.п. утепляющую прокладку ставят по всей длине изделия в один слой.

Если ватин раскроен на всю длину изделия, его накладывают по линии перегиба низа. В изделиях с расположением ватина на 2/3 длины он должен заканчиваться на 20 см ниже линии талии. По окату и локтевым срезам рукава ватин должен быть длиннее мехового верха на 2—2,5 см, а по низу доходить до линии перегиба. В рукавах с притачными манжетами ватин накладывают до линии низа рукава; с отложными манжетами — ниже уровня верхнего края манжеты на 1,5 см.

Ватин наметывают на стан по линии борта (на расстоянии 1—1,5 см от срезов ватина) и по середине спинки. При наличии в изделии прорезных карманов ножницами прорезают отверстие в ватине, мешковину кармана выправляют в

прорезь и накладывают на ватин. Края ватина по линии прорези приметывают к меховому верху вручную косыми стежками. На рукавах ватин наметывают кругом по контуру на расстоянии 4—5 см от его срезов.

Прикрепляют ватин к ножевой ткани потайными стежками шестью строчками вдоль стана. Вдоль бортов — на расстоянии 1-2 см от края ватина, по линиям боковых швов и двумя строчками от середины плечевых краев до низа спинки, а также одной поперечной строчкой по низу изделия на расстоянии 1-2 см от края ватина. Строчки пристегивания ватина не должны доходить до краев пройм, горловины и плечевых краев на 5 см. К рукавам ватин прикрепляют тремя-четырьмя долевыми строчками по краю и по середине рукава, не доводя их до краев ватина на 5 см.

Излишки ватина подрезают, оставляя припуск 1,5-2 см по срезам пройм, горловины, плечевым срезам, по окату и среднему срезу рукава. Дальнейшая обработка ватина производится после соединения меховых деталей изделия.

# Стачивание вытачек и швов

Плечевые вытачки мехового верха стачивают на скорняжной машине без посадки, начиная от концов срезов швом высотой 0,2—0,3 см и сводя на нет на 1-1,5 см ниже конца разреза вытачки. Вытачки, расположенные в середине деталей, начинают стачивать на 1—1,5 см от концов разреза.

# Изготовление и втачивание воротников

Воротник шалевый (цельно меховой с подбортом). По контрольным знакам нижний воротник втачивают в горловину на скорняжной машине, начиная от середины воротника. Швы расправляют руками или проглаживают электроутюгом.

# Верхний воротник соединяют с нижним следующим образом. На нижний воротник накладывают верхний волосяным покровом внутрь и по контрольным меткам скрепляют на машине или вручную, начиная от середины воротника. Затем сшивают их на машине, равномерно припосаживая его, чтобы не было морщин и складок. Швы стачивания расколачивают молотком или разглаживают утюгом. После этого воротник выворачивают на лицевую сторону, расправляя углы и линию отлета, и наметывают на расстоянии 1 см от края отлета со стороны нижнего воротника, образуя кант из верхнего воротника шириной 0,7-1 см. Выполняют эту операцию вручную, а затем производят внутреннее скрепление (вспушивание) верхнего воротника с нижним.

При вспушивании верхний воротник скрепляют с нижним слабо натянутой ниткой одной прерывистой строчкой, совмещая намеченные линии вспушивания на верхнем и нижнем воротниках. Строчку прокладывают на расстоянии 2—2,5 см от края отлета и концов воротника. Интервал между строчками 4 см, длина строчек 8 см.

При изготовлении воротников шириной более 12 см на расстоянии 5—6 см от первой строчки прокладывают вторую. Скрепки ставят в углах воротника и по отлету на расстоянии 6—8 см друг от друга и 0,7-1 см от края воротника.

В изделиях из дорогостоящих видов меха внутреннее скрепление (вспушивание) воротников выполняют вручную со стороны нижнего воротника потайной строчкой с проколом верхнего воротника несквозными стежками на расстоянии 1,5-1,7 см от края отлета и концов воротника. Длина стежка 1,5-2 см не более.

Воротник молодежный (отложной). Нижний воротник накладывают на верхний волосяным покровом внутрь, уравнивают срезы и по контрольным знакам производят предварительное их скрепление, равномерно припосаживая верхний воротник по отлету и углам. Затем стачивают на машине, располагая верхний воротник в сторону ведущего диска. Расправив швы, воротник вывертывают волосяным покровом наружу. Концы и отлет воротника расправляют и выметывают, образуя кант из верхнего воротника шириной 0,7—1 см. Линия строчки должна быть, расположена на расстоянии 1-1,2 см от края.

Нижний воротник втачивают в горловину по контрольным знакам, совмещая середину нижнего воротника с серединой спинки. Шов расправляют, а затем производят вспушивание аналогично воротнику шалевому.

Воротник с лацканами. По контрольным знакам нижний воротник скрепляют с верхним, уравнивая срезы, и стачивают на машине, равномерно припосаживая по отлету. Лацкан накладывают на борт (по контрольным меткам) волосяным покровом вниз и предварительно скрепляют, уравнивая срезы, а затем стачивают с бортом. При стачивании посадку распределяют равномерно в углах лацкана и по его длине. Одновременно нижний конец лацкана пришивают к верхнему срезу подборта.

Нижний воротник вшивают в горловину (по контрольным знакам). Затем соединяют раскепы лацкана с раскепами верхнего воротника. Швы расправляют, воротник и лацканы вывертывают на лицевую сторону. Края лацканов и воротника выправляют и выметывают, образуя кант из верхнего воротника и лацканов шириной 0,7-1 см. В заключение выполняют внутреннее вспушивание воротника и лацкана.

Обработку воротников с лацканами производят и другим способом. Вначале соединяют раскепы лацкана с раскепами верхнего воротника, а затем одновременно стачивают по контрольным знакам верхний воротник (с притачными лацканами) с нижним воротником и с бортом. Остальная обработка аналогична описанной выше.

- Научитесь аккуратно обрабатывать уголки воротника, иначе она могут испортить внешний вид всего изделия.

- На обтачке воротника и горловины можно пришить несколько кнопок. Пристегните воротник для примерки, не стачивал лишний раз мех. Если воротник лежит хорошо, окончательно присоедините детали.

- При желании можно обработать горловину без воротника (под горлышко). Изготовьте несколько разные по фасону съемных воротников, пришейте на них несколько кнопок или пуговиц и по желанию меняйте их.

# Обработка и втачивание рукавов

Втачные рукава. При обработке рукава сначала стачивают вытачки: в окате, локтевые, а также по низу рукава (если таковые имеются). Стачивание начинают от концов срезов, вытачек, а заканчивают на 1—1,5 см ниже конца среза. Выполняют эту операцию без посадки на скорняжной машине. Затем на низ рукава по контрольным знакам накладывают упругую прокладку и прикрепляют потайными стежками на расстоянии 1—1,5 см от верхних срезов прокладки. После этого в одношовных рукавах соединяют локтевые срезы, в двухшовных вначале передние (или боковые), затем локтевые, равномерно распределяя посадку. Швы расправляют.

Перед втачиванием рукавов в проймы производят предварительное их скрепление, совмещая контрольные знаки. Правильность выполнения этой операции проверяют на примерке: при правильном втачивании рукава должны висеть прямо. Вшивание правого рукава начинают с локтевого шва, левого — с переднего. Рукава втачивают, равномерно распределяя посадку. Полученные швы разбивают молотком или разутюживают.

Рукава реглан и полуреглан. Обработка рукавов реглан и полуреглан отличается от обработки втачных рукавов тем, что по одной стороне верхней вытачки, по двум срезам оката рукава и по одной стороне локтевого среза рукава на расстоянии 0,2 см от края среза прикрепляют льняную или клеевую кромку. Дальнейшая обработка рукавов обоих видов аналогична, с той лишь разницей, что максимальную посадку в рукавах реглан и полуреглан выполняют в нижней части проймы.

Обработка рукавов с притачными манжетами. В рукавах с притачными манжетами соединение локтевых швов и вшивание рукава в пройму производят после притачивания манжеты к низу рукава. Манжеты обработанные прокладочными тканями, накладывают волосяным покровом вниз на расправленный низ рукавов и пришивают, совмещая контрольные знаки. Шов втачивания расправляют. Затем соединяют (одной строчкой) локтевые срезы рукава, а также боковые швы манжеты.

Дальнейшая обработка производится при соединении подкладки с меховым верхом: подкладку прикрепляют к нижним срезам манжет, подгибая на 1 см край ее на изнаночную сторону, вспушивают локтевые швы и шов притачивания манжеты, а затем выворачивают рукав на лицевую сторону и вшивают в пройму по контрольным знакам, равномерно припосаживая. Швы расправляют.

Обработка рукавов с отложными манжетами. Существует два варианта обработки рукавов с отложными манжетами.

Первый вариант (манжета на подкладке). Меховую манжету обрабатывают прокладочными материалами. Край подкладочной ткани манжеты подгибают и соединяют на машине на расстоянии 0,2—0,3 см от края. Обработанную подкладку пришивают к верхнему краю манжеты и стачивают боковые края манжеты и боковые края подкладки. Затем манжету выворачивают на лицевую сторону и выправляют верхний край, выпуская кант шириной 0,5—0,7 см. На расстоянии 0,7—1 см от края производят внутреннее вспушивание.

Нижний край подкладки подгибают на 0,8-1 см и приметывают к манжете, образуя кант из меха шириной 0,1-0,2 см, а затем прострачивают и выворачивают манжету на лицевую сторону.

После этого готовую манжету соединяют с рукавом на скорняжной машине. Высота шва 0,3—0,4 см.

Пришитую манжету перегибают в сторону рукава волосяным покровом наружу, расправляют и вспушивают по низу со стороны подкладки. Верхние края манжет расправляют и прикрепляют к рукавам скрепками или тремя-четырьмя стежками в цвет волосяному покрову: по локтевому шву,

по линии переднего перегиба рукава, середине верхней и нижней половинок рукавов на расстоянии 2-3 см от края. Затем рукав приметывают к пройме и пришивают, совмещая контрольные знаки и припосаживая. Швы расправляют и разбивают молотком.

Второй вариант (цельнокроеная манжета, регулирующая длину рукава). Манжету, обработанную прокладочными материалами, накладывают волосяным покровом на лицевую сторону низа рукава, скрепляют по контрольным знакам, а затем стачивают на машине. Швы стачивания расправляют.

Затем сшивают (одной строчкой) локтевые срезы рукава и боковые срезы манжеты. Манжету перегибают на изнаночную сторону по линии втачивания, выправляют шов и производят вспушивание. Количество строчек зависит от высоты манжеты.

Незаделанный верхний срез манжеты притачивают к рукаву. Втачивание рукава в пройму производят аналогично вышеизложенному. Дальнейшую обработку выполняют после прикрепления подкладки к меховому верху и вывертывания изделия на лицевую сторону. Меховую манжету отгибают на лицевую сторону рукава. Длину рукава можно регулировать, отгибая манжету на необходимую высоту.

# Обработка подкладки

Подкладку к меховому верху прикрепляют на машине или вручную. К женским изделиям из дорогостоящих видов меха (шкурок норки, колонка, каракуля) и изделий улучшенного качества изготавливают отлетной по низу изделия и прикрепляют к меховому верху либо на машине, либо вручную в бригаде индивидуального пошива. Для детских изделий могут быть изготовлены подкладки, предварительно скрепленные с утепляющим материалом (ватином). Обработанную подкладку прикрепляют к меховому скрою на машине.

Во всех случаях обработку подкладки начинают с изготовления отдельных деталей.

Изготовление полодержателя и вешалки. Полодержатель предназначен для того, чтобы в готовом виде левая полочка не была видна из-под правой. Изготавливают его из одной полоски для застегивания на пуговицу или двух полосок для завязывания петлей. Полоску ткани длиной 45 см и шириной 5 см складывают пополам в долевом направлении лицевой стороной внутрь и стачивают по двум обрезным краям (поперечному и продольному) швом шириной 0,8-1 см, не допуская перекосов. Затем через незашитый край вывертывают полодержатель на лицевую сторону, выправляют и приутюживают, располагая шов стачивания по краю сгиба. После этого полодержатель перегибают посередине, закладывая на его конце треугольник швами внутрь. Конец полодержателя (основание треугольника) закрепляют двумя поперечными строчками длиной 0,5—0,7 см. Эти строчки (скрепки) образуют на полодержателе петлю, пристегиваемую к пуговице на левой полочке изделия. Первую скрепку ставят у основания треугольника, вторую чуть дальше. Расстояние между скрепками должно быть равно диаметру пришиваемой пуговицы.

Для продевания и завязывания полодержателя из двух полосок используют петлю. Ее изготавливают следующим образом, полоску подкладочной ткани длиной 7 см и шириной 3 см складывают пополам в долевом направлении, подгибая срезы внутрь на 0,5-0,7 см, и прокладывают строчку на расстоянии ОД-0,2 см от края полоски. Петлю можно изготовить также из тесьмы или других материалов в цвет подкладки.

Обработку вешалки проводят аналогично обработке петли для полодержателя. Допускается изготовление вешалки из трех слоев ткани, при этом полоску ткани складывают в три слоя и прокладывают строчку посередине, подгибая срез внутрь. Ширина вешалки в готовом виде 0,7-0,8 см, длина 8—9 см. Вешалку выполняют обычно из той же ткани, из которой выкроена подкладка. Иногда используют специальную капроновую тесьму или специально изготовленные вешалки (под цвет подкладки).

Обработка внутренних карманов. Внутренний бортовой карман в женской меховой одежде и одежде для девочек выкраивают из двух половинок подкладочной ткани по нити основы, расположенной вдоль кармана. Половинки складывают лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и стачивают по надсечкам швом шириной 0,8—1 см. Полученную подкладку кармана по надсечкам накладывают на правую полочку подкладки (при наличии потайной застежки — на левую), отгибая обрезной край нижней половинки, и притачивают верхнюю половинку. Затем карман перегибают на изнаночную сторону подкладки, выправляют шов, образуя кант 0,2— 0,3 см (в сторону мешковины), и прокладывают отделочную зигзагообразную строчку на расстоянии 0,2— 0,5 см от наружного края кармана.

Обработка подкладки рукавов. Вначале притачивают клинья и надставки, если таковые имеются, располагая их сверху подкладки рукава. Ширина шва 0, 8-1 см. Затем стачивают вытачки (локтевые и по окатам рукавов). В одношовных рукавах стачивают локтевые срезы, в двухшовных — сначала передние срезы со стороны верхних половинок, а затем локтевые срезы со стороны нижних половинок, совмещая надсечки и слегка припосаживая верхние половинки рукавов по локтевому шву. Готовый рукав приутюживают, заглаживая швы в сторону верхней половинки.

Соединение деталей подкладки. При обработке подкладки вначале стачивают вытачки на деталях спинки и полочек. Плечевые вытачки стачивают от плечевого края, постепенно сводя их на нет. Ширина шва у начала вытачек 1—1,5 см. Детали спинки складывают лицевыми сторонами внутрь и сшивают, начиная от горловины. Боковые срезы подкладки стачивают со стороны спинки. При этом края полочек и спинки по линиям горловины и пройм должны совпадать. Ширина шва стачивания деталей подкладки 0,8-1 см.

В женских пальто и пальто для девочек в правый боковой шов вкладывают полодержатель и притачивают.

На расстоянии 0,7—0,8 см от горловины спинки притачивают концы вешалки, располагая ее симметрично по середине спинки. Рукава и проймы подкладки вшивают без предварительного их вметывания.

Строчку располагают со стороны пройм. В подкладку стана сначала вшивают правый рукав, начиная от локтевого шва, равномерно размещая посадку по окату и не допуская складок на рукаве и пройме. Левый рукав вшивают, начиная от переднего шва, соблюдая те же правила, что и при втачивании правого рукава. Ширина шва 1 см. Все швы на подкладке закрепляют на расстоянии 0,7 см от края шва тремя обратными машинными стежками, используя для этого реверсивный (обратный) ход швейной машины.

Готовую подкладку гладят с изнаночной стороны, тщательно заутюживая потайную застежку, полодержатель и карман. Швы заглаживают следующим образом: средний шов спинки — слева направо, боковые и плечевые — в сторону спинки, швы на проймах — в сторону окатов рукавов. Передние швы на подкладке рукавов заглаживают в сторону нижних половинок, локтевые — в сторону верхних.

Обработка подкладки с отлетным низом. Низ подгибают на изнаночную сторону и наметывают ручными прямыми стежками длиной 3—4 см, а затем притачивают на машине зигзагообразной строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края. Плечевые швы подкладки и стана и локтевые швы рукавов не стачивают и рукава в проймы не вшивают.

Обработка подкладки с ватином. Ватин соединяют с основными деталями накладным швом шириной 0,8-1 см. Затем на спинку и полочки подкладки с изнаночной стороны накладывают соответствующие детали из ватина, уравнивая плечевые и боковые срезы. При соединении подкладки с меховым верхом на машине края ватина располагают по бортовым срезам и горловине на расстоянии 0,2—1 см от краев подкладки, В случае соединения подкладки с меховым верхом на машине края ватина уравнивают с краями подкладки по всем срезам деталей. После этого стачивают плечевые срезы подкладки с ватином со стороны полочек, припосаживая спинку по середине плечевого шва. Соединение ватина с подкладкой выполняют, начиная с нижнего края правого борта, затем по горловине и левому борту на расстоянии 0,2-0,3 см от срезов ватина, расправляя плечевой шов по обе стороны.

При стачивании подкладки по горловине на спинке закладывают складку в соответствии с моделью. Одновременно пришивают вешалку, располагая ее концы симметрично среднему шву. К подкладке рукавов ватин прикрепляют с изнаночной стороны, уравнивая верхние и локтевые срезы. В нижней части рукава ватин должен быть на 0,5—1 см короче подкладки. Вшивать рукава в подкладку можно после соединения боковых срезов полочек и спинки, а также соединения срезов рукавов и до их соединения.

# Соединение подкладки с верхом изделия

При машинной обработке меховой верх располагают волосяным покровом вверх и расправляют. Затем на него накладывают подкладку лицевой стороной вниз, совмещая контрольные знаки на краях мехового верха и подкладки,

Предварительное скрепление подкладки с меховым верхом производят по контрольным знакам вручную булавками. К меховым рукавам подкладку прикрепляют по низу на уровне переднего или локтевого шва, одновременно проверяя соответствие подкладки длине и ширине рукава. В изделиях из дорогих мехов подкладку прикрепляют вручную. Ее накладывают изнаночной стороной на кожевую ткань мехового верха, совмещая боковые швы подкладки и ватина, и скрепляют на расстоянии 8— 10 см от проймы по боковому шву, припосаживая ее по длине на 1,5 см. Затем прикрепляют подкладку к ватину по плечевым швам.

Полочки подкладки расправляют и уравнивают по всем краям, после чего приметывают их по линии борта на расстоянии 1,5 см от края, подгибая срезы внутрь на 1 см. В области груди должен быть припуск на свободное облегание и свободу движения, величина которого не менее 3 см. Затем закладывают нагрудную вытачку и заметывают в сторону проймы.

Складку по середине спинки приметывают несквозными стежками, прокалывая лишь ватин и прокладку. Шов подкладки должен быть совмещен с серединой спинки мехового верха. На уровне талии спинка подкладки несколько припосаживается. После этого подкладку приметывают по низу вокруг проймы на расстоянии 4—5 см от краев пройм. Плечевым краем подкладки со стороны полочки накрывают плечевой шов ватина и закрепляют. Плечевой срез со стороны спинки подгибают на 1 см и приметывают, распределяя посадку по середине плеча. Подогнутый плечевой край должен накрывать подшитый край подкладки со стороны

Складку по середине спинки приметывают несквозными стежками, прокалывая лишь ватин и прокладку. Шов подкладки должен быть совмещен с серединой спинки мехового верха. На уровне талии спинка подкладки несколько припосаживается. После этого подкладку приметывают по низу вокруг проймы на расстоянии 4—5 см от краев пройм. Плечевым краем подкладки со стороны полочки накрывают плечевой шов ватина и закрепляют. Плечевой срез со стороны спинки подгибают на 1 см и приметывают, распределяя посадку по середине плеча. Подогнутый плечевой край должен накрывать подшитый край подкладки со стороны. Если изделие выворачивают через отверстие, оставленное в низу спинки, то строчки начинают от левого конца отверстия на спинке, продолжают по низу изделия, левому борту, горловине, правому борту и заканчивают у правого конца спинки внизу (не прошивая планки потайной застежки). При выворачивании изделия через отверстие в месте присоединения петельной планки (супата) прикрепление прокладки начинают от верхнего конца отверстия правой полочки. Далее строчку прокладывают по борту, горловине, левому борту, низу изделия и далее до отверстия.

При стачивании подкладки на машине ширина швов 0,8—1 см. При наличии необработанных манжет подкладку подгибают внутрь на 0,8-1 см, совмещая подогнутый край со срезами низа рукава, и пришивают.

Внутреннее вспушивание. Чтобы подкладка в процессе носки не была видна с лицевой стороны изделия, края подбортов, низа подкладки, ее плечевые и боковые швы, а также швы по окатам рукавов прикрепляют таким образом, чтобы меховой верх образовал кант со стороны подкладки. Эту операцию, называемую внутренним вспушиванием, выполняют после притачивания подкладки к верху изделия (до его выворачивания на лицевую сторону).

При вспушивании края бортов от нижней петли до низа перегибают в сторону ватина на 2 см и прикрепляют их вместе с краем подкладки к бортовой прокладке или меховому верху на машине. Эту операцию начинают и заканчивают на расстоянии 7—10 см от углов полочек (борта) с легким захватом кожевой ткани. При этом нужно следить, чтобы край борта и низ изделия совпадали с намеченной линией внутреннего вспушивания.

При вспушивании низа одновременно прикрепляют шов притачивания полоски подкладочной ткани к спинке. Открытый край полоски прикрепляют к ватину, оставляя отверстие, через которое будет вывернуто изделие.

В изделиях с потайной застежкой к ватину прикрепляют внутренние края планки и верхний край подкладки внутреннего бортового кармана (на участке длиной 6-7 см).

Невспушенные концы бортов вверху и внизу расправляют, затем перегибают так, чтобы они совпадали с линиями вспушивания, и соединяют с меховым верхом на машине слабо натянутой ниткой, прокалывая кожевую ткань на половину ее толщины (по закругленным линиям). На этой же машине прикрепляют низ рукава, низ манжеты, а также швы соединения верхнего воротника с подкладкой к швам втачивания нижнего воротника в горловину.

По окатам рукавов швы подкладки скрепляют со швами ватина на участках длиной 10-12 см (по обе стороны плечевого шва) и 6-8 см — в детской одежде. Локтевые швы подкладки и утепляющей прокладки скрепляют на участке 6—10 см на расстоянии 5—10 см от низа рукава, а в детских изделиях — на участке длиной 5-10 см, начиная от припуска на подгиб низа.

Полочки подкладки соединяют с ватином по боковым швам. Скрепление начинают на расстоянии 7-10 см ниже проймы и заканчивают на расстоянии 20 см от низа.

В изделиях из дорогостоящих видов меха вспушивание выполняют вручную крестообразными строчками (или другими отделочными строчками в соответствии с образцом) шелковыми нитками в тон подкладки.

По середине спинки закладывают складку (если она предусмотрена образцом) и прикрепляют к ватину в двух местах: на 5 см ниже линии горловины и на уровне талии. Длина строчки 4—5 см. Параллельно краю борта прокладывают отделочную крестообразную строчку на правой и левой полочках: в низу борта на расстоянии 5-7 см от его края и 15—20 см от линии подгиба низа; над верхним углом бортового кармана — на расстоянии 5—7 см о края борта; в изделиях с навесными петлями — на 3-5 см ниже уровня верхней петли на расстоянии 5—7 см от края борта. Длина строчки — 7-8 см.

Концы внутреннего кармана в женских изделия закрепляют закрепками. В изделиях с отлетной подкладкой боковые швы подкладки прикрепляют к верху подпуши скрепками в виде воздушной петли длиной 1,5—2 см.

При выполнении отделочных строчек на подкладке машинным способом прикрепление подкладки на правой и левой полочках производят местах расположения внутренних строчек ручными потайными стежками. Отделочные строчки прикрепляют в начале и конце строчки, закрепляя концы ниток. Качество выполнения вспушивания проверяют оттягиванием, если подкладка прикреплена непрочно, она будет неплотно прилегать к меховому верху или висеть. Проверяют также, нет ли искривлений линий вспушивания и равномерно ли подогнуты края бортов, низа стана и рукавов. Все углы должны быть ровными. Обращают внимание также на проколы кожевой ткани. При сквозном проколе волосяной покров окажется захваченным ниткой и прижатым к меховому верху, что недопустимо.

Выворачивание изделий на лицевую сторону. Изделие выворачивают на лицевую сторону через отверстие по низу изделия или по борту. Затем расправляют подкладку по линии воротника, плечевых швов, пройм, на полочках, спинке, внутри рукавов и обрабатывают отверстие, через которое изделие было вывернуто на лицевую сторону. Его заделывают на швейной машине или вручную.

# Отделка изделий

Заключительным этапом изготовления меховой одежды является отделка изделия. Она включает в себя пришивание пуговиц, проглаживание и чистку.

Пришивание пуговиц. Обычно пуговицы располагают на расстоянии, равным удвоенной ширине полузаноса от края левой полочки, в соответствии с моделью.

Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают тремя-четырьмя проколами в каждую пару отверстий; с двумя отверстиями — пятью-шестью. Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают неплотно, образуя «ножку» высотой 0,4-0,5 см. Затем «ножку» обвивают, не обрывая нитки, и закрепляют пуговицу тремя-четырьмя потайными проколами. «Ножка» необходима для удобного застегивания изделия.

Проглаживание изделий. Гладят меховые изделия со стороны подкладки утюгом на гладильной доске. Вначале укладывают правый борт подкладкой вверх, накрывают его тонкой хлопчатобумажной или льняной тканью и гладят без увлажнения.

Аналогично проглаживают левый борт, лацканы (со стороны полы) и воротник (со стороны нижнего воротника). На полочках и спинке подкладку обрабатывают также без увлажнения.

Плечевые швы и окаты рукавов проглаживают на доске для рукавов. Доска для глаженья рукавов похожа на гладильную, только гораздо меньше: 60— 70 см длину, а в ширину 16 см на одном конце и 8 см на другом.

Температура поверхности утюга не должна превышать 80° С.

Чистка изделий. Меховые изделия чистят со стороны волосяного покрова и со стороны подкладки предварительно подрезав и удалив концы ниток, оставшиеся от наметки, и расчесав соединительные швы изделия (кроме изделий из шкурок завитковой группы).