Корсаж с чашечками

Эту страничку посетили ? -й раз.

Подготовительный этап. Детали кроя укрепить с изнаночной стороны приутюживающейся прокладкой. Поверх прокладки на детали кроя наложить соответствующие детали бумажной выкройки и разметить линии швов, обведя бумажные детали по контуру мягким карандашом. Детали кроя пронумеровать, чтобы не перепутать их при последующем стачивании. Описание работы. • Боковые части переда сложить попарно со средними частями лицевыми сторонами и, сколов срезы, выполнить рельефные швы.. Припуски швов обметать вместе, заутюжить в сторону середины переда и полученные детали с лицевой стороны отстрочить вдоль швов на расстоянии 1 см, прихватив припуски - кулиски для прямых косточек. • Верхние части чашечек сложить попарно с нижними частями лицевыми сторонами и, сколов срезы, выполнить горизонтальные швы... Припуски швов срезать до ширины 0,75 см, обметать и разутюжить. • Чашечки сложить с половинками переда лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуск переда каждого шва срезать до ширины 0,5 см и в нескольких местах рассечь, припуск чашечки обметать. Затем припуски заутюжить в сторону переда, перед отстрочить вдоль швов на расстоянии 0,5 см - кулиски для дугообразных косточек. Косточки вставить в кулиски. • Половинки переда сложить лицевыми сторонами и выполнить средний шов. Припуски шва обметать вместе, заутюжить в одну сторону и перед с.. лицевой стороны отстрочить вдоль шва на расстоянии 1 см, прихватив припуски - кулиска для прямой косточки. • Средние части спинки сложить лицевыми сторонами и выполнить средний шов. Припуски шва обметать вместе, заутюжить в одну сторону и спинку отстрочить вдоль шва на расстоянии 1 см - кулиска. • Полученную деталь сложить с боковыми частями спинки лицевыми сторонами и выполнить рельефные швы. Спинку сложить с передом лицевыми сторонами и выполнить правый боковой шов. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в сторону спинки, спинку отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 1 см - кулиска. • Детали обтачки верха корсажа, сложив лицевыми сторонами, стачать. Припуски швов срезать до ширины 0,75 см и разутюжить. Нижний срез обтачки обметать.. • Припуски на застежку в левом боковом шве обметать и отвернуть на лицевую сторону. Обтачку сложить с изделием лицевыми сторонами, совместив линии швов, приколоть к верхнему срезу и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках округлений рассечь в нескольких местах, на уголках срезать наискосок, в уголках рассечь... Обтачку и припуски на застежку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. • Прямые косточки вставить в кулиски. Важно: косточки должны быть короче соответствующего шва на 1 см и заканчиваться выше размеченной линии нижнего края корсажа....

Корсаж с драпировкой

Эту страничку посетили ? -й раз.

Создание элегантного корсажа для вечернего платья требует высокого мастерства. Некоторые навыки - чисто технические, например, такие, как используются в данном изделии. Другие - творческие, они идут рука об руку с воображением, мастерством и очаровательными украшениями.. Примерка. Хорошая посадка по фигуре имеет самый высокий приоритет для платьев без плеч. Подгонка платья в этой области намного сложнее, чем в области талии или бедер, поэтому очень важно выбрать подходящую выкройку. Сделайте пробный корсаж из муслина, чтобы проверить, правильно ли вы подогнали выкройку. Когда вы убедитесь в этом, помните, что надо принимать во внимание все необходимые элементы создания изделия: подкладку, прокладку, косточки, основную ткань, украшения. Компоненты корсажа. Корсаж платья без плеч, описанный здесь, состоит из трех слоев. Внутренний слой - это подкладка, укрепленная косточками, которая придает определенную скульптурность форме и поддерживает остальные слои. Ткань подкладки плотная, гладкая и пластичная. Выбирайте подкладку, соответствующую вашей выкройке и основной ткани. В V-образный вырез на груди нужно проложить полоски прокладки средней жесткости, чтобы получились кулиски для двух коротких косточек. Прикрепите более длинные косточки к передней и задней части подкладки корсажа, чтобы поддержать форму, придать жесткость и необходимую устойчивость внешней драпировке и украшениям. Подкладка сама выступает как отделка и прячет внутренние детали, обеспечивает комфорт и становится естественным завершением такого элегантного платья. Подготовьте средний слой или внутренний корсаж как стабилизирующий элемент для внешнего слоя со сборками, используя те же выкройки, что и для подкладки, но вырезая ее из основной ткани. Этот средний слой также нуждается в прокладке, чтобы выдержать вес большого количества украшений на внешней стороне корсажа.. Закрепление косточек. Косточки бывают нескольких видов: цельные, проволочные или перфорированные; все их можно нарезать нужной длины. Цельные косточки продаются в чехольчиках (кулисках), которые можно пришить к подкладке. Проволочные косточки бывают самой разной длины со снимаемыми металлическими насадками в конце каждой косточки. Перфорированные косточки можно пришивать непосредственно к платью без помощи кулисок или вставить их в самодельную кулиску; возьмите для этого хлопчатобумажную косую бейку шириной 13 мм или репсовую ленту. Отрежьте косточку с кулиской длиной, равной длине; Закрепление косточки. Работая с изнаночной стороны, пришейте кулиску с косточкой на линию ее размещения на подкладке.... участка крепежа, от верхней до нижней точки участка, требующего укрепления. Подтяните кулиску с каждого конца так, чтобы появилась косточка, и отрежьте кусочек, равный вашему припуску на шов. Вам может потребоваться обработать этот отрезанный край косточки, чтобы он не протыкал ткань рядом с собой. Скруглите и выровняйте срезанный край косточки пилочкой или закройте кончик тканью.. Сборки на корсаже. Потяните нити для получения сборок на внешней ткани корсажа..; Драпировка корсажа Внешний слой драпировки должен быть немного больше, чем размер готового корсажа, поскольку под ним еще будет промежуточный слой. Чтобы собрать складочки на этой детали, прошейте ее на руках или на машине с соответствующими припусками на швы. Выполненная на руках линия сборок дает более свободный эффект и выглядит мягче. Если выполнить на машине две линии стежков для припосадки, это будет выглядеть более строго; используйте нитки из полиэстера, чтобы они не рвались при натяжении. Работайте с одного конца, удерживая обе нитки ровно,.. когда вы будете подтягивать и присбаривать по ним ткань к линии середины переда; повторите эту же процедуру с другого конца. Снова, работая в пределах припусков на шов, сколите изнаночную сторону драпировки со сборками с лицевой стороной промежуточного слоя. Сметайте вместе необработанные края. Стачайте переднюю и заднюю детали вместе со всех сторон.. Изготовление драпировки. Чтобы самым лучшим образом задрапировать складки, приколите корсаж к манекену или человеку, одетому в леотард. Расправьте все участки, чтобы корсаж был подтянутым и аккуратным, а драпировки не были слишком прямыми и не провисали. Расправляйте ткань пальцами и прокладывайте булавки вокруг сборок и складок, чтобы ширина ткани располагалась так, как вам нужно. Чем больше булавок вы будете использовать, тем более эффектная получится поверхность.; Складки, сколотые булавками на корсаже. Прикрепите драпировку к среднему слою корсажа в каждой точке, где находится булавка.... .::Вернуться на главную::.; .::Читать дальше::...

Корсаж с драпировкой

Эту страничку посетили ? -й раз.

Снимите корсаж с манекена или модели и с помощью тонкой иголки и шелковой нитки цвета основной ткани незаметно закрепите все места, удерживаемые булавками. Притачивание рулика. Дополнительно к тому, что рулик оформляет верхний край изделия, он помогает противостоять вытягиванию края. Приложите рулик к выкройке, чтобы убедиться, что его размер точно соответствует нужному, при необходимости - подрежьте его. Прошейте несколько сантиметров припосаживающим швом от бокового шва рядом с подмышечной впадиной. Подтяните за нитки, чтобы отрегулировать высоту груди. Укрепите внутренний угол несколькими мелкими стежками, направленными к углу. Приметайте на руках рулик к верхнему краю изделия, обращая внимание на линии швов. Прошейте угол два раза, срежьте припуск на шов рулика. Чтобы получился красивый угол, не плоский и не торчащий, подверните излишки рулика в углу, прикрепите к обратной стороне угла и продолжайте наметывать. С внутреннего угла приметайте рулик по. Обработка руликом верхнего края платья Притачайте на машине рулик к верхнему краю корсажа вдоль наметки, используя лапку для руликов..; укрепляющим стежкам и срежьте припуск на шов так, как нужно. Отрежьте рулик так, чтобы он выступал на 2,5 см за внутренний угол. Используйте лапку для рулика, притачайте рулик, перемещая иглу так, чтобы она открывала желобок в лапке. Закончите строчить на расстоянии 13 мм от внешнего угла, измените длину стежка до 0,5, прострочите угол, поверните, проверьте, что рулик не прихватил припуск на шов, и продолжите строчить мелкими стежками следующие 13 мм, затем сделайте нормальную длину стежка. Притачивайте рулик до точки внутреннего угла, затем срежьте за пределами области припуска на шов... Обработка верхнего края. Перед обработкой края руликом выполните все украшения. Если вы используете аппликацию, стачайте перед и подкладку до прикрепления мотива. Положите лицевую сторону изделия на лицевую сторону подкладки. Сколите, затем приметайте на руках вдоль линии шва; в углах шейте мелкими стежками, поверните ткань и убедитесь, что рулик не прихватил припуск на шов. Используйте лапку для притачивания молний и переместите иглу на одно деление от центра, шейте ближе к рулику, чем при выполнении предыдущего ряда стежков. Срежьте и надсеките все припуски на шов перед тем, как выверните изделие на правую сторону; аккуратно проутюжьте по лицевой стороне. Украшение тесьмой. Создание красивого мотива на изделии дает вам шанс выразить вашу творческую фантазию. Постарайтесь, чтобы проявился характер вашего платья. Часто контрастные элементы выглядят более эффектно, чем совпадающие по цвету. Попробуйте использовать две или три сочетающиеся тесьмы в вашем мотиве. Если несколько видов тесьмы будут немного накладываться друг на друга, в выполняемом с помощью них мотиве должна быть схожесть. Некоторые виды тесьмы можно вытянуть, отпарить и придать форму, нужную вашему мотиву.. Определите расположение вашей тесьмы на изделии и нанесите разметку мелком или нитками. Чтобы укрепить ту область, на которой будут украшения, сделайте подкладку из шерстяного фетра, а затем приколите тесьму на место. Протяните несколько ниток длиной 61 см через воск, проложите их между полосками ткани и прогладьте горячим утюгом. Благодаря этому нитки станут гладкими, прочными и не будут заламываться, когда вы будете шить на руках. Способ оформления изделия тесьмой типа сутажа, применяемый в высокой моде, состоит в том, что тесьму надо три раза прикрепить через все слои в тех; Украшение тесьмой. Пришейте тесьму на руках мелкими косыми стежками.... местах, где она должна кончаться (не срезая тесьму близко к месту прикрепления). Расплетите тесьму за местом крепежа и пропустите образовавшиеся нити в ковровую иголку с широким ушком. Вытяните распущенную тесьму на внутреннюю сторону платья и закрепите там. Если тесьма сделана не из ровных нитей, пропустите и закрепите каждую нить отдельно.. Дополнительные украшения. Это момент, когда вы можете удовлетворить все свои капризы и. не ставя ограничений, выбрать все, что хотите, из огромного многообразия украшений..; Украшение бусинами. Для реализации задуманного вами рисунка есть много возможностей. Выберите что-нибудь из многообразия бусин, старинных пуговиц, блесток, стразов, драгоценных камней, самоцветов, жемчуга или мелких украшений. Проверьте ваш выбор, чтобы убедиться, что все украшения, выбранные вами, не будут линять или менять форму в процессе отпаривания и чистки. Выбор украшений и размещение их вручную по платью - очень творческий процесс. Разложите их и "поиграйте" с ними, пока не получите желаемый результат. Чтобы предотвратить нарушение линий мотива, пришивайте бусины и украшения от центра изделия и продвигайтесь к краям... Пришивайте бусины по одной или сразу несколько, скрепив их вместе, за один стежок. В процессе работы часто закрепляйте стежки на изнанке. Чтобы укрепить работу, используйте хлопчатобумажные вощеные нитки с сердцевиной из полиэстера. Металлические нити тоже дают интересный результат. Игла № 10 хорошо подходит для пришивания пуговиц, однако для очень мелких пуговиц потребуются более тонкие иголки..