Как я сделала юбку с обручами.  Это очень просто и юбку можно сделать любой

формы.

1. Схематично рисуем себя на листе. При этом надо учитывать

высоту каблука,  затем точный рост , а так же максимальную длину бокового шва

("длина от  талии до пола, без каблуков") На чертеже это AC. Затем отмеряем

DC - это те  5 сантиметров, благодаря которым платье не везется по земле.

2. Потом рисуем юбку той формы, которую мы хотим. Затем проводим

прямую FD.

Это у нас полная длина нижней юбки. Если Вы хотите, чтобы нижняя

юбка была

короче верхней, то это надо учитывать и сделать полную длину этой

нижней

юбки меньше. На этом чертеже полная длина нижней юбки BD. Теперь

отмечаем

отрезок ED. Тут это 5 см. Это делается для того, чтобы в

дальнейшем обруч не

был виден сквозь юбку.

3. Теперь отмечаем отрезок BG. Точка G - это начало расширения

нашей юбки.

Величина отрезка BG зависит от модели платья. Теперь отрезок GE

делим на 4

равные части (так как наша юбка с 4 обручами)Из этих точек

проводим

горизонтальные прямые. Это и получаются радиусы наших обручей.

Например один

из них HI. Очень точно измеряем их.

4. Теперь данные подставляем в формулу. L=2*3,14*R

L   это длина обруча

*   это  умножить

R   это наш радиус

И так мы получаем длину обручей.

Мне в магазине нарезали обручи прямо по этим данным.

Теперь делаем саму юбку.

1. Измеряем длину юбки между обручами ( на чертеже это 20 см). И

выкраиваем

из подкладочной ткани 4 полосы шириной 20 см.+припуски на швы, и

длиной

соответственно равной длине обручей+припуски на швы.

2. Измеряем отрезок KG. Подставляем в нашу формулу и выкраиваем

из материала

прямоугольник шириной BG и полученной по формуле длиной +

припуски на швы и

для вставки резинки.

3. Теперь сшиваем детали, присобирая верхюю часть полосок до

длины нижней

части следующей верхней полосы. На поясе вставляем резинку, а

также для

"уверенности" пришиваем две завязочки.

4. В нижней части 4 полосок нашиваем полоски тканей для всавления

обручей

или пришиваем припуски и в них затем можно вставить обруч.

5. Жесткую  сетку нарезаем шириной полоски + 5см. На чертеже

получается

25см. Делается для того, чтобы сетка прикрывала обруч. Пришиваем

сетку в

верху каждой полосы. Длину сетки расшитьать так, чтобы она была

длинее

полосы в 3 раза, т.е. если полоса 1 метр, то длина сетки 3 метра.

И затем

присобираем сетку до 1 метра и пришиваем к полосе.