Использованы статьи с сайта www.goldfox.ru

Раскрой меховых изделий

Пошив меховых изделий в последнее время усовершенствовался и значительно отличается от первоначальных методов сшивания шкурок. Мода оказывает влияние как на популярность некоторых мехов, так и на модели изделий. Пошив шуб производится, по сути, ручным способом. Так закройщик с целью достижения единообразия цвета и покроя подбирает шкурки, ориентируясь на цвет и качество. Шкурки разрезаются в зависимости от модели, для максимального использования всех кусочков. Пошив производится при помощи электрических машин и требует большого мастерства.

Существуют два основных способа пошива меховых изделий: метод "в роспуск" и метод "шкурка к шкурке".

Метод "в роспуск".

Эта техника обычно применяется при пошиве меховых изделий из норки и используется для того, чтобы подчеркнуть длину, максимально сократить ширину и улучшить качество пошива. Каждая шкурка разрезается на диагональные полоски шириной от 0,4 см до 6 см (в отдельных случаях и больше), которые сшиваются между собой, с целью образовать длинную и узкую шкурку. Это делается для того, чтобы с меховой стороны по всей длине изделия не были видны швы. В последние годы метод "в роспуск" используется и в пошиве изделий из шкурок практически всех животных.

Метод "шкурка к шкурке".

Этот метод рекомендуется при пошиве целых шкурок. Иногда этот метод используется для пошива кусочков, оставшихся от целых шкурок. Завершающий процесс. После того как шкурки будут подготовлены закройщиком, они увлажняются, растягиваются и забиваются гвоздями на деревянную доску, с тем, чтобы после сушки принять определенную форму. Сухие участки после этого сшиваются. Затем следует процесс придания меху блеска, в ходе которого мех снова увлажняется и волосяной покров механическим путем направляется в нужное направление. Смола (камедь) и другие аналогичные материалы используются для того удержать волосяной покров на своем месте. Заключительным этапом является пришивание подкладки.

Технология диагонального соединения шкурок

Технология диагонального соединения шкурок отличается от традиционной технологии соединения тем, что при применении технологии диагонального соединения образуется легкий изгиб центральной линии шкурки, который при работе с темным мехом различается с трудом.

Применение этой технологии, однако, к светлому меху, имеющему более темную центральную линию, представляет собой интересный и специфический вариант в связи с определенными моделями.

Преимущества:

- уменьшение количества швов

- сокращение производственных затрат

- мягкие и плавные линии

- одежда без натяжения кожаной стороны и с однородной волосяной стороной.

Для одежды из двустороннего материала рекомендуется применение менее вытягивающий метод дубления.

Это не обязательное условие, но применение такого метода будет поддерживать вышеприведенную технологию.

|  | - Шкурка вытягивается в первоначальную форму - Шкурки соединяются парами - Шкурки разрезаются с одного конца на другой - Угол разреза - около 55°, ширина полоски меха - 0,5 см |
| --- | --- |

|  | 5. После шитья |
| --- | --- |

|  | 6. Соединение двух шкурок в одну полосу. Перемещение центральной линии. |
| --- | --- |

Технология "Меховых пузырей"

Эта технология отвечает требованиям сегодняшнего и завтрашнего покупателя, придавая меху мягкий, естественный вид и легкую мягкость изделию, которая следует каждому изделию.

Для двусторонних изделий рекомендуем применение менее вытягивающего метода дубления. Это не обязательное условие, но будет поддерживать данную технологию. Форма выкройки норковой шкурки зависит от:

- размера шкурки

- желаемого эффекта технологии "Меховых пузырей"

Форма верхней части шкурки (голова) и нижней части (крестец) почти совпадает с первоначальным контуром шкурки, т.е. позволяет максимальное использование шкурки.

Возможно увеличить количество "пузырей", проводя дополнительные разрезы в шкурке. См. эскизы.

Впечатление от волосяного покрова.

Волосяная сторона шкурки представляет особый интерес, поскольку "пузыри" обнаруживают подшерсток. Этот эффект становится еще более характерным для меховых изделий с обратным направлением меха.

Применяя технологию "меховых пузырей". Вы получите округленную и мягкую поверхность, которая представляет собой совершенно новую и уникальную дизайнерскую деталь.

|  | Для подчеркивания эффекта меховых "пузырей" лента укладывается на кожаную сторону шкурки, применяя верхние стежки. |
| --- | --- |

| Форма выкройки норковой шкурки |  |
| --- | --- |

|  | Вид волосяной стороны. |
| --- | --- |

Согласно эскизу мы сделали изогнутый вырез глубиной 11 мм. Для усиления эффекта "пузырей" необходимо выполнить более глубокий вырез.

Ромб, техника переворачивания

Это альтернатива техники переворачивания. Для понижения затраты времени и работы мы рекомендуем эту технику для применения и получения прекрасного двустороннего эффекта.

Параметры ромба 9 см - длина, 3,8 см - ширина.

Вы можете использовать свои пропорции. Но большая величина должна быть такой, чтобы вся кожаная часть была закрыта мехом.

Используйте мех лисы с длинным волосом для отличного результата.

Нарисуйте ромбы на кожан части шкуры, как показано на верхней иллюстрации.

Каждый последующий ряд ромбов должен быть перевернут. Для страховки, чтобы правильно чередовать ряды не соединяйте ромбы отдельно, а лишь рядами.

Технология удлинения

Эта технология, которая представляет собой вариант технологии "разреза и соединения", позволяет удлинить шкурку, придает меху интересный рисунок, и в результате получается воздушное и легкое меховое изделие.

Данная технология применима к меху голубого песца из-за равномерной длины его волос.

Технология применяется к чисто меховым изделиям с меховой отделкой в сочетании с другими материалами. Возможно использование и целых шкурок и полушкурок разной ширины.

Применяя технологию удлинения, можно расширить, например, шкурку лисы на 60%, и поэтому эта технология считается чрезвычайно рентабельной.

Технология "Закрученная лисица"

Закрученная лисица - необычный и интересный метод использования шкурок лисицы, который дает возможность комбинировать шкурки, различные по цвету и длине ворса.

Независимо от типа лисы результат всегда будет мягкий, легкий и без труда может быть использован как для цельномехового изделия, так и для отделки.

|  | Шкурка лисицы разрезается на полоски шириной 4-6 мм и немного увлажняется, затем закручивается, например, с помощью дрели, закрепляется на столе и высушивается. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Можно закручивать одну, две или три полоски вместе, ширина и количество полосок будут определять объем окончательных полосок из скрученной лисицы. |  |
|  | После этого закрученная лисица готова к нашиванию на материю. |  |
|  | Шитье должно быть плоским, выполняется по изнаночной стороне материи по заранее намеченным линиям. Закрученную лисицу нужно нашивать на материю с интервалом 3-5 см, в зависимости от длины ворса. Обычно, чем длиннее ворс, тем больше расстояние. |  |
|  | Закрученная лисица должна нашиваться на материал длинным зигзагом на обыкновенной швейной машинке со свободной нижней ниткой (с минимальной натяжкой). |  |
|  | При закручивании серебристо-черной лисицы с лисий, имеющей меньший ворс, достигается интересный эффект, больше всего напоминающий перья. |  |

Для того, чтобы добиться игры цвета, есть два способа:
При использовании первого метода достигается эффект перелива цвета по длине полосок. Необходимо взять две полоски, широкие с одного конца и узкие с другого. Закручивая широкую часть одной полоски с узкой частью другой, можно добиться постепенного перехода в цвете от одного конца к другому.

Во втором случае цвет изменяется по ширине. Для этого необходима полоса меха, широкая на концах и узкая по середине, а также противоположная ей по форме - то есть узкая на концах и широкая по середине. В результате получается крученая лиса с изменением цвета по ширине полосок.

Вафельная техника.

Благодаря своему специфическому виду эту технику предлагают использовать как отделку-кокетка, стоячие воротники, аксессуары и т.д. Или все, что вы пожелаете.

Крой для выполнения этой техники состоит из двух кусков в абсолютно точных пропорциях. Одна часть - это «вафельное» дно, другая - это стороны.

Мы советуем использовать стриженый мех норки - это придаст больший эффект. Вафельное донышко может быть из кожи, прорезиненной ткани или из любого другого материала, с которым вы хотите поэкспериментировать.

|  | Мех и ткань должны быть сшиты вместе по намеченным цифрам (как на рисунке) |
| --- | --- |

|  | Кусочки должны быть сшиты по обозначенным стрелочкам (как на рисунке) |
| --- | --- |

Технология "Волнистой линии"

Название "волнистая линия" обозначает рабочую технологию соединения шкурок норки в их естественной форме. Современная мода послужила стимулом к разработке этой технологии. Одежда сегодняшнего дня должна быть мягкой, легкой, гибкой и пригодной к универсальному пользованию. Благодаря этой технологии шкурки соединяются в пластине или "текстиле", при этом материал приобретает мягкую и плавную линию. Технология волнистой линии придает одежде из меха норки новый характер.

|  | Предпосылкой такого результата является отсутствие натяжения к коже, которое возможно только при сохранении естественной формы шкурки во время выделки. Шкурки разрезаются и вытягиваются таким образом, чтобы они сохранили первоначальную структуру. |
| --- | --- |

|  | При традиционной обработке шкурки ее форма разрушается вследствие разницы в растяжимости и изменений волокнистой сети кожи затылочной части и части туловища |
| --- | --- |

|  | Оптимальная мягкость стабильность достигает посредством сохранения волокнистой сети и соединения шкурок, сохранивших свою естественную форму. |
| --- | --- |

Пластина меха волнистой линии является более мягкой и легкой, чем традиционные пластины меха норки по двум важным причинам:

- Шкурки норки, соединенные в пластине волнистой линии, вытягиваются ровно, и поэтому не потеряют гибкости. (такая естественная гибкость усиливается через применение менее вытягивающего метода дубления, рецепт которого предоставляется по обращению в Международный центр дизайна "САГА").

- Благодаря применяемому методу вытягивания и сшивания не требуется применение материала подкладки, и, следовательно пластина меха становится очень легкой.

Резюме преимуществ технологии волнистой линии:

- Кожа меха становится более гибкой и свободной от натяжений.

- Посредством соединения шкурок норки сбалансированным образом (затылочная и поясничная части соединяются со средней частью и частью крестца) одежда приобретает ровную и члпвную линию.

- Поскольку не требуется применение подкладки или подложки, одежда будет более легкой и мягкой.

- Возможно без особых проблем изготавливать пластину меха методом волнистой линии любых размеров,

- Технология волнистой линии является экономичной. Она позволяет использование более высокой процентной доли шкурки, уменьшая допуск на сшивания.

- Технология волнистой линии предоставляет художникам-модельерам неограниченные возможности, так как работа с пластиной меха подобна работе с текстилем.

Главный фактор - сохранение направления волос

Технология волнистой линии обеспечивает полное сохранение структуры остей, которые таким образом становятся более прочными.

Корни волос и мышцы находятся в сети кожи. Любое изменение нормальной структуры кожи автоматически изменяет первоначальный угол роста волоса, что приводит к неровной поверхности волосяного покрова.

Во время процесса скобами измененное направление волоса фиксируется, в результате чего волоски нередко мнутся. В таком случае потребуется много времени и усилий. чтобы устранить неровности, в некоторых случаях с неудачным результатом.

Вытягивание шкурок в первоначальную форму обеспечивает сохранение нормальной структуры волос, и волоски всегда будут возвращаться в исходное положение, даже помявшиеся.

Техника "Черепица из лисицы"

Эта техника используется в полностью меховых изделиях, а также как отделка и в аксессуарах.

Главная задача создать легкий, интересный мягкий материал, который также может быть двухсторонним.

Вы можете использовать любые материалы, а также кожу, замшу, новые материалы high lech, шифон и т.д. Но помните, что используя более устойчивые материалы, вы получите более четкий рисунок на обратной стороне.

Порядок:

- Используйте только целую шкуру

- Нашиваться кусочки меха должны в той же последовательности как они были отрезаны от шкуры.

Следуйте схеме.

Полоски лисы 1 см в ширину вырезают вертикально, а затем последовательно кусочки 2 см в длину отрезаются и пришиваются на ткань. Начиная с полоски 1 (см. рис.)

Размер и расчет noлосок зависит от используемого Вами меха лисы ипи писца

Вы можете менять длину и ширину кусочков - «черепичек» и комбинировать цвета

Техника "Шахматная мозаика"

Главная задача - получить двухстороннюю ткань из лисы, используя разные типы меха, комбинируя по цвету, соединяя с мягкой кожей.

Использование: воротники, манжеты и т.д., а также полностью меховые изделия, шали, пледы и покрывала.

Порядок:

А.

Полоски 1см шириной шкуры соединяют с полосками кожи или замши 1 см шириной.

Строго следите за последовательностью: ЛИСА -КОЖА-ЛИСА-КОЖА или ЛИСА - ТКАНЬ-ЛИСА - ТКАНЬ

После сшитых полос переходите к следующему этапу, АА.

АА.

- Полученное полотно разрежьте горизонтально, ширина полоски 1 см.

- Дополнительно нарежьте полоски кожи также 1см шириной.

- Соедините полоски кожи с полосками основного полотна.

- Сдвигая полоски кожи с мехом, как на рисунке, для более цветного эффекта.

- Можете попробовать свои варианты сдвига и соединения.

Этод метод позволяет использовать на 50% меньше меха лисы, чем обычно, при этом объем меха не теряется.

Техника "Ояон"

Это двухсторонняя техника, которую хорошо использовать как отделку краев изделии и частей крон вообще. Мех норки может использоваться в аксессуарах. Результат-«вязаный эффект» на кожевенной стороне шкуры. Мех лисы также может быть использован как отделка ; манжеты, муфты, шали. Эта техника придает меху легкость и мягкость. Разные по форме разрезы придают меху различный эффект.

Порядок:

Вырезать по указанному рисунку. (По желанию Вы можете создать и свой рисунок).

После выверните мех шкурки и пришейте. Для определенного эффекта эти детали можно не пришивать.

Также Вы можете использовать стриженый мех.

Боа из меха лисы

На основе одной лисьей шкурки возможно изготовить два легких и очень мягких лисьих боа.

Для лисьего боа необходимо применить шкурки лисы, имеющие покрашенную кожаную сторону.

Самый лучший результат достигается при применении, например, покрашенных шкурок лисы типа "Шалоу" (или подобных пород).

Шкурку разрезать согласно эскизу, и один конец соединить-с другой на швейной машине с тем, чтобы боа стал в два раза длиннее. В конце, наклеивается текстильная клейкая лента на небахромчатую сторону, чтобы "контролировать" ее.

Потом шкурка легко обрабатывается паром на местах без бахромы.

После этого шкурка скручивается с помощью электрического бура и прикрепляется к доске скрепления дотого, как она высохнет.

Для того чтобы сохранить боа в более твердом вьющимся виде необходимо сшить стежок типа зигзаг по "спине" боа (т.е. середине боа, где уже наклеена текстильная лента).

Благодаря этому боа не будет раскручиваться. (Внимание: Применять обыкновенный открытый машинный стежок зигзага).

Свободные волоски удаляются щеткой, и боа обрабатывается в поворотном барабане до удаления остальных свободных волосков.

Технология " Лиса на текстиле"

Быстрый и легкий способ комбинирования меха лисицы и текстиля, используемый как при пошиве целого изделия, так и для отделки.

Шкурки лисицы разрезают на полоски шириной 1 см. Каждая полоска сгибается пополам, сшивается на машине для меха, а затем нашивается на лицевую сторону на легкий материал по заранее отмеченным линиям. (1 + 2)

Линии наносятся на материал на расстоянии 3 - 5 см друг от друга, в зависимости от длины ворса выбранного типа лисы. (3).

Оба шва требуют длинного стежка, легкой натяжки и должны быть затем хорошо разглажены.

"Сетевая" технология

Как это выражает название, по данной технологии производится "сеть2 из шкурок норки. Таким образом создается новый и оригинальный вид. Технология особенно применима к маленьким мягким и пластичным кусочкам меха, а также к отделкам. Вы можете пользоваться шкурками самцов и самок всех размеров.

Рекомендуется применение менее вытягивающего метода дубления с тем, чтобы "сеть" стала более стабильной. Кожаная сторона должна краситься.

|  | - Скрепить шкурку скобами - Сделать выкройку в соответствии с размерами шкурок - Определить линии разреза в соответствии с: - Вашей идеей - размеров "сети" - длиной волос - Части головы крестца применить отдельно из-за разницы в длине шерсти |
| --- | --- |

|  | 5. Отметить линии разреза на шкурках и разрезать в соответствии с отметками 6. Смещение частей можно варьировать согласно Вашим идеям 7. Сшить в соответствии с размером "сети" |
| --- | --- |

|  | 8. Вы можете сделать бесконечную полосу |
| --- | --- |

Каракатица - сделанная из шкурок самца норки

Две шкурки самца норки прикрепляются скобами к доске скрепления и разрезаются с помощью резальной машины на полоски по 4,5 или 6 мм от крестца до почти на 9 см от затылка.

Самый лучший результат достигается при применении шкурок, кожаная сторона которых окрашена в одинаковый с волосяной стороной оттенок.

Все полоски легко обрабатываются паром и вьются с применением бура или подобного электрического приспособления. Потом полоски легко вытягиваются, скрепляются на доске, и их оставляют высохнуть.

Когда полоски высыхают, затылки сошьют и закроют в боку на швейной машине таким образом, чтобы центральная часть имела две стороны.

В конце, "каракатица" подвергается тщательной обработке в поворотном барабане с целью удаления возможных свободных волосков.

Шов повышенного эффекта

Этот шов повышенного эффекта предоставляет вам возможность оптического эффекта, особенно по отношению к двусторонним изделиям.

- Для подчеркивания шва

- Для покрывания шва

- Возможность создания собственной компоновки меха (меховая пластина - текстиль)

Разрез:

Меховая полоска режется от центра шкурки и должна иметь ширну в 7 - 8 мм. Эта процедура чрезвычайно важная, так как только такой процесс обеспечивает получение однородной длины шерсти и однородного цвета. Кроме того, центральная часть кожи будет более крепкой.

Сшивание:

Края шкурки и меховые полоски сшиваются на швейной машинке для меха посредством одного шва на кожаной стороне, A + B + C.

Шов сглаживается и верхний стежок выполняется через отдельную деталь и меховую полоску C рядом со швом меха с помощью швейной машинки для кожи.

Край* снова обрезают на расстоянии нескольких мм от верхнего стежка. Во время сшивания верхними стежками некоторые волоски могут попасть в стежки на меховой стороне. Их следует потом расправить.

Шов можно безтруда выполнить в форме кривых линий. Край детали меха обрезается (1) при выполнении слегка изогнутой линии (3), а для еще более изогнутой линии требуется формирование краев и деталей вообще. (4)

Сеть из колец

Эта техника - особый способ связи колец из норки - в результате которой мы можем получить:

- Контролируемую форму и размер законченной детали.

- Мех со всех сторон.

- Естественную эластичность из-за легкой эластичности колец.

- Дает нам возможность создать рисунок или дизайн по нашему вымыслу.

- Создать любые модные формы в одежде.

Виды использования:

- Мягкая поверхность

- Шарфы и шали

- На основе любой ткани

- и т.д.

Лучше использовать мех с тонированной кожаной стороной.

|  | Кожаная сторона должна быть тонирована. Шкура должна быть вырезана как на иллюстрации. |
| --- | --- |

|  | Осторожно сшейте стороны шкуры, не перекручивая их. В конечном результате вы получите "трубу", где мех находится внутри, а кожа снаружи. И эту трубу вы порежете на кольца. |
| --- | --- |

|  | Осторожно нарежьте кольца. Каждое кольцо должно начинаться на линии стачивания. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Увлажните кольцо со стороны кожи и перекрутите его 4 - 5 раз. |
| --- | --- |

|  | Дайте высохнуть на двух спицах. |  |
| --- | --- | --- |

Технология "сети из колец"