## Построение спинки платья, блузы

От т. А опускаем перпендикуляр и откладываем на нем т. 4-18-20,5 и ДТС. От т. ДТС вниз т. 16

От этих точек откладываем горизонтали.

- От 4откладываем СВ

- От 18 – 21,

- от 20,5 – 24;

- от ДТС – 22

- 16 - 24

От т. А по горизонтали вправо откладываем т. 6, вверх от нее 1,5;

- от 1,5 вниз до талии 2ДТС

- от 1,5 на линии плеча 5-6 см и откладываем вытачку 1,5 см глубиной и длиной 6-8 см (см. на фигуру)

- от 1,5 – 20, от 1,5 откладываем т. ШП+1см+1,5см (на  вытачку) (т.к. образов т. 20 может сместится  согласно личной мерки + припуск на шов)

- через ДТС и т.20 проверить мерку. Это расстояние должно быть = СК

- от т. 18 откладываем ШС+ 1 см на шов, т. о. Корректируется т. 21

- Оформить контурную линию прибавив на шов плеча 2 см и на боковой 3см от т. А – через 6 вверх до 1,5-ШП+1см+1,5см –21-24-22-24

- Вытачки- от 20,5 10 вправо

- От 10 вниз перпендикуляр на ДТС получаем т. Б

- От т. Б вправо и влево по 2см, длина выточки от т. 10  -9-10см. При узкой талии и широких бедрах  делается еще одна вытачка. От т. Б 4 см и вторая вытачка.

## Построение основы полочки, блузы

От т. А вниз перпендикуляр, на нем расчетной линейкой отложить постоянные точки 5-6,5-19-21,5  и провести горизонтальные линии.

- Вправо от т. А откладываем т. 6

- От 6- 1 вверх

- От 5 вправо 26

- От 19 – 23

- От 21,5 – 25,5 и 30,5

- От 1 вниз ВГ  и ДТП (т. отмечается на перпендикуляре А) и провести горизонтали)

- От ВГ вправо РМЦ

- От РМЦ вправо 2

- Проложить линии т.20 – 2; т.26-2 (это будет смещенная выточка)

- От 2 вниз 3

- От 3 опустить перпендикуляр  на линию ДТП и отметить т. Б

- От т. Б вправо и влево по 2 см и вниз 9-10 см, при узкой талии дополнительная 2-я вытачка

- От ДТП вправо 28 и вниз 16

- От 16 вправо 31

- По линии бокового шва меряем от т. 30,5 до линии талии ДТП =24см, меряем эту же мерку по спинке от.т.24 от ДТС =20, значит на полочке делам вытачку глубиной 4 см.

- От 1  в точку 20 отложить ШП+1см +1,5см, сделать  контур полочки через точки 6-1-ШП(+1+1,5 на шов и вытачку) прибавляя на шов плеча 2см и на боковой 3см, соеденяя точки 26-23-25,5-30,5-28-31

- Проверить контрольные точки  ПВ, ПК, ГРВ

- Проверить ДТП-26 должно быть равно ПК

- Разрезать смещенную вытачку по линии 20-2  и закрыть ее совместив точки 20-26, и открыть боковую вытачку.