ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВЫХ ВЫКРОЕК ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ІІІ. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БРЮК.

Перед построением вспомним ещё раз, что разговор пока идёт о принципах построения на  гипотетическую фигуру. Способ определения глубины вытачек не обсуждается.

Таблица 4.

|  | обознач. | название обозначения | порядок снятия мерки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГ | Длина Гульфа | в положении сидя на стуле с ровным горизонтальным сиденьем, мерная лента накладывается сбоку от шнура на талии и опускается до плоскости сиденья стула(чтобы правильно снять мерку, попросите измеряемого сесть на край стула и напрячь мышцы, как-будто он собирается встать). |
| 2 | ОНв | Обхват Ноги вверху | в положении сидя настуле, мерная лента накладывается макси-мально близко к туловищу вокруг бедра |
| 3 | ОНк | Обхват ноги в колене | в положении сидя на стуле, мерная лента накладывается вокругсогнутого колена |
| 4 | ДИп | Длина изделия полная | мерная лента накладывается сбоку от шнура на талии, вниз, до желаемой длины изделия |
| 5 | ДИк | Длина изделия до колена | также, как ДИп, но – до колена |
| 6 | ГТб | Глубина талии боковая | в положении стоя так, чтобы измеряемый касался наиболее выступающей точкой бедра какой-нибудь вертикальной плоскости, например, стены, стойки ростомера и т,п, любым удобным способом измеряется расстояние от вертикальной плоскости до самой удалённой от этой плоскости точки талии(точка наибольшей вогнутости) |
| 7 | ДБ | Длина бедра | также, как ГТб, но измеряется мерной лентой от шнура на талии сбоку вниз до точки касания бедром вертикальной плоскости. |

Таблица 5.

| основные измерения | ОТ | ОБ | ОНв | ОНк | ДИп | ДИк | ГТб | ДГ | ДБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| величина изм. в см | 72 | 100 | 54 | 38 | 104 | 55 | 3,0 | 25 | 16 |
| кратность для постр. | ¼ОТ | ¼ОБ | ¼ОНв | ¼ОНк |  |  |  |  |  |
| знач. для постр. в см | 18 | 25 | 13,5 | 9,5 | 104 | 55 | 3,0 | 25 | 16 |

Для выполнения чертежа брюк понадобится бумага шириной=ОНв+10см+поля, и длиной =ДИ+3см+поля

- В левом верхнем углу чертежа, отступив от краёв бумаги не расстояние полей, поставим точку А;

- От точки А вправо отложим луч горизонтальной прямой Аа→  и вниз – луч вертикальной прямой Аа”↓;

- От точки А вправо отложим 3см (ответ на вопрос “почему 3см?” можно будет найти в разделе “поправки и варианты”) и проведём вниз вертикаль А1а1↓ ;

- От точки А1 вправо по лучу отложим отрезок А1↔А2=1\4ОБ;

- Через точку А2 проведём вертикальА2а2↓;

- От точки А2 влево отложим величину=1\4ОНв, поставим точку А3;

- Через точку А3 проведём вертикаль А3а3↓;

- От точки А2 вправо отложим расстояние=1\4ОБ+1см, поставим точку А4, через которую проведём вертикаль А4а4↓;

- От точки А2 отложим расстояние=1\4ОНв+0,5см, поставим точку А5, через которую проведём вертикаль А5а5↓ ;

- От точки А2 влево и вправо по горизонтали Аа, отложим  величину=ГТб, поставим точки Δ1 иΔ2, через которые проведём короткие вертикали Δ1↓  иΔ2↓ ;

- От точки А5 отложим влево и вправо величины=1\2ГТс, поставим точки Δ3 и Δ4, через которые опустим короткие вертикали Δ3↓  и Δ4↓ ;

- От точки Δ2 вправо отложим расстояние=1\4ОТ+Δ3↔Δ4, поставим точку А6;

- От точки А4 вниз по лучу А4а4↓ отложим величину=ДБ поставим точку Б;

- Через точки А6 и Б проведём луч прямой линии А6Бб;

- В точке А6 прочертим луч А6а”6 перпендикулярно прямой  А6Б;

- Точку пересечения лучей А6а”6 и А2а2↓ обозначим Б2;

- От точки Б2 вниз по лучу А2а2↓ отложим величину=ДГ, поставим точку Г;

- Через точку Г проведём горизонтальные лучи Гг1←  и Гг→ ;

- От точки Б2 вниз по вертикали отложим величину=ДИк, поставим точку К и проведём горизонтальные лучи Кк1←  и Кк2→ ;

- От точки Б2 вниз по вертикали отложим величину=ДИп, поставим точку К и проведём лучи Ии1←  и Ии2→ ;

- От точки пересечения лучей А3а3↓  и Кк1←  влево и вправо отложим величину=1\4ОНк+1см, поставим точки К1 и К2;

- От точки пересечения лучей А5а5↓  и Кк2→ , влево и вправо отложим величину=1\4ОНк+1,5см, поставим точки К4 и К5;

- Через точку Б проведём горизонталь Бб”←, точку пересечения этой горизонтали с вертикалью А2а2↓  обозначим Б3;

- Точку Б3 соединим с точками К3 и К4  отрезками Б3↔К3 и Б3↔К4, точки пересечения этих отрезков лучом г1← → г2 обозначим Г1 и Г2;

- От точки пересечения луча Аа”↓  лучом Гг1← (обозначим эту точку Г3) вправо отложим величину=ОНв+Г1↔Г2+4см+2см;

- Точку пересечения лучей Бб↓ и Гг2→ обозначим Г5;

- В угол БГ5Г4 вписываем дугу ∂ГбГ4 окружности   радиуса ®=О1↔Г4(центр окружности лежит на пересечении биссектрисы угла и перпендикуляра к касательной, проведённого в точку касания, подробнее способ построения можно посмотреть в  пояснениях к построению чертежа проймы рукава на спинке лифа);    Дугу ∂Г6Г4   сопрягаем (плавно соединяем) с отрезком Б↔А6;

Построение линии шагового шва на передней половинке брюк является самым сложным, на первый взгляд, построением в конструкции брюк, на самом деле, однажды освоеное, оно становится удобным в применении.    Во-первых, наверное каждый, кто вдумчиво работал с пошивом брюк, обратил внимание, что в брюках, которые хорошо сидят, шаговый шов представляет собой плавную U-образную линию – параболу (это можно посмотреть, если свернуть брюки «штанина-в-штанину», тогда шаговый шов хорошо видно) , во-вторых, с построением вписаной в угол окружности мы уже встречались неоднократно, трудность может возникнуть в копировании сложной геометрической фигуры, но ведь – «не Боги горшки обжигали…»

28) Начнём с того, что раствором циркуля=Г4↔К5, сделаем отметку Г7 на луче Аа»↓ , поставив иглу циркуля в точку К2 (здесь и в других местах нами руководит логика: если эти швы нужно будет стачивать, значит, при построении их длины должны быть равны) ;

29) Через точку Г7 проведём короткий горизонтальный луч Г7г3→ ;

30) Из точки К2 поднимем вертикальный луч К2а7↑, точку пересечения его с лучом Г7г3→  обозначим Г8;

31) Точку пересечения луча Г7г3→  с лучом А1а1↓  обозначим Г9;

32) Вот, теперь – самое сложное(на первый взгляд): фигуру А1-Г9-Г7-К2-Г8-а7 нужно присоединить линией Г7↔К2 к чертежу задней половинки брюк по линии Г4↔К5, для этого из точки К2 произвольным радиусом проводим дугу окружности так, чтобы она пересекла К2↔Г7 и К2↔Г8, точки пересечения обозначим Δ8 и Δ7;

33) Теперь из точки К5 тем же самым радиусом проводим дугу, которая пересечёт К5↔Г4, точку пересечения обозначим Δ8”;

34) Вернёмся к ∂Δ8Δ7, поставим иглу циркуля в точку Δ8, а карандаш – в точку Δ7, полученым раствором циркуля сделаем отметку Δ7” на дуге окружности, проведённой из точки К5(игла циркуля при этом ставится в точку Δ8”);

35) Через точки К5 и Δ7” проведём луч К5а7”;

36) Измерив расстояние К2↔Г8, перенесём его на луч К5а7”, отложив от точки К5 и обозначив Г8”;

37) Соединим точку Г8” с точкой Г4 и отложим по линии соединения от точки Г8” величину=Г8↔Г9, поставим точку Г9”;

38) Через точку Г9” проведём луч Г9”а1”↑, параллельно лучу К5а7”↑;

39) Луч Г9”а1” пересекает луч Гг2→  в точке Е, образуя уголГ4Еа1”, в который нужно вписать окружность  так, чтобы она продолжила  дугу ∂Г6Г4 после точки Г4, центр такой окружности лежит на пересечении биссектрисс, в точке О2,  а радиус определяется расстоянием О2↔Г4;

40) Поставим иглу циркуля в точку О2, карандаш – в точку Г4 и проведём ∂Г4Е2;

41) Важным моментом является определение точки касания Е2 – она находится на перпендикуляре, опущеном из центра окружности в точку касания, значит, нам достаточно провести перпендикуляр из точкиО2 к лучу Г9”а1”, чтобы попасть в точку касания – точку Е;

42) Чтобы перенести ∂Г4Е2 в угол Г7Г9А1, нужно сначала измерить расстояние Г9”↔Е2 и отложить его от точки Г9, получим точку Е3;

43) Зная радиус(® =О2Г4=О2Е2)  и две точки окружности(Г7 и Е3) не составит никакой сложности вычертить дугу ∂Г7Е3: из точек Г7 и Е3 радиусом ® =О2Г4 проведём две пересекающиеся дуги, точка их пересецения  О3 и будет центром, из которого нужно вычертить дугу ∂Г7Е3;

44) Теперь осталось вычертить вытачки и вогнутости по линиям К2Г7 и К5Г4, во всех случаях вычерчивания вогнутостей применяется один несложный приём, который мы разберём на выноске на Рис.8: рассмотрим треугольник РМН   - РМ – середина вытачки, МН – один из скосов, который нужно видоизменить в кривую линию развёртки участка шаровой поверхности; к наклонной линии проведём серединный перпендикуляр Р1↔Н1;  радиусом   ® =М↔Р проведём дугу ∂РМ1 до пересечения с наклонной МН  в точке М1, расстояние М1↔Н и есть глубина вогнутости искомой кривой линии, т.о. глубина вогнутости линии К2↔Г7 , Δ9=К2↔Г7 – К2↔Г8; Δ10=К5↔Г4 – К5↔Г10 и т.д. Останавливаться на порядке вычерчивания и рассчёта нахождения нижних окончаний вытачек нет необходимости, т.к. способа более простого и точного, чем способы традиционных методик найти не удалось.

На построении  части брюк ниже колена можно остановиться только затем, чтобы предупредить, что в случае совмещения боковых швов в цельный крой, при конструировании основы линию бокового шва нужно строить прямой, т.е. без изгиба в области колена.