швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

22. Закрепить крючок и петлю.

• Обработку притачного пояса брюк можно выполнить с использованием заранее заготовленных укрепляющих деталей: клеевой прокладки в пояс с перфорациями, указывающими ширину пояса, жесткой тесьмы, шириной 6 мм для верхнего края пояса, и специально обработанной сборной подкладки пояса.

Подкладка пояса состоит из жесткой прокладки, обернутой тонкой белой шелковой тканью, выкроенной по косой. На месте шва соединения краев подкладки вложен тонкий темного цвета кант, который служит для удержания сорочки во время носки.

6.17. Соединение шаговых срезов брюк

1. Проверить ширину брюк внизу и на уровне коленей. Брюки раскладывают на столе шаговыми срезами передних и задних половинок встык и намечают контрольные меловые знаки.

контрольные метки

152

2. Сметать шаговые срезы. Каждую половинку брюк складывают лицевыми сторонами внутрь и, совмещая контрольные знаки, сметывают по передней половинке брюк. Ширина шва 9 мм. Нитки х/б № 40.

3.	Стачать шаговые срезы. Срезы стачи
вают по передним половинкам, на 1 мм
отступив от шва сметывания.

4.	Удалить строчку сметывания.

5.	Разутюжить шаговые швы. Швы ра
зутюживают, раскладывая их так, чтобы
на участке от низа до линии коленей ша
говые швы совпадали с боковыми швами.

6.18. Соединение средних срезов брюк

Средний шов брюк испытывает наибольшие нагрузки при носке. Он подвергается растяжению вдоль и поперек строчки, поэтому должен быть особо прочным. 1. Сметать средние срезы. Части брюк складывают лицевой стороной внутрь, совмещая верхние края пояса спереди и края застежки так, как она будет