швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

1 Обтачивают передний срез. На лицевую сторону -\    левой передней половинки брюк накладывают обтачку, совмещая лицевые стороны, уравнивают срезы и обтачивают швом шириной 5 мм.

• Образуют кант из передней половинки брюк и заутюживают сгиб: обтачку отгибают в сторону изнанки передних половинок брюк, образуя кант шириной 4—5 мм из передней половины брюк, и заутюживают сгиб.

Наметывают на обтачку обработанный гульфик.

На обтачку накладывают обработанный гульфик и наметывают так, чтобы наружный обра-ботанный край гульфика перекрывал строчку притачивания обтачки банта на 2 мм.

Соединение гульфика с обтачкой банта. Гульфик соединяют с обтачкой банта между петлями-закрепками в виде тройной обратной строчки длиной 7— 10мм.

Настрачивание гульфика, обработанного на подкладке левой передней половинки брюк, выполняют таким же образом.

• Заметывают настроченный гульфик. Настроченный гульфик отвертывают в сторону изнанки и заметывают прямыми стежками длиной 40—50 мм.

• Прокладывание отделочной строчки на гульфике. Отделочную строчку намечают по подсобному лекалу с лицевой стороны на расстоянии, предусмотренном моделью (35—40 мм). Строчку прокладывают с лицевой стороны, начиная от верхнего края и заканчивая закруглением внизу, у надсечки банта.

140

141