швея, портной верхней мужской

технология изготовления брюк

4. Обтачать передний срез левой половинки брюк. Об-

работанную обтачку накладывают на левую переднюю половинку брюк, уравнивая наружный срез обтачки с передним срезом половинки брюк.

Детали скалывают булавками, располагая их перпендикулярно переднему срезу, или приметывают. Строчку обтачивания прокладывают до надсечки. Ширина шва 8—9 мм. Нитки х/б № 40.

- Удалить булавки или стежки наметывания.

- Выметать передний край левой половинки брюк.

-.	•—	     Огибают шов притачива
ния, образуют кант шири
ной 1—2 мм из передней
половинки и выметывают
косыми стежками длиной
6—7 мм.

7,Приутюжить передний край левой половинки брюк. Передний край левой половинки брюк приутюживают через увлажненный проутюжильник.

134

8, Удалить стежки выметыва
ния переднего края левой пере
дней половинки брюк.

9, Приутюжить передний край
левой половинки брюк.

Соединение передних половинок брюк

1. Стачать средний срез передних половинок брюк.

Правую и левую передние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь; уравнивают средние срезы, сметывают, начиная от надсечки, и заканчивают, не доходя до шаговых срезов 15 мм. В начале и конце строчки ставят закрепки.

2. Удалить стежки сметывания.

135