швея, портной верхней мужской одежды

Наметать подкладку на передние половинки. Переднюю половинку брюк укладывают лицевой стороной вниз, расправляют. На нее накладывают подкладку лицевой стороной вверх, совмещая верхние срезы деталей. Строчки наметывания прокладывают параллельно шаговому, переднему, верхнему и боковому срезу на расстоянии 25 мм от них. По боковому и шаговому срезам детали верха и подкладки совмещают.

- Заложить складки на подкладке по верхнему сре
зу. Эти складки располагают рядом с вытачками
(вытачками, переходящими в складки) на основной
детали для уменьшения толщины.

- Заложить складку в верхней части шагового сре
за. Глубина складки 10 мм. Складку закладывают
по всей ширине детали для обеспечения свободы в
этой части брюк.

- Обметать срезы брюк. Срезы брюк: боковые, ша
говые — обметывают на краеобметочной машине.
Нитки х/б № 40.

- Приутюжить срезы обметывания через увлажнен
ный проутюжильник.

6.9. Обработка мелких деталей

Шлевки. Число шлевок и их размеры зависят от модели или желания заказчика.

Шлевки могут быть широкие (на подкладке и без подкладки) и узкие. Подкладка уже основной детали на 5 мм.

Шлевки на подкладке обтачивают по боковым сторонам со стороны подкладки. Ширина шва 5 мм. Нитки хлопчатобумажные №40. Частота стежков 3—4 в 10 мм. Шлевки вывертывают на лицевую сторону, края выправляют и приутюживают, образуя кант из верха в сторону подкладки шириной 2 мм.

В настоящее время применяют при обработке брюк узкие шлевки.

Обработка шлевки:

1. Обметать боковой срез шлевки на краеобметочной машине.

2. Обработать шлевку швом вподгиб-ку с одним закрытым срезом.

Ширина шлевки в готовом виде 10—15 мм.

118

119