швея, портной верхней мужской одежды

5. Притачивают откосок. Ширина шва 7—9 мм.

6. Разутюживают или заутюживают шов притачивания откос-ка.

7. Обтачивают наружный срез откоска большим срезом подкладки.

8. Внутренний срез подкладки откоска закрепляют отделочной строчкой с лицевой стороны откоска на расстоянии 1 мм от шва притачивания.

144

технология изготовления брюк

6.16. Обработка верхнего среза брюк

Верхний срез брюк оформляют в зависимости от модели: притачным или цельнокроеным поясом, поясом с выступающими концами и без них, с узкими или широкими шлевками. С изнаночной стороны пояс может быть обработан корсажной лентой или подкладкой пояса.

Рассмотрим обработку пояса в брюках с отрезным

поясом и корсажной лентой.

1. Уточнить верхний срез брюк. Половинки брюк складывают изнаночной стороной внутрь, уравнивают на передних половинках: карманы, защипы, боковые швы, вытачки на задних половинках и средние срезы, скалывают булавками и подрезают неровности.

2. Закрепить шлевки. Шлевки располагают по модели, одинаково на правой и левой половинках брюк, их располагают посередине передних половинок, у боковых швов на задних половинках и на расстоянии 60—70 мм от линии стачивания средних срезов; вместо двух последних шлевок может быть одна, которую вкладывают в средний шов при стачивании; закрепляют шлевки прямыми сметочны-

145