швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

3. Притачать надставки к задним половинкам. Надставки притачивают на расстоянии 1 мм от шва приметывания. Ширина шва 10 мм. В начале и конце строчек ставят закрепки.

1. Оттянуть шаговые и средние срезы.

4. Удалить стежки сметывания. Строчку сметывания

надсекают,  стежки удаляют частями.

5. Разутюжить швы притачивания надставок. Швы

увлажняют и разутюживают до полного прилегания, соблюдая режим нагрева утюга.

6.13. Влажно-тепловая обработка задних половинок брюк

Одной из ответственных операций является влажно-тепловая обработка задних половинок брюк для придания деталям брюк объемной формы. Влажно-тепловая обработка зависит от фасона брюк (узкие, широкие) и конструкции деталей. Для брюк типовой конструкции средней ширины влажно-тепловую обработку выполняют в следующей последовательности:

126

Задние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, правой половинкой вверх, уравни-

вая срезы, шаговыми срезами к работающему, верхними срезами влево. Половинки брюк увлажняют и оттягивают шаговые срезы до их выпрямления, отводя левой рукой верхнюю часть шаговых срезов от работающего, продвигая утюг от линии колена к верху, не доходя до вершины среза 100 мм.

Одновременно оттягивают средние срезы в области наибольшей выемки, удлиняя их на 20—25 мм. Затем сутюживают образовавшуюся слабину ткани между верхней частью шагового среза и средним срезом дугообразными движениями утюга, направленными к середине детали.

Выполнить влажно-тепловую обработку со стороны другой задней половинки.

Влажно-тепловую обработку задних половинок брюк, описанную выше, выполняют со стороны другой задней половинки, перевернув обе половинки брюк на столе.

127