технология изготовления брюк

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БРЮК

61 Модели брюк

ки навыпуск — это повседневные и выходные. Брюки в сапоги — это форменные брюки. Брюки как составную часть костюма изготавливают из той же ткани, что и пиджак, но гармонирующей по цвету и отделке с тканью пиджака или контрастного цвета.

Широко распространена джинсовая ткань, которую применяют для изготовления брюк.

Современные брюки имеют ряд конструктивных и декоративных отличий. Различают брюки с отрезным и цельнокроеным поясом, со шлевками для ремня и без них. В брюках обрабатывают боковые, задний карманы и карман для часов. Пояс брюк обрабатывают на корсажной тесьме.

Брюки являются неотъемлемой частью мужской одежды. Они могут входить в состав костюма или быть самостоятельным видом одежды.

Для костюмных брюк характерны классические элементы покроя (наличие боковых и шаговых швов, отрезной пояс по линии талии, умеренное расширение к низу).

Покрой одиночных брюк может быть более разнообразным: с вертикальными швами спереди и сзади, с горизонтальными и фигурными швами на уровне линии коленей, с кокетками, накладными карманами и

др.

По конструкции (в зависимости от назначения) брюки могут быть навыпуск, заправленные в сапоги. Брю-

106

Описание внешнего вида

Брюки полуприлегающие по бедрам с притачным поясом и шестью шлевками на нем. Застежка на тесьму «молния».

Левый конец пояса заканчивается мысом и застегивается на крючок и петлю. Боковые карманы со скосом передних половинок. В шве пояса на правой передней половинке обработан карман для часов.

На задних половинках по одной вытачке, на правой — обработан прорезной карман в рамку.

Брюки внизу прямые, без манжет.

Брюки состоят из деталей верха, подкладки и приклада.

Гульфик — деталь застежки, на которой обрабатывают петли.

Откосок — деталь застежки, на которой пришивают пуговицы.

107