швея, портной верхней мужской

технология изготовления брюк

Задние половинки разъединяют и складывают каждую отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы от линий низа до колена шаговые срезы точно совпадали с боковыми, срезы низа уравнивают. От линии колена вверх шаговой срез смещают по отношению к боковому срезу на такую величину, как срез передних половинок (12—20 мм).

6.14. Обработка брюк с застежкой «молния»

128

Такая застежка удобна в эксплуатации, сокращает количество технологических операций, не требует петельной машины, ускоряет процесс обработки, делает узел тоньше благодаря уменьшению количества слоев ткани в нем.

Для обработки застежки:

— По передним половинкам брюк выкраивают из ткани

верха обтачку переднего среза и откосок. Шириной 40^-50 мм, длиной равными длине застежки плюс 15—20 мм.

- Из подкладочной ткани
выкраивают подкладку откос-
ка.

- Из прокладочных тканей
выкраивают прокладку с од
носторонним   покрытием
клея для дублирования об
тачки.

129