швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

находиться в готовом виде. При этом слегка натягивают гульфик. Начинают сметывать от надсечки ниже застежки прямыми сметочными стежками длиной 10 мм по левой половинке брюк, совмещая шаговые швы и швы клиньев. Ширина шва 9 мм. Нитки х/б №40.

2. Стачать средние срезы. Средние срезы стачивают,

отступив 1 мм от строчки сметывания. От надсечки по левой половинке брюк прокладывают шов шириной 10 мм, при этом средние срезы растягивают, оттягивая левой рукой шов сзади иглы, а правой подавая сметанные половинки под лапку машины. Средние срезы стачивают двумя строчками, совмещая их. 3. Удалить стежки сметывания.

• Стачивание средних срезов на машине двухниточ-

ного цепного стежка увеличит прочность шва, он

будет эластичным и растяжимым. 4. Разутюжить средний шов. Средний шов разутюживают на специальной выпуклой колодке, шов предварительно расправляют, увлажняют и разутюживают, слегка растягивая.

- В брюках с припусками по ширине в верхней части
после обработки среднего шва огибают припусками
самого пояса и закрепляют ручными закрепками.

- Для уменьшения толщины пояса на участке при
пуска по среднему шву выполняют окантовывание
срезов.

5. Выполнить скрепку левой и правой половинки брюк. Передний край левой половинки брюк накладывают на правую половинку, закрывая шов притачивания откоска на 2 мм, выполняют скрепку на стачивающей машине. С внутренней стороны нижние концы откоска и гульфика скрепляют поперечной строчкой.

154

-155