швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

Обтачки                             клапан                  подзор

Детали из основной ткани

подкладочной и прокладочной имеют наименования срезов: верхние, нижние и боковые.

6.6. Последовательность обработки мужских брюк

Технологическая последовательность обработки брюк зависит от конструкции изделия.

В качестве типовой можно принять такую последовательность:

- Ознакомление с заказом (по паспорту изделия) или
моделью (описанием внешнего вида по техничес
кому описанию).

- Проверка наличия деталей.

- Подготовка деталей кроя к пошиву.

- Обработка мелких деталей.

- Обработка защипов (вытачек) на передних половин
ках и вытачек — на задних половинках.

- Влажно-тепловая обработка передних и задних по
ловинок брюк.

- Обработка подкладки передних половинок брюк.

- Наметывание передних половинок брюк на подклад
ку.

- Обметывание срезов.

- Обработка боковых карманов брюк.

- Обработка кармана на задней половинке брюк.

- Обработка боковых срезов.

- Обработка верхнего среза брюк.

- Обработка шаговых срезов брюк.

- Обработка среднего среза брюк.

- Обработка низа брюк.

- Окончательная отделка брюк.

Но в каждом отдельном случае технологическая последовательность определяется конкретно в зависимости от числа деталей и формы изделия.

6.7. Подготовка деталей к пошиву

Получив крой от закройщика, необходимо ознакомиться с зарисовкой заказа (модели), особенностями изготовления.

Крой проверяют в следующей последовательности:

- наличие деталей кроя верха, подкладки и прикла
да;

- правильность раскроя по направлению нитей ос
новы и утка;

- наличие текстильных пороков на деталях;

114

115