швея, портной верхней мужской одежды

рину манжеты плюс 10 мм, проводят меловую линию;

- переводят меловые линии на дру
гую половинку брюк;

- тесьму для предохранения низа
от истирания накладывают на
срез низа так, чтобы тесьма вы
ходила за срез низа брюк на 2 мм,
и настрачивают;

- низ брюк перегибают наизнанку
по средней меловой линии и на
страчивают по тесьме на 1 мм от
края;

- манжеты отгибают так, чтобы
край тесьмы выходил ровным
кантом и заметывают прямыми
стежками;

- манжеты прикрепляют к низу
брюк с изнаночной стороны
вдоль боковых и шаговых швов
ручными стежками;

- манжеты приутюживают утюгом
через увлажненный проутюжиль-
ник, вкладывая специальную по
душечку.

технология изготовления брюк

6.22. Окончательная отделка брюк

Окончательная отделка брюк заключается:

- в чистке брюк;

- влажно-тепловой обработке;

- пришивании пуговиц.

- В готовых брюках удаляют следы мела, мыла, кон
цы ниток и т. д.

- Влажно-тепловую обработку брюк выполняют утю
гом, на специальной колодке, через проутюжиль-
ник с лицевой стороны.

Вначале приутюживают верхнюю часть брюк через проутюжильник, выправляя пояс, застежку, карманы боковые и задние.

Затем приутюживают нижнюю часть брюк, совмещая боковые и шаговые швы, заутюживают сгибы со стороны шаговых швов на каждой половинке брюк отдельно и со стороны боковых швов — на обеих половинках вместе.

Одновременно приутюживают манжеты, не допуская лас. Брюки после выполнения влажно-тепловой обработки закрепляют на кронштейне, вешалке в подвешенном состоянии.

Если застежка брюк на петли и пуговицы, то брюки застегивают на металлический крючок и намечают ме-

160

161