При обработке правого среза застежки: 1. Обтачать откосок подкладкой. Откосок складыва-

I ют с подкладкой лицевыми сторонами

внутрь и обтачивают по внешнему срезу. Ширина шва 5—7 мм.

2. Выметать кант по откоску. Подкладкой огибают  шов обтачивания откоска, образуя кант из основной ткани шириной 2 мм и выметывают косыми стежками.

3.

Приутюжить откосок. Откосок приутюживают со
стороны подкладки через проутю-

жильник.

130

технология изготовления брюк

4. Настрочить откосок. Откосок вместо выметывания канта настрачивают на расстоянии 3 мм от края, выправляя из основной ткани кант шириной 2 мм

.

- Удалить стежки выметывания откоска.

- Обметать внутренний срез откоска. Внутренние

срезы откоска и подкладки обметывают вместе или окантовывают.

• В зависимости от способа обработки можно одновременно прикрепить верхний край тесьмы-молнии. Обметывание внутреннего среза откоска выполнить одновременно с тесьмой-молнией.

7. Приутюжить откосок. Откосок приутюживают через увлажненный проутюжильник до полного удаления стежков выметывания.

131