ручные работы

Отделочные работы

Закрепки различают прямые и фигурные.

Прямые закрепки применяют для закрепления концов карманов, обметанных петель. Для их выполнения прокладывают 3—4 продольные скрепляющие нитки, затем обвивают их поперечными стежками. Частота стежков 7—10 на 10 мм. Длина закрепки 3—15 мм.

Пришивание пуговиц

Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 5—6 стежками, с четырьмя отверстиями — 3—4 стежками в каждое отверстие. Отделочные пуговицы пришивают вплотную к изделию.

Пуговицы для застегивания пришивают на стойке, высота стойки равна толщине края застегиваемой детали. Для прочности пуговицы пришивают с подпуговицами, располагая их со стороны изнанки.

Металлические крючки и петли пришивают х/б нитками № 50—60, оставляя на поверхности только «носик» крючка и дужку петли; а места их пришивания чаще накрывают тканью.