швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

Обработка правого среза передней половинки

•	Притачивают откосок к перед
нему срезу. На лицевую сторо
ну правой передней половинки
брюк накладывают откосок, со
вмещая лицевые стороны, урав
нивая срезы, и притачивают
швом шириной 7—9 мм.

•Разутюживают или заутюжива
ют шов притачивания откоска.

Шов увлажняют и разутюживают или заутюживают в сторону откоска.

Выкраивают прокладку для об
работки правого края. Размер и
форма прокладки должна соот
ветствовать размеру и форме
откоска.

Обтачивают внутренний срез
прокладки откоска подкладкой.
Ширина шва 5 мм. Шов огиба
ют подкладкой.

Образуют кант из подкладоч
ной ткани, равной ширине шва.

Приутюживают подкладку от
коска.

Обтачивают наружный срез откоска. Обработанный приклад накладывают на лицевую сторону откоска, совмещая лицевые стороны откоска и подкладки. Наметывают прямыми стежками. Обтачивают со стороны откоска. Ширина шва 5 мм.

142

- Удаляют стежки наметывания.

- Высекают прокладку из шва, шов в нижнем углу
подрезают до 3 мм.

- Вывертывают откосок на лицевую сторону. Шов
выправляют.

- Выметывают откосок, образуя кант в сторону под
кладки шириной 1—2 мм.

- ВТО откоска. Проутюживают откосок.

— Допускается откосок обрабатывать корсажной тесьмой.

•	Прокладывают отделочную строчку.

Перед прокладыванием отделочной строчки приметывают приклад откоска прямыми сметочными стежками длиной 20 мм.

Отделочную строчку по правому краю банта, так же как и по левому, выполняют одновременно с прокладыванием отделочной строчки по поясу.

В изделиях из тонких тканей

- Выкраивают подкладку удвоенной ширины минус
10 мм.

- Складывают подкладку откоска вдвое вдоль.

- Заутюживают сгиб подкладки так, чтобы один срез
отстоял от другого на 10 мм.

- Вкладывают прокладку откоска внутрь сгиба.

143