швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

15. Приметать корсажную ленту по шву притачивания пояса, чтобы избежать перекоса. Приметывание выполняют косыми стежками. Длина стежков 7—10 мм. Нитки х/б № 40.

полагая их под прямым углом с напуском, и настрачивают на расстоянии 2—3 мм от подогнутого края.

19. Удалить стежки выметывания и приметывания.

16.	Приутюжить верхнюю часть брюк. Для уменьше
ния толщины швов на участках карманов, шлевок,
защипов, верхнюю часть брюк приутюживают че
рез увлажненный проутюжильник.

17.	Проложить отделочную строчку. Отделочную
строчку пояса начинают от отделочной строчки гуль
фика, прокладывая ее по поясу. Ширина отделоч
ной строчки 1—2 мм. Нитки шелк в цвет основной
ткани (верхняя нитка), и в цвет корсажной ленты
нижняя нитка.

18. Закрепить концы шлевок. Концы шлевок подгибают внутрь на 7—10 мм. Накладывают на пояс, рас-

150

Приутюжить верхнюю часть брюк через увлажнен
ный проутюжильник, удаляя следы стежков.

151

- Наметить места расположения крючка и петли.