швея, портной верхней мужской одежды

8. Притачать откосок к переднему срезу. Обработанный откосок притачивают к переднему срезу правой передней половинки брюк, начиная от верхнего среза да надсечки банта. Ширина шва 5—7 мм.

• Если тесьма-молния ранее не была настрочена на откосок, то ее вкладывают при при-тачивании откоска.

9. Заутюжить шов притачивания откоска в сторону

основной детали.

• Шов притачивания откоска, в зависимости от способа обработки, может быть не заутюжен, а настрочен на 1 мм от шва притачивания по основной детали.

технология изготовления брюк Обработка левого среза застежки

1. Продублировать обтачку. На изнаночную сторону

гульфика клеевой стороной накладывают прокладку, уравнивая срезы. Соединение выполняют на прессе или утюгом до полного соединения.

2. Обработать внутренний срез обтачки. Внутренний

срез обтачки — обметывают на краеобметочной машине. • Внутренний срез обтачки в зависимости от способа обработки можно окантовать.

3. Приутюжить обтачку. Обтачку приутюживают через увлажненный проутю-жильник.

132: