швея, портной верхней мужской одежды

3. Наметать левый край передней половинки брюк на

правый. Левый край передней половинки брюк перепускают на 5 мм за шов притачивания откоска и наметывают прямыми стежками.

4. Наметать обтачку переднего среза левой половинки брюк на тесьму-молния. Переднюю левую половинку брюк отгибают на изнаночную сторону. Наметывают по тесьме-молнии прямыми сметочными стежками.

5. Настрочить тесьму-молнию на обтачку переднего

среза левой половинки брюк.

Строчку прокладывают на 2 мм от края тесьмы-молнии.

технология изготовления брюк

6. Наметить место расположения отделочной строчки на левой передней половинке брюк. Место расположения строчки зависит от модели, размера, намечают с помощью лекала или линейки и мыла (мелка).

7. Проложить отделочную строчку. Отделочную

строчку прокладывают по намеченной линии с лицевой стороны левой передней половинки брюк, в конце строчки ставят закрепку.

Переднюю левую половинку брюк отгибают на изнаночную сторону и ставят закрепку, скрепляя обтачку с откоском.

137