швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

• Вытачки, переходящие в мягкие складки, намечают тремя линиями:

1-я — средняя;

2-я — боковая;

3-я — ограничивающая длину складки.

• Сметывают, стачивают на расстоянии 30—60 мм от верхнего среза или только сметывают.

- Швы отгибают, увлажняют и заутю
живают с изнаночной стороны в сто
рону по модели.

- Глубина вытачек зависит от модели
брюк и полноты фигуры.

• Если моделью предусмотрены защипы, то при раскрое деталей верха по верхнему срезу брюк ставят надсечки глубиной 4—5 мм и при притачивании пояса к передним половинкам брюк защипы «закладывают», совмещая надсечки.

6.11. Влажно-тепловая обработка передних половинок брюк

Влажно-тепловая обработка передних половинок брюк зависит от конструкции изделия и структуры ткани.

- При содержании в тканях большого количества син
тетических волокон посадка брюк на фигуре (баланс)
достигается конструктивным путем.

- Места и способы влажно-тепловой обработки ука
зывает закройщик.

1. Оттянуть передние половинки по боковым срезам.

Передние половинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, располагают правой половинкой вверх, боковыми срезами к работающему. Слегка увлажняют и ставят утюг у бокового среза на уровне линии колена. Участок бокового среза от низа до линии колена растягивают на 1.5-2 см.

Левой рукой низ постепенно отводят в сторону шагового среза, оттягивая боковой срез и одновременно правой рукой перемещая утюг в сторону низа. Образовавшуюся слабину ткани сутюживают до середины передних половинок брюк.

122

123