швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

- проверяют точность расположения надсечек, необходимых для соединения деталей; - на передних половинках брюк одна надсечка, расположенная в нижней части переднего среза, отмечает конец застежки; надсечки по верхнему срезу отмечают расположение вытачек, защипов, место расположения кармана для часов и бокового кармана со скосом передних половинок; - на задних половинках брюк могут быть надставки (если ткань не проходит по ширине). Ширину припуска на шов и форму надставок уточняют, чтобы надставки не выступали по среднему срезу.

- Если ткань с рисунком (полоска, клетка), то
выполняют подгонку рисунка по швам соеди
нения надставок.

- В брюках прямого силуэта ярко выраженный
рисунок должен совпадать по боковым швам
на участке от линии колена до низа.

2. Выкроить подкладку. Подкладку выкраивают из шелковой подкладочной ткани. Она не должна доходить до линии подгиба низа на 100—150 мм. По ширине — подкладка уже основной детали на 5—1 мм.

100—150 мм

3. Обработать нижний срез подкладки. Нижний срез подкладки обрабатывают: — на краеобметочной машине;

— швом вподгибку с закрытым срезом;

6.8. Обработка подкладки и соединение ее с верхом брюк

Для предохранения брюк от вытягивания на участке коленей, а также для сохранения формы, приданной брюкам в процессе влажно-тепловой обработки, передние половинки брюк обрабатывают на подкладку.

1. Продекатировать подкладку перед раскроем. Подкладку увлажняют и проутюживают до полного удаления влаги.

высекают срезы деталей зубцами (ножницами с зубчатой нарезкой лезвия).

117