швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

6.2. Детали брюк из основной ткани

В некоторых моделях мужских брюк гульфик и откосок выкраивают цельнокроеными с передними половинками брюк.

а)	передняя половинка — 2 детали;

б)	задняя половинка — 2 детали;

в)	пояс — 1 деталь из 2 частей;

г)	гульфик — 1 деталь;

д)	откосок — 1 деталь;   .

е, ж) клапаны заднего кармана и кармана для часов — 2 детали;

з) шлевка — 5—6 деталей;

и) обтачка бокового кармана — 4 деталей;

к) подзор бокового кармана — 2 детали;

л) обтачка заднего кармана — 1 деталь.

Количество деталей брюк может быть изменено в зависимости от модели и способа обработки.

•На деталях брюк штрихпунктирными линиями показано направление нитей основы, штриховыми — допускаемое отклонение от нитей основы в основных деталях.

108

109