швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

3. Приутюживают готовые шлевки через увлажненный проутю-жильник.

• Шлевки можно обработать швом вподгибку с двумя закрытыми срезами, прокладывая отделочную строчку на расстоянии 1,5—2 мм от сгиба. Таким способом обрабатывают шлевки в джинсовых брюках.

6.10. Обработка вытачек на передних и задних половинках брюк

Для лучшего прилегания изделия к фигуре на передних и задних половинках брюк обрабатывают вытачки, неразрезные. На передних половинках брюк могут быть обработаны вытачки-защипы или вытачки. • Место расположения вытачки намечает закройщик при раскрое брюк тремя линиями с изнаночной стороны:

1-я — средняя; 2-я — боковая;

3-я — ограничивающая длину вытачки.

1. Сметать вытачку. Основную деталь складывают

лицевой стороной внутрь по 1-й линии, сметывают вытачку по 2-й линии до 3-й.

2. Стачать вытачку. Вытачки стачивают постепенно, сводя строчку на нет. В конце строчки ставят закрепки.

- Удалить стежки сметывания.

- Заутюжить вытачку. Вытачки заутюживают к се-

редине детали. Слабину в концах вытачек сутю-живают.

120

121