швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

6.19. Обработка леи и прикрепление ее

Лея — накладка на средний шов, из подкладочной ткани, состоящая из 2 частей.

1. Стачать части леи. Ширина шва 10 мм.

6.20. Обработка низа брюк без манжет

1. Уточнить длину брюк. Брюки раскладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговые, боковые швы, верхние края, застежку, выправляют средний шов. Верхнюю половинку брюк отгибают в сторону и по шаговому шву от среднего шва откладывают мерку длины брюк по шаговому шву и проводят линию подгиба низа (мелом, мылом).

- Обметать наружные срезы леи.

- Закрепить лею. Передний конец притачивают к ниж
нему концу деталей застежки. Затем лею прикреп
ляют к среднему и шаговым швам на универсаль
ной машине или ручными стежками.

• Для того чтобы брюки при носке не мялись, по сгибу передних половинок их делают короче задних на 5 мм.

2. Наметить линию обрезки низа. От линии низа откладывают величину подгиба низа (60 мм) и проводят линию обрезки низа.

156

- Обрезать неровности по низу.

- Перенести линию подгиба низа на внешние и внут
ренние стороны брюк, следя за совпадением мело
вых линий по сгибам.

1.57