швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

5. Настрочить тесьму по низу брюк.

• Для увеличения прочности низа брюк вдоль сгиба притачивают тесьму. По намеченной линии подгиба низа с лицевой стороны настрачивают тесьму двумя

строчками, располагая так, чтобы ее край выступал из подогнутого края брюк на 1—2 мм. Концы тесьмы накладывают один на другой, располагая их на 10—15 мм от шаговых швов в сторону передних половинок. • Концы тесьмы можно закрепить в шаговых швах. 6. Выметать кант из тесьмы. Подгибают низ брюк в

сторону изнанки, образуют кант из тесьмы шириной 2 мм и выметывают косыми стежками длиной 7—10 мм. Нитки х/б № 40.

- Обработать срез низа на краеобметочной машине.

- Заметать низ брюк. Низ брюк заметывают прямы
ми стежками длиной 10—15 мм.

- Подшить обметанные срезы. Низ брюк подшива-

ют потайными подшивочными стежками. Нитки шелк.

10. Приутюжить низки брюк. Низки брюк приутюживают через увлажненный проутюжильник, соблюдая режим нагрева утюга.

- Удалить строчку выметывания канта и заметы
вания низа. Строчки надсекают ножницами, стеж
ки удаляют частями.

- Приутюжить обработанные низки брюк. Низки
брюк приутюживают с помощью подушечки через
увлажненный проутюжильник, соблюдая режим
нагрева утюга.

6.21. Особенности обработки низа брюк с двойными манжетами

При обработке низа брюк с манжетами: — после наметки линии подгиба низа откладывают вниз расстояние, равное ширине манжеты, и проводят меловую линию; затем откладывают ши-

158

159