швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

8. Влажно-тепловая обработка застежки. Готовую

застежку приутюживают через увлажненный проутюжил ьник.

В зависимости от способа обработки и конструкции брюк, застежки «молнии», тесьма застежки может не входить в шов притачивания откоска. В этом случае ее настрачивают на откосок по надсечкам или наметкам до его притачивания, располагая зубцы в сторону наружного края откоска. Строчку располагают на 1—2 мм от края тесьмы. Затем притачивают откосок и прикрепляют верхний край тесьмы.

1 В брюках с цельнокроеным припуском на обработку застежки:

- срез припуска правой
половинки брюк оканто
вывают или обтачивают
подкладкой передних по
ловинок брюк;

- тесьму «молнию» на
страчивают на припуск по
намелке;

- срез припуска левой по
ловинки брюк окантовы
вают или обметывают;

-  тесьму укладывают, настрачивают и закрепляют, как указано выше.

6.15. Обработка застежки брюк на петли и пуговицы

Застежку брюк в отличие от застежки пиджака выполняют закрытой на гульфик и откосок.

1 Гульфик размещают на левой половинке брюк, откосок — на правой.

Обработка левого среза банта:

Прокладывают кромку по срезу банта: по срезу банта левой передней половинки брюк на расстоянии 10 мм от среза прокладывают кромку.

В брюках из тканей, содержащих синтетические волокна, левый срез банта обрабатывают без кромки.

138

139