швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

6.3. Детали подкладки брюк

ж

а)	передняя половинка — 2 детали;

б)	обтачка среза банка — 1 деталь;

в)	подкладка гульфика — 1 деталь;
подкладка откоска — 1 деталь;

г, д) подкладка клапанов заднего кармана для часов — 2 детали;

е) подзор заднего кармана — 1 деталь; ж) лея — 2 детали.

Количество деталей подкладки брюк зависит от модели и способа обработки.

а)	подкладка боковых карманов — 2 детали;

б)	подкладка заднего кармана — 1 деталь.

6.4. Направление нитей основы на деталях кроя

1 В передних и задних половинках брюк нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк по ширине внизу и на уровне колена.

Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для тканей без рисунка на передних половинках — 3 %; на задних половинках — 4%. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения на передних половинках брюк не допускаются, на задних половинках допускается отклонение до 3 %.

При раскрое тканей со средним и крупным ярко выраженным рисунком в клетку горизонтальные полоски в боковых швах должны совпадать.

В клапанах карманов нить основы должна совпадать с нитью основы половинок брюк.

110

111