швея, портной верхней мужской одежды

технология изготовления брюк

- Оттянуть шаговые срезы. Шаговые срезы оттяги
вают идентично боковым.

- Повторить все приемы влажно-тепловой обработ
ки со стороны левой половинки брюк.

- Сутюжить передние половинки по сгибу на участ-

ке ниже линии колена.

шаговой срез должен выступать за боковой на 12—20 мм

Половинки брюк разъединяют и складывают каждую отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы от низа до линии колена боковой срез совпадал с шаговым, а сгиб от линии колена совпадал с верхней передней складкой (вытачкой). Сложенные таким образом по-

ловинки брюк увлажняют Сгиб слегка приутюживают, нижнюю часть от линии колена до низа брюк слегка сутюживают, образуя плавный прогиб линии сгиба, соответствующей голени спереди.

5. Закрепить форму передних половинок. Для окончательного закрепления формы передние половинки брюк перевертывают и повторяют приемы влажно-тепловой обработки.

• В моделях очень узких брюк формированию подвергают передние половинки брюк с особой тщательностью, оттягивая боковые и шаговые срезы ниже линии колена на 120—150 мм.

124

6.12. Притачивание надставок к задним половинкам брюк

- Обработать срезы притачивания надставок на крае-
обметочной машине.

- Приметать надставки к задним половинкам. Над
ставки накладывают на задние половинки брюк ли
цевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, при
метывают прямыми сметочными стежками длиной
8—10 мм. Ширина шва 8—9 мм.

* Детали можно сколоть булавками, располагая их перпендикулярно шву стачивания.

125