технология изготовления брюк

ми стежками или на универсальной машине на 5 мм от верхнего среза. Нитки х/б № 40.

3. Продублировать пояс. Пояс располагают на утюжильном столе, изнаночной стороной вверх. Прокладку накладывают клеевой стороной вниз.

_^		I

Дублирование выполняют с помощью утюга, соблюдая режим нагрева.

4. Притачать пояс к верхнему срезу. Пояс брюк накладывают на основные детали, совмещая лицевые стороны пояса и основные детали, уравнивая верхние срезы, с учетом выступающих концов пояса.

Пояс притачивают без посадки и натяжения, швом шириной 10 мм. Концы строчек закрепляют.

• Для обеспечения ровной строчки при притачивании пояс скалывают с основными деталями, располагая булавки перпендикулярно верхнему срезу.

5. Заутюжить шов притачивания пояса. Шов притачивания пояса располагают в сторону пояса и заутюживают до полного прилегания, соблюдая нагрев утюга.

6. Наметить линию настрачивания корсажной ленты. С лицевой стороны пояса, от шва притачивания откладывают ширину пояса согласно модели (заказа).

линия настрачивания

7. Продекатировать корсажную ленту, т. е. увлажнить и просушить.

146

147