# МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖСКИХ БРЮК СОВРЕМЕННОГО ПОКРОЯ

С. А. Мальцев, директор ООО "Владима"

В предыдущих публикациях (см. журналы № 3, 4 за 2000 год) мы предлагали методики выбора оптимального метода обработки узла (кармана), а также конструкции брюк с учетом свойств ткани на основе комплексного подхода, применяемые на фирме "Владима". В 6-ом номере было рассказано, как "своими силами" изменили структуру технологического потока по производству брюк с целью повышения производительности труда и качества выпускаемых изделий. Сегодня мы ознакомим Вас с методикой конструирования мужских брюк современного покроя, которая используется на фирме. 
 от традиционно используемых методик (методов) в России. Методика рассчитана на достаточно опытного конструктора, характеризуется простотой построения, минимальным числом расчетных формул и дает хорошую посадку на типовой фигуре.

Сегодняшняя мода выдвигает на первый план новые материалы с новым конструктивным решением одежды. Поэтому мы надеемся, что методика конструирования мужских брюк так называемого "плоского" кроя, которую используют специалисты конструкторского отдела фирмы "Владима", будет полезна в Вашей работе. Принцип построения конструкции значительно отличается от традиционно используемых методик (методов) в России. Методика рассчитана на достаточно опытного конструктора, характеризуется простотой построения, минимальным числом расчетных формул и дает хорошую посадку на типовой фигуре.

| МЕТОДИKАК ПОСТРОЕНИЯ МУЖСKИХ БРЮK К СОВРЕМЕННОГО ПОKРОЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование конструктивного участка | Условное обозначение | Расчетная формула |
| 1 | Высота сидения | ТЯ | 3/10 Сб + 6 см |
| 2 | Уровень линии бедер | ТБ | 1/2 ТЯ |
| 3 | Уровень линии низа | ЯН | Дн - (4 ё6) см |
| 4 | Вспомогательная точка Б 11 | Б1Б11 | 1/2 БЯ |
| 5 | Уровень линии колена | Б11K | 1/2 Б11Н |
| 6 | Вспомогательная точка Я4 для определения положения среднего среза задней половинки | ЯЯ4 | 1/2 Сб + 1/2 Пб |
| 7 | Вспомогательные точки: |  |  |
|  | Я1 | Я4Я1 | 1/2 Ст + 1/2 Пт |
|  | Я21 | Я4Я21 | 1/10 Сб |
| 8 | Вспомогательная точка Я' для определения положения линии сгиба брюк | Я21Я' | 1/2 ЯЯ21 |
| 9 | Вспомогательная точка 2 | 2Я21 | 1/2 Я4Я21 |
| 10 | Вспомогательная точка Я2 для определения положения среднего среза передней половинки | 2Я2 | 1/2 Я42 |
| 11 | Ширина шага передней половинки | Я2Я22 | 1/10 Сб |
| 12 | Верхняя точка шагового среза Я23 | Я22Я23 | 2Я2 |
| 13 | Верхняя точка T' линии сгиба брюк | TT' | ЯЯ' |
| 14 | Вспомогательная точка Т2 на среднем срезе передней половинки | Т'T2 | 1/2 Я1Я4 |
| 15 | Вспомогательная точка Т1 для определения положения бокового среза передней половинки | ТТ1 | 1/2 ЯЯ1 |
| 16 | Верхняя точка бокового среза Т11 | Т1Т11 | (0 0,5) см |
| 17 | Вспомогательная точка H' на уровне линии низа для определения положения линии сгиба брюк | НН' | ТТ'+1/20 Сб |
| 18 | Положение линии сгиба | Т'H' | Пересечение прямой из точки Т' с линиями бедер, шага и колена до точки H' (точки Б' и K', соответственно, на линии бедер и колена) |
| 19 | Ширина по линии низа | Н'H2=H'H1 | 1/2 Шн + 1 см |
| 20 | Ширина на уровне колена | K'K4=K'K1 K4K2=K1K3 | Я4Я' + 3 см 1 см |
| 21 | Передний баланс | Т2Т22 | Я4Я21 - Я1Я - 0,5 см |
| 22 | Положение среднего среза передней половинки на линии бедер | Б2 | Пересечение прямой Я2Т22 с линией бедер |
| 23 | Вспомогательная точка Т4 для определения положения среднего среза задней половинки | Т2Т4 | 1/2 Т'Т2 |
| 24 | Положение среднего среза задней половинки на линии бедер | Б4 | Пересечение прямой, проходящей через точки, расположенные слева от точек Я4 и Т4 на 0,5 см, с линией бедер |
| 25 | Положение линии бедер задней половинки | ББ3 | 1/10 Сб |
| 26 | Ширина задней половинки по линии бедер | Б4Б31 | Сб + 1/2 Пб + 3 см |
| 27 | Баланс задней половинки | Т4Т5 | Т4Т2 - 0,5 см |
| 28 | Верхняя точка бокового среза задней половинки Т3 | ТТ3 K1Т11=K3Т3 | ТТ3 = 1/10 Сб + 2 см. Пересечение дуг окружностей - из точки Т радиусом ТТ3 и из точки K3 радиусом K1Т11 |
| 29 | Положение вытачки | Т3Т31 | 1/2 Т5Т3 |
| 30 | Раствор вытачки |  | Т5Т3 - 1/2 Ст + 1/2 Пт + 2 см |
| 31 | Верхняя точка среднего среза задней половинки Т51(отвод среднего среза) | Т5Т51 | (0 1/2) раствора вытачки |
| 32 | Ширина шага задней половинки | Я4Я5 | Б'Б2 |
| 33 | Длина шагового среза до уровня линии колена | КK4Я51 | K2Я23=K4Я51 |
| 34 | Припуск на подгибку низа | Н'Н'' | 4 см |
| "Примечание. Для построения конструкции необходимы следующие измерения: полуобхват талии (Ст), полуобхват бедер (Сб), длина ноги по внутренней поверхности (Дн). Ширина брюк внизу (Шн) зависит от модели. В зависимости от типа фигуры вытачка оформляется по-разному. Если раствор вытачки превышает 3 см, то ее разбивют на две. В расчетах учтены необходимые прибавки на свободное облегание и припуски на швы (по 1 см со всех сторон, кроме низа брюк; припуск по низу брюк - 4 см). Kривизна срезов зависит от типа фигуры, а также от квалификации конструктора (его способности учитывать особенности "типовой" фигуры массового потребителя). |  |  |  |

www.legprominfo.ru

Статья приведена с сокращениями. Полный текст статьи можно прочитать в журнале "Швейная промышленность" №1/2001